    Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija
I. MINIMALŪS REIKALAVIMAI

1. Vaikų žaidimų aikštelių įrangos įrengimas apima visų statybinių ir kitų reikalingų medžiagų ir gaminių tiekimą, pristatymą į vaikų žaidimų aikštelę, montavimą ir, jei nenurodyta kitaip, visas medžiagas, būtinas pilnam įrengimui. 


2. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimų aikštelių įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.


3. Vykdant įrengimą, visi darbų zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti, ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, įrenginio kokybei.
4. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimo metu atsiradusias atliekas tiekėjas privalo išsivežti. Pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimo aikštelių įrengimo metu už įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės ribų išardytą ar apgadintą/sugadintą dangą/žemės paviršių. Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimo aikštelių įrengimą.
Įrengta vaikų žaidimo aikštelė gali būti pradėta naudoti tik ją perdavus.
5. Visiems nuokrypiams nuo specifikacijos reikalavimų turi būti gautas Pirkėjo pritarimas. Vaikų žaidimų aikštelės įrenginių vietos, spalvos derinamos su Pirkėju. 
6. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiams turi būti suteikiamas ne mažesnis nei 5 (penkerių) metų garantinis laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių ir darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjo suteikiamas garantinis laikotarpis turės būti nurodytas Tiekėjo pateikiamuose dokumentuose. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo sąskaita turės ištaisyti defektus, atsiradusius dėl vaikų žaidimo aikštelių įrenginių gamintojo ar tiekėjo kaltės.

              7. Vaikų žaidimo aikštelės įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus ir šios normos 16 punkte nurodytų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 reikalavimus, gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos.
8. Vaikų žaidimo aikštelės įranga, visi jos komponentai ir konstrukcijos elementai turi būti skirti vaikams žaisti lauke individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą, kuri bet kuriuo metu gali pasikeisti (Lietuvos standartas LST EN 1176-1:2008, 3.1 punktas).
9. Vaikų žaidimo aikštelės įranga (visa bendrai arba kiekvienas įrangos komponentas) turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 reikalavimams ir surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Vaikų žaidimo aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. Atitikties sertifikatų ir/ar gamintojų deklaracijų kopijos turi būti perduotos Pirkėjui.
10. Visi vaikų žaidimo aikštelės įrangos ir jos tvirtinimo elementai turi būti užapvalintais kampais, be išsikišančių, aštrių dalių, visa įranga turi nekelti rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai, sulūžusius arba būtinas eksploatacines savybes praradusius įrangos elementus ir dalis turi būti nesudėtinga pakeisti naujais, visos laikančios konstrukcijos turi būti su elementais įtvirtinimui grunte. 
11. Visi vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai turi būti pramoniniu būdu pagaminti gaminiai, atvežami į aikštelės įrengimo vietą jau sumontuoti arba montuojami vietoje iš atskirų dalių, turi atitikti Lietuvos Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus, turi būti pritaikyti ilgalaikei intensyviai eksploatacijai lauko sąlygomis, atsparūs smūgiams, lenkimui, ultravioletinių spindulių (UV) poveikiui, drėgmei, šalčiui, karščiui, chemikalams ir korozijai (visos korozijai neatsparios dalys ir tvirtinimo elementai privalo būti apsaugoti nuo korozijos, visi korozijai neatsparūs plieniniai elementai turi būti padengti apsauginiu cinko sluoksniu karšto cinkavimo būdu (arba lygiaverčiu), dažais dengiama turi būti milteliniu būdu (arba lygiaverčiu)); visos prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
12. Pagrindinės medžiagos, jų specifikacijos, paskirtis:
· metalas –nerūdijančio plieno (AISI304 nerūdijančio plieno konstrukcija) atspari oro sąlygoms;
· plastikas – plastikas su neslidžiu ir apsaugotu nuo įbrėžimų paviršiumi, pritaikytas temperatūrų svyravimui nuo -30°C iki +60°C, toks, kaip HDPE (didelio tankio polietilenas) arba HPL (aukšto slėgio laminatas) arba analogiškų savybių plastikas, polipropilenas (PP) – gali būti naudojamas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, grindų, laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi, difuzinei geotekstilei. Didelio tankio polietilenas (HDPE) turi būti pagaminta iš perdirbto plastiko.

· mediena – mediena, apsaugota nuo grybų ar parazitų apdorojant apsauginėmis priemonėmis be arseno, chromo, gali būti padengta mechaniniam ir kitokiam aplinkos poveikiui ypatingai atspariais vandens pagrindo dažais arba papildomai laminuota (bet nelakuota) – gali būti naudojama laikančiosioms konstrukcijoms, grindų ir laiptelių plokštumoms, kurios turi būti su faktūriniu paviršiumi;

· guma - ekologiškai perdirbtos gumos granulės SBR ir saulėje neblunkančių spalvų EPDM gumos granulės, surištos UV atspariu poliuretano rišikliu – naudojama aikštelės dangos įrengimui.

II. VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI SU MONTAVIMO DARBAIS
	Eil. Nr.
	Įrenginio pavadinimas, aprašymas, brėžinys, nuotrauka
	Kiekis

	1. 
	Vaikų žaidimo aikštelės įranga  Nr. 1 su montavimo darbais


[image: image1]             
[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]

[image: image5]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image6]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image7]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image8]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image9]
Įrenginio pvz.
Matmenys: ne mažiau 257 x 306 cm, kritimo aukštis: 59cm.  +- 5 cm.
Skirta nuo 5 metų vaikams.
Įrenginį sudaro: 

Dvi platformos-bokšteliai, sujungti tarpusavyje tuneliu. Platforma su  neslidžia danga. Kiekviename bokštelyje sumontuota po 1 langą ir edukacinį žaidimą-veiklos skydą.

Užlipimas į vieną platformą - alpinizmo sienele su įsikibimui skirtomis rankenomis. Nerūdijančio plieno nusileidimo čiuožykla (išėjimas iš bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nuolydį.

Konstrukcijos turi būti:

- užapvalintais kampais ir briaunomis, 

- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;

- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.

Grindų paviršių danga atspari slydimui. 

Sienų ir platformų pagamintos iš plastiko, visiškai atsparaus drėgmei ir UV spinduliams. Tvirta konstrukcija iš nerūdijančio plieno (AISI304 nerūdijančio plieno konstrukcija) atspari oro sąlygoms. 

Įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų.

ARBA ANALOGAS
	1

	2. 
	Vaikų žaidimo aikštelės įranga  Nr. 2 su montavimo darbais


[image: image10]     
[image: image11]

[image: image12]

[image: image13]

[image: image14]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image15]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image16]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image17]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image18]
Įrenginio pvz.
 Matmenys: ne mažiau 257 x 306 cm, kritimo aukštis: 59cm.  +- 5 cm.

Skirta nuo 5 metų vaikams.
Įrenginį sudaro: 

Dvi platformos-bokšteliai, sujungti tarpusavyje tuneliu. Platforma su  neslidžia danga. Viename bokštelyje turi būti įmontuota priemonė smulkiajai motorikai lavinti (skaičiuotuvas, besisukantis skaičių skydelis),  antrajame bokštelyje langas ir edukacinis žaidimas-veiklos skydas.

Užlipimas į vieną platformą - alpinizmo sienele su įsikibimui skirtomis rankenomis. Nerūdijančio plieno nusileidimo čiuožyklos (išėjimas iš bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nuolydį.  

Konstrukcijos turi būti:

- užapvalintais kampais ir briaunomis, 

- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;

- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.

Grindų paviršių danga atspari slydimui. 

Sienų ir platformų plokštės pagamintos iš plastiko, visiškai atsparaus drėgmei ir UV spinduliams.  Tvirta konstrukcija iš nerūdijančio plieno (AISI304 nerūdijančio plieno konstrukcija) atspari oro sąlygoms

Įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų.

ARBA ANALOGAS
	2

	3. 
	Vaikų žaidimo aikštelės įranga  Nr. 3 su montavimo darbais


[image: image19]

[image: image20]

[image: image21]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image22]
Įrenginio pvz.

Matmenys: ne mažiau 273 x 242 cm, kritimo aukštis: 59cm.  +- 5 cm. 

Skirta nuo 5 metų vaikams.
Įrenginys turi būti sudarytas iš: 

bokštelio - platformos su stogeliu, patekimas į jį iš vienos pusės. 

Į įrenginį patenkama atspariu slydimui laipteliais su įsikibimui skirtomis rankenomis.

Nerūdijančio plieno nusileidimo čiuožyklos (išėjimas iš vieno bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nuolydį.

Konstrukcijos turi būti:

- užapvalintais kampais ir briaunomis, 

- varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;

- apsaugotos nuo korozijos, padengtos dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.

Grindų paviršių danga atspari slydimui. 

Sienų ir platformų plokštės pagamintos iš plastiko, visiškai atsparaus drėgmei ir UV spinduliams.  Tvirta konstrukcija iš nerūdijančio plieno (AISI304 nerūdijančio plieno konstrukcija) atspari oro sąlygoms.

Įrenginys į žemę tvirtinamas laikantis gamintojų nurodytų techninių ir saugos reikalavimų.

ARBA ANALOGAS
	1

	4. 
	Lauko STEAM lenta Nr. 1 su priedais ir montavimo darbais

[image: image23] Įrenginio pvz.

Matmenys: ne mažiau 137 x 65 x 100 cm. 

Lauko STEAM dvipusė lenta (su ratukais  ir priedais). 

STEM laisvai pastatoma lenta susideda iš plastikinių kvadrato formos koriukų, įrėmintų mediniame rėmelyje. Medinis rėmelis - apdailintas laku, visiškai atsparus drėgmei ir UV spinduliams.

Priedai: Geometrinių formų blokų rinkinys (2 vnt.).  Rinkinį sudaro 260 detalių (raudonos, žalios, geltonos, mėlynos spalvos), įvairios figūros (kvadratai, trikampiai, apskritimai) ir plokščios juostelės su tiesiomis ir stačiakampėmis formomis), 12 veržliarakčių, 40 veržlių, 2 atsuktuvai. Visos detalės turi skylutes, kuriomis varžtais pritvirtinamos prie paviršių.

Rinkinys pagamintas iš vandeniui ir saulei atsparių medžiagų, tokių, kurios nepakeičia spalvos ar nesutrūkinėja.
Pvz.


[image: image24] 

ARBA ANALOGAS
	1

	5. 
	Lauko STEAM lenta Nr. 2 su priedais ir montavimo darbais


[image: image25] Įrenginio pvz.

Matmenys: ne mažiau 137 x 65 x 100 cm. 

Lauko STEAM dvipusė lenta (su ratukais ir priedais). 

STEM laisvai pastatoma lenta susideda iš plastikinių kvadrato formos koriukų, įrėmintų mediniame rėmelyje. Medinis rėmelis - apdailintas laku, visiškai atsparus drėgmei ir UV spinduliams.

Priedai: Geometrinių kištukų rinkinys  (1 vnt.). Rinkinį sudaro:  256 vnt., 4 formų ir 8 spalvų kištukai. Kištukų matmenys: 5 x 5 x 4,2 (cm) ± 1 cm. 

Rinkinys pagamintas iš vandeniui ir saulei atsparių medžiagų, tokių, kurios nepakeičia spalvos ar nesutrūkinėja.
Pvz.

 [image: image26.jpg]


 
 ARBA ANALOGAS
	1

	6. 
	Lauko STEAM lenta Nr. 3 su priedais ir montavimo darbais


[image: image27] Įrenginio pvz.
Matmenys: ne mažiau 137 x 65 x 100 cm. 

Lauko STEAM dvipusė lenta (su ratukais  ir priedais). 

STEM laisvai pastatoma lenta susideda iš plastikinių kvadrato formos koriukų, įrėmintų mediniame rėmelyje. Medinis rėmelis - apdailintas laku, visiškai atsparus drėgmei ir UV spinduliams. 

Priedai: Vamzdžių rinkinys. Rinkinį sudaro 80 elementų: vamzdžiai - 2x120 cm, 6x25 cm, 8x10 cm, jungtys - 16 vnt., varžtai - 24 vnt.,   vožtuvai - 12 vnt., rutuliukai - 8 vnt., ąsotis - 2 vnt., piltuvas - 2 vnt.

Rinkinys pagamintas iš vandeniui ir saulei atsparių medžiagų, tokių, kurios nepakeičia spalvos ar nesutrūkinėja.
Pvz.

[image: image28.jpg]) 25z WY 1577

—

et 24 SZT
6SZT 1827 25 cm I 8 SZT
-

ocm B 8 szT

28ZT
48ZT L. 18zT

¥




 

ARBA ANALOGAS
	


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]606
306




[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]


[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]


[image: image52.png]


