Pirkimo sąlygų 2 priedas

MEDIENOS KURO (GRANULIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkama Prekė: medienos kuras (granulės).

- Preliminarus medienos  kuro (granulių) kiekis 125 tonų per metus, 3 metams 375 tonų.

- Medienos kuras (granulės) turi atitikti šiuos techninius parametrus:

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai | Reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai, UŽPILDYTI |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kaloringumas (kcal/kg) | Ne mažiau 3950 |  |
| 3.2 | Drėgnumas (%) | Ne daugiau 10 |  |
| 3.3 | Peleningumas (%) | Ne daugiau 1 |  |
| 3.4 | Diametras (mm) | Ne mažiau 6 ir ne daugiau 8 |  |
| 3.5 | Ilgis (mm) | Ne mažiau 10 ir ne daugiau 30 |  |

- Medienos kuro (granulių) pristatymo laikas – šildymo sezono metu per 3 darbo dienas, gavus Pirkėjo pateiktą užsakymą el. paštu ar telefonu.

- Medienos kuro (granulių) pristatymo adresas: Santakos g. 2, Nemunėlio Radviliškis, Biržų r.

- Medienos kuro (granulės) pristatomos maždaug kas 10 – 14 dienų (priklausomai nuo lauko temperatūros).

- Vieno medienos kuro (granulių) pristatymo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 t ir ne didesnis kaip 6 t.

- Medienos kuras (granulės) nėra sandėliuojamos.

- Tiekėjas privalo iškrauti medienos kurą (granules) į 6 m aukščio bunkerį.

- Medienos kuro (granulių) bunkeris yra 6 t talpos.

- Medienos kuro (granules) privaloma pristatyti didmaišiuose, specializuota mašina, kuri pakeltų ir nuleistų didmaišį į 6 m aukščio bunkerį.

- Medienos kuro (granulių) kaina fiksuota. Į kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos (mokesčiai, medienos kuro (granulių) pristatymas, pasvėrimas ir iškrovimas į bunkerį).

- Medienos kuras (granulės) turi būti šviesios spalvos, be lako, klijų ir kitų cheminių priemaišų. Sausos, kietos, netrupančios, be svetimkūnių ir drožlių nuobirų.

- Tiekiamame medienos kure (granulėse) neturi būti sniego, ledo, druskos.

- Tiekėjas atsako už tiekiamos medienos kuro (granulių) kokybę, pristatymą laiku ir privalo kompensuoti Pirkėjui visus dėl vėlavimo ar netinkamos Prekių kokybės patirtus nuostolius ir savo lėšomis pakeisti produkciją į kokybišką.

- Galimas Konkurso laimėtojas, perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį medienos kuro (granulių) atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams, nes vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.1 papunkčiu, tai yra, perkama prekė patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti 3 p. techninius parametrus patvirtinančius kompetetingų įstaigų dokumentus.