TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TVARSLIAVAI ĮSIGYTI

- Hidrokoloidinis tvarstis gausiai eksuduojančioms žaizdoms:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiškas;

- lipnaus (neplono) hidrokoloido (dengiančio visą tvarsčio plotą) ar lygiavertis sluoksnis, padengtas poliuretano plėvele;

- skirtas gausiai eksuduojančioms žaizdoms;

- lipnus, savaime prilimpantis;

- tvarsčio išorinis sluoksnis – pusiau pralaidus, apsaugantis žaizdą nuo vandens ir nešvarumų;

- galima karpyti;

- dydis 20±1 cm x 20±1 cm;

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant žaizdos laikomas ne mažiau 7 dienas.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2.-4. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz. Nr. | Sluoksniai | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ne < 8 sluoksnių | 10±0,5 x 10±0,5 | 1 000 000 |
| 3. | ne < 12 sluoksnių | 10±0,5 x 10±0,5 cm | 190 000 |
| 4. | ne < 4 sluoksnių | 30±0,5 x 45±0,5 cm | 85 000 |

5. Pleistras bakteriocidinis 64±10 x 18±6 mm:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- su absorbuojančiu tvarsčiu;

- gerai prilimpantis prie odos;

- dviem lipniais kraštais;

- išmatavimai 64 ± 10 mm x 18 ± 6 mm;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 60 000 vnt.

6.-7. Poliuretano putų/silikono arba lygiavertis tvarstis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- penkiasluoksnis tvarstis:

- kontaktinis žaizdos minkšto silikono ir poliuretano plėvelės ar lygiaverčių medžiagų sluoksnis;

- absorbcinis sluoksnis iš poliuretano ar lygiaverčių putų;

- paskirstymo sluoksnis iš neaustinės (viskozės ir poliesterio) ar lygiavertės medžiagos;

- sulaikomasis superabsorbento sluoksnis iš polietileno/poliesterio, poliakrilato ir medvilnės ar lygiaverčių medžiagų;

- orui pralaidi ir bakterijoms nepralaidi apsauginė poliuretano ar lygiavertė plėvelė.

- lipniais kraštais (1,5 – 2 cm);

- trijų dalių apsauginės plėvelės nuėmimo sistema didesniems dydžiams;

- drėgmės išgarinimo koeficientas 12,1 g/10cm2/24h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- absorbcijos (sugerties) koeficientas 9,1 g/10cm2/24h (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis(vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6. | 7,5 ± 1 x 7,5 ± 1 cm | 2 000 |
| 7. | 18.5± 1 x 24± 1 cm | 200 |

8. Tamponai apvalūs neaustinės medžiagos (maži):

- pagaminti iš hidrofilinės neaustinės ar lygiavertės medžiagos;

- tankumas – ne mažiau 30 g/m2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- tampono skersmuo 20 – 35 mm;

- įpakavimas – ne mažiau 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 000 000 vnt.

9. Tamponai apvalūs neaustinės medžiagos (vidutiniai):

- pagaminti iš hidrofilinės neaustinės medžiagos;

- tankumas – ne mažiau 30 g/m2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- tampono skersmuo 40 –50 mm;

- įpakavimas – ne mažiau 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 500 000 vnt.

10.-11. Tvarsčiai poliuretano putų arba lygiavertis mažai šlapiuojančioms žaizdoms:

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- dydis: 6 ± 0,5 x 8,5 ± 0,5 cm;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- trisluoksniai:

- kontaktinis - hidrofobiškas minkšto silikono ar lygiavertis  sluoksnis;

- vidurinis – poliuretano putos ar lygiavertės medžiagos;

- išorinis - apsauginė poliuretano plėvelė, pralaidi drėgmės garams, bet nepralaidi vandeniui, bakterijoms ir mikroorganizmams;

- nelimpa prie žaizdos guolio, limpa prie sausos odos;

- atraumatiški;

- drėgmės išgarinimo koeficientas ne mažiau kaip 5,0 g/10 cm²/24 h;

- absorbcijos koeficientas nuo 1,8 /10 cm2/24val.

- skysčio sulaikymo geba ne mažiau kaip 6,8 g/10 cm²/24 h.

- nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

- ploni, ne daugiau 2 mm storio, be lipnių kraštų;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis(vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 6± 0.5 x 8.5± 0.5 cm | 1 500 |
| 11. | 10± 0.5x10± 0.5 cm | 1 500 |

12. Tvarstis plėvelė kateterių fiksavimui, turi rėmelį, permatoma, limpanti, sterili, hipoalergiška 6±0,1 x 7±0,1 cm:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- turi neatsiklijuoti, esant šiltai ir drėgnai aplinkai;

- pralaidi orui, nepralaidus vandeniui, leidžianti kvėpuoti odai;

- skaidri, leidžia matyti injekcijos vietą;

- padengta hipoalerginiais akriliniais ar lygiaverčiais klijais, nelimpančiais prie pirštų, bet tvirtai prilimpanti prie odos;

- nuklijavus nelieka klijų likučių;

- su specialiu rėmeliu, palengvinančiu tvarsčio užklijavimą mūvint chirurgines pirštines;

- alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės;

- dydis: 6±0,1 x 7±0,1 cm;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir laikas;

- įpakuota po 1 vnt.;

- pakuotėje iki 100 vnt.;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 600 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.