Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Rangovas turi parengti Šilutės pl. atkarpos, Klaipėdoje, asfaltbetonio dangų paprastojo remonto darbų aprašą. Aprašo sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 35 p. reikalavimus. Prieš teikiant paprastojo remonto aprašą tvirtinti Perkančiajai organizacijai, rangovas turi gauti tinklų, patenkančių į darbų zoną, savininkų suderinimą.

- 4 cm storio dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio SMA 11 S (nelygumams išlyginti naudojamas išlyginamasis sluoksnis iš asfalto AC 11 AN). Asfalto mišiniai ir sluoksniai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 25 ir taisyklių ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

- Preliminarus remontuojamo ruožo plotas ~ 67494 m2, kur sankryžų su geotekstile plotas ~ 14863 m2 ir atkarpų plotas ~ 52631 m2.

- Link pietinės miesto pusės: Šilutės pl. atkarpa nuo Debreceno g. sankryžos iki Jūrininkų pr. sankryžos;

- Link šiaurinės miesto pusės: Šilutės pl. atkarpa nuo Smiltelės g. sankryžos iki Debreceno g. sankryžos  (Priedas 1).

Remontuojamos visos juostos apimant autobusų stotelių įvažas, ~ 5 metrų įvažiavimus į visas šalutines gatves ir keliukus (remontuojamas ruožas iki šaligatvio krašto) (Priedas 2, 1 pav.).

- Įvažiavimo kelių esančiose perėjose ir sankryžų perėjose rangovas turi įrengti geltonų reljefinių trinkelių (įspėjimui ir vedimui) dangą. Palei esamą šaligatvio plotį įrengiama 0,2 m pilkų ir 0,6 m geltonų trinkelių danga. Esanti reljefinių trinkelių dangą po atliktų asfaltavimo darbų turi būti atstatoma rangovo.

- Rangovas turi Vingio g. / Šilutės pl. sankryžos salelėje esančioje pėsčiųjų perėjoje pakeisti esamą šaligatvio dangą naujomis (įskaitant reljefines) trinkelėmis ir pakeisti vejos bordiūrus (GPS: 55.675463, 21.193157)

- Penkios pagrindinės sankryžos remontuojamos su geotekstilės sluoksniu. Naudojami tokie geotinklai (stiklo ar anglies pluošto), kurių savybės yra:

– tinklo akutės dydis (išilgai/skersai) – ≥10/10 mm;

– tempiamasis stipris (išilgai/skersai) – ≥100/100 kN/m;

– pailgėjimas trūkio metu – ≤4%.

4 cm storio dangos sluoksnio įrengimas iš asfalto mišinio SMA 11 S.

Bendras plotas su geotekstile ~ 14865 m2:

- Debreceno g. – Šilutės pl. sankryža;

- Statybininkų pr. – Šilutės pl. sankryža;

- Vingio  g. – Šilutės pl. sankryža;

- Smiltelės g. – Šilutės pl. sankryža;

- Jūrininkų pr. – Šilutės pl. sankryža.

Geotekstilės sluoksnio pradžia – 80 m prieš Debreceno sankryžą; 100 m prieš Jūrininkų pr. sankryžą; prieš kitas sankryžas geotekstilės sluoksnį įrengti nuo prasidedančios praplatėjimo juostos (80-100 m iki sankryžų) (Priedas 3).

- Techninis šaligatvis atnaujinamas 0,5 m plotyje naujomis trinkelėmis ir vejos bortais. Vietomis esantis 1 m pločio techninis šaligatvis susiaurinamas iki 0,5 m pločio. Atkarpoje ties Šilutės pl. 46A. 48 ir 48A dešinėje kelio pusėje įrengti naują techninį šaligatvį (Priedas 2, 2 pav.). Vykdant techninių šaligatvių (ties važiuojamąja kelio dalimi) remontą, išsikviesti AB „Klaipėdos paslaugos“ atstovus. Vykdant darbus požemio tinklų apsaugos zonose, išsikviesti tinklų savininkų atstovus.

- Ties keičiamais kelio ar vejos bortais 1 m atstumu atstatoma žalia veja – atliekamas žemės sluoksnio nuožulnus nuėmimas – nuskutimas, žemės sufrezavimas, 5 cm atvežtinio augalinio grunto užpylimas, išlyginimas, užsėjimas žoliniu sėklų mišiniu ir suvolavimas. Po suvolavimo nuo žemės paviršiaus iki borto viršaus turi likti 2 cm.

- Įrengiami nauji kelio, vejos bortai. Ties įrengtais kelio bortais atstatoma esama trinkelių  danga.

- AB „Klaipėdos vanduo“ pastabos:

Lietaus surinkimo šulinių dangčiai pakeičiami į naujo tipo (plaukiojančio arba laiptuoto). Laiptuoto tipo grotelės įrengiamos tik tuo atveju, jei jų įrengimas nereikalauja esamų šulinių rekonstrukcijos darbų. Šulinio liuko konstrukcija turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų). Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu), taip pat turi būti numatyta galimybė liuko dangtį išimti iš rėmo, o liuko atidarymas – be specialios konstrukcijos rakto. Šulinių liukai turi turėti ilgaamžę, atsparią trinčiai, keičiamą tarpinę tarp liuko rėmo ir dangčio. Tarpinė turi būti amortizuojanti, užtikrinanti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai  nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio, būtų atspari tepalams, druskoms ir ledo tirpiklių medžiagoms. Šulinio liukai montuojami atitinkamos apkrovos klasės bei turi atitikti LST EN 124:2015 ir dinaminės apkrovos RAL-GZ692 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

Prieš užsakant šulinių liukus, konkrečių gamintojų ar modelių liukus susiderinti su tinklus eksploatuojančiomis įmonėms. Pakeistus senus liukus ir groteles perduoti tinklus eksploatuojančioms įmonėms. Prieš darbų pradžią ir, nustačius darbų vykdymo metu netinkamos būklės šulinius, išsikviesti tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus.

- Įrengiamas horizontalus ženklinimas. Inžinerinių saugaus eismo priemonių (kelio ženklų) atstatymas vykdomas laikantis visų galiojančių taisyklių. Horizontalaus ženklinimo schemą prieš darbų atlikimą derinti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Transporto skyriumi.

12. Aplinkosauginiai reikalavimai kelio ženklinimui (reikalavimai turi būti nustatyti rengiant paprastojo remonto aprašą ir įgyvendinti atliekant darbus): keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Atitiktį įrodantys dokumentai pateikiami iki šių darbų vykdymo pradžios techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui sutartyje nurodytą baudą.

- Rangovas turi nevykdyti darbų piko valandomis, atsižvelgiant į intensyvų transporto eismą, gauti leidimus eismo apribojimui. Vykdydamas darbus rangovas atsako už eismo saugumą vykdomų darbų zonoje. Rangovas turi gauti eismo ribojimo leidimą ir jį derinti su VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“.

- Baigus darbus, rangovas turi parengti išpildomąją statinio nuotrauką ir suderinti su Klaipėdos miesto savivaldybės Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi. Kadastrinės bylos atnaujinti nereikia.

- Rangovas turi pagaminti ir įrengti ženklus „Čia išmestas darbų inkaras“, informuojančius visuomenę apie laikinus nepatogumus (Priedas 4).

PRIDEDAMA:

Priedas 1 – Atkarpų schemos ir plotas, 8 lapai.

Priedas 2 – Įvažiuojamojo kelio tipinė ir techninio šaligatvio įrengimo vietos schema, 2 lapai.

Priedas 3 – Sankryžų su geotekstile schemos ir plotas, 5 lapai.

Priedas 4 – Ženklų „Čia išmestas darbų inkaras“ įrengimas vykdant darbus, 1 lapas.

_________________