Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 ,,Techninė specifikacija“

Kuršių marių litoralės makrozoobentoso bendrijos tyrimai ir ekologinės būklės vertinimo sistemos pagal makrozoobentoso kokybės elementą vystymo PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

Paslaugų gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – Kuršių marių litoralės makrozoobentoso bendrijos tyrimai ir ekologinės būklės vertinimo sistemos pagal makrozoobentoso kokybės elementą vystymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugų vykdymo trukmė – 29 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su galimybe pratęsti paslaugų vykdymo terminą 3 mėnesiams.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Įgyvendinant Bendrąją vandens politikos direktyvą (2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB; toliau – BVPD) vienas iš biologinių kokybės elementų vertinant tarpinių vandenų ekologinę būklę yra dugninės bestuburės faunos (makrobestuburių arba makrozoobentoso) sudėtis ir gausa.

Kuršių marių ekologinės būklės pagal makrobestuburių kokybės elementą vertinimo sistema nuo pirmojo Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano rengimo periodo buvo nuolat vystoma. Lietuva tarpiniams vandenims vystė ir testavo smėlėtos Baltijos jūros priekrantės ekologinei būklei vertinti naudojamą makrozoobentoso kokybės indeksą (toliau – MKI). MKI indeksas remiasi makrozoobentoso taksonų ir jų bendru gausumu, taksonų skaičiumi ir taksonų jautrumu. Tyrimai rodo, kad Kuršių marių šiaurinėje ir centrinėje dalyje indeksas nėra taikytinas, nes nuolatinėse stebėsenos vietose (esančiose atviroje Kuršių marių dalyje) dažniausiai sutinkamos 4–6 makrozoobentoso rūšys, o rūšių įvairovės ir gausumo ryšiai su eutrofikacijos rodikliais (metinė bendrojo azoto ir bendrojo fosforo prietaka iš Nemuno į Kuršių marias, vidutinė chlorofilo „a“ koncentracija Kuršių mariose) neturėjo prasmingo ir patikimo ryšio. Tai parodė, kad Kuršių marių makrozoobentoso bendrijos yra gana plastiškos ir atsparios eutrofikacijos poveikiui, nėra poveikiui jautrių rūšių. Kadangi esami daugiamečiai makrobestuburių duomenys (rūšių skaičius, gausumas, biomasė) nekoreliavo su eutrofikacijos procesus parodančiais veiksniais, eutrofikacijos gradientą Kuršių mariose buvo bandoma įvertinti remiantis nuotoliniais (palydoviniais) metodais. Vykdyti makrobestuburių tyrimai Kuršių marių litoralėje ir duomenų analizė parodė, kad litoralinės dalies makrozoobentosas pasižymi ženkliai didesne makrozoobentoso įvairove, nei gilioji dalis, kurioje vykdoma nuolatinė būklės stebėsena. Taip pat, litoralės dugno bestuburių bendrijos struktūra (taksonominė įvairovė ir organizmų gausumas) reaguoja į eutrofikacijos poveikį, išreikštą per chlorofilo „a“ vidutines gegužės–rugsėjo mėn. koncentracijas, nustatytas iš palydovinių nuotraukų (daugiau informacijos: III Tarpine ataskaita1603110192518.pdf). Makrozoobentoso mėginius rekomenduojama rinkti rudenį, kai nunyksta makrofitai ir stabilesnė vabzdžių struktūra, be to šis sezonas jau integruoja vasaros eutrofikacijos poveikius. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, buvo nuspręsta toliau vykdyti Kuršių marių litoralės makrobestuburių tyrimus ir surinktų duomenų pagrindu toliau testuoti makrozoobentoso rodiklius ekologinei būklei vertinti.

Valstybinio aplinkos monitoringo metu makrozoobentoso bendrijų struktūros parametrai litoralėje netiriami, todėl nėra galimybės atlikti duomenų analizės bei nustatyti ir validuoti tinkamą makrozoobentoso rodiklį Kuršių marių ekologinei būklei vertinti. Makrobestuburių rodiklio (-ių) vystymui ir validacijai reikalingi gerai suplanuoti mažiausiai dvejų metų lauko tyrimai Kuršių marių litoralėje, kurių rezultatai suteiktų daugiau informacijos vertinant Kuršių marių litoralės makrozoobentoso bendrijos struktūrą ir galimai leistų parinkti, patikrinti ir patikimai naudoti makrozoobentoso kokybės elementą vertinant ekologinę būklę.

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Paslaugų tikslas – atlikti Kuršių marių litoralės makrozoobentoso bendrijos tyrimus ir parinkti, parengti ekologinės būklės vertinimo sistemos rodiklį pagal makrozoobentoso kokybės elementą.

Teikdamas Paslaugas, Paslaugų tiekėjas (toliau - Tiekėjas) turės įvykdyti šias užduotis ir veiklas:

- uždavinys. Atlikti Kuršių marių litoralės makrozoobentoso bendrijos tyrimus.

1.1. Parengti Kuršių marių litoralės (centrinėje ir šiaurinėje Kuršių marių dalyse) makrozoobentoso mėginių ėmimo planą. Mėginiai turi būti imami 2025 m. ir 2026 m. rugpjūčio-spalio mėn. periodu, surenkant mėginius ne mažiau negu iš 14 Kuršių marių litoralės tyrimų vietų bei ne mažiau negu 120 mėginių, padengiant 4 skirtingo eutrofikacijos intensyvumo zonas. Mėginių paėmimo plane numatyti ir įvertinti, kiek mėginių iš ne mažiau negu numatytų 120, bus reikalinga makrozoobentoso rodiklio vystymui ir kiek ekologinei būklei vertinti. Plane turi būti pateiktos Kuršių marių litoralės makrozoobentoso ėmimo vietų geografinės koordinatės. Kiekvienoje vietoje mėginiai turėtų būti paimti (0,5-1 m gylyje) dviem skirtingais metodais: pneumatiniu gruntotraukiu (grunto kolonėle) ir D formos tinkleliu. Visi surinkti mėginiai turėtų būti praplauti vandeniu per 0,5 mm sietą ir fiksuoti 4 % formaldehido tirpalu.

1.2. Surinkti Kuršių marių litoralės makrozoobentoso mėginius pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą mėginių ėmimo planą, atlikti mėginių analizę, įvertinant pagrindinius makrozoobentoso parametrus (rūšių sutinkamumas, gausumas, biomasė, rūšių taksonominė sudėtis, trikdymui jautrių ir nejautrių taksonų santykis, bestuburių taksonų įvairovė).

1.3. Išanalizuoti prieinamą mokslinę literatūrą ir atrinkti litoralinėms sąlygoms pritaikomus rodiklius. Išanalizuoti BVPD (2000/60/EB) privalomų fizikinių-cheminių ir hidromorfologinių elementų1 biologiniams kokybės elementams aktualumą testavimui pasirinktiems litoralinių sąlygų makrozoobentoso rodikliams. Pagrįsti, jeigu jie neaktualūs ir neindikuoja antropogeninio poveikio ir nebus naudojami tolimesniuose rodiklio (-ių) rengimo etapuose, o taip pat įvertinant jų variacijos galimą poveikį makrozoobentoso rodikliui (-iams). Parinkti ir pagrįsti, pagal kokį poveikį ir jį indikuojantį parametrą (-us) bus toliau testuojamas (-i) litoralinėms sąlygoms taikytinas (-i) makrozoobentoso rodiklis (-iai).

2 uždavinys. Parengti makrozoobentoso kokybės elemento rodiklį (-ius) Kuršių marių ekologinei būklei vertinti.

2.1. Remiantis tyrimų rezultatais (1.2. veikla) ir atsako į poveikį kiekybine (ar kokybine) analize, parengti Kuršių marių (centrinės ir šiaurinės dalių) ekologinės būklės pagal makrozoobentoso biologinį kokybės elementą rodiklį (-ius), nustatant etalonines sąlygas rodikliui (-iams) ir kokybės klases pagal BVPD. Remiantis atsako į poveikį kiekybine (ar kokybine) analize, nustatyti, kokios aplinkos sąlygų, poveikio rodiklio (-ių) išraiškos yra priimtinos siekiant geros ekologinės būklės pagal makrozoobentoso rodiklį (-ius). Įvertinti rodiklio (-ių) teigiamas ir neigiamas savybes, neapibrėžtumus. Gautų tyrimų rezultatų pagrindu įvertinti Kuršių marių vandens kokybę pagal makrozoobentoso rodiklį (-ius).

2.2. Įgyvendinant 2.1. veiklą, parengti makrozoobentoso rodiklio (-ių) validacijos ataskaitą anglų kalba (1 Priedas) Europos Komisijai (EK) ir, tarpininkaujant Užsakovui, ją suderinti su EK atsižvelgiant į gautas pastabas.

2.3. Pateikti Užsakovui rodiklio (-ių) skaičiavimo metodologiją ir apmokyti Užsakovo atstovą paskaičiuoti makrozoobentoso kokybės elemento rodiklio (-ių) vertes bei nustatyti kokybės klases.

2.4. Atsižvelgiant į makrozoobentoso rodiklio (-ių) validacijos rezultatus, rodiklio (-ių) parametrus ir kitus reikalavimus, pateikti pasiūlymus tolimesniems Kuršių marių litoralės makrozoobentoso stebėsenos tyrimams.

2.5. Pagrįsti, jeigu, remiantis makrozoobentoso tyrimų rezultatais ir (ar) atsako į poveikį analize, tinkamo makrozoobentoso kokybės elemento rodiklio (-ių) ir tokiu būdu, validacijos ataskaitos EK, parengti neįmanoma. Pagrindime pateikti informaciją apie analizuotus makrozoobentoso rodiklius, jų taikymo aspektus, analizuotus poveikius, rezultatus ir išvadas. Pateikti rekomendacijas tolimesnei makrozoobentoso bendrijų tyrimų ir rodiklio (-ių) vystymo strategijai.

3. ATASKAITŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR DERINIMAS

3.1. Tiekėjas turi parengti ir pateikti įvadinę, 3 tarpines ir galutinę ataskaitas.

3.2. Reikalavimai įvadinei ataskaitai:

3.2.1. įvadinė ataskaita turi būti pateikta Užsakovui per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties tarp Užsakovo ir Tiekėjo (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos;

3.2.2. įvadinėje ataskaitoje turi būti aiškiai pateiktas Tiekėjo planuojamas kiekvienos veiklos įgyvendinimo ir rezultato pasiekimo grafikas Paslaugų teikimo laikotarpiu, Paslaugų teikimo planas, įskaitant Kuršių marių litoralės makrozoobentoso mėginių ėmimo planą (1.1. veikla). Visa veikla ir rezultatai turi būti aiškiai sunumeruoti, ir turi būti aišku, koks ekspertas yra atsakingas už kiekvieną Paslaugų teikimo aspektą. Vėliau, visų teiktų Paslaugų rezultatai turi turėti aiškią nuorodą į atitinkamą veiklą (rezultato identifikacinį numerį), pateiktą įvadinėje ataskaitoje;

3.2.3. Užsakovui priėmus ir suderinus įvadinę ataskaitą, Paslaugų teikimo planas turi būti laikomas pagrindiniu dokumentu, kuriuo turi būti vadovaujamasi prižiūrint Paslaugų teikimo įgyvendinimą. Paslaugų teikimo plano dalis, susijusi su mėginių ėmimu, gali būti peržiūrima ir papildyta, atsižvelgiant į pirmųjų makrozoobentoso tyrimų metų surinktą informaciją.

3.3. Reikalavimai pirmai tarpinei ataskaitai:

3.3.1. Pirmoje tarpinėje ataskaitoje Tiekėjas pateikia tarpinius 1.2. ir 1.3. veiklų įgyvendinimo rezultatus, o taip pat – patikslintą antrųjų metų makrozoobentoso mėginių ėmimo planą (1.1. veikla). Pirmoji tarpinė ataskaita turi būti pateikta per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o tarpinių paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.4. Reikalavimai antrai tarpinei ataskaitai:

3.4.1. Antroje tarpinėje ataskaitoje Tiekėjas pateikia 1.2. ir 2.1. veiklų įgyvendinimo tarpinius rezultatus. Antroji tarpinė ataskaita turi būti pateikta per 15 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o tarpinių paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.5. Reikalavimai trečiai tarpinei ataskaitai:

3.5.1. Trečiojoje tarpinėje ataskaitoje Tiekėjas pateikia galutinius 1.2., ir tarpinius 2.1., 2.2. veiklų įgyvendinimo rezultatus. Trečioji tarpinė ataskaita turi būti pateikta per 21 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o tarpinių paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 24 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

3.6. Reikalavimai galutinei ataskaitai:

3.6.1. galutinė ataskaita turi būti pateikta per 26 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o galutinis Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas abiejų Sutarties šalių pasirašytas ne vėliau nei per 29 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.6.2. iki galutinės ataskaitos pateikimo turi būti atliktos visos 1 ir 2 uždavinių veiklos ir ataskaitoje pateikiami visi pasiekti rezultatai.

3.7. Tarpinėse ataskaitose turi būti šios pagrindinės dalys ir informacija:

3.7.1. Įvadas.

3.7.2. Tyrimų objektas ir metodai. Šioje dalyje aprašomas tyrimų objektas ir išdėstoma tyrimų vykdymo ir ataskaitoje pateikiamų rodiklių apskaičiavimo tvarka ar metodika.

3.7.3. Tyrimų duomenų analizė ir rezultatai. Pateikiama tyrimų metu gautų duomenų ir įvertinimų rezultatų analizė ir aprašymas.

3.8. Galutinėje ataskaitoje turi būti šios pagrindinės dalys ir informacija:

3.8.1. Įvadas.

3.8.2. Tyrimų objektas ir metodai. Šioje dalyje aprašomas tyrimų objektas ir išdėstoma tyrimų vykdymo ir ataskaitoje pateikiamų rodiklių apskaičiavimo tvarka ar metodika.

3.8.3. Tyrimų duomenų analizė ir rezultatai. Pateikiama tyrimų metu gautų duomenų ir įvertinimų rezultatų analizė ir aprašymas.

3.8.4. Išvados ir rekomendacijos. Pateikiamos trumpos ir motyvuotos išvados, paremtos tyrimų ir įvertinimų rezultatais.

3.8.5. Santrauka. Trumpa (iki 2 psl.) atliktų Paslaugų apžvalga (lietuvių ir anglų kalbomis).

3.8.6. Priedai. Pirminiai detalūs mėginių ėmimo tyrimų duomenys ir rodiklių įvertinimo duomenys turi būti parengti elektronine skaičiuokle Microsoft Excel su Užsakovu suderinta forma.

3.9. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikiama EK makrozoobentoso kokybės elemento rodiklio validacijos ataskaita (anglų kalba).

3.10. Visos ataskaitos turi būti parengtos MS Word formatu ir Užsakovui pateiktos elektroniniu formatu.

3.11. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba (išskyrus jeigu Techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip).

3.12. Užsakovas gavęs iš Tiekėjo įvadinę ataskaitą ją įvertina per 7 kalendorines dienas nuo jos gavimo dienos, o tarpines ir galutinę ataskaitas – per 30 kalendorinių dienų nuo kiekvienos jų gavimo dienos.

3.13. Jei Užsakovas turi pastabų ataskaitai, pateikia jas Tiekėjui ir pareikalauja atlikti pataisymus, nurodydamas protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 15 darbo dienų, iki kada turi būti pateikta patikslinta ataskaita.

3.14. Tiekėjas, teikdamas pataisytą ataskaitą kartu turi pateikti skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl. track change) ir pridėti trumpą informaciją, kaip buvo atsižvelgta į pastabas.

3.15. Užsakovas, patikrinęs ataskaitą ir priėmęs ją kaip tinkamą, apie tai nedelsiant raštu informuoja Tiekėją. Tokiu atveju Tiekėjas, nuo informacijos apie ataskaitos patvirtinimą ir priėmimą kaip tinkama gavimo dienos, tos dienos neskaičiuojant, per 5 darbo dienas privalo parengti paslaugų perdavimo – priėmimo aktą ir pateikti Pirkėjui suderinimui. Suderintą paslaugų perdavimo – priėmimo aktą Užsakovas pasirašo kaip galima greičiau, bet neilgiau nei per 5 darbo dienas arba motyvuotai atsisako jį pasirašyti.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

- Priedas. Makrozoobentoso rodiklio (-ių) validacijos ataskaitos forma.

Template for reporting the MS assessment method                                in the case where the Intercalibration exercise                            is not possible (Gap 3)

- Introduction

- Member State:

- BQE:

- Water body category (type

- Index:)

- Description of national assessment methods

### 2.1. Methods and required BQE parameters

Table 1. Overview of the metrics included in the national method.

| MS | Taxonomic composition | Abundance | Disturbance-sensitive taxa | Taxa indicative of pollution |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.2. Sampling and dataprocessing

Description of sampling and data processing:

### 2.3. National reference conditions

### 2.4. NATIONAL boundary setting

### 2.5. PRESSURES ADDRESSED

## 3. WFD compliance checking

# The first step in the Intercalibration process requires the checking of national methods considering the following WFD compliance criteria.

# Table 2. List of the WFD compliance criteria and the WFD compliance checking process and results

| Compliance criteria | Compliance checking |
| --- | --- |
| Ecological status is classified by one of five classes (high, good, moderate, poor and bad). |  |
| High, good and moderate ecological status are set in line with the WFD’s normative definitions (Boundary setting procedure) |  |
| All relevant parameters indicative of the biological quality element are covered (see Table 1 in the IC Guidance). A combination rule to combine parameter assessment into BQE assessment is defined. |  |
| Assessment is adapted to intercalibration common types that are defined in line with the typological requirements of the Annex II WFD and approved by WG ECOSTAT |  |
| The water body is assessed against type-specific near-natural reference conditions |  |
| Assessment results are expressed as EQRs |  |
| Sampling procedure allows for representative information about water body quality/ecological status in space and time |  |
| All data relevant for assessing the biological parameters specified in the WFD’s normative definitions are covered by the sampling procedure |  |
| Selected taxonomic level achieves adequate confidence and precision in classification |  |

## 4. IC Feasibility checking

The intercalibration process ideally covers all national assessment methods within a GIG. However, the comparison of dissimilar methods (“apples and pears”) has clearly to be avoided. Intercalibration exercise is focused on specific type / biological quality element / pressure combinations. The second step of the process introduces an “IC feasibility check” to restrict the actual intercalibration analysis to methods that address the same common type(s) and anthropogenic pressure(s), and follow a similar assessment concept.

### 4.1. Typology

### 4.2. Pressures addressed

### 4.3. Assessment concept

### 4.4. conclusion on the Intercalibration feasibility

## 5. Description of the biological communities

### Description of the biological communities at HIGH status

### Description of the biological communities at good status

### Description of the biological communities at moderate status

## 6. References