Pirkimo sąlygų 3 priedas

muitinės mokymo CENTRO GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO – BENDRABIUČIO (JERUZALĖS G. 25, VILNIUS) II AUKŠTO KAPITALINIo REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti Muitinės mokymo centrogyvenamosios paskirties pastato –bendrabučio patalpų, esančių Jeruzalės g.25, Vilniuje (Unikalus Nr. 1098-2006-9018), 2-o aukšto kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo, šis terminas gali būti pratęstas 60 (šešiasdešimt) dienų sutartyje numatytais pagrindais. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

2. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

3. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

5. Rangovas privalo į kainą įsivertinti grindų, langų, durų, baldų  uždengimą, baldų išnešimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, patalpų išvalymą po dienos Darbų, baldų sunešimą į suremontuotas patalpas, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu.

6. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

7. Būtina, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą t. y. potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju Aleksandr Tuguši  tel. Nr. +370 664 84711.

8. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo  dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Darbų kiekių žiniaraštis), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Darbų kiekių žiniaraštis turi būti pateiktas .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Darbų kiekių žiniaraščio forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedėlis Nr. 1. Rangovui nepateikus Darbų kiekių žiniaraščio sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę į sutartyje. numatytą baudą ir sulaiko mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

9. Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Darbų kiekių žiniaraščiu bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. DARBŲ APRAŠYMAS

10. Darbo kabinetų ir auditorijų remonto darbai :mūrinių pertvarų išardymas, plieninių sąramų montavimas, WC pertvarų išardymas, klozeto bakeliu nuėmimas, betoninių grindų remontas,  PVC grindų remontas, neįgaliųjų WC įrengimas,  plastikinių durų montavimas, darbo vietų įrengimas(rozetes ir interneto lizdas), grindų apsaugos uždengimas, atskirų  vietų tinko remontas, sienų remontas ir perdažymas, amstrong tipo lubų keitimas, šviestuvų demontavimas, LED šviestuvų montavimas, šiukšlių išvežimas.

III. MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| LUBOS |  |
| --- | --- |
| Pakabinamos mineralinės modulinės lubos | - Medžiagos tipas – mineralinės; - Atsparumas drėgmei - iki 95% (C klasė); - Matmenys – 600x600x ~15mm; - Spalva - balta; - Perdirbtų žaliavų kiekis gaminyje (%) - 38%; - Svoris - ≤5 kg/m²; - Garso sugėrimas (alfa w) – 0,55 (H); - Garso sugėrimas pagal Europinę klasifikaciją – D; - Garso sugėrimas (NRC) – 0,55; - Garso slopinimas Dncw (dB) – 35; - Šviesos atspindėjimas (%) – 85; - Šiluminis laidumas (W/mK) – 0,06; - Atsparumas degumui - A2-s1, d0; - Pakabinimo profilių sistema - T24. |
| SIENOS |  |
| Sienų dažai | - Dažų tipas - vandens emulsiniai dažai; - Dengiamumas – 1 klasė, kai dažoma 5-6m2/l dažant du kartus; - Atsparumas drėgnam valymui – 2 klasė; - Blizgumas – pusiau matiniai. |
| Sienų tinkas | - Degumo klasė - A1; - Gniuždymo stipris po 28 parų - ≥ 2,0 N/mm2; - Vandens garų laidumo koeficientas μ- 10/6. |
| Keraminės sienų plytelės | - Storis - ne mažesnio kaip 6 mm; - Vandens sugeriamumas - <16%; - Stiprumas lenkimui (kgf/cm2) - >12 (120); - Išlinkimas - <0,8mm. |
| GRINDYS |  |
| PVC ruloninė grindų danga | - Technologija - Heterogeninė PVC danga; - Atsparumo trinčiai klasė – 33; - Dangos storis - ≥2,25mm; - Dėvimojo sluoksnio storis - ≥0,6mm; - Atsparumas chemikalams – labai geras; - Atsparumas slydimui – R10; - Akustinio triukšmo mažinimas – 10dB. |
| Akmens masės plytelių grindų danga | - Akmens masės plytelės; - Įgeriamumas - <3%; - Storis – iki 10mm; - Paviršiaus kietumas pagal MOS-a skalę – 7; - Atsparumas šalčiui – taip; - Slidumo klasė – R10; - Stipris lenkiant - >40MPa; - Atsparumas nusidėvėjimui - <130mm3. |
| DURYS, WC PERTVAROS | Naudojami profiliai ir apkaustai turi būti iš patikimo gamintojo, turinčio bent 10 metų patirtį durų gamyboje ES rinkai. Neturi būti siūlomi produktai iš nekokybiškų, masinės gamybos, neaiškios kilmės žaliavų, ypač neturintys ES rinkoje taikomų kokybės sertifikatų. Produktai iš neaiškios kilmės, be atitikties deklaracijų ar ženklinimo pagal CPR (EU) 305/2011 reglamentą – netinkami |
| WC pertvaros | - HPL (aukšto slėgio laminato plokštės), tvirtos, atsparios drėgmei, lengvai valomos, ypatingai atsparios mechaniniams pažeidimams; - Storis – 10mm; - Anoduotų profilių sistema montavimui; - Išbrinkimas vandenyje – 0,9%; - Standartas – EN-438:2005; - Gaminio durys su lankstais, rankenomis ir spyna su užrakinimo/atrakinimo identifikacija; - Pertvarų aukštis – 2000mm, pakeltos nuo grindų dangos – 200mm. |
| Plastikinės durys | - Plastikinės vidaus durys; - Ne mažiau kaip 3 kameros konstrukcijoje - Vidaus armatūra – plieninė, užtikrinanti durų tvirtumą ir stabilumą, - Šilumos perdavimo koeficientas ne blogesnis nei 1,3 W/m²K. - Durys turi neperduoti triukšmo iš gretimų erdvių (pvz., koridoriaus), turėti gerą garso izoliaciją, ne žemesnę nei Rw 32 dB. - Turi būti užtikrintas sandarus stiklo paketo įmontavimas ir perimetrinis sandarumas, kad garso tilteliai būtų eliminuoti. - Stiklo paketas: - Dvigubas arba trigubas stiklo paketas, - Matinis (nepermatomas) stiklas – naudojamas vidiniame paviršiuje, - Stiklo paketo storis – ne mažiau kaip 32 mm, - Užpildytas argoninėmis arba kitomis inertinėmis dujomis, - Stiklas turi būti grūdintas arba laminuotas (saugumo sumetimais). |
| Akustinės durys | - Akustinės vidaus durys; - Klijuotos medienos konstrukcija, MDP užpildas, varčia dengta HDF plokšte; - CPL laminato apdaila; - Garso izoliavimo rodiklis Rw ne mažiau 37 dB. |
| ELEKTRA |  |
| Šviestuvai | - Matmenys – 600x600mm; - Tipas – LED panelės; - Galingumas – ne mažiau kaip 36W; - Šviesos srautas - ne mažiau kaip 3600lm; - Šviesos spalvos temperatūra – 4000-5000K; - Šviesos sklidimo kampas – ne mažiau kaip 120°; - UGR – ne daugiau kaip 19; - Spalvų atgaminimo koeficientas (CRI) – ne mažiau kaip 80; - Sertifikatai - CE, TUV, RoHS; - Garantija – ne mažiau kaip 3 metai. |
| Jungikliai, perjungikliai | - Skirti bendrosios paskirties elektros tinklo grandinių iki 240V komutacijai; - Gaminiai montuojami ir eksploatuojami patalpose; - Apsaugos klasė IP20, IP44; - Mechanizmų medžiaga–atsparus smūgiams, nedegus techninis polimeras; - Išorinės dalys gaminamos iš PC, todėl yra atsparios smūgiams, braižymuisi, UV spindulių poveikiui; - Varžtai su kombinuota galvute (combi) prisukami paprastu arba kryžminiu atsuktuvu; - Prie prisukamų gnybtų leidžiama jungti tiek viengyslį iki 2,5mm2 skersmens laidą, tiek daugiagyslį iki 4mm2 skersmens laidą; - Jungikliai tvirtinami montavimo dėžutėje varžtais arba atraminėmis kojelėmis–spyriais, kurie fiksatorių pagalba yra prie pat pagrindo. Veržiant spyrių varžtelius, fiksatoriai atleidžia spyrius, ir jie įsifiksuoja montavimo dėžutėje. |
| Kištukiniai lizdai | - Skirti vietinio elektrinio apšvietimo ir remonto darbams, skirtų elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų; - Gaminiai montuojami ir eksploatuojami patalpose; - Apsaugos klasė IP20, IP44 (su dangteliu); - Mechanizmų medžiaga–atsparus smūgiams, nedegus techninis polimeras; - Išorinės dalys gaminamos iš PC, todėl yra atsparios smūgiams, braižymuisi, UV spindulių poveikiui; - Varžtai su kombinuota galvute (combi) prisukami paprastu arba kryžminiu atsuktuvu; - Prie prisukamų gnybtų leidžiama jungti tiek viengyslį iki 2,5mm2 skersmens laidą, tiek daugiagyslį iki 4mm2 skersmens laidą; - Kištukiniai lizdai tvirtinami montavimo dėžutėje varžtais arba atraminėmis kojelėmis–spyriais, kurie fiksatorių pagalba yra prie pat pagrindo. Veržiant spyrių varžtelius, fiksatoriai atleidžia spyrius, ir jie įsifiksuoja montavimo dėžutėje. |
| ELEKTRONINIAI RYŠIAI |  |
| Kabeliai | - Kabelis, kompiuterinis, CAT6, UTP; - Cat6 vytų porų kompiuterinis kabelis; - Nepalaikantis degimo; - Skirtas vidaus sąlygoms; - Viengyslis laidininkas (monolitas); - Garantija ne mažiau kaip 20 metų; - Atitikimas standartams: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2; - Sertifikuotas. |
| Kištukiniai lizdai | - Kištukiniai lizdai neekranuoti 1xRJ45 ir 2xRJ45; - Kategorija: ne žemesne kaip 6; - Korpusas tinkantis tvirtinimui tiek plastikiniame kanale, tiek grindinėse dėžutėse, tiek įleidžiant į sienines montavimo dėžutes (išskyrus, virštinkines rozetes); - Tvirtinant sienoje numatyti potinkinę montažinę dėžutę rozečių montavimui esant paslėptai instaliacijai; - Komplekte su lizdu, rėmeliu ir kitais reikalingais elementais; - Atitikimas standartams: CE. |
| VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS |  |
| Plastmasiniai daugiasluoksniai vamzdžiai | - Maksimali darbo temperatūra – 95°C; - Maksimali trumpalaikė temperatūra -110°C; - Maksimalus ilgalaikis darbo slėgis - 10bar; - Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas - 0,025mm/m K; - Linijinis šilumos laidumo koeficientas - 0,43W/m K; - Vamzdžio šiurkštumas – 0,007 mm. Vandentiekio instaliacijoms galimas ir kitokių tipų vamzdynų naudojimas, su sąlyga, kad jie atitinka visus aukščiau paminėtus techninius bei kokybės reikalavimus, yra pritaikyti naudoti geriamojo ir karšto vandens sistemoms ir sertifikuoti Lietuvoje. |
| Armatūra | - Atjungimo armatūra turi būti sertifikuota; - Pritaikyta vandens temperatūrai ne žemesnei 95°C; - Išlaikomas slėgis ne mažesnis kaip 10,0 barų. - Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose ir prijungiama srieginiais sujungimais. |
| Vamzdynų izoliacija | - Tipas – pūsto polietileno; - Tankis- 30,0-40,0kg/m3; - Darbinė temperatūra nuo - -80°C iki +95°C; - Porų struktūra - tanki uždara; - Spalva – pilka; - Šilumos laidumo koeficientas – 0,040 W/m K prie 40°C; - Atsparumas vandens garų difuzijai - > 3500 – 14000; - Cheminis atsparumas; - Atsparumas atmosferos poveikiui. |
| Klozetai | - Sertifikuoti pagal ISO 9001 serijos standartą ir atitinka EN nustatytus dydžius, lygus gerai valomas paviršius; - Pagaminti iš porceliano, glazūruoti; - Tipas – pastatomas su vandens nuleidimo bakeliu ir mechanizmu, su sifonu; - Spalva – balta; - Apiplovimo tipas – atviras; - Sėdynės ir dangčiai iš plastmasės komplekte; - Komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. Žmonių su negalia sanitariniuose mazguose abipus unitazo, turi būti įrengti turėklai. Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1kN jėgą, rekomenduojama 1,7kN. |
| Praustuvai | - Sertifikuoti pagal ISO 9001 serijos standartą ir atitinka EN nustatytus dydžius, lygus gerai valomas paviršius; - Pagaminti iš porceliano, glazūruoti; - Komplektuojami su plastmasiniais arba chromuotais sifonais, turi atitikti vandens ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą; - Išmatavimai ne mažesni kaip 50 x 40 cm - Komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis. |
| Praustuvo maišytuvas | - Tipas – svirtinis; - Spalva – chromas; - Triukšmo klasė – I (ISO 3822); - Spaudimo praradimas – (0,1l/s) 70kPa; - Darbinis spaudimas – 50 – 1000kPa; - Vandens temperatūra – max. 80°C; - Srovės stiprumas prie 300kPa – 0,21l/s. Žmonių su negalia sanitariniuose mazguose pagal standarto ISO 21542:2011 reikalavimus šalia unitazų numatomi dušų maišytuvai su lanksčia žarna apsiplovimui. |
| Vidaus nuotekų vamzdžiai | - Beslėgiai polivinilchlorido (PVC) vamzdžiai; - Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60°C, o maksimali laikina (iki vienos minutės) - 93°C; - PVC N ir S klasės vamzdžiai atitinka LST ISO 4435, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN 1401 standartus. Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, atitinka SS 367612 standartus; - Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) šiluminė talpa 1,0 J/g°C, elastingumo modulis (1mm/min) 3000MPa pagal ISO 527, tankis 1410kg/m3 pagal ISO 1183. |
| ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS | Gamintojas turi būti žinomas tarptautinis gamintojas, turintis ne mažiau kaip 10 metų patirtį oro kondicionavimo įrangos gamybos srityje, kurio įranga atitinka aukštos energetinės klasės, patikimumo ir ilgaamžiškumo kriterijus. Siūlomas oro kondicionierius turi būti iš aukštesnės klasės (premium segmento), turėti įrodyta eksploatacinę patirtį ir sertifikatus, atitinkančius ES energinio efektyvumo ir kokybės reikalavimus. Įranga turi būti plačiai naudojama komerciniuose ir visuomeniniuose objektuose (biuruose, mokyklose, ligoninėse, viešbučiuose ir pan.). Siūlomas gaminys negali būti žemesnės nei „A++“ energinio efektyvumo klasės (pagal SEER/SCOP), turi turėti aukštą patikimumą ir aptarnavimo tinklą ES teritorijoje. Oro kondicionieriai turi būti aukštos kokybės, inverterinio tipo split sistemos. Turi būti tiekiami du atskiri oro kondicionieriai, skirti montuoti į dvi atskiras patalpas. Gaminiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. Turi būti užtikrintas atsarginių dalių tiekimas ne trumpesnį kaip 10 metų laikotarpį. Oro kondicionieriai turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. nuo tiekimo datos. |
| Kondicionierius Nr. 1 | - Paskirtis: oro vėsinimas ir šildymas ~83 m² patalpoje. - Reikalinga vėsinimo galia: ne mažiau kaip 8,0 kW, šildymo galia – ne mažiau kaip 9,0 kW. - Vidinis blokas turi būti sieninio tipo (arba kito tipo, tinkamas atsižvelgiant į projektavimo sprendinius). - SEER (vėsinimo sezono energinis efektyvumo koeficientas): ne mažesnis nei 6,5. - SCOP (šildymo sezono efektyvumo koeficientas): ne mažesnis nei 4,0. - Triukšmo lygis vidinio bloko: ne daugiau kaip 45 dB(A) nominaliu režimu. - Turi turėti bent šias funkcijas: automatinis režimas, oro krypties reguliavimas, tylus režimas, laikmatis, nuotolinio valdymo pultas. - Komplektacijoje turi būti visas reikalingas montavimo komplektas ir kabeliai. - Tiekėjas turi atlikti oro kondicionierių montavimo darbus pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos teisės aktus. - Tiekėjas privalo parengti ir pateikti įrengimo aktus bei garantinius dokumentus. - Montavimas turi būti atliktas su freoninių linijų, komunikacijų ir elektros pajungimu, išvedant kondensato nutekėjimą. - Vamzdynų ilgiai ir sudėtingumas turi būti įvertinti vietoje, freoninė trasa ir instaliacijos darbai turi būti įskaičiuoti į kainą. |
| Kondicionierius Nr. 2 | - Paskirtis: oro vėsinimas ir šildymas ~42 m² patalpoje. - Reikalinga vėsinimo galia: ne mažiau kaip 5,0 kW, šildymo galia – ne mažiau kaip 5,5 kW. - Vidinis blokas: sieninio tipo. - SEER: ne mažesnis nei 6,5. - SCOP: ne mažesnis nei 4,0. - Triukšmo lygis vidinio bloko: ne daugiau kaip 42 dB(A) nominaliu režimu. - Funkcijos: automatinis režimas, oro krypties reguliavimas, tylus režimas, laikmatis, nuotolinio valdymo pultas. - Komplektacijoje turi būti visas reikalingas montavimo komplektas ir kabeliai. - Tiekėjas turi atlikti oro kondicionierių montavimo darbus pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos teisės aktus. - Tiekėjas privalo parengti ir pateikti įrengimo aktus bei garantinius dokumentus. - Montavimas turi būti atliktas su freoninių linijų, komunikacijų ir elektros pajungimu, išvedant kondensato nutekėjimą. - Vamzdynų ilgiai ir sudėtingumas turi būti įvertinti vietoje, freoninė trasa ir instaliacijos darbai turi būti įskaičiuoti į kainą. |
| LANGAI | - Turi būti sumontuoti du stiklo paketai. - Stiklo paketai turi atitikti aukštus šilumos ir garso izoliacijos reikalavimus, tinkamus visuomeninėms ir administracinėms patalpoms.Stiklo paketai turi būti 3 kamerų. |

________________