TSD-548, VPP-3029

Metalinių baldų švarioms patalpoms techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stelažas (kiekis 1 vnt) | 1. Stelažas skirtas B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 1100 ± 10 mm ; Gylis: 400 ± 10 mm Aukštis: 1700 ± 50 mm 3. Su 4 lentynomis. Lentynos aukščiuose: 300, 750, 1200, 1650 ± 5 mm; 4. Be ratukų, kojelės atitrauktos nuo kampų 80 mm. 5. Kojelių aukštis 150 ± 10 mm. 6. Korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 7. Baldas turi būti vientisas, neardomas, suvirintas ar sukniedytas, be nevalomų ertmių ir sunkiai valomų lenkimų; 8. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose; |  |
| 2. | Dviejų dalių spinta (kiekis 1 vnt) | 1. Spinta skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas); 2. Bendri išoriniai matmenys: Ilgis: 900 ± 10 mm ; Gylis: 400 ± 10 mm Aukštis: 1800 ± 50 mm 2.1. Kairės dalies ilgis 400 ± 10 mm, su 5 lentynomis vienodo aukščio tarpais; 2.2. Dešinės dalies ilgis 500 ± 10 mm, su 2 lentynomis apačioje, po 20 ± 1 cm aukščio tarpais, viršuje skersinis pakaboms; 3. Spinta su kojelėmis, kurių aukštis 150 ± 10 mm; 4. Kojelės atitrauktos nuo kampų 80 mm; 5. Spinta be durų; 5. Su dvigubomis sienelėmis; be nevalomų linkimų; 7. Spintos korpusas, tvirtinimo elementai (varžtai, kniedės ir kt.), lentynos pagaminti iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 8. Baldas turi būti vientisas, neardomas, suvirintas ar sukniedytas, be nevalomų ertmių ir sunkiai valomų lenkimų; 9. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose; |  |
| 3. | Lentyna (kiekis 4 vnt) | 1. Lentyna skirta B klasės patalpai (pagal ES GMP standartus) (būtinas atitinkamas gamintojo patvirtinimas) 2. Išoriniai matmenys: Ilgis: 1580 ± 10 mm Gylis: 500 ± 10 mm 3. Tvirtinama į šonines sienas, maksimaliai prigludusi prie visų sienų, atsižvelgiant į sienų kampų išlenkimus. Lentyną įtvirtinus į sieną turi nelikti nevalomų ar sunkiai valomų ertmių ir lenkimų; 4. Pagaminta iš 1.4307 nerūdijančio plieno markės (arba lygiavertės) pagal EN 10028-7:2016 (arba lygiavertį) standartą; 5. Paviršius atsparus cheminėms valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. Galimas valymas dezinfekcinėmis priemonėmis, naudojamomis GMP švariose patalpose; |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 5. | Prekių pristatymas ir sumontavimas | Prekių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į sumontavimo vietą, sumontavimas, po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu  turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomi.