TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aktyvi prevencinė sistema

rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku

Prevencinę sistema turi sudaryti - ne mažiau kaip 20 įrenginių komplektų, bet ne daugiau kaip 25.  Diegiamų komplektų skaičius vienoje organizacijoje (vienu organizacijos adresu, savivaldybės administruojamoje teritorijoje) – nuo 1 iki 15 vnt. Sistemos įrengimo adresai ir atstovų kontaktiniai duomenys bus perduoti tik laimėjusiai organizacijai ir tik po pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Siūloma aktyvi prevencinė sistema rūkymo ir garinimo atvejų detekcijai bei informavimui realiu laiku (toliau sistema), bei ją sudarantys komplektai ir programinė įranga turi atitikti žemiau pateikiamus minimalius reikalavimus:

| Eisminiai sistemos reikalavimai: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sistema informuoja apie šių, mokyklos teritorijoje draudžiamų turėti, medžiagų vartojimo atvejus: |  |  |  |
| 1.1. Elektroninės cigaretės ir el. skysčių garinimo prietaisų naudojimas, el. skysčių garai (vape): |  |  |  |
| 1.2. Dūmai skleidžiami naudojant kaitinamojo tabako įrenginius: |  |  |  |
| 1.3. Dūmai skleidžiami vartojant smilkstančio tabako gaminius (cigaretes, suktines ir pan.): |  |  |  |
| - Sistemos vartotojai: |  |  |  |
| 2.1. Sistemos vartotojų skaičius neribojamas ir neapmokestinamas papildomai |  |  |  |
| 2.2. Organizacijos sistemos vartotojo galimybė neatlygintinai įtraukti naujus ir(ar) pašalinti esamus vartotojus. |  |  |  |
| 2.3. Vartotojo teisių valdymas ir galimybė vartotojui migruoti tarp organizacijų ir būti kelių nepriklausomų sistemų vartotoju vienu metu. |  |  |  |
| 2.4. Dedikuotų vartotojų galimybė stebėti visų, įdiegtų nepriklausomų organizacijų sistemų duomenis nuotoliniu būdu, realiu laiku ar analizuoti istorinius (min. 12 mėn.) duomenis. |  |  |  |
| - Sistemos ir vartotojo sąsaja: |  |  |  |
| 3.1. Galimybė gauti esamo laiko pranešimus apie 1. punkte nurodomus fiksuotus atvejus ir stebėti sistemos elementų rodmenis mobiliajame įrenginyje (telefone, planšetiniame kompiuteryje). |  |  |  |
| 3.2. Į mobiliuosius įrenginius diegiama programinė įranga pranešimams gauti ir sistemai (-oms) valdyti: |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga papildomai neapmokestinant, gali būti diegiama neribotam vartotojų skaičiui. |
|  |  |  | 3.2.2. Mobiliuosiuose įrenginiuose diegiama programinė įranga suderinama su Android ir iOS įrenginiais. |
|  |  |  | 3.2.3. Pranešimų skaičius yra neribotas, neatlygintinas arba įskaičiuotas į sistemos įrengimo kainą. |
|  |  |  | 3.2.4. Galimybė gauti pranešimus nuotoliniu būdu nesant sistemą eksploatuojančios organizacijos patalpose. |
|  |  |  | 3.2.5. Siunčiamame pranešime turi būti nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: pranešimo tipas, atvejo nustatymo laikas, patalpa kurioje nustatytas atvejis. |
|  |  |  | 3.2.6. Remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tiekiama programinė įranga nėra sukurta, administruojama ar įgyta iš tiekėjų, jų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojų, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančių asmenų ar juos kontroliuojančių asmenų, kurie yra susiję su šiomis valstybėmis ar teritorijomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano provinciją), Ukrainos teritorijos dalys – Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |
| 3.3. Ne trumpesnio nei 12-os praėjusių mėnesių laikotarpio istorinių duomenų kaupimas su peržiūros ir išsaugojimo galimybėmis. Neatlyginama arba įskaičiuota į sistemos įrengimo kainą. |  |  |  |
| 3.4. Sistemos pirkėjas ar įgalioti vartotojai turi turėti galimybę susipažinti ir analizuoti su visų sumontuotų sistemų statistinę informaciją: pasirinktos organizacijos sistemos, pasirinktų organizacijų sistemų ar visų pirkėjo valdomų sistemų duomenis vienu metu. |  |  |  |
| 3.5. Galimybė gauti pranešimus elektroniniu paštu ar mobiliajame įrenginyje, abiem, arba vienu iš būdų pasirinktinai. |  |  |  |
| - Pagrindiniai sistemos elementai (techninė įranga). |  |  |  |
| 4.1. Tiekėjas patvirtina, kad gaminiai atitinka visus tiesiogiai susijusius esminius taikomos Direktyvos 2014/35 reikalavimus taikomus CE ženklinimui, bei įgijęs teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje erdvėje (pirkėjo prašymu, pardavėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |  |  |
| 4.2. Prevencinės sistemos komplektą turi sudaryti : |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Detektorius (belaidis su 2 akumuliatoriais ir įkrovikliu) |  |
|  |  | 4.2.2. Detektoriaus imitacija |  |
|  |  | 4.2.3. Programinės įrangos licencija (mažiausiai vieneriems metams) |  |
|  |  | 4.2.4. Detektorių montavimo darbai ir medžiagos |  |
| 4.3. Techniniai įrenginiai naudojami detekcijai būtinų parametrų nuskaitymui nenaudoja vaizdo stebėjimo ar vaizdo įrašų apdorojimo technologijos. Neįrašo, nekaupia ir neperduoda garsinės informacijos. |  |  |  |
| 4.4. Detektoriaus elektros maitinimo parinktys: |  |  |  |
|  |  |  | 4.4.1. Daugkartinio įkrovimo baterija. Pateikiamos ne mažiau kaip dvi baterijos vienam montuojamam įrenginiui, įkroviklis (jei būtinas). Tarnavimo trukmė – ekonominio vertinimo rodiklis. |
|  |  |  | 4.4.2. Galimybė stebėti baterijos įkrovimo lygį nuotoliniu būdu. |
| 4.5. Detektoriai turi turėti galimybę veikti naudojant belaidį interneto ryšį. |  |  |  |
| 4.6. Galimybė į sistemą pajungti papildomą daviklį (daviklius), jį (juos) perkelti į kitas patalpas ar perjungti į analogišką (kitos organizacijos) sistemą. Tiekėjas pateikia būtinas priemones perkėlimui atlikti - specialius įrankius (jei taikoma) ir vartotojo instrukciją, kuria vadovaujantis darbus gali atlikti atsakingas sistemą eksploatuojančios organizacijos darbuotojas. |  |  |  |
| 4.7. Integruota, nuotoliniu būdu sistemos vartotojo valdoma (įjungiama/išjungiama), garsinio perspėjimo funkcija. Garsiniu (vietiniu) signalu informuojanti apie fiksuojamą atvejį. |  |  |  |
| 4.8. Aktyvi detektoriaus saugos sistema. Smūgio, bandymo nuimti, uždengti (įjungiama/išjungiama) garsinė signalizacija su sistemos vartotojų informavimu (esamo laiko) pranešimu. |  |  |  |
| 4.9. Prie veikiančiojo detektoriaus į komplektą pridedamas detektoriaus imitatorius (muliažas): |  |  |  |
|  | 4.9.1. Muliažai turi būti vizualiai identiški veikiančiam detektoriui, pagaminti iš tų pačių ar analogiškų medžiagų; |  |  |
|  | 4.9.2. Muliažų montavimas ir tvirtinimas turi būti analogiškas kaip veikiančių detektorių. |  |  |
| 5.0. Remiantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis, tiekiama techninė įranga nėra pagaminta ar įgyta iš tiekėjų, jų subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojų, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančių asmenų ar juos kontroliuojančių asmenų, kurie yra susiję su šiomis valstybėmis ar teritorijomis: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika (išskyrus Taivano provinciją), Ukrainos teritorijos dalys – Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos Vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. |  |  |  |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
| 5.1. Su sistema patiekiami reikalingi įrankiai ir priemonės būtinos detektorių baterijų keitimui, detektorių perjungimui į kitą ryšio tinklą ar jų įrengimo vietos pakeitimui. |  |  |  |
| 5.2. Detektoriams ir kitiems techniniams sistemos elementams (jei tokie yra) suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija skaičiuojama nuo sistemos perdavimo eksploatacijai dienos. |  |  |  |
| 5.3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad vieno ar kelių į sistemą pajungtų detektorių gedimas neturės įtakos likusių sistemos elementų funkcionalumui (kitose patalpose sistema veikia). |  |  |  |
| 5.4. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2025 m. sausio 30 d. redakcija Nr. D1-11) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Prekėms yra taikomas aplinkos apsaugos kriterijus: 4.4.4.5 papunktis (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti). |  |  |  |