	
	                                                                                                             Konkurso sąlygų priedas  Nr. 3
     Užpildomas ir pateikiamas kartu su pasiūlymu

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti (perkančiajam subjektuipareikalavus), kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil.

Nr.
	 Perkamo automobilio (lengvasis krovininis elektromobilis) techniniai reikalavimai
	Pasiūlymas (įrašo pardavėjas/tiekėjas)


	1.
	Siūlomo automobilio markė
	

	2.
	Automobilio klasifikacija – N kategorija, N1 klasė bortinis. 
	

	3.
	Transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis elektrinis automobilis) ir kuri atitinka šias sąlygas: 

1. vienguba kabina (salone) yra ne daugiau kaip 1 eilės sėdynių; maksimalus sėdimų vietų skaičius – 3.

2. salonas nuo krovinių skyriaus atskirtas pertvara užtikrinančia krovinio nepatekimą į keleivių saloną staigiai stabdant.
	

	4.
	Bendras ilgis ne mažiau 6,0 m ir ne daugiau 6,7 m.
	

	5.
	Durų skaičius – 2
	

	6.
	Bendras svoris iki 3500 kg.
	

	7.
	Spalva – metalic (sidabrinė, mėlyna); pirkimą laimėjas tiekėjas suderina su užsakovu. 
	

	8.
	Pirma registracija ne senesnė nei 2025 metai, Rida nedidesnė nei 20 km, Serviso knygelė su autorizuoto serviso atžymomis.
	

	9.
	Bortinės platformos rėmas ir skersiniai iš cinkuoto lakšto, grindys su neslidžia paviršiaus danga, apatiniai borto vyriai, bortai atidaromi į apačią;
daiktadėžė ne žemiau kabinos aukščio, integruota į bortinės platformos kėbulą priekinėje dalyje;
daiktadėžė su pakeliamomis durimis iš abiejų pusių ir papildomu apšvietimu;


	

	10.
	Variklis elektrinis sinchroninis, galia ne mažiau kaip 130 kW;

baterijos naudotina talpa ne mažiau kaip 70 kW;

baterijos krovimo galia AC - 22 kW su jungtimi TYPE2;

baterijos greitas krovimas DC - 80 kW su jungtimi CCS.
	

	11.
	Nulinės emisijos transporto priemonė
	

	12.
	Regeneracijos sistema, „one pedal“ rėžimai
	

	13.
	Važiavimo rėžimai, būtinas Eco rėžimas
	

	14.
	Bortinės platformos kėbulas su šoniniais gabaritiniais žibintais, galinis bamperis metalinis su intergruotais parkavimo davikliais, galinė vaizdo kamera sumontuota transporto priemonės galinėje dalyje
	

	15.
	Kėbulas sustiprintos galinės lingės;

kablys 3500 kg bendrosios masės priekabai, 13 polių el. jungtis;
	

	16.
	Viengubi arba dvigubi galiniai varomieji ratai
	

	17.
	Prošvaisa priekinėje automobilio dalyje ne mažiau 180 mm galinėje dalyje ne mažiau 160 mm
	

	18.
	Miesto rėžimu vidutinis atstumas nuvažiuojamas elektra ne mažiau 260 km.

	

	19.
	Ratų bazė nuo 3,70 m. iki 4,0 m. 
	

	20.
	Vairo stiprintuvas
	

	21.
	Vairuotojo ir keleivio saugaus oro pagalvės, saugumo paketai
	

	22.
	Avarinio stabdymo sistema
	

	23.
	Centrinis užraktas
	

	24.
	Gamyklinė apsaugos sistema atitinkanti draudimo reikalavimų 3 lygį
	

	25.
	Multimedija – lietimui jautrus daugiafunkcinis ekranas
	

	26.
	Vairas kairėje
	

	27.
	Salono filtras nuo dulkių ir žiedadulkių
	

	28.
	Oro kondicionierius, klimato kontrolė
	

	29.
	Žibintų aukščio reguliavimas
	

	30.
	Plieniniai ratlankiai ne mažiau kaip R 16, plius atsarginis ratas sumontuotas po kėbulu;

Padangos M+S visų sezonų.
	

	31.
	Padangų slėgio matavimo/stebėjimo sistema
	

	32.
	Stabdymo ir stabilumo sistemos ABS, ESP, EBD, ASR, 
	

	33.
	Šviesos pilnai LED priekiniai, gabaritiniai ir priekiniai rūko žibintai
	

	34.
	Prietaisų skydelio skaitmeninis ekranas
	

	35.
	Elektriniai langų pakelėjai
	

	36.
	Daugiafunkcinis vairas
	

	37.
	Daiktadėžių skyriai su butelių laikikliu, rankų atramos ant durų, daiktadėžės po sėdynėmis
	

	38.
	Vairuotojo ir keleivių sėdynės iš ilgaamžės tekstilės (tamsios spalvos, derinama su užsakovu);

Vairuotojo sėdynė reguliuojama;

Sėdynių galvos atramos.
	

	39.
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje 
	

	40.
	USB ir C jungtys, Bluetooth laisvų rankų įranga
	

	41.
	Avarinis trikampis, donkratas, guminiai kilimėliai, vaistinėlė, ratų raktų komplektas, gesintuvas 2 kg, naudojimosi žinynas
	

	42.
	Automobiliui turi būti suteikta pilna garantija 60 mėn. arba rida 100,000 km.
	

	43.
	Baterijai (-oms) turi būti suteikiama ne mažiau 8 metų garantija arba ne mažiau kaip iki 250.000 km ridos. Jei po 8 metų likutinė baterijos talpa nukrenta žemiau 80 %, esama baterija turės būti pakeičiama į naują bateriją.
	

	44.
	Pristatymas iki 2025 m. gruodžio 31 dienos.
	


