| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Siūloma pakuotė (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės skirtos termolabilių medicininių instrumentų dezinfekcijai automatinėse endoskopų plovimo mašinose „Olympus“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dezinfekcijos priemonė, tinkanti OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | 1. Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25 – 30 %, acto rūgštis 5 – 10 %, peracto rūgštis 2,5 – 5 %; 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2 – 1,4 % (12 – 14 ml / l); 3. Flakono talpa – 2,8 l; 4. Temperatūra 35 °C; 5. Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 5 min; 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; 8. Pakuotėje yra 3 flakonai, viso 8,4 l. | fl | 195 |  |  |  |
| 1.2. | Aktyvatorius, tinkantis OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | 1. Veiklioji medžiaga: Natrio hidroksidas 2,5 – 5 %; 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2 – 1,4 % (12 – 14 ml / l); 3. Flakono talpa – 5 l; 4. Temperatūra 35 °C; 5. Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 5 min; 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; 8. Pakuotėje yra 3 flakonai, viso 15 l. | fl | 120 |  |  |  |
| 1.3. | Ploviklis, tinkantis OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | 1. Veikliosios medžiagos: riebiųjų alkoholių etoksilatai 5 – 10 %, etanolaminai 5-10%, propilenglikoliai 2,5 – 5 %, natrio kumensulfonatas 3 – 5 %; 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6 – 0,7 % (6 - 7 ml / l); 3. Flakono talpa – 5 l; 4. Temperatūra 35 °C; 5. Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 3 min; 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; 8. Pakuotėje yra 3 flakonai, viso 15 l. | fl | 105 |  |  |  |

Bendrieji reikalavimai.

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;

- Su pasiūlymu turi būti pateikti biocidų autorizacijos liudijimai bei darbo instrukcijos.