Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr.1

VAKUUMINIS ŠLAVIMO AUTOMOBILIS

techninĖ specifikacijA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekė ir Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas:

Prekė – vakuuminis šlavimo automobilis, 1 vnt.

Paslaugos - techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 60 mėn. arba 8000 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis).

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vakuuminis šlavimo automobilis | vnt. | 1 |
| 2. | Privalomas vakuuminio šlavimo automobilio techninis aptarnavimas | mėn./darbo val. | 60/8000 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Vakuuminis šlavimo automobilis turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus techninius  reikalavimus.

  - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

  - Vakuuminis šlavimo automobilis turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. arba  8000 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis) garantija.

  - Garantinio laikotarpio metu numatyti visi gatvių įvažų  šlavimo automobilio aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir sąnaudas suteikiamam ne mažesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui arba 8000 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis) laikotarpiui.

  - Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Sutarties V skyriuje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu, Kaune.

  - Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuota Prekė ir jos kiekiai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos priedas Nr.1.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją). Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dėmesio: aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| I. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Vakuuminis šlavimo automobilis. | Markė, modelis, gamintojas. |
|  | Pagaminimo metai. | Naujas, nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais. |
|  | Paskirtis, šlavimo principas. | Skirtas gatvių, gatvių įvažų, gatvių salelių, aikštelių, plačių šaligatvių šlavimui. Šlavimas vykdomas šepečių pagalba nukreipiant dulkes link kolektoriaus per kurį vakuuminiu būdu dulkės įsiurbiamos į sąšlavų bunkerį. Prieš susiurbimą ir įsiurbimo metu dulkės turi būti drėkinamos. |
|  | Vakuuminio šlavimo automobilio gamintojas – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, automobilis turi būti pažymėtas CE ženklu | Būtina. |
|  | Vakuuminis šlavimo automobilis pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą | Būtina. |
|  | Vakuuminis šlavimo automobilis yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2015 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą | Būtina |
|  | Variklio taršos norma. | Turi atitikti ne žemesnius kaip Euro VI (Euro 6) arba III B etapo, nurodyto variklio tipą patvirtinančiame dokumente, teršalų išmetimo reikalavimus. |
|  | Automobilio spalva. | Balta pagal RAL. |
|  | Instrukcijos pateikiamos kartu su vakuuminiu šlavimo automobiliu. | 1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) originalo ir lietuvių kalba. Katalogas. |
|  |  | 2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) originali ir lietuvių kalba. |
|  |  | 3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. |
|  | Vairuotojo apmokymai. | Tiekėjas privalo savo lėšomis apmokyti dirbti su pateiktu vakuuminiu šlavimo automobiliu mažiausiai du pirkėjo nurodytus darbuotojus. |
|  | Registracija. | Automobilis turi būti užregistruotas VĮ “Regitra” Pirkėjo vardu (tiekėjo sąskaita). |
| II. VAKUUMINIS ŠLAVIMO AUTOMOBILIS |  |  |
|  | Automobilio bendroji masė. | Ne daugiau kaip 11000 kg |
|  | Galima automobilio apkrova. | Ne mažiau kaip 4500 kg |
|  | Sąšlavų bunkeris. | Ne mažiau 4,0 m3 |
|  |  | Bunkerio pakėlimas iškrovimui ir nuleidimas valdomas iš operatoriaus kabinos. |
|  |  | Iškrovimo aukštis ne mažiau kaip 900 mm |
|  | Bunkerio talpos ir galinio dangčio medžiaga. | Nerūdijantis plienas ar kita analogiškų sąvybių turinti medžiaga. |
|  | Degalų bako talpa. | Ne mažiau kaip 100 l |
|  | Variklis. | Galia ne mažiau 100 kW |
|  |  | Dyzelinis. |
|  | Pavara. | Hidrostatinė. |
|  | Darbinis greitis. | Nuo 0 km/h |
|  |  | Su greičio palaikymo funkcija. |
|  | Transportinis greitis. | Ne mažiau 50 km/h |
|  | Maksimalus išorinis posūkio spindulys. | Ne daugiau kaip 3100 mm |
|  | Surenkamų sąšlavų drėkinimas. | Šlavimo šepečių apipurškimas vandeniu prieš šlavimą. |
|  |  | Turi būti vandens recirkuliacijos sistema skirta pakartotiniam vandens panaudojimui drėkinant sąšlavas įsiurbimo metu. |
|  | Talpa vandeniui. | Pagaminta iš nerūdyjančio plieno arba plastiko. |
|  |  | Tūris ne mažesnis kaip 800 litrų. |
|  | Aukšto spaudimo plovimo sistema. | Debetas ne mažiau kaip 25 l/min. |
|  |  | Maksimalus slėgis ne mažiau kaip 100 barų. |
|  | Šlavimo šepečiai. | Šepečiai išdėstyti automobilio priekyje. |
|  |  | Komplektacijoje ne mažiau 2 (du) šepečiai kuriuos galima pilnai suglausti arba maksimaliai išskleisti. ir 1 (vienas) nepriklausomai valdomas šepetys (ranka), kurio pagalba galima šluoti nuo skirtingame aukštyje esančių valomų paviršių, pvz. nuo šaligatvių ant važiuojamosios dalies. |
|  | Šlavimo šepečių apsaugos priemonės nuo susidūrimo su kliūtimis. | Hidrauliniai amortizatoriai. |
|  | Šlavimo šepečių valdymo pultas. | Valdo visas operatoriui reikalingas funkcijas: - šepečių sukimosį greitį, - šepečių prispaudimą, - valymo kampo parinkimą, - siurbimo galios reguliavimą. |
|  | Šlavimo plotis su trim šepečiais. | Ne mažiau kaip 3500 mm |
|  | Įsiurbimo kolektorius, šepečiai ir valymo zona turi būti gerai matomi iš operatoriaus darbo vietos. | Būtina. |
|  | Įsiurbimo kolektorius. | Galintis siurbti ne mažiau 80 mm skersmens šiukšles. |
|  |  | Su papildoma siurbimo žarna didesnių gabaritų šiukšlėms (lapai, skardinės ir pan.). Žarna ne trumpesnė kaip 4000 mm ir ne mažesnio skersmens kaip 150 mm. |
|  | Pagrindinis valdymo pultas sumontuotas kabinoje. | Turi rodyti: - vidutines ir dienos degalų sąnaudas, - vidutinius ir dienos variklio sūkius, - šlavimo valandų skaičių (skaitiklis), - automobilio valandų skaičių (skaitiklis). Visa tai galima perkelti į USB ar analogišką laikmeną tolimesnei analizei. |
|  |  | Turi rodyti papildomą informaciją: - kada turi būti atliekami įrangos aptarnavimai, - informuoja apie visus su įranga susijusius gedimus. |
|  | Automatinė įrangos tepimo sistema. | Butina. |
|  | Kabinoje sumontuoti indikatoriai. | Švaraus vandens minimalaus lygio indikatorius su įspėjimu operatoriui. |
|  |  | Automobilio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui. |
|  |  | Įspėjimo indikatorius operatoriui apie mažą hidraulinio tepalo lygį sistemoje. |
|  | Saugos reikalavimas važiuojant atbuline eiga | Vaizdo kamera gale, su spalvotu ekranu kabinoje (su naktiniu matymu). |
|  | Klimato kontrolė kabinoje. | Su integruotu šildymu ir oro kondicionierium. |
|  | Galinio vaizdo veidrodėliai. | Šildomi. |
|  | Apšvietimas. | 2 (du) oranžiniai švyturėliai (vienas automobilio priekyje ir vienas - gale). |
|  |  | 2 (du) papildomi darbo žibintai automobilio gale. |
|  |  | Papildomas šepečių apšvietimas. |
|  | Vairo padėtis. | Dešinėje pusėje. |
|  | Sėdimų vietų skaičius. | Ne mažiau 2, įskaitant vairuotoją. |
|  | Vairuotojo ir keleivio sėdynės. | Su 3 (trijų) taškų saugos diržais. |
| III. PRISTATYMAS |  |  |
|  | Prekės pristatymo terminas. | Pristatoma po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip 12 (dvylika) mėn., Tiekėjo lėšomis. |
|  | Prekės pristatymo adresas. | UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas. |
| IV. GARANTIJA |  |  |
|  | Vakuuminiam šlavimo automobiliui suteikiama garantija. | Ne trumpesnė kaip 60 mėnesių arba 8000 darbo valandų (priklausomai kas pirma baigsis). |
| V. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS |  |  |
|  | Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu) iki 8000 darbo valandų) arba 60 mėn. (priklausomai kas pirma baigsis). | Būtina. |
|  | Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai. | Būtina. |
|  | Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. Paštu. | Būtina. |
|  | Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo vieta. | Kauno regiono teritorijoje. Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita. |
|  | Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat dalių ar mazgų, kurie yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina. | Būtina. |
|  | Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą). | Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius automobilio agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. |
|  | Paslaugų teikimas per savaitę. | Ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę. |
|  | Remontas garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino. | Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs Prekės garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn. |
|  | Prekės garantinio laikotarpio metu pardavėjas teikia Prekės negarantinio remonto paslaugas. Šių paslaugų suma negali viršyti 10 proc. Vakuuminio šlavimo automobilio ir jo techninio aptarnavimo kainos. | Būtina. |
|  | Teikiant paslaugas naudojamos naujos originalios detalės ir remonto medžiagos | Būtina. |
|  | Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų. | Būtina. |
|  | Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą | Būtina. |

________________