## Naujų konteinerių pirkimo techninė specifikacija

- Perkančioji organizacija Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara” perka naujus konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti. Orientaciniai planuojamų įsigyti konteinerių kiekiai (šių kiekių perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti):

  - 360 litrų talpos – 2500 vnt.

- Konteineriai turi būti pagaminti gamintojo gamyklose, turinčiose įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą bei turinčiose įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą,formavimas įpurškimo būdu.

- Konteineriai turi būti pagaminti iš aukšto tankumo polietileno (HDPE) plastiko.

- Konteinerių gamybai negali būti naudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos.

- Konteineriai 360 litrų talpos turi būti su lygiu dangčiu.

- Konteineriai turi atitikti standartinę spalvų paletę.

- Konteinerių spalva turi būti mėlyna.

- 360 litrų talpos konteineriai turi atitikti standartų 2004 LST EN840-1/5 ir 2008 LST EN840-6 keliamus reikalavimus. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams. Konteinerių pagaminimo medžiagos turi turėti atsparumą temperatūrų pokyčiams. Konteineriai turi turėti CE (pranc. Communauté Européenne) atitikties sertifikatą arba deklaracijos kopiją.

- Konteineriai turi būti sertifikuoti - RAL-GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą.

- Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos pridedamos lietuvių kalba;

- Garantinio aptarnavimo ir remonto paslaugų tiekėjų sąrašas (adresai, kontaktiniai duomenys,

darbo dienos ir valandos);

- Konteinerių konstrukcija 360 ltr: važiuoklė iš plastikinių 200 mm dydžio ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi su tvirta ratų fiksacija ant ašies.

- Konteinerių metalinės dalys turi būti cinkuotos , atsparios korozijai.

- Konteineris tuštinamas standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu;

- 360 ltr konteineriai turi turėti rankeną, dangtį.

- Konteinerių pristatymo vieta: Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas.

- Po užsakymo konteineriai turi būti pristatyti per 30 kalendorinių dienų laikotarpį.

- Konteineriams turi būti suteikta 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija.

- Konteineriai turi būti pažymėti atitinkamu kokybės standarto užtikrinimo ženklu; ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas- įspaudas.

- Visi konteineriai turi būti su užrašu KAUNO ŠVARA ir logotipu terminiu būdu ant priekinės konteinerio dalies. Logotipo išmatavimai 360 ltr konteineriams: 10cm x 10cm. Raidžių išmatavimai: 2,5cm x 2,5cm. Užrašo spalva balta, šriftas TIMES NEW ROMAN