1 priedas Techninė specifikacija DOMEIKAVOS GIMANZIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

Prekių charakteristikas pagrindžiantys dokumentai, pateikiami kartu su pasiūlymu.

2.1. Pirkimu siekiama įsigyti šiuos laboratorinius baldus su montavimo paslaugomis, skirtus chemijos ir fizikos laboratorijoms:

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės | Siūlomos charakteristikos Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Mokytojo stalas (Chemijos laboratorijai) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 900 x 750, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė, kurios matmenys ne mažesni kaip 430 x 320 x 330, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Taip pat šalia turi būti primontuotas akių apiplovimo įrenginys. Turi būti laboratorijos blokų valdymo pultas stalo stalčiuje. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 300 x 600 x 700mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 sertifikatą (arba lygiavertį), išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.2. | Mokytojo stalas (Fizikos laboratorijai) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 900 x 900,matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm medžiagos atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė, kurios matmenys ne mažesni kaip 430 x 320 x 330, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Taip pat šalia kriauklės turi būti primontuotas akių apiplovimo įrenginys. Ant stalo stalviršio turi būti pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su ne mažiau kaip 2 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis). Elektros blokas turi būti sklandžiai integruotas į stalviršio paviršių ar jo viršų, užtikrinant saugų ir patogų naudojimą. Blokas turi būti prijungtas prie elektros įvado laidu su kištuku arba kitos tinkamos jungties pagalba. Sprendimas turi būti paruoštas tiesioginiam naudojimui. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys ne mažesni kaip 300 x 600 x 700mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto. Visi vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.3. | Prailginamoji dalis mokytojo stalui (Chemijos laboratorijai) | 1 vnt. | Prailginimo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1000 x 750 x 820 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.4. | Prailginamoji dalis mokytojo stalui (Fizikos laboratorija) | 1 vnt. | Prailginimo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1000 x 750 x 900 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.5. | Prailginamoji dalis mokytojo stalui (Fizikos laboratorija) | 1 vnt. | Prailginimo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1000 x 750 x 820 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Prailginimo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.6. | Kampinė laboratorijos kabineto spintelė su kriaukle (Chemijos laboratorija) | 1 vnt. | Spintelės išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 660 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Spintelės stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams. Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis, be lentynėlių. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.7. | Kampinė laboratorijos kabineto spintelė su kriaukle (Fizikos laboratorija) | 1 vnt. | Spintelės išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 660 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Spintelės stalviršis turi būti pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis, be lentynėlių. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.8. | Kėdė (Fizikos ir chemijos laboratorijoms) | 64 vnt. | Sėdimosios dalies korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių vientisos 100% polipropileno medžiagos, storis ties ploniausia vieta ne mažesnis nei 2.5 cm. Sėdimoji dalis turi turėti specialų raižinio dizainą, kad būtų išvengta slydimo sėdint. Sėdynės dydis ne mažesnis kaip 44*45 cm, atlošo aukštis ne mažesnis kaip 40 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis nuo 44 cm iki 56 cm. Kėdės rėmas sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos plastikinio pagrindo. Pagrindas turi turėti ne mažiau 5 vnt. tvirtų padukų su kombinuota guma, kad nebraižytu grindų dangos. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį kaip 130 kg svorį. Atlošo ir sėdynės spalva: įvairios spalvos, derinti su perkančiąja organizacija, galima rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. Gaminiui suteikiama netrumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo garantija. Kėdė ir stalas turi būti to paties gamintojo, kėdė ir stalas turi būti to paties modelio (turi atitikti dizainas ir visų detalių atspalviai). Siūlomi gaminiai turi atitikti EN 1729-1 ir EN 1729-2 standartų (arba lygiavertį) reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Gamintojo vardu išduotą EN 1729-1 ir EN 1729-2 (arba lygiavertį) atitikties sertifikatą, patvirtinantį, kad gaminiai gaminami pagal šiuos standartus, arba Konkrečiam gaminiui išduotą sertifikavimo dokumentą ar bandymų protokolą, patvirtinantį atitiktį EN 1729-1 ir EN 1729-2 (arba lygiavertį) standartams. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.9. | Traukos spinta (Chemijos laboratorijai) | 1 vnt. | Spintos išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1200x800x2050 mm (plotis x gylis x aukštis), matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm . Apsauginio stiklo storis ne mažesnis nei 6 mm, tačiau ne didesnis nei 7 mm, atsparus karščiui ir cheminėms medžiagoms. Stiklas turi būti valdomas elektriniu būdu, turi būti galimybė užfiksuoti stiklą norimame aukštyje. Privalo būti ne mažiau kaip du avarinio stabdymo mygtukai tiek spintos viduje, tiek išorėje. Spintoje turi būti ventiliatoriaus greičio reguliatorius. Spintoje turi būti sumontuotas ventiliatorius, kurio įsiurbimo greitis ne mažesnis nei 2800 m/val., tačiau ne didesnis nei 2830 m/val., o garso lygis ne daugiau nei 50dB. Spintos viduje turi būti sumontuota liuminescencine apšvietimo lempa. Spintos viduje turi būti sumontuotas ne plonesni nei 12 mm ir ne storesnis nei 14 mm PHENOLİC TRESPA arba lygiavertės medžiagos atsparus cheminiams skysčiams stalviršis su specialiai jame išlieta kriaukle, kurios išmatavimai ne mažesni nei 210 x 130 x 100 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Vandens čiaupas turi būti atsparus korozinei aplinkai ir padengta stipriais poliesterio milteliais. Turi būti apsauginiai dangteliai, kuriuos galima patraukti ir apversti, kad būtų išvengta atsitiktinio atidarymo. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C orkaitėse. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.10. | Metalinė spinta (Fizikos ir chemijos laboratorijoms) | 6 vnt. | Spintos matmenys ne mažesni nei 920 x 400 x 1980 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200°C krosnyse. Dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mikronų. Durys turi būti pilnai metalinės (stiklas nenaudojamas). Durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.11. | Metalinė spinta su stiklais duryse (Fizikos ir chemijos laboratorijoms) | 6 vnt. | Spintos matmenys ne mažesni nei 920 x 400 x 1980 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200C krosnyse. Dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mikronų. Durims turi būti naudojamas ne plonesnis nei 4 mm storio stiklas. Durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.12. | Metalinė spinta su pusiau stiklinėmis durimis (Fizikos ir chemijos laboratorijoms) | 6 vnt. | Spintos matmenys ne mažesni kaip 920 x 400 x 1980 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 0,7 mm storio metalo lakšto. Metaliniai paviršiai turi būti dažomi epoksidiniais poliesterio pagrindo specialiais statiniais dažais 200°C krosnyse. Dažų storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mikronų. Durys turi būti pusiau stiklinės – viršutinė dalis iš ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo, apatinė dalis – metalinė. Durys turi būti užrakinamos specialiais espanjoleto užraktais. Durys turi būti įrengtos su specialiais spyruokliniais vyriais. Spinta turi būti sertifikuota EN 13150 (arba lygiavertį). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos ir jis turi turėti galiojantį QR kodą, kuris nukreiptų į sertifikatą išdavusios institucijos svetainę, kur būtų galima patikrinti sertifikato autentiškumą ir galiojimą. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.13. | Metalinė reagentų spinta (Chemijos laboratorijai) | 1 vnt. | Spintos išoriniai išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 900 x 500 x 2000 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spintos vidiniai išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 780 x 450 x 1600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm. Spintos viduje turi būti keturi cinkuoto plieno padėklai (lentynos). Pagrindinis korpusas pagamintas iš elektrostatinio miltelinio dažymo 1 mm storio metalo lakšto. Visi paviršiai turi būti dažyti iš abiejų pusių. Turi būti ne mažesnio kaip 350 m³/s ir ne didesnio kaip 370 m³/s našumo polipropileno ventiliacijos variklis. Turi būti durys su šviežio oro įsiurbimo angomis. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.14. | Keturvietis laboratorinis stalas (Chemijos laboratorijai) | 6 vnt. | Stalas turi būti pritaikytas 4 darbo vietoms (po 2 vietas iš kiekvienos pusės). Aukštis turi būti ne mažesnis kaip 760 mm, tačiau ne didesnis nei 780 mm. Stalviršis turi būti (PxG) ne mažesnis kaip 1820 x 1300 mm, tačiau ne didesnis nei 20 mm, pagamintas iš PHENOLİC TRESPA arba lygiavertės medžiagos, atsparios cheminiams skysčiams, dėmėms, buitiniams pažeidimams, drėgmei, karščiui ir įgeriamumui. stalviršio storis ne mažesnis nei 12 mm, tačiau ne didesnis nei 14 2 mm., spalva – balta arba šviesiai pilka. Metalinis karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, ne mažiau kaip 60 x 30 mm uždaro 1,5 mm storio profilio, nudažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. Spalva – pilka. Turi būti ant stalviršio integruotos rūgštims atsparios polipropileno kriauklės abiejuose stalviršio galuose, kurių matmenys ne mažesni kaip 350x350x240 mm., tačiau nei didesni nei 20 mm. Turi būti ant stalviršio įmontuoti du keraminiai, rūgštims atsparūs vandens maišytuvai. Turi būti ne mažiau 4 vnt. T formos kojos, išdėstytas skersai stalviršio atskiriant darbo vietas (3 x 3), kurių ilgis būtų lygus viršutinės stalo dalies karkaso pločiui. kiekviena koja turi turėti bent 3 reguliuojamo aukščio kojeles stalo padėties išcentravimui ant nelygaus paviršiaus. Stalo viduryje, išilgai stalviršio montuojamas instaliacinis modulis su 2 lentynėlėmis. Turi būti grūdinto stiklo lentynėlės ne plonesnės nei 10 mm, lentynėlių plotis 350 mm (± 5 mm). Stiklo briauna trapecinio arba pusapvalio profilio. lentynėlės tvirtinamos vertikaliomis iš apvalaus vamzdžio chromuotomis (arba lygiavertėmis) kolonomis. tarpai tarp lentynų vienodu atstumu. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.15. | Laboratorinis stalas (Fizikos laboratorijai) | 10 vnt. | Laboratorinis stalas skirtas mokiniams. Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip – 180 mm (ilgio), 600 mm pločio ir 750mm aukščio. Stalviršis turi būti pagamintas iš 12 mm storio HPL COMPACT plokštės, atsparios intensyviam naudojimui. Korpusas turi būti sudarytas iš metalinio karkaso, pagaminto iš 30×60×1,5 mm (+-10mm) kvadratinio profilio, o kojos – iš 50×50×1,5 (10prc. Paklaida) mm kvadratinio profilio. Visi metaliniai paviršiai turi būti padengti elektrostatiniu milteliniu dažymu. Stalo kojų apačioje turi būti reguliuojamos plastikinės apsaugos. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.16. | Paruošiamojo kabineto sieninis stalas (Chemijos laboratorijai) | 2 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1340 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm storio medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.17. | Paruošiamojo kabineto sieninis stalas (Fizikos laboratorijai) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 1340 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Stalo stalviršis turi būti pagamintas iš HPL compact arba lygiavertės 12 mm atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Prailginimas turi būti tvirtinamas prie pagrindinio stalo konstrukcijos taip, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tvirta jungtis, atlaikanti nuolatinį naudojimą laboratorijos aplinkoje. Konstrukcija turi būti pagaminta iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės konstrukcijos dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalo prailginimas turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles, skirtas lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.18. | Paruošiamojo kabineto sieninis stalas su kriaukle (Chemijos laboratorija) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 750 x 750, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Ant stalviršio turi būti integruota rūgštims atspari polipropileno kriauklė ne mažesnė kaip 430 x 320 x 330, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Ant stalviršio taip pat turi būti įmontuotas keraminis, rūgštims atsparus vandens maišytuvas. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 440x550x600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.19. | Paruošiamojo kabineto sieninis stalas be kriauklės (Fizikos laboratorija) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 750 x 750, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš HPL arba lygiavertės 12 mm medžiagos, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys ne mažesni nei 440x550x600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio kaip 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.20. | Pakabinamos spintelės paruošiamajame kabinete | 12 | Matmenys ne mažesni kaip 900x350x600mm PxGxA, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Plokštė turi būti iš ne mažiau nei 18 mm storio dengta melaminu. Kraštai turiu būti laminuoti ABS briauna ne plonesne nei 1 mm. Siūlė tarp plokštės ir briaunos turi būti atspari vandeniui. Turi būti mažiausiai dvi įstiklintos durelės, stiklas grūdintas. Viduje turi būti bent viena lentynėlė. Durų lankstai turi būti tylaus uždarymo. Galinė sienelė ne plonesnė nei 1 mm storio. Spintos kampai turi būti sutvirtinti su kampinio tvirtinimo detalėmis, kad suteikti papildomo tvirtumo. EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba Gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.21. | Silpnų srovių konsolė (Chemijos laboratorija) | 6 vnt. | Silpnų srovių konsolė turi būti pagaminta iš ne plonesnės nei 0,7 mm storio metalinės skardos. Įrenginio matmenys ne didesni nei 21 × 23 × 10 cm (aukštis × plotis × gylis). Konsolė turi turėti nuolatinės srovės įtampos reguliavimo bloką, valdomą intervale nuo 0 iki 12 V, su apsauga nuo trumpojo jungimo. Įrenginyje turi būti įmontuotas voltmetras ir ampermetras. Taip pat turi būti kintamos įtampos valdymo blokas su galimybe pasirinkti ne mažiau kaip šias įtampas: 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V ir 12 V. Konsolė turi turėti 220 V įtampos jungtį (lizdą), elektros saugiklį bei įjungimo/išjungimo jungiklį. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.22. | Silpnų srovių konsolė (Fizikos laboratorija) | 5 vnt. | Mokinio darbo vietoje turi būti įrengta vientisa silpnų srovių konsolė – vienų durų spintelės formos valdymo blokas, kurios išmatavimai ne mažesni kaip 600 mm(ilgis) × 330mm (plotis) × 750mm (aukštis), matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 30 mm.) Konsolė turi turėti šias funkcijas: DC maitinimo šaltinis: reguliuojamas 0–12 V / 0–3 A su trumpo jungimo apsauga ir skaitmeniniu voltmetru bei ampermetru. AC maitinimo šaltinis: kintamos įtampos AC 1,5–12 V išvestis su komutatoriumi (1,5–3–4,5–6–9–12 V žingsniais), AC 220 V maitinimo blokas su IP44 vienfaziu lizdu ir įjungimo/išjungimo jungikliu bei apsauginiu saugikliu nuo įtampos svyravimų, Visa konsolė turi būti atspari rūgštims ir šarmams, su keraminiu ar epoksidiniu paviršiumi. Visa sistema turi būti saugi naudoti, atitikti mokykloms keliamus elektros instaliacijų saugumo reikalavimus ir būti pritaikyta intensyviam naudojimui. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.23. | Mokytojo stalas paruošiamajam kabinetui (Chemijos laboratorija) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažiau kaip 2000 x 750 x 750 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš PHENOLIC TRESPA arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios rūgštims, cheminiams skysčiams, dėmėms, drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys ne mažesni kaip 440x550x600 mm, matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |
| 2.1.24. | Mokytojo stalas paruošiamajam kabinetui (Fizikos laboratorija) | 1 vnt. | Stalo išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 2000 x 750 x 750, tačiau matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm, pagamintas iš HPL COMPACT arba lygiavertės 12 mm medžiagos, atsparios drėgmei, karščiui ir mechaniniams pažeidimams. Stalo karkasas pagamintas iš suformuoto ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto, padengto milteliniu būdu arba lygiaverte technologija. Ant stalo stalviršio turi būti pritvirtintas 220 V elektros išvesties blokas su ne mažiau kaip 2 integruotomis elektros jungtimis (rozetėmis). Elektros blokas turi būti sklandžiai integruotas į stalviršio paviršių ar jo viršų, užtikrinant saugų ir patogų naudojimą. Blokas turi būti prijungtas prie elektros įvado laidu su kištuku arba kitos tinkamos jungties pagalba. Sprendimas turi būti paruoštas tiesioginiam naudojimui. Visos metalinės stalo dalys turi būti padengtos statiniu milteliniu dažymu arba lygiaverte danga. Stalas turi turėti ne mažiau kaip dvi spinteles, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 440x550x600 mm, tačiau matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 10 mm. Priekinė panelė ir apatinės spintelės turi būti pagamintos iš ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto. Visos vyriai turi būti iš nerūdijančio plieno su lėto uždarymo mechanizmais. Kiekviena stalo koja turi turėti reguliuojamas plastikines kojeles lygiai padėčiai ant nelygaus paviršiaus nustatyti. Siūloma prekė privalo atitikti EN 13150 (arba lygiavertį) standarto reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą, išduotą akredituotos trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: EN 13150 (arba lygiavertį) sertifikatą, išduotą konkrečiai prekei, arba gamintojo vardu išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jo gaminiai atitinka EN 13150 (arba lygiavertį) standartą, išduotą akredituotos sertifikavimo įstaigos. Su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaraciją ir prekės iliustraciją (vizualizaciją/brėžinys). |  |

2.2. Visiems šioms Techninės specifikacijos 2.1 papunktyje nurodytiems baldams ir juos komplektuojantiems įrenginiams, elementams turi būti taikomas ne mažesnės kaip 36 mėn. garantija pradedama skaičiuoti nuo baldų perdavimo perkančiajai organizacijai dienos.

2.3. Tiekėjas įsipareigoja baldus savo sąskaita pristatyti adresu Bažnyčios g. 3, Domeikava, Kauno rajonas, surinkti, išdėstyti (pakabinti) Perkančiosios organizacijos nurodytose erdvėse ir pilnai paruošti darbui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.4. Tiekėjas privalo:

2.4.1. suderinti su Perkančiąja organizacija baldų ir jo priedų (jei tokie yra) spalvą (užsakant spintas ir spinteles, gali būti nurodomos skirtingos karkaso ir durelių spalvos);

2.4.2. Perkančiajai organizacijai sudaryti galimybę rinktis baldų spalvą, rankenėlių formą ir spalvą, parengti prekių;

2.5. Vykdomas žaliasis pirkimas, kuriuo siekiama įsigyti baldus, darančius kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl pagaminti baldai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022-12-13 nauja redakcija Nr. D1-401):

BALDŲ ATITIKIMAS MINIMALIEMS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS

Siūlomi mokykliniai baldai (kėdės stalai ir spintelės) atitinka aplinkos apsaugos kriterijus jeigu tie baldai atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus bei reikalavimus pakuotei, nurodytus lentelėje:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą. |  |
| 3. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. |  |
| 4. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: |  |
| 4.1. | Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką. pakenkia kai kuriems organams (H372); |  |
| 4.2. | Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); |  |
| 4.3. | Neturi būti chromo (VI) junginių; |  |
| 4.4. | Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. |  |

Pastaba. Jeigu siūlomas baldas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu – tai patvirtinantis dokumentas įrašomas į dešinįjį lentelės stulpelį.

Dokumentai, įrodantys atititktį aplinkos apasaugos kriterijams, pateikiami sutarties vykdymo metu.