SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – bazinės neorganinės cheminės medžiagos (toliau – kartu Prekės, o kiekviena atskirai – Prekė).

  - Pirkimo objektas skaidomas į tris pirkimo dalis:

    - I pirkimo dalis. Sieros rūgšties (H2SO4) tirpalas;

    - II pirkimo dalis. Natrio šarmas (NaOH);

    - III pirkimo dalis. Vandenilio peroksidas (H2O2).

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

  - Prekė(-ės) bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Preliminarus Prekės(-ių) kiekis, nurodytas šios techninės specifikacijos 2.1.1.2, 2.1.2.2 ir 2.1.3.2 punktuose, nėra laikomas maksimaliu. Perkantysis subjektas įsigydamas Prekę(-es) negali viršyti Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

    - I pirkimo dalis: Sieros rūgšties (H2SO4) tirpalas.

      - Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 1 m3, maksimalus Prekės užsakymo kiekis – 6 m3.

      - Preliminarus perkamas Prekės kiekis 36 mėn. laikotarpiui – 160 t.

    - II pirkimo dalis: Natrio šarmas (NaOH).

      - Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 1 m3.

      - Preliminarus perkamas Prekės kiekis 36 mėn. laikotarpiui – 5 t.

    - III pirkimo dalis: Vandenilio peroksidas (H2O2).

      - Minimalus Prekės užsakymo kiekis – 1 m3.

      - Preliminarus perkamas Prekės kiekis 36 mėn. laikotarpiui – 2 t.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos adresu Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r. sav.

- GARANTIJOS

  - Reikalavimai netaikomi.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekė(-ės) turi būti pristatoma(-os) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos.

  - Pateikus Prekę(-es), kuri(-ios) neatitinka Techninėje specifikacijoje jai(joms) keliamų reikalavimų ir/ar Tiekėjo Techninės specifikacijos 6 punkto 1, 2, 3 lentelėse 1.3 – 1.5 pozicijose nurodytų kokybinių rodiklių, Tiekėjas ją(jas) išsiveža savo transportu ir savo lėšomis. Naujos(-ų) Prekės(-ių) pristatymui taikomas 3 (trijų) darbo dienų terminas, nuo Perkančiojo subjekto pretenzijos apie netinkamos(-ų) Prekės(-ių) pristatymą pateikimo (el. paštu) dienos.

  - Prekė(-ės) turi būti pristatoma(-os) darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais, nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 14.00 val. Prekę pristačius nesivadovaujant šiame punktu nurodytu laiku, ši nepriimama.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekė(-ės) turi būti švari(-ios) ir vienalytė(-ės), neturi būti šiukšlių, netirpių priemaišų ar kitokio pobūdžio nuosėdų, kurios galėtų užkišti vamzdynus, Prekės(-ių) dozavimo siurblių darbo kameras ir pan.

  - Prekės(-ių) sudėtyje negali būti pavojingų ir prioritetinių pavojingų medžiagų.

  - Prekė(-ės) turi būti paženklinta(-os) Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo nustatyta tvarka. Prekė(-ės) turi būti registruota REACH reglamente nustatyta tvarka.

  - Prekė(-ės) turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Prekės(-ių) galiojimas turi būti ne trumpesnis nei 3 (trys) mėnesiai nuo Prekės(-ių) pristatymo dienos.

  - Prekės(-ių) iškrovimo metu įvykus cheminių medžiagų išsiliejimui, Tiekėjas privalo savo lėšomis likviduoti avarijos padarinius ir atlyginti Perkančiajam subjektui dėl to padarytus nuostolius.

  - Prekė(-ės) turi būti pristatoma(-os) 1 m3 talpos konteineryje(-iuose) su apatiniu šoniniu išleidėju, ant euro padėklo. Išleidėjas turi turėti uždaromąją armatūrą ir apsauginį dangtelį. Talpos angos turi būti užplombuotos. Prekę(-es) iškrauna Tiekėjas Perkančiojo subjekto nurodytoje vietoje.

  - Tiekėjas Perkančiajam subjektui pristatydamas Prekę(-es), Perkančiajam subjektui pareikalavus, privalo pateikti tiekiamos(-ų) Prekės(-ių) saugos duomenų lapus ir kokybės sertifikatus – techninę specifikaciją ar kitą lygiavertį gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta Prekės(-ių) pagaminimo data ir galiojimo terminas bei šios Techninės specifikacijos 6 punkto 1, 2, 3 lentelėse 1.3 – 1.5 punktuose nurodytų Prekių kokybinių parametrų duomenys. Kartu su Preke(-ėmis) pateikti visi reikalaujami dokumentai turi būti lietuvių kalba. Perkantysis subjektas sutarties galiojimo laikotarpiu, be atskiro Tiekėjo įspėjimo, pasilieka teisę pats ar pasitelkdamas kitus ūkio subjektus vykdyti matavimus Prekėje(-ėse) šios techninės specifikacijos 6 punkto 1, 2, 3 lentelėse 1.3 – 1.5 punktuose keliamų kokybinių reikalavimų atitikties atžvilgiu.

  - Pristatytos(-ų) Prekės(-ių) apskaita ir atsiskaitymas už Prekę(-es) vykdomas pagal faktiškai patiektos Prekės(-ių) svorį. Faktinis Prekės(-ių) svoris tikrinamas Perkančiojo subjekto metrologiškai patikrintomis automobilinėmis svarstyklėmis eliminuojant taros svorį. Jei Perkantysis subjektas nustato, kad Prekės(-ių) svoris yra mažesnis nei nurodo Tiekėjas, už Prekę(-es) Perkantysis subjektas atlygina pagal Perkančiojo subjekto svarstyklėmis atliktų svėrimų rodmenis.

  - Specialieji techniniai reikalavimai Prekėms pateikti 6 punkto 1, 2, 3 lentelėse, kurias Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

  - Specialieji techniniai reikalavimai Prekėms pagal pirkimo dalis:

    - I pirkimo dalis: Sieros rūgšties (H2SO4) tirpalo specialieji techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/„NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sieros rūgšties (H2SO4) tirpalas turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |
| 1.1. | Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti skruberiuose oro, susidarančio po dumblo džiovinimo, valymui | Atitinka/Neatitinka |
| 1.2. | Būsena – skystis | Atitinka/Neatitinka |
| 1.3. | Sieros rūgšties tirpalo koncentracija turi būti ne mažesnė nei 35% ir ne didesnė nei 40% | Nurodyti |
| 1.4. | Geležies (Fe) masės dalis tirpale turi būti ≤ 0,005% | Nurodyti |
| 1.5. | SO2 masės dalis turi būti ≤ 2 mg/kg | Nurodyti |

    - II pirkimo dalis: Natrio šarmo (NaOH) specialieji techniniai reikalavimai pateikiami 2 lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/„NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Natrio šarmas (NaOH) turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |
| 1.1. | Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti skruberiuose oro, susidarančio po dumblo džiovinimo, valymui | Atitinka/Neatitinka |
| 1.2. | Būsena – skystis | Atitinka/Neatitinka |
| 1.3. | Natrio šarmo tirpalo koncentracija turi būti ne mažesnė nei 40% ir ne didesnė nei 55% | Nurodyti |
| 1.4. | Natrio karbonato (Na2CO3) masės dalis tirpale turi būti ≤ 0,20% | Nurodyti |
| 1.5. | Geležies (Fe) masės dalis tirpale turi būti ≤ 5,00 ppm, arba perskaičiuota į Fe2O3 ≤0,0005 ppm | Nurodyti |

    - III pirkimo dalis: Vandenilio peroksido (H2O2) specialieji techniniai reikalavimai pateikiami 2 lentelėje, kurią Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/„NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandenilio peroksidas (H2O2) turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |
| 1.1. | Prekės paskirtis – cheminė medžiaga turi būti tinkama naudoti skruberiuose oro, susidarančio po dumblo džiovinimo, valymui | Atitinka/Neatitinka |
| 1.2. | Būsena – skystis | Atitinka/Neatitinka |
| 1.3. | Vandenilio peroksido koncentracija turi būti didesnė nei 35% | Nurodyti |
| 1.4. | Stabilumas (skaidymosi greitis 96°C per 16 val.) turi būti ≤ 1,5% | Nurodyti |
| 1.5. | Fosfatų (PO4) masės dalis turi būti ≤ 280 mg/l | Nurodyti |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Užpildytos 6 punkto 1, 2 ir/ar 3 lentelės (atsižvelgiant į pirkimo dalis, kurioms Tiekėjas teikia pasiūlymą).

8.1. Prekės(-ių) saugos duomenų lapai (Perkančiajam subjektui pareikalavus).

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

8.2. Prekės(-ių) kokybės sertifikatai (Perkančiajam subjektui pareikalavus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunkčio „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ reikalavimus, kuriais:

    - siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys Sutarties galiojimo laikotarpiu susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų, t. y. dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Išimtinais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, tačiau tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus:

      - gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

      - gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

    - Tiekėjas vykdydamas Sutartį siekia prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO2 kiekio mažinimo Prekę pristatant ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 9.00 val. (kai darbuotojai, moksleiviai, studentai išvyksta iš namų į savo darbovietes ir mokymosi vietas), nuo 12.00 val. iki 14.00 val. (kai vykstama pietauti bei baigiasi pamokos mokyklose), nuo 17.00 val. iki 18.00 val. (kuomet iš darboviečių grįžtama namo)).

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikomi.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Tiekdamas Prekę(-es), Tiekėjas įsipareigoja:

    - Paskirti už Prekės(-ių) užsakymo priėmimą ir vykdymą atsakingą asmenį;

    - Vykdant Prekės(-ių) pristatymą ir krovą, saugoti Perkančiojo subjekto teritorijoje esantį turtą, atlyginti dėl tyčinių veiksmų ar dėl neatsargumo jam padarytą žalą;

    - Užtikrinti, kad Prekę(-es) pristatantis Tiekėjo darbuotojas ar subrangos pagrindais logistines paslaugas teikiantys tretieji asmenys vaikščiotų tik Prekės(-ių) pristatymo ir iškrovimo vietoje.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Netaikoma.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

  - Nėra.