DUOMENŲ RINKIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: UAB ,,Kauno Švara" įdiegtos Atliekų surinkimo monitoringo informacinės sistemos (toliau – Sistema) techninės įrangos šiukšliavežėms pirkimas (toliau – Prekės).

- Prekės turi būti sumontuojamos per 2 darbo dienas nuo prekių pristatymo.

- Turi būti įdiegta visa programinė įranga darbui su Sistema.

- Prekėms suteikiama 12 mėn. garantija.

RFID NUSKAITYMO ĮRANGA

| Eil.Nr. | Įrangos aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Planšetinis kompiuteris |
|  | Techniniai parametrai: Procesorius: 2,7 GHz, 1,7 GHz Оcta-Core; Operatyvioji atmintis: 4GB SDRAM; Vidinė atmintis: 64 GB; Operacinė sistema: Android 10; Ekranas: Lietimui jautrus 8“ WUXGA (1920 x 1200); Atsparumo klasė: IP68, atsparus kritimui iš 1.2m ant betono; MIL-STD-810; Kamera: 13.0 MP galinė kamera (Su LED pašvietimu, auto-fokusas), 5.0 MP priekinė kamera; Ryšys: WLAN 802.11 a/b/g/n,; Bluetooth 5.0; GPS; 4G/5G; Kitos savybės: G-Sensorius; Šviesos sensorius; Jungtys: 1 x USB 2; 1 x Headset jack (Mic+Earphone); 1 x 2.5 mm +/- 5V; 1 x SIM Card jungtis; 1 x Micro SD Card juntis; Atliekų surinkimo monitoringo informacinės sistemos mobilios aplikacijos licencija. |
| 2. | Automobilinis laikiklis – įkrovimo stotelė |
|  | Techniniai parametrai: Tvirtai fiksuoja planšetinį kompiuterį automobilyje Planšetinio kompiuterio apsauga nuo vagystės DC-in Atsparumo aplinkos poveikiui klasė: IP68 |
| 3. | RFID kodų nuskaitymo stotelė |
|  | Techniniai parametrai: Procesorius: 600 MHz Atmintis: „Flash“ 512 MB; DRAM 256 MB Operacinė sistema: Linux Ryšiai: 10/100 „BaseT Ethernet“ (RJ45) su POE palaikymu; USB klientas (B tipas USB), USB pagrindinis prievadas (A tipas) Darbinė temperatūra: nuo -20° iki + 55° C Laikymo temperatūra: nuo -40° iki + 70° C Drėgmė: 5-95% nekondensuotas Aplinkos apsaugos klasė: MIL-STD-810G Tinklo paslaugos: DHCP, HTTPS, FTPS, SFPT, SSH, HTTP, FTP, SNMP ir NTP IP adresų nustatymas: statinis ir dinaminis Dažnis (UHF juosta): 865 MHz - 868 MHz Maitinimas: POE, POE + arba + 24 V DC, 12–48 V DC gali būti palaikomos |
| 4. | Antena RFID kodų nuskaitymo stotelei |
|  | Techniniai parametrai: Antenos tipas: kompaktiškas, tvirtas vidaus ir lauko, 3,5 dBi Dažnių diapazonas: 865–868 MHz Darbinė temperatūra: nuo -30 ° C iki 70 ° C Aplinkos apsaugos klasė: IP67 |
| 5. | GSM maršrutizatorius |
|  | Techniniai parametrai: Mobilusis modulis: 4G (LTE) - „Cat 4“ iki 150 Mbps, 3G - iki 42 Mb / s Belaidis režimas: IEEE 802.11b / g / n, prieigos taškas (AP), stotis (STA) „WiFi“ sauga: „WPA2-Enterprise“ - PEAP, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP Eternetas: 1 x WAN prievadas 10/100 Mbps, atitikite IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus 3 x LAN prievadai, 10/100 Mbps, atitinka IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus Tinklo maršrutas: statinis maršrutas, dinaminis maršrutas |

| 6. | Vaizdo kamerų techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 6.1. | 6.1 Šoninių kamerų (2 vnt.) minimalūs techniniai parametrai: Laiko ir įvykio kontrolė / lanksti įvykių logika; Savaitės įrašų ir veiksmų tvarkaraščiai; Renginio vaizdo ir vaizdo perdavimas per FTP ir el. paštu; Vaizdo peržiūra ir „QuadView“ per interneto naršyklę; Dvikryptis garsas naršyklėje; Animuoti vaizdo logotipai; Master / Slave funkcionalumas; Privatumo zonų planavimas; Individualūs balso pranešimai; VoIP telefonija (garso / vaizdo, perspėjimo); Nuotolinio aliarmo pranešimas (tinklo pranešimas); Programavimo sąsaja (HTTP-API); DVR / Informacijos saugojimo valdymas; Programuojamos ekspozicijos zonos galimybė Vaizdo įrašymas (vaizdai prieš arba po įvykio) Nepertraukiamo įrašymo su garsu galimybė Įvykių įrašymas su garsu galimybė Atskiri duomenų srautai tiesioginiam vaizdo stebėjimui ir įrašymui: Kameros viduje per „microSD“ kortelę ir išorėje per USB įrenginį ir NAS; MxFFS su archyvo funkcija, iš anksto pavojaus signalu po pavojaus signalo vaizdai, įrašymo stebėjimas su gedimų ataskaitomis Kameros ir duomenų saugumas: Vartotojo ir grupės valdymas, SSL ryšiai, IP prieigos valdymas, IEEE802.1x, įsibrovimo aptikimas, skaitmeninis vaizdo parašas, Žinučių siuntimo ir gavimo galimybė Vaizdo judesio detekcija Galimybė prisijungti per mobilią aplikaciją Vaizdo formatai, kadrų dažnis, vaizdų saugojimas: Galimi vaizdo įrašų kodavimo tipai: „MxPEG“ / „MJPEG“ / „H.264“ Vaizdo formatai - Konfigūruojamas formatas 4:3, 8:3, 16:9 arba individuliai nustatomas Daugiakanalis transliavimas Maksimalus vaizdo kamerų optinių jutiklių vaizdo formatas (dvigubas vaizdas iš abiejų jutiklių) - 2 x 6MP (6144 x 2048) Maksimalus vaizdo kamerų termo jutiklio vaizdo formatas 336 x 252 (taškų pikas 17 μm), keičiamas iki 3072 x 2048 Maksimalus vaizdo kamerų kadrų dažnio šiluminis jutiklis arba šiluminis + optinio jutiklio modulis - 9 kadrai per sekundę (fps) Maksimalus vaizdo kamerų optinio jutiklio kadro greitis (fps, naudojamas tik vienas branduolys): „MxPEG“: 42@HD (1280x720), 34@„Full HD“, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP, 6@2x 6MP MJPEG: 26@HD (1280x720), 13@„Full HD“, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP, 2@2x 6MP H.264: 25@„Full HD“, 20@QXGA 4 GB „microSD“ koretelėje telpančių nuotraukų kiekis (vidinis DVR): CIF: 250 000, VGA: 125 000, HD: 40 000, QXGA: 20 000, 6MP: 10 000 |
| 6.2. | 6.2 Priekinės kameros minimalūs techniniai parametrai: Vaizdo matrica: ne mažesnė kaip 1/1,8“ Raiška: ne mažiau kaip 6MP (3072x2048) Jautrumas šviesai: ne prasčiau kaip spalvotai (day): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s ir juodai balta (night): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s Darbinė temperatūra: ne prasčiau kaip 0 ... 40°C (32 ... 104 °F) Atsparumas aplinkos poveikiui: ne prasčiau kaip IP30 Atsparumas smūgiams: ne prasčiau kaip IK06 Micro SD kortelės lizdas: turi būti ir palaikyti ne mažesnes kaip 256 GB korteles Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 1 GB Horizontalus matymo kampas: ne mažiau kaip 100° Montavimas: kamera turi būti komplektuojama su specialiu laikikliu montavimui ant automobilio panele. Maksimalus kadrų skaičius: MxPEG*: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5Mp, 12@6MP MJPEG*: 25@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5Mp, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA |

Techninė specifikacija:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos reikšmė | Atsakymas taip/ne ir parašoma tiksli reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminalas (specializuoto valdymo skydas), leidžiantis užfiksuoti konteinerių neištuštinimo priežastis bei kitą reikalingą informaciją | Nurodyti modelio pavadinimą |  |
| 1.1 | Procesorius | Ne mažiau 4x2,7, 4x1,7 GHz –aštuonių branduolių |  |
| 1.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 4GB RAM |  |
| 1.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau 64 GB |  |
| 1.4 | Operacinė sistema | Ne mažiau Android 10 |  |
| 1.5 | Ekranas | Lietimui jautrus (Multi Touch Screen) ekranas ne mažiau 8“ WXGA (1200 x 1920) PLS IPS |  |
| 1.6 | Atsparumo klasė | Ne mažiau IP68 |  |
| 1.7 | MIL-STD-810 | Būtina |  |
| 1.8 | Galinė kamera | Ne mažiau 13 MP (su LED pašvietimu, auto-fokusas) |  |
| 1.9 | Priekinė kamera | Ne mažiau 5.0 MP |  |
| Ryšys: |  |  |  |
| 1.10 | WLAN 802.11 a/b/g/n | Būtina |  |
| 1.11 | Bluetooth | Būtina |  |
| 1.12 | A-GPS, GLONASS, GALILEO | Būtina |  |
| 1.13 | 3G/4G | Būtina |  |
| Kitos savybės |  |  |  |
| 1.14 | G-Sensorius | Būtina |  |
| 1.15 | Šviesos sensorius | Būtina |  |
| Jungtys |  |  |  |
| 1.16 | 1 x USB 2 Type-C | Būtina |  |
| 1.17 | 1 x SIM Card jungtis | Būtina |  |
| 2. | Automobilinis laikiklis – įkrovimo stotelė | Nurodyti modelio pavadinimą |  |
| 2.1 | Tvirtai fiksuoja planšetinį kompiuterį automobilyje | Būtina |  |
| 2.2 | DC-in | Būtina |  |
| 2.3 | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė: IP68 | Būtina |  |
| 3 | GSM modemas – skirtas perduoti duomenis į GSM tinklus | Nurodyti modelio pavadinimą |  |
| 3.1 | Procesorius | Ne mažiau kaip 550 MHz |  |
| 3.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau128 MB, DDR2 |  |
| 3.3 | Vidinė atmintis: | Ne mažiau 16 MB SPI Flash |  |
| Mobilus ryšys |  |  |  |
| 3.4 | 3G – iki 42 Mbps | Būtina |  |
| 3.5 | 4G (LTE) – iki 150 Mbps | Būtina |  |
| 3.6 | Galimybė naudoti 2 SIM korteles, automatinio ryšio perjungimo tarp kortelių galimybė WiFi ryšys - IEEE 802.11b/g/n | Būtina |  |
| 3.7 | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps | Būtina |  |
| 3.8 | Firewall | Būtina |  |
| 3.9 | DHCP | Būtina |  |
| 3.10 | OpenVPN | Būtina |  |
| Jungtys |  |  |  |
| 3.11 | 4 x RJ45 | Būtina |  |
| 3.12 | 1 x 10/100 Mbps | Būtina |  |
| 3.13 | SIM 2 x SIM slots (Mini SIM - 2FF) | Būtina |  |
| 3.14 | 1.8 V/3 V | Būtina |  |
| 3.15 | external SIM holders | Būtina |  |
| Antenos |  |  |  |
| 3.16 | 2 x LTE | Būtina |  |
| 3.17 | 2 x WiF | Būtina |  |
| KIŽ skaitytuvas, leidžiantis užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą nuo realių, aptarnaujamame rajone pastatytų konteinerių |  |  |  |
| 4 | RFID kodų nuskaitymo stotelė | Nurodyti modelio pavadinimą |  |
| 4.1 | Procesorius | Ne mažiau kaip 600 MHz |  |
| 4.2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 256 MB |  |
| 4.3 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 512 MB |  |
| 4.4 | Operacinė sistema: Linux | Būtina |  |
| Tinklo servisai |  |  |  |
| 4.5 | DHCP | Būtina |  |
| 4.6 | HTTPS | Būtina |  |
| 4.7 | FTPS | Būtina |  |
| 4.8 | SFPT | Būtina |  |
| 4.9 | SSH | Būtina |  |
| 4.10 | HTTP | Būtina |  |
| 4.11 | FTP | Būtina |  |
| 4.12 | SNMP | Būtina |  |
| 4.13 | NTP | Būtina |  |
| Veikimo dažniai (UHF) |  |  |  |
| 4.14 | 902 MHz – 928 MHz | Būtina |  |
| 4.15 | 865 MHz – 868 MHz | Būtina |  |
| 4.16 | Atsparumo klasė | Ne mažiau MIL-STD-810 |  |
| 4.17 | Darbinė veikimo temperatūra nuo -4° iki +55°C | Būtina |  |
| 4.18 | Antenų jungtys | Ne mažiau 2 vnt. |  |
| 5 | RFID kodų nuskaitymo antena | Nurodyti modelio pavadinimą |  |
| 5.1 | Veikimo dažnis (UHF) 902 MHz – 928 MHz | Būtina |  |
| 5.2 | Veikimo dažnis (UHF) 865-868 MHz | Būtina |  |
| 5.3 | Darbinė veikimo temperatūra: nuo -30° iki +70°C | Būtina |  |
| 5.4 | Atsparumo klasė | Ne mažiau MIL-STD-810 |  |
| Vaizdo kameros, kurios yra skirtos fotografuoti konteinerio pakėlimo faktą (reikalingos bent 3 kameros – viena kamera sumontuota taip, kad fiksuotų kairę automobilio pusę, antra kamera, kad fiksuotų dešinę automobilio pusę, o trečia turi fiksuoti vaizdą automobilio priekyje. Iš visų užfiksuotų vaizdų turi būti sudaromas bendras panoraminis vaizdas ir perduodamas į „Asmlis“ sistemą, prijungiant prie konteinerio aptarnavimo fakto. |  |  |  |
| 6 | Šoninės kameros | Nurodyti modelio pavadinimą |  |
| 6.1 | Laiko ir įvykio kontrolė / lanksti įvykių logika | Būtina |  |
| 6.2 | Savaitės įrašų ir veiksmų tvarkaraščiai | Būtina |  |
| 6.3 | Renginio vaizdo ir vaizdo perdavimas per FTP ir el. paštu | Būtina |  |
| 6.4 | Vaizdo peržiūra ir „QuadView“ per interneto naršyklę | Būtina |  |
| 6.5 | Dvikryptis garsas naršyklėje | Būtina |  |
| 6.6 | Animuoti vaizdo logotipai | Būtina |  |
| 6.7 | Master / Slave funkcionalumas | Būtina |  |
| 6.8 | Privatumo zonų planavimas | Būtina |  |
| 6.9 | Individualūs balso pranešimai | Būtina |  |
| 6.10 | VoIP telefonija (garso / vaizdo, perspėjimo) | Būtina |  |
| 6.11 | Nuotolinio aliarmo pranešimas (tinklo pranešimas) | Būtina |  |
| 6.12 | Programavimo sąsaja (HTTP-API) | Būtina |  |
| 6.13 | DVR / Informacijos saugojimo valdymas | Būtina |  |
| 6.14 | Programuojamos ekspozicijos zonos galimybė | Būtina |  |
| 6.15 | Vaizdo įrašymas (vaizdai prieš arba po įvykio) | Būtina |  |
| 6.16 | Nepertraukiamo įrašymo su garsu galimybė | Būtina |  |
| 6.17 | Įvykių įrašymas su garsu galimybė | Būtina |  |
| Atskiri duomenų srautai tiesioginiam vaizdo stebėjimui ir įrašymui: |  |  |  |
| 6.18 | Kameros viduje per „microSD“ kortelę ir išorėje per USB įrenginį ir NAS | Būtina |  |
| 6.19 | MxFFS su archyvo funkcija, iš anksto pavojaus signalu po pavojaus signalo vaizdai, įrašymo stebėjimas su gedimų ataskaitomis | Būtina |  |
| 6.20 | Kameros ir duomenų saugumas | Būtina |  |
| 6.21 | Vartotojo ir grupės valdymas | Būtina |  |
| 6.22 | SSL ryšiai | Būtina |  |
| 6.23 | IP prieigos valdymas, IEEE802.1x | Būtina |  |
| 6.24 | Įsibrovimo aptikimas, | Būtina |  |
| 6.25 | Skaitmeninis vaizdo parašas | Būtina |  |
| 6.26 | Žinučių siuntimo ir gavimo galimybė | Būtina |  |
| 6.27 | Vaizdo judesio detekcija | Būtina |  |
| 6.28 | Galimybė prisijungti per mobilią aplikaciją | Būtina |  |
| Vaizdo formatai, kadrų dažnis, vaizdų saugojimas |  |  |  |
| 6.29 | Galimi vaizdo įrašų kodavimo tipai: „MxPEG“ / „MJPEG“ / „H.264“ | Būtina |  |
| 6.30 | Vaizdo formatai - Konfigūruojamas formatas 4:3, 8:3, 16:9 arba individuliai nustatomas | Būtina |  |
| 6.31 | Daugiakanalis transliavimas | Būtina |  |
| 6.32 | Maksimalus vaizdo kamerų optinių jutiklių vaizdo formatas (dvigubas vaizdas iš abiejų jutiklių) - 2 x 6MP (6144 x 2048) | Būtina |  |
| 6.33 | Maksimalus vaizdo kamerų termo jutiklio vaizdo formatas 336 x 252 (taškų pikas 17 μm), keičiamas iki 3072 x 2048 | Būtina |  |
| 6.34 | Maksimalus vaizdo kamerų kadrų dažnio šiluminis jutiklis arba šiluminis + optinio jutiklio modulis - 9 kadrai per sekundę (fps) | Būtina |  |
| Maksimalus vaizdo kamerų optinio jutiklio kadro greitis (fps, naudojamas tik vienas branduolys) |  |  |  |
| 6.35 | „MxPEG“: 42@HD (1280x720), 34@„Full HD“, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP, 6@2x 6MP | Būtina |  |
| 6.36 | MJPEG: 26@HD (1280x720), 13@„Full HD“, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP, 2@2x 6MP | Būtina |  |
| 6.37 | H.264: 25@„Full HD“, 20@QXGA | Būtina |  |
| 6.38 | 4 GB „microSD“ koretelėje telpančių nuotraukų kiekis (vidinis DVR): CIF: 250 000, VGA: 125 000, HD: 40 000, QXGA: 20 000, 6MP: 10 000 | Būtina |  |
| Priekinė kamera privalo atitikti žemiau nurodytus minimalius parametrus: |  |  |  |
| 6.39 | Vaizdo matrica | Ne mažesnė kaip 1/1,8“ |  |
| 6.40 | Raiška | Ne mažiau kaip 6MP (3072x2048) |  |
| 6.41 | Jautrumas šviesai | Ne prasčiau kaip spalvotai (day): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 lx @ 1s ir juodai balta (night): 0,02 lx @ 1/60s; 0,001 lx @ 1s |  |
| 6.42 | Darbinė temperatūra | Ne prasčiau kaip 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) |  |
| 6.43 | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne prasčiau kaip IP30 |  |
| 6.44 | Atsparumas smūgiams | Ne prasčiau kaip IK06 |  |
| 6.45 | Micro SD kortelės lizdas | Turi būti ir palaikyti ne mažesnes kaip 256 GB korteles |  |
| 6.46 | Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB |  |
| 6.47 | Horizontalus matymo kampas | Ne mažiau kaip 100° |  |
| 6.48 | Montavimas | Kamera turi būti komplektuojama su specialiu laikikliu montavimui ant automobilio panele |  |
| Maksimalus kadrų skaičius |  |  |  |
| 6.49 | MxPEG* | 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5Mp, 12@6MP |  |
| 6.50 | MJPEG* | 25@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5Mp, 4@6MP |  |
| 6.51 | H.264 | 25@Full-HD, 20@QXGA |  |

RFID ĮRANGA IR JOS PALAIKYMAS

- Rfid UHF žymė metalinėms aplikacijoms su palaikymų 36 mėn.

- Preliminarus kiekis ~25000 vnt