Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU- 13103/24) [ITP24] TRAKTORIAI (RATINIAI) SU PAPILDOMA ĮRANGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Traktoriai (ratiniai) su papildoma įranga (žoliapjovėmis, sniego valytuvais, pakabinamais barstytuvais, šlavimo įrenginiais) (toliau Prekės arba Įranga).

ir

Paslaugos - techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos garantiniu laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Traktorius su šlaitine žoliapjove (dvipuse), kelkraščių žoliapjove (dvipuse), tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjove (dvipuse), sniego valytuvu - (1 komplektas).

    - Antra pirkimo dalis - Traktorius su šlaitine žoliapjove, kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu - (3 komplektai)

    - Trečia pirkimo dalis - Traktorius su kelkraščių-šlaitine žoliapjove, sniego valytuvu, pakabinamu barstytuvu, šlavimo įrenginiu - (1 komplektas).

    - Ketvirta pirkimo dalis - Traktorius su kelkraščių-šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvu-šlavimo įrenginiu, pakabinamu barstytuvu - (2 komplektai).

    - Penkta pirkimo dalis - Traktorius su kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu, pakabinamu barstytuvu - (2 komplektai).

    - Šešta pirkimo dalis - Traktorius-savaeigis mechanizmas su priekine žoliapjove, galine žoliapjove, sniego valytuvu – (1 komplektas).

    - Septinta pirkimo dalis - Traktorius-savaeigis mechanizmas su šlaitine žoliapjove, atitvarų atramų apipjovimo žoliapjove – (1 komplektas).

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės ir įranga turi atitikti šios techninės specifikacijos prieduose nustatytus reikalavimus.

2.2.2 Suteikiama garantija: traktoriams ir visai papildomai įrangai ne mažiau kaip 24 mėnesiai, priimant sąlygą, kad nebus viršyta 1 000 darbo (moto) valandų per metus, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse. Smulkų remontą (pvz.: hidraulinių mazgų pakeitimą, diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir pan.) Pardavėjas turi atlikti per 48 val., o didesnį remontą per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir  telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis.

2.2.3 Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą.

-techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

2.2.4 Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Pirkimo dalis Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su šlaitine žoliapjove (dvipuse), kelkraščių žoliapjove (dvipuse), tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjove (dvipuse), sniego valytuvu. | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su šlaitine žoliapjove, kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu. | komplektas | 3 |

Pirkimo dalis Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su kelkraščių-šlaitine žoliapjove, sniego valytuvu, pakabinamu barstytuvu, šlavimo įrenginiu. | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 4

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su kelkraščių-šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvu-šlavimo įrenginiu, pakabinamu barstytuvu. | komplektas | 2 |

Pirkimo dalis Nr. 5

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius su kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu, pakabinamu barstytuvu. | komplektas | 2 |

Pirkimo dalis Nr. 6

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius-savaeigis mechanizmas su priekine žoliapjove, galine žoliapjove, sniego valytuvu. | komplektas | 1 |

Pirkimo dalis Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Traktorius-savaeigis mechanizmas su šlaitine žoliapjove, atitvarų atramų apipjovimo žoliapjove. | komplektas | 1 |

2.4.Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Kiekis komplektais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė | 1 |
| 2 | Ukmergės g. 16, 55101 Jonava | 1 |
|  | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., 87415 Telšių rajonas | 1 |
|  | Vilniaus g. 97, 33112 Molėtai | 1 |
| 3 | Birutės g. 4, 57177 Kėdainiai | 1 |
| 4 | Senkelio g. 13, 21107 Trakai | 1 |
|  | Liepų g. 15, 60119 Raseiniai | 1 |
| 5 | Birutės g. 4, 57177 Kėdainiai | 1 |
|  | S. Nėries g. 88, 70171 Vilkaviškis | 1 |
| 6 | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės kaimas, 96307 Klaipėdos raj. | 1 |
| 7 | Gamyklų g. 12, 68108 Marijampolė | 1 |

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu .

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.1.1 Tiekėjas Prekes pavieniais pilnais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo (2, 4, 5 pirkimo dalys).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai - Traktorius su šlaitine žoliapjove (dvipuse), kelkraščių žoliapjove (dvipuse), tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjove (dvipuse), sniego valytuvu.

Priedas  Nr.2 – Techniniai parametrai - Traktorius su šlaitine žoliapjove, kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu.

Priedas  Nr.3 – Techniniai parametrai – Traktorius su kelkraščių-šlaitine žoliapjove, sniego valytuvu, pakabinamu barstytuvu, šlavimo įrenginiu.

Priedas  Nr.4 – Techniniai parametrai - Traktorius su kelkraščių-šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvu-šlavimo įrenginiu, pakabinamu barstytuvu.

Priedas  Nr.5 – Techniniai parametrai - Traktorius su kelkraščių žoliapjove, sniego valytuvu, pakabinamu barstytuvu.

Priedas  Nr.6 – Techniniai parametrai - Traktorius-savaeigis mechanizmas su priekine žoliapjove, galine žoliapjove, sniego valytuvu.

Priedas  Nr.7 – Techniniai parametrai - Traktorius-savaeigis mechanizmas su šlaitine žoliapjove, atitvarų atramų apipjovimo žoliapjove.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU ŠLAITINE ŽOLIAPJOVE (DVIPUSE), KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVE (DVIPUSE), TIKSLAUS STULPELIŲ APIPJOVIMO ŽOLIAPJOVE (DVIPUSE), SNIEGO VALYTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujama | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Nenaudotas traktorius, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove, šlaitine žoliapjove ir tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjove vienu metu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Pasirinkite elementą. Tikslus ratinio traktoriaus modelis - _________________________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Traktorius ir įranga pagaminti ne anksčiau kaip 2024 metais. | Pagaminimo data (metai , ketvirtis) - _________________________. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – ne mažiau 7 700 kg. Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris ne mažiau 13 500 kg. | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus svoris (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . Maksimalus leistinas svoris _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.5. | Traktoriaus ir žoliapjovių komplekto suderinamumas (svorių ir apkrovų atžvilgiu) | Kartu su pasiūlymu pateikiamas traktoriaus gamintojo ir papildomos įrangos (žoliapjovių) gamintojo patvirtinimas/ai, pagrįstas techniniais skaičiavimais, apie tai kad siūlomas traktorius yra tinkamas ir pritaikytas darbui su šlaitine žoliapjove ir kelkraščių bei tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjovėmis, ir visa papildoma įranga saugiai bei ilgą laiką gali būti eksploatuojama vienu metu, esant maksimaliems siekiams (šienaujant tiek kairėje, tiek dešinėje traktoriaus pusėse). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.6. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais montuojamais ant: galinių ratų (po ne mažiau 130 kg ant rato), pakabinimo sistemos (ne mažiau 650 kg). | Ratų balastų bendras svoris - _________________________ kg, pakabinimo sistemos balasto bendras svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 2550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 6500 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 3500 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 800 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: -ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta ir įrengtas tvirtinimo laikiklis, -vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, -elektrinės pavaros tepimo švirkštu, -būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, -rato keitimui, smulkiam remontui. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Registracija | Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Pardavėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Pilna garantija įrenginiui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams). | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h per metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.13. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: - traktoriaus - _________________________ - papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Pasirinkite elementą. |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Skysčiu aušinamas, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier 4f galiojančius taršos reikalavimus. | Siūlomo variklio tipas, modelis - _________________________ . Siūlomas variklis atitinka emisijos reikalavimus - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.2. | Galia | Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 129 kW / 175 AG. | Nominali galia nurodoma pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų, ne mažiau 815 Nm. | Maksimalus sukimo momentas nurodomas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4 | Darbinis tūris | Ne mažiau 6000 cm³. | Darbinis tūris nurodomas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5 | Aušinimas | Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –30°C. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.2 | Priekinis tiltas | Amortizuojantis, turintis hidraulinę-pneumatinę, hidraulinę arba kitą lygiavertę pakabos sistemą, palaikantis numatytą aukštį ir galintis kopijuoti paviršių, sumažindamas priekinės traktoriaus dalies svyravimus. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3. | Pavarų dėžė (transmisija) | Pavarų dėžė hidrostatinė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Prioritetas teikiamas pilnai automatinei traktoriaus transmisijai, perduodančiai pastovią galią dirbant bet kokiu greičiu. | Siūlomas pavarų dėžės(transmisijos) tipas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.4. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 32 pirmyn, ne mažiau 32 atgal. | Siūlomas parametras _________________________. Judėjimo parinkčių kiekis: Pirmyn - _________________________ . Atgal - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.5. | Judėjimo greičiai | Minimalus mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 50 km/h. | Judėjimo greičiai: Minimalus - _________________________ . Maksimalus - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.6. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38, priekinės ne mažesnės kaip R28. | Padangų tipas - _________________________ . Galinių padangų išmatavimai - _________________________ . Priekinių padangų išmatavimai - _________________________. |
| 3.7. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Pasirinkite elementą. Prošvaisa - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.8. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| 3.8.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Pasirinkite elementą. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas (galinė ašis) | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Darbinių stabdžių tipas - _________________________ . |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas (aktyvuojanmas) mechaniškai, elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Stovėjimo stabdis valdomas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Pasirinkite elementą. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.3. | Manevravimas | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. | Pasirinkite elementą. Vairuojamų ratų pasukimo kampas - _________________________ . |
| 5.4. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Pasirinkite elementą. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. | Galinio GTV greičiai: _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Minimalus veleno sukimosi greitis ne mažiau 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis. | Priekinio GTV valdymas - _________________________ . |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 120 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 95 ltr/min. Siurblio tipas – kintamo debito ir slėgio. Numatytas ir įrengtas jėgos ir slėgio valdymo blokas, su Load Sensing (LS) linijomis pakabinamos įrangos prijungimui. LS linijos su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Bendras hidraulinės sistemos siurblio (-ių) našumas _________________________ . Darbinės įrangos siurblio (-ių) našumas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.2. | Hidrauliniai išvadai | Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje, galinčių dirbti vienu metu. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta ne mažiau kaip viena tiesioginė alyvos grįžtamoji linija, apeinant skirstytuvą. Ne mažiau kaip viena iš porų gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Pasirinkite elementą. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. Pakabos svirčių (kėlimo/leidimo) valdymas atliekamas per atskirą hidraulinį kontūrą, nesusijusį su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Priekinės pakabos kėlimo svirtys valdomos atskiru hidrauliniu kontūru, nesidubliuojančiu su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Pastaba: žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 65 kN kėlimo galios. Valdoma elektrohidrauliškai, turinti jėginį-pozicinį valdymą, aukščio poziciją ir greito valdymo mygtukus nustatytai pozicijai pasiekti. Pastaba: žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) vairasvirtėmis, o galinės pakabos ir dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Pasirinkite elementą. |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Pasirinkite elementą. |
| 8.1.1 | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. Prioritetas teikiamas hidropneumatinei arba lygiavertei kabinos amortizavimo sistemai. | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 75 dB, EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis kabinoje - _________________________ dB. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. Prioritetas teikiamas operatoriaus sėdynei, turinčiai papildomą pasukimo dešinėn/kairėn galimybę, ne mažiau kaip 15° kampu. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.6.1 | Papildoma sėdynė | Šalia (iš kairės) operatoriaus pagrindinės sėdynės įrengiama papildoma, atlenkiama sėdynė. | Pasirinkite elementą. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale, ne mažiau kaip po du darbinius LED žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Pasirinkite elementą. |
| 8.9 | Signaliniai žibintai | Galinėje dalyje, aukščiausiuose kabinos kampuose, įrengiami du signaliniai mirksintys didelio našumo LED žibintai (skrituliai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. Žibintų tipas pagal LST EN 12352 (arba pagal „TL Warneleuchten“) - L8H (WL 6). LED žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 8.11. | Elektros išvadai | Priekyje – pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui, posūkių dubliavimui įjungti -7-ių kontaktų jungtis. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 8.12. | Langų ir durų stiklų apsaugos | Dešinės pusės kabinos langas ir dešinės pusės durų stiklas apsaugotas nuo atsitiktinio pažeidimo (sudaužymo) iš po žoliapjovių išmetamų smulkinimo produktų, dengiant apsaugine armuota plėvele. | Pasirinkite elementą. |
| - Monitoringo sistema |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios arba momentines degalų sąnaudas, esant skirtingiems darbo režimams; Gedimus (gedimų/sutrikimų simbolius); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas; Traktoriaus judėjimo greitį. Greičio signalui nuskaityti, traktoriaus kabinoje įrengiama atskira tipinė jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| - Šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 10.1. | Modelis, gamybos metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 10.2. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: pakabinimui ir montavimui skirtas rėmas, autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (manipuliatorius), pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius/velenas su keičiamais peiliukais), kardaninis velenas, jėgos ir valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Montavimas | Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos - stabilizavimo rėmo (jei reikalinga) pagalba prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos ir galinės ašies arba lygiavertis sprendimas. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema ir jei reikalinga su traktoriaus hidrauline sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 10.4. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas | Strėlė privalo turėti: -išnešimo į priekį funkciją strėlės konstrukcijos sukimosi ašies atžvilgiu, užtikrinant, žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginio (galvos) darbinę padėtį operatoriaus matomumo zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėje padėtyje) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų; -persukimo į kairę traktoriaus pusę funkciją. Atstumas nuo strėlės pasukimo ašies iki galvos priekinės dalies turėtų būti ne mažesnis kaip 4 000 mm. Taip pat pjovimo galva turi turėti galimybę dirbti ir traktoriaus gale, kai strėlė neišnešta į priekį. | Pasirinkite elementą. Atstumas nuo strėlės pasukimo ašies iki galvos priekinės dalies - _________________________ mm. |
| 10.7 | Galvos padėtis traktoriaus atžvilgiu | Žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginys (darbinio žoliapjovės galvos veleno simetrijos ašis) privalo išlikti statmena traktoriaus simetrijos ašies atžvilgiu visose darbinėse padėtyse. Šiai funkcijai gamintojo numatytas ir įrengiamas hidrofikuotas įtaisas (rotatorius) valdomas iš operatoriaus darbo vietos arba automatiškai koreguojantis galvos padėtį, priklausomai nuo manipuliatoriaus konstrukcijų padėties pokyčio. | Pasirinkite elementą. |
| 10.8 | Darbas dešinėje ir kairėje pusėse | Manipuliatorius (strėlė) pasukama iš dešinės darbinės pozicijos į kairę darbinę poziciją, pjovimo/smulkinimo galva pasukama kairėje pusėje į darbinę poziciją iš operatoriaus darbo vietos, vien tik valdymo pulto pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 10.9. | Horizontalus pjovimo siekis (dešinė ar kairė pusės) | Kai galva maksimaliai išnešta į priekį – ne mažiau 5000 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.10 | Horizontalus pjovimo siekis (dešinė ar kairė pusės) | Kai galva neišnešta į priekį (manipuliatoriaus strėlės sijos vienoje plokštumoje) – ne mažiau 6500 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.11 | Pjovimo siekis šlaitu (dešinė ar kairė pusės) | Kai pjaunama 45° šlaite, pjovimo siekis – ne mažiau 4000 mm, nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.12 | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiaus, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. |
| 10.13. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Hidraulinis apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas, atitraukiantis strėlę atgal ir automatiškai grąžinantis į pradinę (darbinę) poziciją (traktoriumi važiuojant į priekį). | Pasirinkite elementą. |
| 10.14 | Strėlės atsilenkimo kampas | Atsilenkimo kampas, esant nenumatytoms kliūtims – ne mažiau 90°. | Atsilenkimo kampas - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.15. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (tam formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 10.16. | Pjovimo galvos darbinis plotis | 1 500 - 1 600 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.17. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant veržliarakčių). | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.18. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukai. | Siūlomas parametras _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.19 | Rotoriaus apsisukimai | Darbinis rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2700 aps/min. | Rotoriaus apsisukimai - _________________________ aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.20 | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek į kitą pusę). Rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.21. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines, sutvirtintas skersinėmis grandimis, ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.22. | Galvos posvyris | Galvos pakreipimo kampas ant tvirtinimo ašies – ne mažiau 120 ° | Galvos posvyris - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.23. | Galvos svoris | 350 - 400 kg. | Galvos svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.24. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris | Šlaitinės žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, pjovimo/smulkinimo įrenginį (galvą), konstrukcinis svoris – ne mažiau 2500 kg. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11. Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Kelkraščių žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui iš vienos pusės (nuo traktoriaus pusės) apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje ir kairėje pusėje (kai dirbama dviejų eismo juostų kelyje). Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ar tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (GTV). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.4. | Pjovimo/smulkinimo įrenginio tipas | Pjovimo/smulkinimo įrenginys - rotorius/velenas su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 11.5. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis 1 200 – 1 300 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.6. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis ne didesnis, kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). | Galvos aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.7. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 2 500 mm. | Šoninis siekis dešinėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.8. | Šoninis siekis kairėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į kairę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 2000 mm. | Šoninis siekis kairėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.9. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno. | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.10. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo/smulkinimo įrenginys (galva): - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. Pjovimui kairėje traktoriaus pusėje gali būti siūloma papildoma lygiavertė pjovimo galva, kurios automatinė atsilenkimo sistema pritaikyta darbui kairėje. | Pasirinkite elementą. |
| 11.11. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. |
| 11.12. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė/proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 11.13. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.14. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 11.15. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą atspindinčiais atšvaitais. Priekinėje žoliapjovės dalyje įrengta sija su LED gabaritiniais ir posūkių žibintais, dubliuojančiais užstojamus traktoriaus žibintus. | Pasirinkite elementą. |
| 12. Tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjovė |  |  |  |
| 12.1. | Modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Tikslaus stulpelių apipjovimo žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Žoliapjovė skirta tiksliam (kontaktiniam) šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje ir kairėje kelio pusėje (kai dirbama dviejų eismo juostų kelyje).. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 12.2. | Montavimas | Montuojama prie kelkraščių žoliapjovės tvirtinimo pakabos ir sujungiama su traktoriaus elektros, hidrauline ir/ar pneumatine sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 12.3. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonominiu valdymu, nuo kelkraščių žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties ir/ar traktoriaus hidraulinės ir pneumatinės sistemos. | Pasirinkite elementą. |
| 12.4. | Pjovimo įrenginio tipas | Pjovimo įrenginį sudaro dviejų diskų sistema, su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 12.5. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 400 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.6. | Pjovimo įrenginio aukštis | Pjovimo įrenginio aukštis ne didesnis, kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). | Pjovimo įrenginio aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.7. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo įrenginio siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 1800 mm. | Šoninis siekis dešinėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.8. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 2 tvirtinimo vietos ant vieno disko, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 1 peiliukas. | Pasirinkite elementą. |
| 12.9. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo įrenginys su elektrohidrauline, elektropneumatine arba lygiaverte atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. Pjovimui kairėje traktoriaus pusėje gali būti siūloma papildoma lygiavertė pjovimo galva, kurios automatinė atsilenkimo sistema pritaikyta darbui kairėje. | Pasirinkite elementą. |
| 12.10. | Apsaugos | Diskai su laisvai kabančiomis grandininėmis ar lygiavertėmis apsaugomis nuo išlekiančių smulkinimo produktų. | Pasirinkite elementą. |
| 12.11. | Valdymas | Žoliapjovės strėlė (manipuliatorius) turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė/proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 13.1. | Paskirtis, pritaikymas tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, ratiniam traktoriui judant 35 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip du segmentai, kuriuos galima pozicionuoti nepriklausomai vienas kito atžvilgiu, keičiant valytuvo formą. Centrinėje valytuvo dalyje gamintojo numatytas ir įrengtas nepaslankus kūgio formos elementas, neleidžiantis valomam sniegui prasiskverbti tarp šoninių segmentų vidinės dalies, kai keičiama segmentų padėtis. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 13.1.1 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 13.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 13.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. | Siūlomas parametras mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 13.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 13.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 13.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - _________________________°. |
| 13.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 700 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Siūlomas parametras _________________________ mm |
| 13.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 500 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Siūlomas parametras (darbinis plotis) - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 13.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 1 000 mm, įskaitant valymo elementus: gamintojo deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 13.9 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo, ant priekinių variklio gaubto grotelių. | Pasirinkite elementą. |
| 13.10. | Transportinė padėtis | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 13.11. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. |
| 13.12. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 13.13. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Siūlomas parametras- _________________________°. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 13.14. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Pasirinkite elementą. |
| 13.15. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 650 -1 200 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Siūlomas parametras- _________________________kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 13.16. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. |
| 13.17. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |
| 13.18. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Siūlomas parametras- _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos  priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU ŠLAITINE ŽOLIAPJOVE, KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVE, SNIEGO VALYTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujama | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Nenaudotas traktorius, skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove ir šlaitine žoliapjove vienu metu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu. | Pasirinkite elementą. Tikslus ratinio traktoriaus modelis - _________________________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Traktorius ir įranga pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m. IV ketvirtį | Pagaminimo data (metai , ketvirtis) - _________________________. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -30°C iki +35°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – ne mažiau 5 500 kg. Maksimalus leistinas (su pakabinama įranga) svoris ne mažiau 10 000 kg. | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus svoris (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . Maksimalus leistinas svoris nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.5. | Traktoriaus važiuoklė ir jos sustiprinimas | Kartu su pasiūlymu pateikiamas traktoriaus gamintojo ir papildomos įrangos (žoliapjovių) gamintojo patvirtinimas/ai, pagrįstas techniniais skaičiavimais, apie tai kad siūlomas traktorius yra tinkamas ir pritaikytas darbui su šlaitine ir kelkraščių žoliapjovėmis, ir visa papildoma įranga saugiai bei ilgą laiką gali būti eksploatuojama vienu metu, esant maksimaliems siekiams. Prioritetas teikiamas traktoriaus gamintojo laikančiajam mazgui arba sertifikuotai papildomai laikančiajai bei sustiprinančiajai konstrukcijai, kuri vientisu metaliniu rėmu arba lygiaverte konstrukcija sujungia traktoriaus galinę ašį ir priekinę pakabinimo sistemą, apsaugant traktoriaus variklį, transmisiją ir kitus komponentus nuo laužimo jėgų, darbo su sumontuotomis kelkraščių ir šlaitine žoliapjovėmis metu. | Taikomas techninis sprendimas - _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.6. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais montuojamais ant: galinių ratų (po ne mažiau 130 kg ant rato), pakabinimo sistemos (ne mažiau 800 kg). | Ratų balastų bendras svoris - _________________________ kg, pakabinimo sistemos balasto bendras svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne daugiau kaip 2550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 6500 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 3300 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, rato keitimui, smulkiam remontui. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Registracija | Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Pardavėjas traktorių įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.13. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Traktoriaus dažomų paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje šlaitinės žoliapjovės dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V/ 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Įrengta transporto kontrolės sistema | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16.1 |  | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.17. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės (pilna komplekto apimtimi) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V / Tier 4f galiojančius taršos reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda į juos. | Siūlomo variklio tipas, modelis - _________________________ . Siūlomas variklis atitinka emisijos reikalavimus - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.2. | Galia | Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 100 kW / 136 AG | Siūlomas parametras _________________________ kW / AG Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų, ne mažiau 650 Nm | Siūlomas parametras _________________________ Nm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4 | Darbinis tūris | Ne mažiau 6 000 cm³ | Siūlomas parametras _________________________ cm³ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.5. | Aušinimas | Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –30°C. Kartu su Preke pateikti tai įrodančius dokumentus. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD) | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.1.1 | Priekinis tiltas | Amortizuojantis, turintis hidraulinę-pneumatinę, hidraulinę arba kitą lygiavertę pakabos sistemą, palaikantis numatytą aukštį ir galintis kopijuoti paviršių, sumažindamas priekinės traktoriaus dalies svyravimus. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė (transmisija) | Pavarų dėžė hidrostatinė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Prioritetas teikiamas pilnai automatinei traktoriaus transmisijai, perduodančiai pastovią galią dirbant bet kokiu greičiu. | Siūlomas pavarų dėžės (transmisijos) tipas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3. | Pavarų skaičius | Ne mažiau kaip 18 pirmyn, ne mažiau 18 atgal. Išskyrus atvejį, kai siūloma pilnai automatinė traktoriaus transmisija. | Pavarų skaičius: Pirmyn - _________________________ . Atgal - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai | Minimalus mažiau kaip 0,5 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. | Judėjimo greičiai: Minimalus - _________________________ . Maksimalus - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38, priekinės ne mažesnės kaip R24. Galiniai ratai ne siauresni kaip 480 mm, traktoriaus plotis ties galine ašimi ne daugiau kaip 2 550 mm, bet ne mažiau kaip 2 500 mm. | Padangų tipas - _________________________ . Galinių padangų išmatavimai - _________________________ . Priekinių padangų išmatavimai - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 3.6. | Prošvaisa | Ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektrinės ir hidraulinės instaliacijos mazgai neturi būti pritvirtinti žemiau kaip 450 mm nuo važiuojamosios dalies. | Pasirinkite elementą. Prošvaisa - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.7. | Purvasargiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Pasirinkite elementą. |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas (galinė ašis) | Daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiaverčiai. | Darbinių stabdžių tipas - _________________________ . |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Stovėjimo stabdis valdomas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti 2-jų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams. | Pasirinkite elementą. |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.3. | Manevravimas | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. | Pasirinkite elementą. Vairuojamų ratų pasukimo kampas - _________________________ . |
| 5.4. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Pasirinkite elementą. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinis GTV | Ne mažiau kaip 3 greičių: 540/540E/1000 aps/min. | Galinio GTV greičiai: _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Veleno sukimosi greitis ne mažiau 1000 aps/min. | Pasirinkite elementą. |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | Priekinio GTV valdymas - _________________________ . |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 110 ltr/min. Siurblio tipas – kintamo debito ir slėgio. Numatytas ir įrengtas jėgos ir slėgio valdymo blokas, su Load Sensing linijomis pakabinamos įrangos prijungimui. | Bendras hidraulinės sistemos siurblio (-ių) našumas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.2. | Hidrauliniai išvadai | Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje, galinčių dirbti vienu metu. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta ne mažiau kaip viena tiesioginė alyvos grįžtamoji linija, apeinant skirstytuvą. Ne mažiau kaip viena iš porų gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. Pakabos svirčių (kėlimo/leidimo) valdymas atliekamas per atskirą hidraulinį kontūrą, nesusijusį su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Priekinės pakabos kėlimo svirtys valdomos atskiru hidrauliniu kontūru, nesidubliuojančiu su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Pastaba: Kelkraščių žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų tarškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 62 kN kėlimo galios. Valdoma elektrohidrauliškai, turinti jėginį-pozicinį valdymą, aukščio poziciją ir greito valdymo mygtukus nustatytai pozicijai pasiekti. Pastaba: Šlaitinei žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Galinė trijų tarškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) vairasvirtėmis, o galinės pakabos ir dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.6. | Kablys, sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Pasirinkite elementą. Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Pasirinkite elementą. |
| 8.1.1 | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. Prioritetas teikiamas hidropneumatinei arba lygiavertei kabinos amortizavimo sistemai. | Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis kabinoje - _________________________ dB. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. Prioritetas teikiamas operatoriaus sėdynei, turinčiai papildomą pasukimo dešinėn/kairėn galimybę, ne mažiau kaip 15° kampu. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale, ne mažiau kaip po du darbinius LED žibintus), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Pasirinkite elementą. |
| 8.9 | Signaliniai žibintai | Galinėje dalyje, aukščiausiuose kabinos kampuose, įrengiami du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 8.11. | Elektros išvadai | Priekyje – pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui, posūkių dubliavimui įjungti -7-ių kontaktų jungtis. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| 8.12. | Langų ir durų stiklų apsaugos | Dešinės pusės kabinos langas ir dešinės pusės durų stiklas apsaugotas nuo atsitiktinio pažeidimo (sudaužymo) iš po žoliapjovių išmetamų smulkinimo produktų, dengiant apsaugine armuota plėvele arba įrengiant lygiavertį apsaugantį skydą. | Siūlomas sprendimas _________________________ . |
| - Monitoringo sistema |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios arba momentines degalų sąnaudas, esant skirtingiems darbo režimams Gedimus (gedimų/sutrikimų simbolius); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas; Traktoriaus judėjimo greitį. Greičio signalui nuskaityti, traktoriaus kabinoje įrengiama atskira tipinė jungtis. | Pasirinkite elementą. |
| - Šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 10.1. | Modelis, gamybos metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Šlaitinė žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 10.2. | Komplektacija | Šlaitinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušintuvu, žoliapjovės strėlė (hidraulinis manipuliatorius), būgninis pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius - velenas su peiliukais), kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Montavimas | Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba prie ratinio traktoriaus galinės ašies arba lygiavertis sprendimas. Sujungiama su traktoriaus elektros sistema. | Pasirinkite elementą. |
| 10.4. | Pavara | Šlaitinės žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis galios tiekimo velenas (GTV). Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų aktyvavimas ir nustatymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu (valdymo pultu) ir elektrohidrauliniu valdikliu (vairasvirte) valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir rotoriaus pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.5.1 | Valdymo pultas | Valdymo pulto ekrano languose turi būti matomi funkciniai parametrai, įrenginio darbo valandos, sutrikimų kodai, klaidos, padedančios identifikuoti defektus. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.6. | Manipuliatoriaus (strėlės) apibūdinimas | Strėlė privalo turėti išnešimo į priekį funkciją, užtikrinant, žoliapjovės galvos darbines padėtis operatoriaus matomumui komfortabilioje zonoje, t.y. žoliapjovės galva (darbinėse padėtyse) turi būti tarp galinės ir priekinės traktoriaus ašių centrų. Nuo strėlės pirmos sijos, esančios arčiausiai traktoriaus galinės dalies, priekinės plokštumos (kai strėlės pagrindinė, nešančioji manipuliatoriaus sija yra darbinėje pozicijoje) iki galvos priekinės dalies atstumas turėtų būti ne mažesnis kaip 2 200 mm. | Pasirinkite elementą. Atstumas nuo strėlės pirmos sijos iki galvos priekinės galvos - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.7 | Galvos padėtis traktoriaus atžvilgiu | Žoliapjovės galva (rotoriaus simetrijos ašis) privalo išlikti statmena traktoriaus simetrijos ašies atžvilgiu visose galimose darbinėse padėtyse (tiek didinant, tiek mažinant siekį). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.8. | Horizontalus pjovimo siekis | Siekis horizontalioje plokštumoje (traktoriaus ratų riedėjimo plokštumoje) - ne mažiau 5 500 mm nuo traktoriaus simetrijos ašies iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Horizontalus pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.9. | Pjovimo siekis šlaitu | Kai pjaunama apie 45° šlaite, pjovimo siekis – ne mažiau 3700 mm, nuo traktoriaus dešiniojo rato krašto iki tolimiausio pjovimo galvos pjovimo elemento. | Pjovimo siekis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.10. | Paviršiaus kopijavimas | Ir žoliapjovės strėlė ir pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant paviršiaus nelygumams, žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o galva svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.11. | Apsauga nuo nenumatytų kliūčių | Hidraulinis apsaugos nuo susidūrimo su nenumatytomis kliūtimis mechanizmas (traktoriumi važiuojant į priekį), atitraukiantis strėlę atgal ir automatiškai grąžinantis į pradinę (darbinę) poziciją arba grąžinant strėlę į pradinę (darbinę) padėtį vairasvirtės pagalba. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.12. | Strėlės atsilenkimo kampas | Galimas atsilenkimo kampas, dėl nenumatytų kliūčių – ne mažiau 90°. | Strėlės atsilenkimo kampas - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.13. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 10.14. | Pjovimo galvos darbinis plotis | 1 400 – 1 500 mm | Pjovimo galvos darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.15. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo elementai „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant mechaninių įrankių). | Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. Siūlomas parametras |
| 10.16. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukai. | Pasirinkite elementą. |
| 10.17. | Rotoriaus apsisukimai | Nominalus rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau 2 300 aps/min. | Apsisukimai - _________________________ aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.18. | Rotoriaus sukimosi kryptis | Reversinė (tiek į vieną, tiek į kitą pusę). Prioritetas teikiamas rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimui iš operatoriaus darbo vietos. | Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 10.19. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtais skersiniais nareliais. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 10.20. | Galvos posvyris | Galvos pakreipimo kampas ant tvirtinimo ašies – ne mažiau 120 °. | Galvos posvyris - _________________________ °. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.21. | Galvos svoris | Ne mažiau 350 kg | Galvos svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.22. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris | Šlaitinės žoliapjovės, įskaitant autonominę hidraulinę stotį, manipuliatorių, galvą, konstrukcinis svoris – 1 700 - 2 200 kg. | Konstrukcinis šlaitinės žoliapjovės svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11. Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ar tvirtinama specialios pakabos (stabilizavimo rėmo) pagalba ir sujungiama su traktoriaus elektros sistema. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (GTV). | Pasirinkite elementą. |
| 11.4. | Pjovimo įrenginio tipas | Būgninis pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorius - velenas su peiliukais) su keičiamais peiliukais. | Pasirinkite elementą. |
| 11.5. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 1200 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.6. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis nedidesnis, kaip 350 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). | Galvos aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.7. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus simetrijos ašies ne mažiau kaip 2000 mm. | Šoninis siekis dešinėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.8. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno. Prioritetas teikiamas žoliapjovei, turinčiai kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukus. | Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.9. | Apipjovimas apie kliūtis | Pjovimo galva: - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio ar atitvaro atramos ir automatiniu grįžimu į pradinę padėtį. | Pasirinkite elementą. |
| 11.10. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtais skersiniais nareliais. | Pasirinkite elementą. Siūlomas sprendimas _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 11.11. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 11.12. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; Hidraulinės alyvos temperatūra; Įrenginio darbo valandos; Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.13. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio ir parametrų kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| 11.14. | Gabaritinis ženklinimas | Žoliapjovės šoniniai gabaritai paženklinti šviesą atspindinčiais atšvaitais. Priekinėje žoliapjovės dalyje įrengta sija su gabaritiniais ir posūkių žibintais, dubliuojančiais užstojamus traktoriaus žibintus. | Pasirinkite elementą. |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 12.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 12.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. | Siūlomas parametras _________________________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 12.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 12.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - _________________________°. |
| 12.7. | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 600 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | Valomo ruožo plotis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 1000 mm, įskaitant valymo elementus: deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.9 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo, ant priekinių variklio gaubto grotelių. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.10. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.11. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 12.12. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.13. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Pasirinkite elementą. |
| 12.14. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 650 -1 200 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Siūlomas parametras _________________________ kg Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.15. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. |
| 12.16. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |
| 12.17. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI  PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU KELKRAŠČIŲ-ŠLAITINE ŽOLIAPJOVE, SNIEGO VALYTUVU, PAKABINAMU BARSTYTUVU, ŠLAVIMO ĮRENGINIU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove/šlaitine žoliapjove . Žiemą dirbant su sniego valytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.5.1 | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 7 700 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 13 500 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda - ______. |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne mažiau 2 450 mm, bet ne daugiau kaip 2 550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne mažiau 5 200 mm, bet ne daugiau kaip 6 000 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 3 200 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 800 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.8. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais, montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 80 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 650 kg). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - El. pavaros tepimo švirkštas; - Įrankių komplektas; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) - _ _kg ; |
| 1.10. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). ___ (vnt) signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: - traktoriaus - _________________________ papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 129 kW /175 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R 120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų, ne mažiau 815 Nm | Maksimalus sukimo momentas _________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4 | Darbinis tūris | Ne mažiau 6000 cm³ | Darbinis tūris _________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys, pakaitinimo įtaisai degimo kamerose ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė automatinė-bepakopė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.3. | Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal) | Pirmyn: minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 45 km/h Atgal: minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 30 km/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: Pirmyn: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Atgal: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip 650/65 R38, priekinės ne mažesnės kaip 540/65 R28. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 3.5. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.5.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinio GTV sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. 540, 540E (750), 1000 aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Galios tiekimo veleno sukimosi greitis iki 1000 aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 140 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 105 ltr/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas: (įrašyti parametrą) bendras_____ ltr/min. darbinei įrangai skirto siurblio _____ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta po vieną tiesioginę alyvos grįžtamąją liniją, apeinant hidraulinį skirstytuvą. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.3.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.4.2 | Automatinė galinės pakabos pakėlimo funkcija | Gamintojo numatyta ir įrengta funkcija, kai aktyvavus atbulinę traktoriaus eigą pasikelia galinė tritaškė pakaba | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.1.1 | Kabinos pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta spyruoklinė-amortizacinė, hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema. Prioritetas teikiamas hidropneumatinei arba lygiavertei kabinos amortizavimo sistemai. | Siūlomas sprendimas _________________________ |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB pagal ___________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), turinti elektrinio pašildymo funkciją, su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.6.1 |  | Darbo proceso dešiniame kelio sankasos šlaite stebėsenai pagerinti, operatoriaus sėdynė gali būti pasukama iki 20° kampu dešinėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, pritaikymas tipas, markė | Skirtas nublokšti sniegą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę. Įgalinantis dirbti valant sniegą, ratiniam traktoriui judant 35 km/h ir didesniu greičiu. Viršutinėje peilio dalyje įrengtas papildomas – metalo, standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant ratinio traktoriaus variklio gaubto grotelių, kabinos priekinio stiklo. Valytuvas segmentinio tipo. Konstrukciją sudaro ne mažiau kaip du segmentai, kuriuos galima pozicionuoti nepriklausomai vienas kito atžvilgiu, keičiant valytuvo formą. Centrinėje valytuvo dalyje gamintojo numatytas ir įrengtas nepaslankus kūgio formos elementas, neleidžiantis valomam sniegui prasiskverbti tarp šoninių segmentų vidinės dalies, kai keičiama segmentų padėtis. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 10.1.1 | Pagaminimo metai | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 10.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Metalo keramikos plotas kontaktinio paviršiaus plote turi sudaryti ne mažiau 40 %. Nenaudotuose (pateikiamuose, sumontuotuose ant sniego valytuvų) valymo elementuose esančios metalo keramikos apatinės dalies plokštuma turi sutapti su plokštuma, einančia per dilimui atsparaus plieno apatinius (žemiausius) taškus. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. | Siūlomas parametras _________ mm Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, nepriklausomai kairės ar dešinės valytuvo pusės pasukimas valytuvo simetrijos ašies atžvilgiu, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis (sniego valytuvo pasukimo cilindrams nepasiekus kraštinių ribinių taškų. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30°. | Pasukimo kampas - _________________________°. |
| 10.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 700 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Siūlomas parametras _________________________ mm |
| 10.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, kai sniego valytuvo darbinės (kairės ir dešinės pusės) dalys yra kraštinėse ribinėse (priešingose) padėtyse, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 500 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Siūlomas parametras (darbinis plotis) - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.8 | Valytuvo aukštis | Ne mažiau 1 000 mm, įskaitant valymo elementus: gamintojo deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis- _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.9 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba analogiškos standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo, ant priekinių variklio gaubto grotelių. | Pasirinkite elementą. |
| 10.10. | Transportinė padėtis | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.11. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. |
| 10.12. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 10.13. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvo segmentai, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Siūlomas parametras- _________________________°. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.14. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Pasirinkite elementą. |
| 10.15. | Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 650 -1 200 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam sniego valytuvui. | Siūlomas parametras- _________________________kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.16. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Pasirinkite elementą. |
| 10.17. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Pasirinkite elementą. |
| 10.18. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Siūlomas parametras- _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - Kelkraščių - šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių ir šlaitų šienavimui dešinėje ir kairėje pusėse. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 11.2. | Sudedamosios dalys | Kelkraščių-šlaitinę žoliapjovę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: -hidraulinis manipuliatorius su paslankiu tvirtinimo mazgu; -manipuliatoriaus perstūmimo (pločio atžvilgiu) mazgas su tvirtinimo prie traktoriaus priekinės pakabos įtaisais; -pjovimo/smulkinimo rotorinis įrenginys; -autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušinimo įranga; -jungiančioji armatūra (hidraulinės žarnos, vamzdžiai, elektros instaliacija). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.3. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos, jei reikalinga panaudojant specialios paskirties pereinamąsias detales (komunalinę plokštę ir kitus tvirtinimui reikalingus mazgus) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4. | Pavara | Žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus priekinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4.1 | Valdymas | Operatoriaus darbo vietoje (traktoriaus kabinoje) įrengiamas žoliapjovės modelį atitinkantis valdymo-aktyvavimo ir reikalingų funkcijų pasirinkimo valdymo pultas. Darbinės manipuliatoriaus funkcijos valdomos elektrohidraulinės vairasvirtės pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Šoninis siekis | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę ir į kairę pusę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 5 500 mm. Šoninis pjovimo galvos siekis šlaite, kai šlaito nuolydis apie 45°, į dešinę ir į kairę pusę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 4 000 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis horizontaliai - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Siekis šlaitu - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6. | Pjovimo/smulkinimo įrenginys, tipas | Ant veleno-rotoriaus tvirtinamų, laisvai kabančių peiliukų sistema, gaubiama dengiamuoju gaubtu, turinti atraminį veleną ir grandinines apsaugas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.1 | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis 1 200 -1 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.2 | Keičiami pjovimo elementai. | Vienpusio pjovimo, pjaunantys augmeniją priekine briauna, laisvai kabantys, tvirtinami ant persuktų kilpučių. Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 28 vnt. Ant kiekvienos tvirtinimo vietos po 1 vnt peiliukų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo elementų tvirtinimo vietų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.3 | Posvyrio kampai | Pjovimo „galvos“ posvyrio vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/ -90°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras : vertikalioje plokštumoje kampai +__°/-__°. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.4 | Pjovimo/smulkinimo įrenginio svoris | 280-330 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.7. | Žoliapjovės svoris | Kelkraščių-šlaitinės žoliapjovės svoris, įskaitant pjovimo/smulkinimo įrenginį, autonominę hidraulinę stotį, jungiamąją armatūra, pakabinimo priedus - 2 400 – 2 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12. Druskos, smėlio-druskos mišinio barstytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Įranga skirta kelių priežiūrai žiemos sąlygomis - kelių, dviračių, pėsčiųjų takų su asfalto danga ledo/sniego/šerkšno tirpdymui. Siūloma įranga turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus druskos barstytuvo modelis _________ |
| 12.2. | Pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) ___________. |
| 12.2.1 | Eksploatacijos vadovas | Įrenginio eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, elektrinės ir hidraulinės schemos turi būti pateikti lietuvių kalba ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.2.2 | Derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas įrangos išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Pardavėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamus medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Pardavėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalinga druska, druskos-smėlio mišinys ir medžiagų pakrovimo darbai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.3. | Montavimas | Įrenginys turi būti be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipinę atraminę koją/as - arba lygiavertę įrangą), prikabinamas prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos, sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir/ar elektrine sistema ir reikalui esant po darbo pamainos atkabinamas nuo ratinio traktoriaus pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.4. | Gabaritinis plotis | Barstytuvo plotis ne daugiau 2 550 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.5. | Įrenginio svoris | Viso įrenginio, įskaitant barstymo medžiagų talpą, pavaros įrangą, rėmą, bendras svoris ne daugiau 750 kg. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.6. | Talpa | Medžiagų bunkerio talpa 0,75 -1,0 m³. Prioritetas teikiamas didesniai bunkerio talpai. | Siūlomas parametras - ____ m³. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.7. | Apsauga nuo korozijos | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Prioritetas teikiamas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos pagamintam barstymo medžiagų bunkeriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 12.9. | Įrenginio pavara | Barstymo, purenimo įtaiso pavarai naudojama ratinio traktoriaus hidraulinė sistema arba gamintojo numatyta elektrinė pavara. Įrangai tinkamai funkcionuoti: - pareikalaujamas alyvos srautas ne daugiau 45 ltr/min, esant ne mažesniam kaip 160 bar slėgiui. - arba elektrinei pavarai reikalinga įtampa 12 V. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.10. | Purenimo įtaisas | Per visą barstytuvo plotį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją perstumiantis link iškrovimo angos arba naudojamas kitas techninis sprendimas, užtikrinantis nepertraukiamą barstomos medžiagos perstūmimą link iškrovimo angos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 100x100 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu tentu. Prioritetas teikiamas mažesniems ardyno akies matmenims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.12. | Barstymo disko skersmuo | Išbarstymo disko skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.13. | Barstymo diskas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.14. | Barstymo disko pavaros variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 12.15. | Barstymo plotis | Slidumą mažinančios medžiagos išbarstomos disko/ų pagalba. Medžiagų išbėrimo plotis reguliuojamas: nuo 1500 mm iki ne mažiau kaip 6000 mm. | Siūlomas parametras - nuo ____ mm iki ____ mm . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.16. | Valdymas | Barstymo parametrų keitimas atliekamas naudojant valdymo pultą, komplektuojamą su barstymo įranga ir Pardavėjo kaštais įrengiamą/įmontuojamą operatoriaus darbo vietoje - traktoriaus kabinoje. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas pulto modelis). Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.17. | Valdymo pultas | Reguliuojantis ir kontroliuojantis pamainos darbo metu išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Valdymo pulto ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 4 coliai. | Siūlomas parametras - __ __ (įrenginio tipas, apibūdinimas). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 12.18. | Bėrimo signalo kontrolė | Valdymo pultas turi išėjimo jungtį, kuria signalas apie druskos barstytuvo funkciją: Įjungta/Išjungta perduodamas į Pirkėjo naudojamus serverius. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB “Xirgo Global”. Barstytuvo darbo kontrolės signalas aktyvuojamas ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.19. | Nepertraukiamas barstymas | Barstymas turi būti galimas, nepriklausomai nuo traktoriaus važiavimo greičio, o taip pat traktoriui stovint. Informacija apie traktoriaus judėjimo greitį, privalo būti perduodama į barstytuvo valdymo pultą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.20. | Dozavimas | Išberiamos medžiagos kiekis reguliuojamas: nuo 5 g/m2 iki ne mažiau kaip 40 g/m2 arba iki ne mažiau 150 g/m2 (kai barstomas druskos-smėlio mišinys). | Reguliuojamas medžiagos kiekis nuo ____ g/m 2, iki ______ g/m2, Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.21. | Avarinio iškrovimo funkcija | Aktyvuojama barstytuvo valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.22. | Dubliuojančios šviesos | Turi būti įrengti žibintai: barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop, šviesos. Žibintų maitinimas per traktoriaus 7 kontaktų lizdą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 13. Šlavimo įrenginys |  |  |  |
| 13.1. | Paskirtis | Važiuojamosios dalies šaligatvių, kiemo, teritorijos šlavimui, surenkant sąšlavas į bunkerį. Šlavimo įrenginiys turi būti paženklintas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus šlavimo įrenginio modelis _________ |
| 13.2. | Gamybos metai | Įrenginys privalo būti naujas, iki perdavimo momento neeksploatuotas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) ___________. |
| 13.3. | Montavimas | Montuojamas prie traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su hidrauline sistema (jeigu reikalinga ir su elektros 12V sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.4. | Komplektacija | Šlavimo įrenginys sukomplektuojamas su pagrindiniu šepečiu, šoniniu šepečiu, drėkinimo įrenginiu, sąšlavų bunkeriu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.5. | Darbinis plotis | Darbinis šlavimo plotis – ne mažiau kaip 2400 mm, pagrindinį šepetį pozicionuojant statmenai išilginei traktoriaus simetrijos ašiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - __ __ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.6. | Pagrindinio šepečio segmentai | Surenkami ant veleno, gaminami iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. Segmentų skersmuo ne mažiau kaip 600 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - __ __ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.7. | Įrenginio pavara | Ratinio traktoriaus hidraulinė sistema | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.8. | Sąšlavų bunkerio talpa | Ne mažiau 300 ltr. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - __ __ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.9. | Drėkinimui naudojamo skysčio talpa | Vandens arba kito skysčio, skirto drėkinimui, talpa – ne mažiau 400 ltr. Talpa montuojama galinėje traktoriaus dalyje ant galinės trijų taškų pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - __ __ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.9.1 | Jungiančioji armatūra | Hidraulinės žarnos, vamzdžiai, elektros kabeliai, jungiantys šlavimo įrenginį su drėkinimo skysčiui skirta talpa, abiejuose galuose turi būti su greitomis jungimo movomis, leidžiančiomis (esant poreikiui) atkabinti šlavimo įrenginį ir/ar drėkinimo talpą nuo traktoriaus, neišmontuojant jungiančiosios armatūros (žarnos, vamzdžiai, elektros kabeliai). Jungiančioji armatūra prie traktoriaus transmisijos elementų tvirtinama apkabomis, apsaugoma bandažais, paslankiose vietose formuojamos laisvosios kilpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.10. | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Siurblio pavara – elektrinė arba hidraulinė. Siurblio ir skysčio padavimo valdymas vykdomas iš traktoriaus operatoriaus darbo vietos (kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras __ __ (drėkinimo siurblio pavaros tipas) |
| 13.11. | Paviršiaus kopijavimas | Atliekamas naudojant ratinio traktoriaus priekinės pakabinimo sistemos „plaukiojančią“ padėtį. Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti 2 (du) ratukai, kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.12. | Pasukimas traktoriaus judėjimo krypties atžvilgiu | Hidrofikuotas, atliekamas hidrocilindrais iš operatoriaus darbo vietos (kabinos). Pasukimo kampai ne mažiau kaip -20°/+20° | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.13. | Šoninis kūginis šepetys | Šlavimo įrenginys komplektuojamas su šoniniu kūginiu šepečiu, sumontuotu dešinėje pusėje. Šoninis kūginis šepetys turi montavimo vietą ir gali būti perkeliamas į kairiąją pusę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.13.1 | Pavara | Ratinio traktoriaus hidraulinė sistema | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.14. | Šlavimo įrenginio svoris | 500 – 600 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - __ __ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 13.15. | Apsaugos nuo šlavimo produktų išmetimo | Šlavimo įrenginiui įrengtos gaubiamosios detalės-apsaugos nuo šlavimo produktų išmetimo į šonus ir priekį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 13.16. | Šlavimo įrenginio gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr.4

TECHNINIAI  PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU KELKRAŠČIŲ-ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ, SNIEGO VALYTUVU-ŠLAVIMO ĮRENGINIU, PAKABINAMU BARSTYTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove/šlaitine žoliapjove . Žiemą dirbant su sniego valytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.5.1 | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 4 850 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 7 900 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda - ______. |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne mažiau 2 250 mm, bet ne daugiau kaip 2 550 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne mažiau 4 850 mm, bet ne daugiau kaip 6 000 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 3 200 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 600 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.8. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais, montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 80 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 500 kg). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - El. pavaros tepimo švirkštas; - Įrankių komplektas; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) - _ _kg ; |
| 1.10. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). ___ (vnt) signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: - traktoriaus - _________________________ papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 95 kW /130 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R 120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys, pakaitinimo įtaisai degimo kamerose ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 32 pirmyn, ne mažiau 32 atgal. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal) | Minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h, | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip 520/70 R38, priekinės ne mažesnės kaip 420/70 R28. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinio GTV sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. 540, 540E (750), 1000 aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Galios tiekimo veleno sukimosi greitis iki 1000 aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 120 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 74 ltr/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas: (įrašyti parametrą) bendras_____ ltr/min. darbinei įrangai skirto siurblio _____ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta po vieną tiesioginę alyvos grįžtamąją liniją, apeinant hidraulinį skirstytuvą. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.3.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.4.2 | Automatinė galinės pakabos pakėlimo funkcija | Gamintojo numatyta ir įrengta funkcija, kai aktyvavus atbulinę traktoriaus eigą pasikelia galinė tritaškė pakaba | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas daugiapakopis sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Daugiapakopis sukabinimo įtaisas turi ne mažiau kaip 4 fiksuojamas padėtis (skirtinguose aukščiuose). Kaištis ne mažiau kaip 30 mm skersmens. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukščio padėtys - nuo _________________________mm iki _________________________ mm Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB pagal ___________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), turinti elektrinio pašildymo funkciją, su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.6.1 |  | Darbo proceso dešiniame kelio sankasos šlaite stebėsenai pagerinti, operatoriaus sėdynė gali būti pasukama iki 20° kampu dešinėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Sniego valytuvas-šlavimo įrenginys (kompleksinis įrenginys) |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus ir/ar prispausto sniego valymui ir po to sekančiam nuvalyto paviršiaus nušlavimui, nekeičiant pakabinamo įrangos. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 10.2. | Kombinuoto įrenginio montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Sniego valytuvo valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies medžiaga: guma su metalo arba tekstilės armavimo elementais arba poliuretanas. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Valymo elementai apverčiami, pritaikyti darbui kita puse, kai apatinė dalis susidėvi iki ribinio matmens. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija trijų darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną ir perstumti į priekį (kai sniego valytuvas nepasuktas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4.1 |  | Šalinant sniegą ar sniego likučius nuo valomo paviršiaus mechanine šluota, sniego valytuvas hidrauliniais cilindrais pakeliamas į viršų, užtikrinant sniego išmetimą iš po šluotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 10.5. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis bei sniego valytuvo pakėlimą (darbui su šluota). Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 700 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 2 350 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.8. | Transportinė padėtis | Į transportinę padėtį pakelto įrenginio žemiausio taško aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.9. | Bendras aukštis | Ne mažiau 850 mm, įskaitant valymo elementus. Sniego valytuvo/šlavimo įrenginio gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) neturi būti suprantamas kaip įrenginio aukščio matmuo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.10. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.11. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvas, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____° . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.12. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte (tuo atveju kai sniego valytuvui gamintojo numatytas valdymo pultas) numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.13. | Paviršiaus kopijavimo atramos- ratukai | Sniego valytuvas/šlavimo įrenginys komplektuojamas su atraminiais ratukais, turinčiais pneumo arba vientisas gumines padangas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.14. | Šlavimo įrenginio plotis | Iki 10 % trumpesnis nei sniego valytuvo ilgis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.15. | Šlavimo įrenginio pavara | Mechaninė pavara: kardaninių velenų, reduktorių ir grandininės pavaros kompleksas. Pavara šlavimo įrenginiui suteikiama nuo traktoriaus priekinio galios tiekimo veleno (priekinis GTV). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.16. | Šlavimo įrenginio konstrukcija ir segmentų skersmuo | Šlavimo įrenginio segmentai surenkami ant veleno, naudotini zigzaginiai segmentai. Segmentų skersmuo – ne mažiau 800 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.17. | Sniego valytuvo/šlavimo įrenginio ir pakabinimo įrangos svoris | 860 -1 000 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.18. | Įrenginio gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.19. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Kelkraščių - šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių ir šlaitų šienavimui dešinėje ir kairėje pusėse. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 11.2. | Sudedamosios dalys | Kelkraščių-šlaitinę žoliapjovę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: -hidraulinis manipuliatorius su paslankiu tvirtinimo mazgu; -manipuliatoriaus perstūmimo (pločio atžvilgiu) mazgas su tvirtinimo prie traktoriaus priekinės pakabos įtaisais; -pjovimo/smulkinimo rotorinis įrenginys; -autonominė hidraulinė stotis su alyvos aušinimo įranga; -jungiančioji armatūra (hidraulinės žarnos, vamzdžiai, elektros instaliacija). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.3. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos, jei reikalinga panaudojant specialios paskirties pereinamąsias detales ir sujungiama su traktoriaus galinėje dalyje sumontuota autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės autonominė hidraulinė stotis montuojama ant traktoriaus galinės tritaškės pakabos. Hidraulinės žarnos, vamzdžiai, jungiantys žoliapjovės manipuliatorių su autonomine hidrauline stotimi abiejuose galuose turi būti su greitomis jungimo movomis, leidžiančiomis (esant poreikiui) atkabinti manipuliatorių ir/ar hidraulinę stotį nuo traktoriaus, neišmontuojant jungiančiosios armatūros (žarnos, vamzdžiai, elektros jungtys). Jungiančioji armatūra prie traktoriaus transmisijos elementų tvirtinama apkabomis, apsaugoma bandažais, paslankiose vietose formuojamos laisvosios kilpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4. | Pavara | Žoliapjovės autonominės hidraulinės stoties pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4.1 | Valdymas | Operatoriaus darbo vietoje (traktoriaus kabinoje) įrengiamas žoliapjovės modelį atitinkantis valdymo-aktyvavimo ir reikalingų funkcijų pasirinkimo valdymo pultas. Darbinės manipuliatoriaus funkcijos valdomos elektrohidraulinės vairasvirtės pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Šoninis siekis | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę ir į kairę pusę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 5 500 mm. Šoninis pjovimo galvos siekis šlaite, kai šlaito nuolydis apie 45°, į dešinę ir į kairę pusę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 4 000 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis horizontaliai - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Siekis šlaitu - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6. | Pjovimo/smulkinimo įrenginys, tipas | Ant veleno-rotoriaus tvirtinamų, laisvai kabančių peiliukų sistema, gaubiama dengiamuoju gaubtu, turinti atraminį veleną ir grandinines apsaugas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.1 | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis 1 200 -1 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.2 | Keičiami pjovimo elementai. | „Y“ tipo, laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 30 vnt. Ant kiekvienos tvirtinimo vietos po 2 vnt peiliukų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo elementų tvirtinimo vietų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.3 | Posvyrio kampai | Pjovimo „galvos“ posvyrio vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/ -90°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras : vertikalioje plokštumoje kampai +__°/-__°. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.4 | Pjovimo/smulkinimo įrenginio svoris | 300-330 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.7. | Žoliapjovės svoris | Kelkraščių-šlaitinės žoliapjovės svoris, įskaitant pjovimo/smulkinimo įrenginį, autonominę hidraulinę stotį, jungiamąją armatūra, pakabinimo priedus - 2 400 – 2 800 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12. Druskos, smėlio-druskos mišinio barstytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Įranga skirta kelių priežiūrai žiemos sąlygomis - kelių, dviračių, pėsčiųjų takų su asfalto danga ledo/sniego/šerkšno tirpdymui. Siūloma įranga turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus druskos barstytuvo modelis _________ |
| 12.2. | Pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) ___________. |
| 12.2.1 | Eksploatacijos vadovas | Įrenginio eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, elektrinės ir hidraulinės schemos turi būti pateikti lietuvių kalba ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.2.2 | Derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas įrangos išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Pardavėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamus medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Pardavėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalinga druska, druskos-smėlio mišinys ir medžiagų pakrovimo darbai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.3. | Montavimas | Įrenginys turi būti be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipinę atraminę koją/as - arba lygiavertę įrangą), prikabinamas prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos, sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir/ar elektrine sistema ir reikalui esant po darbo pamainos atkabinamas nuo ratinio traktoriaus pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.4. | Gabaritinis plotis | Barstytuvo plotis ne daugiau 2 550 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.5. | Įrenginio svoris | Viso įrenginio, įskaitant barstymo medžiagų talpą, pavaros įrangą, rėmą, bendras svoris ne daugiau 750 kg. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.6. | Talpa | Medžiagų bunkerio talpa 0,75 -1,0 m³. Prioritetas teikiamas didesniai bunkerio talpai. | Siūlomas parametras - ____ m³. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.7. | Apsauga nuo korozijos | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Prioritetas teikiamas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos pagamintam barstymo medžiagų bunkeriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 12.9. | Įrenginio pavara | Barstymo, purenimo įtaiso pavarai naudojama ratinio traktoriaus hidraulinė sistema arba gamintojo numatyta elektrinė pavara. Įrangai tinkamai funkcionuoti: - pareikalaujamas alyvos srautas ne daugiau 45 ltr/min, esant ne mažesniam kaip 160 bar slėgiui. - arba elektrinei pavarai reikalinga įtampa 12 V. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.10. | Purenimo įtaisas | Per visą barstytuvo plotį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją perstumiantis link iškrovimo angos arba naudojamas kitas techninis sprendimas, užtikrinantis nepertraukiamą barstomos medžiagos perstūmimą link iškrovimo angos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 100x100 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu tentu. Prioritetas teikiamas mažesniems ardyno akies matmenims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.12. | Barstymo disko skersmuo | Išbarstymo disko skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.13. | Barstymo diskas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.14. | Barstymo disko pavaros variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 12.15. | Barstymo plotis | Slidumą mažinančios medžiagos išbarstomos disko/ų pagalba. Medžiagų išbėrimo plotis reguliuojamas: nuo 1500 mm iki ne mažiau kaip 6000 mm. | Siūlomas parametras - nuo ____ mm iki ____ mm . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.16. | Valdymas | Barstymo parametrų keitimas atliekamas naudojant valdymo pultą, komplektuojamą su barstymo įranga ir Pardavėjo kaštais įrengiamą/įmontuojamą operatoriaus darbo vietoje - traktoriaus kabinoje. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas pulto modelis). Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.17. | Valdymo pultas | Reguliuojantis ir kontroliuojantis pamainos darbo metu išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Valdymo pulto ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 4 coliai. | Siūlomas parametras - __ __ (įrenginio tipas, apibūdinimas). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 12.18. | Bėrimo signalo kontrolė | Valdymo pultas turi išėjimo jungtį, kuria signalas apie druskos barstytuvo funkciją: Įjungta/Išjungta perduodamas į Pirkėjo naudojamus serverius. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB “Xirgo Global”. Barstytuvo darbo kontrolės signalas aktyvuojamas ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.19. | Nepertraukiamas barstymas | Barstymas turi būti galimas, nepriklausomai nuo traktoriaus važiavimo greičio, o taip pat traktoriui stovint. Informacija apie traktoriaus judėjimo greitį, privalo būti perduodama į barstytuvo valdymo pultą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.20. | Dozavimas | Išberiamos medžiagos kiekis reguliuojamas: nuo 5 g/m2 iki ne mažiau kaip 40 g/m2 arba iki ne mažiau 150 g/m2 (kai barstomas druskos-smėlio mišinys). | Reguliuojamas medžiagos kiekis nuo ____ g/m 2, iki ______ g/m2, Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.21. | Avarinio iškrovimo funkcija | Aktyvuojama barstytuvo valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.22. | Dubliuojančios šviesos | Turi būti įrengti žibintai: barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop, šviesos. Žibintų maitinimas per traktoriaus 7 kontaktų lizdą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

TECHNINIAI  PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU KELKRAŠČIŲ ŽOLIAPJOVE, SNIEGO VALYTUVU, PAKABINAMU BARSTYTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove žoliapjove, šlavimo įrenginiu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu, druskos barstytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.5.1 | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 2 740 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 4 800 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda - ______. |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne mažiau 1 500 mm, bet ne daugiau kaip 2 500 mm. Traktoriaus ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne mažiau 3 800 mm, bet ne daugiau kaip 5 000 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 3 000 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 130 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.8. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais, montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 50 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 250 kg). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - El. pavaros tepimo švirkštas; - Įrankių komplektas; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) - _ _kg ; |
| 1.10. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). ___ (vnt) signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| 1.11. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams (ne mažiau kaip 2 darbuotojai) Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Dominuojanti traktoriaus ir papildomos įrangos dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas: - traktoriaus - _________________________ papildomai komplektuojamos įrangos - _________________________. |
| 1.14.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8H, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. | Pasirinkite elementą. |
| 1.16. | Transporto kontrolės ir elektroninė degalų apskaitos įranga | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 53,75 kW / 73 AG. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R 120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2.4. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys, pakaitinimo įtaisai degimo kamerose ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 24 pirmyn, ne mažiau 24 atgal. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal) | Minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 37 km/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip 440/80 R30, priekinės ne mažesnės kaip 300/80 R24 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ________ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 435 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Elektros ir hidraulinės instaliacijos elementai negali būti tvirtinami žemiau nei traktoriaus transmisijos elementų žemiausi taškai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams, turintiems pneumatinę stabdžių sistemą, su įrengtomis greito jungimo jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojami ne mažiau kaip du parametrai - vairo rato pasvirimo kampas ir vairo rato aukštis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinio GTV sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 2 greičių. 540, 540E aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Priekinis GTV | Numatytas gamintojo ir/arba įrengtas ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Galios tiekimo veleno sukimosi greitis iki 1000 aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.3. | Priekinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 72 ltr/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 41 ltr/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas: (įrašyti parametrą) bendras_____ ltr/min. darbinei įrangai skirto siurblio _____ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Traktoriaus priekyje ir gale įrengta po vieną tiesioginę alyvos grįžtamąją liniją, apeinant hidraulinį skirstytuvą. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 13 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.3.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas fiksuoto aukščio sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. Kaištis ne mažiau kaip 28 mm skersmens. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kaiščio skersmuo - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB pagal ___________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.4.1 | Šildomas stiklas | Kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus ir/ar prispausto sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 10.2. | Įrenginio montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Sniego valytuvo valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies medžiaga: guma su metalo arba tekstilės armavimo elementais arba poliuretanas. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. Valymo elementai apverčiami, pritaikyti darbui kita puse, kai apatinė dalis susidėvi iki ribinio matmens. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.5. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. Sniego valytuvo darbinės pozicijos turi būti keičiamos nuosekliai, o esant poreikiui, fiksuojama (sustabdoma hidraulinio cilindro eiga) bet kuri valytuvo darbinės pozicijos padėtis, įskaitant ir tarpines padėtis. Operatorius tai turi atlikti nepasitraukdamas iš savo darbo vietos (nepalikdamas traktoriaus kabinos), viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 300 mm. Prioritetas teikiamas didesniam valytuvo ilgiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 1 800 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. Prioritetas teikiamas didesniam darbiniam pločiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.8. | Transportinė padėtis | Į transportinę padėtį pakelto įrenginio žemiausio taško aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 250 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.9. | Bendras aukštis | Ne mažiau 730 mm, įskaitant valymo elementus. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) neturi būti suprantamas kaip įrenginio aukščio matmuo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.10. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.11. | Posvyrio vertikalioje plokštumoje kampas | Sniego valytuvas, dėka posvyrio mechanizmo, gali svyruoti vertikalioje plokštumoje ne mažesniu kaip ± 4° kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____° . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.12. | Darbo kontrolė Prioritetinis reikalavimas | Valytuvo valdymo pulte (tuo atveju kai sniego valytuvui gamintojo numatytas valdymo pultas) numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti. Transporto kontrolės sistemą montuojančiam paslaugos teikėjui suteikiama prieiga ir sudaroma galimybė prisijungti prie valdymo pulto, suteikiant reikalingus prisijungimo kodus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.13. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -_ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.14. | Sniego valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 570 - 650 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas __ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10.15. | Įrenginio gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas - dvipusis, žibintai su LED lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Pavyzdinis įspėjamojo ženklinimo raštas: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 10.16. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių ir iš dalies šlaitų šienavimui dešinėje pusėje. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 11.2. | Sudedamosios dalys | Kelkraščių žoliapjovę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: -tvirtinimo (pakabinimo) rėmas su paslankiu tvirtinimo mazgu; -pjovimo/smulkinimo rotorinis įrenginys; -jungiančioji armatūra (hidraulinės žarnos, kardaninis velenas, elektros instaliacija). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.3. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus galinės trijų taškų pakabos. Jungiančioji armatūra tvirtinama apkabomis, apsaugoma bandažais, paslankiose vietose formuojamos laisvosios kilpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.3.1 | Tvirtinimo mazgas | Žoliapjovės prikabinimo ir išnešimo į šoną mechanizmas sudarytas iš atskirų dalių, kurios sujungiamos kaiščiais. Vietose, kuriose jungiasi atskiros dalys, montuojamos trinčiai mažinti skirtos įvorės. Įvorių gamybai naudotini bimetalo lydiniai. Įvorių vidus padengiamas Glycodur arba lygiaverte, trintį mažinančia medžiaga. Tvirtinimo mazgus sudaro: - kaiščiavimui skirtos angos; -angoje montuojamos viena arba dvi įvorės (jei dedamos dvi įvorės, turi būti tarpinis elementas, išlaikantis įvores kraštinėse padėtyse); -kaištis atskirų dalių sujungimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.4. | Pavara | Žoliapjovės pavara – traktoriaus galinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4.1 | Valdymas | Operatoriaus darbo vietoje (traktoriaus kabinoje) esančiais traktoriaus hidraulines poras valdančiais valdikliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Šoninis siekis | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę pusę nuo traktoriaus centro - iki 2 800 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis horizontaliai - (įrašyti parametrą) _____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.5.1 | Darbas už traktoriaus | Dėl įrengto paslankaus mechanizmo, žoliapjove galima šienauti ir už traktoriaus galinės dalies (iš paskos traktoriaus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 11.6. | Pjovimo/smulkinimo įrenginys, tipas | Ant veleno-rotoriaus tvirtinamų, laisvai kabančių peiliukų sistema, gaubiama dengiamuoju gaubtu, turinti atraminį veleną ir grandinines apsaugas arba metalinių plokštelių apsaugas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.1 | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis 1 600 -1 650 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.2 | Keičiami pjovimo elementai. | „Y“ tipo, tvirtinami ant varžtų (be kilpučių). Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 20 vnt. Ant kiekvienos tvirtinimo vietos po 2 vnt peiliukų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo elementų tvirtinimo vietų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.3 | Veleno-rotoriaus sukimosi greitis | Optimalus, darbinis veleno – rotoriaus sukimosi greitis 2 500 – 2 550 aps./min, kai traktoriaus GTV sukimosi greitis 540 aps./min . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Sukimosi greitis - (įrašyti parametrą) _____________aps/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6.4 | Posvyrio kampai | Pjovimo „galvos“ posvyrio vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/ -45°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras : vertikalioje plokštumoje kampai +__°/-__°. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.7. | Žoliapjovės svoris | Kelkraščių žoliapjovės svoris, įskaitant pjovimo/smulkinimo įrenginį, jungiamąją armatūra, pakabinimo priedus - 600 – 630 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _________ kg Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12. Druskos, smėlio-druskos mišinio barstytuvas |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Įranga skirta kelių priežiūrai žiemos sąlygomis - kelių, dviračių, pėsčiųjų takų su asfalto danga ledo/sniego/šerkšno tirpdymui. Siūloma įranga turi būti standartinis gaminys, (negali būti vienetinis, pagal užsakymą pagamintas gaminys). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus druskos barstytuvo modelis _________ |
| 12.2. | Pagaminimo metai | Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau nei 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) ___________. |
| 12.2.1 | Eksploatacijos vadovas | Įrenginio eksploatavimo, priežiūros ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių dalių katalogas, elektrinės ir hidraulinės schemos turi būti pateikti lietuvių kalba ne vėliau nei Prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.2.2 | Derinimas, kalibravimas | Ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną turi būti atliktas įrangos išbandymas, derinimas, kalibravimas ir pateikiamas Pardavėjo arba jo įgalioto atstovo patvirtintas kalibravimo/patikros dokumentas apie nustatytus faktinius įvairiais darbo režimais išberiamus medžiagos kiekius. Visi reikalingi darbai atliekami Pardavėjo sąskaita, išskyrus bandymui ir kalibravimui reikalinga druska, druskos-smėlio mišinys ir medžiagų pakrovimo darbai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.3. | Montavimas | Įrenginys turi būti be papildomų kėlimo įrenginių (naudojant tik tipinę atraminę koją/as - arba lygiavertę įrangą), prikabinamas prie ratinio traktoriaus galinės tritaškės pakabos, sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir/ar elektrine sistema ir reikalui esant po darbo pamainos atkabinamas nuo ratinio traktoriaus pakabos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 12.4. | Gabaritinis plotis | Barstytuvo plotis ne daugiau 2 500 mm. | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.5. | Įrenginio svoris | Viso įrenginio, įskaitant barstymo medžiagų talpą, pavaros įrangą, rėmą, bendras svoris ne daugiau 200-250 kg. | Siūlomas parametras - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.6. | Talpa | Medžiagų bunkerio talpa 0,55 -0,65 m³. Prioritetas teikiamas didesniai bunkerio talpai. | Siūlomas parametras - ____ m³. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.7. | Apsauga nuo korozijos | Padengtas antikorozine danga ir dažytas arba pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos. Metalinių paviršių dažymo procesas turi būti vykdomas laikantis ISO 8501-1 standarto reikalavimų. Dangos sluoksnio storis ne mažiau 180 µm. Prioritetas teikiamas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės korozijai atsparios medžiagos pagamintam barstymo medžiagų bunkeriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma medžiaga ir spalva - _____. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Barstytuvo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno elementai gali būti nedažyti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 12.9. | Įrenginio pavara | Barstymo, purenimo įtaiso pavarai naudojama ratinio traktoriaus hidraulinė sistema arba gamintojo numatyta elektrinė pavara. Įrangai tinkamai funkcionuoti: - pareikalaujamas alyvos srautas ne daugiau 45 ltr/min, esant ne mažesniam kaip 160 bar slėgiui. - arba elektrinei pavarai reikalinga įtampa 12 V. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.10. | Purenimo įtaisas | Per visą barstytuvo plotį įrengtas besisukantis velenas su mentėmis arba sraigtas, purenantis barstomą medžiagą ir tolygiai ją perstumiantis link iškrovimo angos arba naudojamas kitas techninis sprendimas, užtikrinantis nepertraukiamą barstomos medžiagos perstūmimą link iškrovimo angos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.11. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 100x100 mm) ir nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu, bei atverčiamu tentu. Prioritetas teikiamas mažesniems ardyno akies matmenims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.12. | Barstymo disko skersmuo | Išbarstymo disko skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm | Siūlomas parametras - ____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.13. | Barstymo diskas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.14. | Barstymo disko pavaros variklis | Apsaugotas nuo tiesioginio druskos poveikio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 12.15. | Barstymo plotis | Slidumą mažinančios medžiagos išbarstomos disko/ų pagalba. Medžiagų išbėrimo plotis reguliuojamas: nuo 1500 mm iki ne mažiau kaip 3000 mm. | Siūlomas parametras - nuo ____ mm iki ____ mm . Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.16. | Valdymas | Barstymo parametrų keitimas atliekamas naudojant valdymo pultą, komplektuojamą su barstymo įranga ir Pardavėjo kaštais įrengiamą/įmontuojamą operatoriaus darbo vietoje - traktoriaus kabinoje. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas pulto modelis). Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.17. | Valdymo pultas | Reguliuojantis ir kontroliuojantis pamainos darbo metu išbertų medžiagų kiekį, barstymo plotį. Valdymo pulto meniu kalba – turi būti ir lietuvių kalba. Valdymo pulto ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 4 coliai. | Siūlomas parametras - __ __ (įrenginio tipas, apibūdinimas). Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ____________. |
| 12.18. | Bėrimo signalo kontrolė | Valdymo pultas turi išėjimo jungtį, kuria signalas apie druskos barstytuvo funkciją: Įjungta/Išjungta perduodamas į Pirkėjo naudojamus serverius. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB “Xirgo Global”. Barstytuvo darbo kontrolės signalas aktyvuojamas ne vėliau nei Prekės perdavimo Pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.19. | Nepertraukiamas barstymas | Barstymas turi būti galimas, nepriklausomai nuo traktoriaus važiavimo greičio, o taip pat traktoriui stovint. Informacija apie traktoriaus judėjimo greitį, privalo būti perduodama į barstytuvo valdymo pultą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.20. | Dozavimas | Išberiamos medžiagos kiekis reguliuojamas: nuo 5 g/m2 iki ne mažiau kaip 40 g/m2 arba iki ne mažiau 150 g/m2 (kai barstomas druskos-smėlio mišinys). | Reguliuojamas medžiagos kiekis nuo ____ g/m 2, iki ______ g/m2, Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12.21. | Avarinio iškrovimo funkcija | Aktyvuojama barstytuvo valdymo pultu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.22. | Dubliuojančios šviesos | Turi būti įrengti žibintai: barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop, šviesos. Žibintų maitinimas per traktoriaus 7 kontaktų lizdą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos  priedas Nr. 6

TECHNINIAI PARAMETRAI

TRAKTORIUS - SAVAEIGIS MECHANIZMAS SU PRIEKINE ŽOLIAPJOVE, GALINE ŽOLIAPJOVE, SNIEGO VALYTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujama | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Naujas, nenaudotas savaeigis mechanizmas, skirtas darbams šlaituose iki 45° nuolydžio su papildoma pakabinama įranga (vienu metu pakabinta priekine žoliapjove ir galine žoliapjove) arba sniego valymo įranga krašto ir rajoniniuose keliuose. | Pasirinkite elementą. Tikslus savaeigio mechanizmo modelis - _________________________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -30°C iki +35°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto savaeigio mechanizmo standartinis konstrukcinis (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) svoris – ne mažiau 2800 kg. Maksimalus leistinas (su pakabinama įranga) svoris ne mažiau 4300 kg. | Pilnai sukomplektuoto savaeigio mechanizmo svoris (neįskaitant papildomos įrangos ir balasto) - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . Maksimalus leistinas svoris su pakabinama įranga _________________________ kg Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.5. | Gabaritiniai matmenys | Mechanizmo plotis (kai nuodotini viengubi ratai) ne daugiau kaip 2200 mm. Mechanizmo ilgis (įskaitant priekinę ir galinę pakabas, kai priekinė pakaba yra transportinėje padėtyje) ne daugiau kaip 4500 mm. Traktoriaus aukštis (su kabina ir švyturėliu) ne daugiau 2300 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.6. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, rato keitimui, smulkiam remontui. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Registracija | Įrengtas valstybinio registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Tiekėjas savaeigį mechanizmą įregistruoja Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį kuro sąnaudų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Pilna garantija įrenginiui (mechanizmui ir papildomai montuojamiems įrenginiams). | Vertinimo kriterijus: Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad kiekvienais metais nebus viršyta 1000 darbo h, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.11. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.13. | Traktoriaus-savaeigio mechanizmo ir papildomai komplektuojamos įrangos dažomų paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.14. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje savaeigio mechanizmo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 8 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama nenaudojant papildomų veržliarakčių. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 1.14.1 | Signalinė LED žibintų rodyklė | Signalinės LED žibintų rodyklės maitinimo įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos), naudojant atskirą įjungimo/išjungimo valdiklį. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Turi būti įrengta degalų apskaita ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Sensata IN“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Pasirinkite elementą. |
| - VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4f galiojančius taršos reikalavimus. | Siūlomo variklio tipas, modelis - _________________________ . Siūlomas variklis atitinka emisijos reikalavimus - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.2. | Galia | Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 80 kW / 108 AG. | Nominali galia nurodyta pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas (be galios didinimo sistemos) ne mažiau 400 Nm | Maksimalus sukimo momentas nurodytas pasiūlymo formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.4. | Aušinimas | Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –30°C. Kartu su Preke pateikti tai įrodančius dokumentus. | Pasirinkite elementą. |
| 2.5. | Aušinimo sistemos ventiliatorius | Reversinis, automatiškai keičiantis sukimosi kryptį ir išvalantis sistemos radiatorių nuo dulkių ir smulkintų augmenijos liekanų. | Pasirinkite elementą. |
| 2.6. | Paleidimas šaltu oru | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. |
| 3. VAŽIUOKLĖ IR TRANSMISIJA |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.2. | Transmisijos tipas | Bepakopė, hidrostatinė. Ne mažiau kaip du važiavimo režimai. | Siūlomas pavarų dėžės tipas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3. | Judėjimo greičiai | Darbinės be pakopės pavaros greitis 0-20 km/h, transportinės be pakopės pavaros greitis 0-40 km/h. | Judėjimo greičiai: Darbinės bepakopės pavaros - _________________________ . Transportinės bepakopės pavaros - _________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.4. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės, žemo profilio, padidinto pravažumo. Ne mažesnės kaip 425/55 R17 matmenų. | Padangų tipas - _________________________ . Galinių padangų išmatavimai - _________________________ . Priekinių padangų išmatavimai - _________________________. |
| 3.5. | Papildomi ratai | Mechanizmas komplektuojamas su papildomais ratais (4 vnt.) Matmenys ne mažesni kaip 7.50/18 R17. Papildomi ratai turi turėti greito nuėmimo/uždėjimo sistemą. | Pasirinkite elementą. |
| 3.6. | Purvasargiai | Virš pagrindinių priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| - STABDŽIAI |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas | Hidrauliniai, dviejų kontūrų. | Pasirinkite elementą. |
| 4.2 | Nuokalnės/įkalnės stabdžiai | Automatiškai įsijungianti nuokalnės/ įkalnės stabdžių sistema. | Pasirinkite elementą. |
| - VAIRAVIMO SISTEMA |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Mechanizmas valdomas ne mažiau kaip tokiais vairavimo būdais, kai: Vairuojami ratai - priekiniai. Vairuojami ratai - galiniai. Vairuojami ratai - visi. | Vairuojamieji ratai -_________________________. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.3. | Manevravimas | Apsisukimo spindulys ne daugiau 3400 mm. | Apsisukimo spindulys -_________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.4. | Vairo kolonėlė | Reguliuojama ne mažiau kaip viena kryptimi - vairo kolonėlės pasvirimo kampas. | Pasirinkite elementą. |
| - GALIOS TIEKIMO VELENAI (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Priekinis ir galinis | Įrenginio priekyje ir gale įrengti GTV. | Siūlomas parametras - _________________________ . |
| 6.2. | Priekinio ir galinio GTV valdymas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | Priekinio ir galinio GTV valdymas - _________________________ . |
| - HIDRAULINĖ IR PAKABŲ SISTEMOS |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinę įranga sudaro | Dvi nepriklausomos hidraulinės sistemos. Viena skirta hidrostatinei transmisijai (pavarai), kita vairavimui ir darbinei įrangai valdyti. | Pasirinkite elementą. |
| 7.2. | Darbinės sistemos debitas | Darbinei įrangai skirto hidraulinio siurblio našumas ne mažiau 36 ltr/min., slėgis sistemoje ne mažiau 175 bar. | Hidraulinio siurblio našumas _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.3. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip po dvi hidraulinių išėjimų poras traktoriaus gale ir priekyje, galinčių dirbti vienu metu. Priekinės pakabos kėlimo svirtys valdomos atskiru hidrauliniu kontūru, nesidubliuojančiu su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Ne mažiau kaip viena iš porų gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Pasirinkite elementą. |
| 7.4. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios. Pakabos svirčių (kėlimo/leidimo) valdymas atliekamas per atskirą hidraulinį konturą, nesusijusį su priekinėmis hidraulinėmis poromis. Pastaba: Kelkraščių žoliapjovei tvirtinti nenaudotinos pakabos dalys, pateikiamos kartu su Preke. | Pasirinkite elementą. Priekinė trijų tarškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.5. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 15 kN kėlimo galios. | Pasirinkite elementą. Galinė trijų tarškų pakabos kėlimo galia - _________________________ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.6. | Priekinės pakabos šoninis postūmis | Hidrauliškai perstumiama priekinė pakaba į kairę ir į dešinę pusę ne mažiau kaip po 200 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 7.7. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos) vairasvirtėmis. | Pasirinkite elementą. |
| 7.8. | Priekinės pakabos vibracijos slopinimas | Integruota elektroniškai valdoma priekinės pakabos vibracijos slopinimo sistema | Pasirinkite elementą. |
| - KABINA, PRIETAISAI, ELEKTRINĖ DALIS |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Pasirinkite elementą. |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto mechanizmo kabinoje ne daugiau 85 dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pasirinkite elementą. Triukšmo lygis kabinoje - _________________________ dB. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti, operatoriaus svoriui jautrią pneumo sistemą, su saugos diržu operatoriui. Operatoriaus sėdynė su mechaniniu posvyrio kampo reguliavimo mechanizmu. Prioritetas teikiamas automatiškai horizontalią sėdynės padėtį išlaikančiam įtaisui, mechanizmui judant šlaitais. | Pasirinkite elementą. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 8.8. | Apšvietimas | Savaeigis mechanizmas turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis. | Pasirinkite elementą. |
| 8.9 | Signaliniai žibintai | Galinėje dalyje, aukščiausiuose kabinos kampuose, įrengiami du signaliniai mirksintys LED žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 180 mm. | Pasirinkite elementą. |
| 8.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| - MONITORINGO SISTEMA |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė savaeigio mechanizmo gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: | Gedimus (gedimų/sutrikimų simbolius); Variklio aušinimo skysčio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas; Diferencialų blokavimo indikaciją Judėjimo greitį. | Pasirinkite elementą. |
| - PRIEKINĖ ŽOLIAPJOVĖ |  |  |  |
| 10.1. | Modelis, gamybos metai | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 10.2. | Komplektacija | Priekinę žoliapjovę sudaro tokie mazgai: būgninis pjovimo/smulkinimo įrenginys (galva), pakabinimo sistema, kardaninis velenas, valdymo (elektrinė/hidraulinė) įranga. | Pasirinkite elementą. |
| 10.3. | Montavimas | Montuojama ir tvirtinama specialios pakabos pagalba prie savaeigio mechanizmo priekinės tritaškės pakabos. Sujungiama su traktoriaus elektros ir hidrauline sistemomis. | Pasirinkite elementą. |
| 10.4. | Pavara | Žoliapjovės pavara – savaeigio mechanizmo priekinis GTV. Reikalingo ilgio ir parametrų kardaninis velenas komplektuojamas kartu su įrenginiu ir pateikiamas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 10.5. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos), su elektroniniu valdymo įtaisu valdančiu visus hidraulinius cilindrus visomis kryptimis ir galvos pavaros mazgus. | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Pjovimo-smulkinimo galvos darbinis plotis | Ne mažiau 2000 mm. Prioritetas teikiamas didesniam (maksimaliai gamintojo rekomenduojamam) darbiniam pločiui. | Plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.7. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo elementai - laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių arba jiems lygiaverčiai. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant mechaninių įrankių). | Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 10.8. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 38 tvirtinimo vietos ant veleno. Prioritetas teikiamas didesniam peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekiui. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 10.9. | Paviršiaus kopijavimas | Žoliapjovės pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti be operatoriaus įsikišimo. | Pasirinkite elementą. |
| 10.10. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. | Pasirinkite elementą. |
| 10.11. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. |
| 10.12. | Konstrukcinis žoliapjovės svoris | Žoliapjovės, įskaitant pakabinimo rėmą, konstrukcinis svoris – ne mažiau 600 kg. | Konstrukcinis žoliapjovės svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11. GALINĖ ŽOLIAPJOVĖ |  |  |  |
| 11.1. | Modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2024 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų atramas dešinėje kelio pusėje ir kairėje pusėje (kai dirbama dviejų eismo juostų kelyje). Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus žoliapjovės modelis - _________________________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojama prie savaeigio mechanizmo galinės trijų taškų pakabos ir sujungiama su hidrauline ir elektros sistemomis. Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Žoliapjovė būgninio tipo. Žoliapjovės pavara nuo savaeigio mechanizmo galinio galios tiekimo veleno (GTV). | Pasirinkite elementą. |
| 11.4. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 1200 mm. Prioritetas teikiamas didesniam (maksimaliai gamintojo rekomenduojamam) darbiniam pločiui. | Plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.5. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo mechanizmo centro ne mažiau kaip 1800 mm (kai nenaudojamas papildomas pastūmos dešinėn įrenginys). | Šoninis pjovimo siekis dešinėn - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.6. | Įrenginio perstūmimas į dešinę | Tvirtinimo rėmas turi hidraulinį perstūmimo į dešinę pusę įrenginį. Žoliapjovė įrenginio dėka gali būti perstumta dešinėn ne mažiau kaip 400 mm. | Įrenginio perstūmimo galimybė dešinėn iki - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.7. | Pjovimo elementų (peiliukų) tipas | Pjovimo elementai - laisvai kabantys, tvirtinami ant kilpučių. Prioritetas teikiamas greito keitimo pjovimo elementams (pakeičiami iškabinant/įkabinant, nenaudojant mechaninių įrankių). | Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 11.8. | Peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip 2 peiliukai. Prioritetas teikiamas didesniam peiliukų ir jų tvirtinimo vietų kiekiui. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 11.9. | Posvyrio kampai | Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/-45°. | Posvyrio kampai - _________________________ ° / _________________________ °. |
| 11.10. | Apsaugos | Galva privalo turėti laisvai kabančias grandinines ar lygiavertes apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. |
| 11.11. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš mechanizmo kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 11.12. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. | Pasirinkite elementą. |
| - SNIEGO VALYTUVAS |  |  |  |
| 12.1. | Modelis | Ne senesnės kaip 2024 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Tikslus sniego valytuvo modelis - _________________________ . |
| 12.2. | Montavimas | Montuojamas prie savaeigio mechanizmo priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su mechanizmo hidrauline ir elektros sistemomis. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Pasirinkite elementą. |
| 12.3. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus-savaeigio mechanizmo hidraulinę sistemą, viena, sniego valytuvo valdymui skirta, vairasvirte. | Pasirinkite elementą. |
| 12.4. | Valymo elementai (peiliai) | Kombinuoti valymo elementai su metalo keramika, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies skerspjūvio sluoksniai: specialus dilimui atsparus plienas, guma, gumoje esantys metalo keramikos elementai, dilimui atsparus plienas. Darbinės dalies storis ne mažiau 36 mm. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymų formoje. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.5. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Pasirinkite elementą. |
| 12.6. | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, privalo būti ne siauresnis kaip 3000 mm. | Darbinis plotis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.7. | Pasukimo kampas | Valytuvo (abiejų pusių) pasukimo kampas mechanizmo išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 25° . | Pasukimo kampas - _________________________ °. |
| 12.8. | Valytuvo aukštis | Sniego valytuvo aukštis ties jo vidurine dalimi ne mažiau 800 mm, įskaitant valymo elementus: deklaruotinas žemiausios sniego valytuvo darbinio paviršiaus vietos atstumas iki valomo paviršiaus ar kelio dangos. Siūlytini sniego valytuvai, kurių aukštis nuo centrinės (simetrijos) pasukimo ašies į kairę bei dešinę pusę gali didėti. Tokiu atveju žemiausia sniego valytuvo vieta bus ties jo pasukimo vieta. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės) negali būti suprantamas kaip sniego valytuvo darbinio paviršiaus aukščio matmuo. | Valytuvo aukštis - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.8.1 | Apsauga-stogelis | Viršutinėje valytuvo dalyje įrengtas papildomas - standaus plastiko arba lygiavertės standžios medžiagos, „C“ formos stogelis per visa valytuvo ilgį, apsaugantis nuo valomo sniego patekimo ant traktoriaus priekinio stiklo. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.9. | Svoris | Valytuvo svoris ne mažiau 500 kg. | Valytuvo svoris - _________________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 12.10. | Gabaritinis ženklinimas | Valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos (LED lemputės) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Reikalingo ilgio elektros laidas iki mechanizmo su jungtimi. | Pasirinkite elementą. |
| 12.10.1 | Gabaritinis ženklinimas | Papildomas sniego valytuvo darbinio kairiojo krašto ženklinimas LED dvipusio matymo žibintu. Žibintas įrengtas apsauginiame nerūdijančio plieno gaubte, apsaugančiame nuo mechaninių pažeidimų. | Pasirinkite elementą. |
| 12.11. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 12.12. | Paviršiaus kopijavimo atramos | Valytuvas komplektuojamas su atraminėmis, reguliuojamo aukščio, skritulio su nuožulnia aukštėjančia briauna (lėkštės) formos, atramomis-pavažomis. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 7

TECHNINIAI PARAMETRAI

TRAKTORIUS-SAVAEIGIS MECHANIZMAS SU ŠLAITINE ŽOLIAPJOVE, ATITVARŲ APIPJOVIMO ŽOLIAPJOVE

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų apibūdinimas | Pirkėjo reikalaujama | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Traktorius/savaeigis mechanizmas, pagrinde skirtas kelio sankasos kelkraščių ir šlaitų šienavimui su stacionaria ir papildoma pakabinama įranga (vienu metu veikiančia šlaitine žoliapjove ir pakabinta priekine atitvarų žoliapjove) magistraliniuose, krašto ir rajoniniuose keliuose. | Pasirinkite elementą. Tikslus traktoriaus / savaeigio mechanizmo modelis - _________________________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Įrenginys turi būti naujas, iki perdavimo nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. | Pagaminimo metai - _________________________. |
| 1.3. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Galintis dirbti nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, pilnai sukomplektuotas, atitinkantis ES reikalavimus gamtosaugos ir saugos darbe srityse. Su Preke pateikiama gaminio EB atitikties deklaracija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.4. | Darbinis svoris | Pilnai sukomplektuoto traktoriaus/savaeigio mechanizmo standartinis konstrukcinis svoris – 13 000 -17 000 kg. Prioritetas teikiamas didesniam konstrukciniam svoriui. | Pilnai sukomplektuoto savaeigio mechanizmo svoris - _________________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.4.1 | Balastinis svoris | Stabilumui maksimalaus šoninio siekio metu užtikrinti, gamintojo numatytas ir įrengtas balastinis svoris. Balastinis svoris 1 700- 2 500 kg | Balasto svoris - kg. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.5. | Gabaritiniai matmenys | Plotis, kai strėlė transportinėje padėtyje, ne daugiau kaip 2 550 mm. Ilgis (įskaitant priekinę pakabą), kai strėlė su augmenijos smulkinimo/mulčiavimo įranga yra transportinėje padėtyje – 5 400 - 7 000 mm. Aukštis - ne daugiau 4 000 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ . |
| 1.6. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams. | Pasirinkite elementą. |
| 1.7. | Registracija | Įrengta valstybinio registracijos numerio tvirtinimo vieta su apšvietimu. Pardavėjas traktorių/savaeigį mechanizmą įregistruoja technikos registre Pirkėjo vardu ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Pasirinkite elementą. |
| 1.8. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis (polisas) turi galioti ne mažiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9. | Darbuotojų apmokymas | Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Pasirinkite elementą. |
| 1.9.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Pasirinkite elementą. |
| 1.10. | Pilna garantija įrenginiui (traktoriui-savaeigiui mechanizmui ir papildomai montuojamiems įrenginiams). | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad kiekvienais metais nebus viršyta 1 000 darbo h, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. |
| 1.11. | Papildoma patikra | Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija. | Pasirinkite elementą. |
| 1.12. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.13. | Savaeigio mechanizmo dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004, 2011), pilka (Pantone 7544C, 7021) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūlomos spalvos kodas - _________________________ . |
| 1.14. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Pasirinkite elementą. |
| 1.14. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir ženklai | Galinėje savaeigio mechanizmo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: - ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: - Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą, iš žibintų suformuotą, kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 12 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. Kelio ženklo ir signalinės LED rodyklės pavyzdys: | Pasirinkite elementą. |
| 1.14.1 | Signalinė LED žibintų rodyklė | Signalinės LED žibintų rodyklės maitinimo įjungimas/išjungimas atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (kabinos), naudojant atskirą įjungimo/išjungimo valdiklį. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Pasirinkite elementą. |
| 1.15.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Pasirinkite elementą. |
| - VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Atitinkantis ne žemesnius kaip EU 2016/1628 Etapas V (Stage V) galiojančius taršos reikalavimus. | Siūlomo variklio tipas, modelis - _________________________ . Siūlomas variklis atitinka emisijos reikalavimus - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.2. | Galia | Nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą 125-130 kW / 170-177 AG, (esant 2200 aps./min.). | Nominali galia _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 2.3. | Aušinimas | Skysčiu aušinamas. Sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki –30°C. | Pasirinkite elementą. |
| 2.4. | Aušinimo sistemos ventiliatorius | Reversinis. Gamintojo numatytas ir įrengtas rankinis ir automatinis oro srauto krypties keitimas, sudarantis galimybę periodiškai išvalyti aušinimo sistemos radiatorių bloką nuo dulkių ir smulkintų augmenijos liekanų. | Pasirinkite elementą. |
| 2.5. | Paleidimas šaltu oru | Gamintojo numatytas ir/arba papildomai įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. | Pasirinkite elementą. Siūlomo parametras - _________________________ Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 3. VAŽIUOKLĖ IR TRANSMISIJA |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (2WD arba 4WD). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.1.1 | Amortizuojantis priekinis tiltas | Gamintojo numatytas ir įrengtas, skirtas komfortabiliems pervažiavimams tarp darbo objektų. Tilto amortizavimo sistema valdoma - darbo metu „ašis užrakinama“, sistema aktyvuojama automatiškai perjungus į transporto režimą. Sistema leidžia atrakinti pakabą kairėje, laikydama užrakintą šoninį mechanizmą (įjungtą dešinėje), kai mašina juda priekine pavara. Amortizacijos eiga – 100-150 mm | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 3.1.2 | Diferencialų blokavimas | Gamintojo numatytas priekinio ir galinio diferencialo užrakinimas-blokavimas su elektrohidrauliniu valdymu iš operatoriaus darbo vietos-kabinos. | Pasirinkite elementą. |
| 3.2. | Transmisijos tipas | Hidrostatinė transmisija. Ne mažiau kaip du važiavimo režimai. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3. | Judėjimo greičiai | Greitis darbiniu režimu nuo 0 iki ne mažiau 20 km/h, greitis transportiniu režimu nuo 0 iki ne mažiau 40 km/h. | Judėjimo greičiai: Darbinis režimas - km/h Transportinis režimas - km/h Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.3.1 | Važiavimo krypties keitimas | Gamintojo numatyta ir įrengta sistema, leidžianti keisti įrenginio judėjimo kryptį, esant darbiniams greičiams, vieno reversinio pedalo pagalba. | Pasirinkite elementą. |
| 3.4. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės, žemo profilio, universalaus protektoriaus, labiau pritaikytos asfalto dangoms. Išmatavimai 600 / 50 R22,5 10F | Padangų tipas, modelis - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 3.5. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Pasirinkite elementą. |
| - STABDŽIAI |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas | Hidrauliniai stabdžiai. Stabdžių diskeliai esantys alyvoje („šlapi“ stabdžiai) – kiekvienoje stebulėje. | Pasirinkite elementą. |
| 4.2 | Nuokalnės/įkalnės stabdžiai | Gamintojo numatytas ir įrengtas stovėjimo stabdis. | Pasirinkite elementą. |
| - VAIRAVIMO SISTEMA |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Galimas mechanizmo valdymas tokiais vairavimo būdais, kai: vairuojami ratai – vienos ašies; vairuojami ratai – abiejų ašių, bet proporcingai pasisuka į skirtingas puses; vairuojami ratai – abiejų ašių, bet proporcingai pasisuka į tą pačią pusę („krabo“ judesys). | Vairuojamieji ratai- Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 5.3. | Vairo ratas | Turi būti reguliuojamos ne mažiau kaip dvi pozicijos: vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Pasirinkite elementą. |
| - GALIOS TIEKIMO VELENAS (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Priekinis GTV | Įrenginio priekyje gamintojo numatytas ir įrengtas galios tiekimo velenas (GTV). | Siūlomas parametras - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 6.2. | GTV valdymas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | Priekinio ir galinio GTV valdymas - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 6.3. | Priekinio GTV pavara | Įrenginio hidraulinė sistema. Priekinio GTV sukimosi kryptis – reversuojama. | Pasirinkite elementą. |
| 6.4. | Sukimosi greitis | Proporcingai keičiamas nuo 0 iki ne mažiau 1000 aps./min | Pasirinkite elementą. |
| - HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinę sistemą sudaro | Ne mažiau kaip penkios nepriklausomos hidraulinės kintamo alyvos ir/ar nuolatinio srauto sistemos: -hidrostatinei transmisijai (pavarai); -ant strėlės montuojamai įrangai, darbinei įrangai valdyti; -pagrindinės strėlės funkcijų valdymui; -mechanizmo vairavimui; -papildomos pakabinamos įrangos valdymui. | Siūlomas parametras - _________________________ . Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 7.2. | Darbinės sistemos parametrai | Darbinei įrangai skirto hidraulinio siurblio našumas ne mažiau 155 ltr/min., slėgis sistemoje ne mažiau 280 bar. | Hidraulinio siurblio: našumas ltr/min , slėgis bar. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 7.3. | Išvadų priekyje kiekis | Ne mažiau kaip penkios hidraulinių išėjimų poros įrenginio priekyje (priekinės tritaškės pakabos zonoje), su greito jungimo jungtimis: - 5 x (spaudiminė + grįžtamoji)) su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 3/8“ . - viena grįžtamoji linija su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Ne mažiau kaip viena iš porų, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Pasirinkite elementą. |
| - PRIEKINĖ PAKABA IR PRIKABINIMO ĮTAISAS |  |  |  |
| 8.1. | Priekinė pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengiama priekinė pakaba – papildomos įrangos tvirtinimo plokštė, atitinkanti DIN 76060B tipą, su integruotu hidraulinės pavaros galios tiekimo velenu (GTV). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 8.2. | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau priekinės pakabinamos įrangos transportinės padėties | Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai: ilgos ir trumpos šviesos, posūkių žibintai (dubliuojantys gamintojo įrengtus priekinius žibintus). Žibintų įjungimui/išjungimui numatytas ir įrengtas atskiras jungiklis operatoriaus darbo vietoje. | Pasirinkite elementą. |
| 8.3. | Prikabinimo įtaisas | Galinėje įrenginio transmisijos dalyje įrengiamas priekabos prikabinimo įtaisas su ne mažiau kaip 30 mm skersmens kaiščiu. | Pasirinkite elementą. |
| 8.4. | Elektros lizdas | Šalia prikabinimo įtaiso įrengiamas kištukinis lizdas kabinamos priekabos elektros instaliacijai (7 jungčių). | Pasirinkite elementą. |
| - KABINA |  |  |  |
| 9.1. | Kabinos padėtis | Kabina turi įprastą fiksuotą padėtį (kai operatorius sėdynėje sėdi veidu į priekį). Gamintojo numatytas ir įrengtas kabinos pasukimas dešinėn iki 90° kampu iš įprastos transportinės į darbinę padėtį (kontroliuoti dešiniame šone veikiančios įrangos funkcionalumą). | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 9.2. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Pasirinkite elementą. Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 9.3. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Pasirinkite elementą. |
| 9.4. | Stiklo valytuvas | Priekinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Pasirinkite elementą. |
| 9.5. | Galinio vaizdo apžvalga | Iš abiejų kabinos šonų, išorėje įrengiami galinio vaizdo veidrodžiai. Gamintojo numatyta ir įrengta galinio vaizdo kamera. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje įrengtame monitoriuje. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 9.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti, operatoriaus svoriui jautrią pneumo sistemą (pneumatinę pakabą), su reguliuojamu juosmens amortizatoriumi, turinti elektrinio pašildymo funkciją, su saugos diržu operatoriui, su integruotu reguliuojamu dešinės rankos porankiu. | Pasirinkite elementą. |
| 9.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Pasirinkite elementą. |
| 9.8. | Apšvietimas | Savaeigis mechanizmas turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai. | Pasirinkite elementą. |
| 9.8.1 | Darbiniai žibintai | Ne mažiau kaip 6 vnt LED darbinių žibintų, darbo zonoms apšviesti tamsiu paros metu arba riboto matomumo sąlygomis: (2 viršutiniuose kabinos kampuose, 1 ant strėlės, 1 dešinėje pusėje ant galinio variklio gaubto, 2 galinėje mechanizmo dalyje). |  |
| 9.9 | Signaliniai įspėjamieji švyturėliai | Aukščiausiuose kabinos kampuose, įrengiami du signaliniai mirksintys LED švyturėliai. Įspėjamųjų švyturėlių apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Pasirinkite elementą. |
| 9.10. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Pasirinkite elementą. |
| 9.11. | Monitoringo sistema | Kompiuterinė savaeigio mechanizmo gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema, pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją: - Gedimus (gedimų/sutrikimų simbolius); - Variklio aušinimo skysčio temperatūrą; - Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; - Alyvos temperatūrą hidraulinėje sistemoje/ose; - Degalų kiekį bake; - Variklio darbo valandas; - Judėjimo greitį. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - MANIPULIATORIUS - TELESKOPINĖ STRĖLĖ |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis | Darbinės įrangos pakabinimui ir darbui įvairiais režimais, įvairiais siekiais, dešinėje savaeigio įrenginio pusėje. | Pasirinkite elementą. |
| 10.2. | Strėlės konfigūracija ir siekis | Manipuliatorių - teleskopinę strėlę sudaro trys pagrindinės dalys: Pagrindinė strėlės dalis – nešančioji, tvirtinama prie savaeigio įrenginio važiuoklės-rėmo konstrukcijų. Tarpinės dalis – fiksuoto ilgio, tarp pagrindinės ir teleskopinės dalių; Teleskopinė dalis – turinti dvi išstumiamas sekcijas, leidžiančias maksimaliai padidinti siekį horizontaliai iki ne mažiau kaip 11 m. Prioritetas teikiamas didesniam horizontaliam siekiui. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.3. | Strėlės pasisukimas | Iš transportinės (fiksavimo ant tvirtinimo kronšteino) padėties ne mažesniu kaip 180° kampu. Darbas su augmenijos smulkintuvu ar bet kuria kita pakabinama įranga galimas bet kurioje strėlės padėtyje. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.4. | Siekis šlaitu | Maksimaliai išilginta strėle galimas siekis, kai kelio sankasos šlaitas apie 45° nuolydžio, kelio sankasos briaunoje įrengta apsauginė tvora iki 1 800 mm aukščio, o pjovimo-smulkinimo galvos plotis ne mažiau 1 400 mm - ne mažiau kaip 6 100 mm . | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 10.5. | Paviršiaus kopijavimas | Manipuliatorius-teleskopinė strėlė ir pjovimo-smulkinimo įrenginys privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkcijas (esant nelygiam paviršiui, strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia nusileisti ir/arba pasikelti, o pjovimo-smulkinimo įrenginys svyruoti apie tvirtinimo ašį, be operatoriaus įsikišimo). | Pasirinkite elementą. |
| 10.6. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Strėlės sekcijų lenkimo vietose hidraulinės žarnos neturi liestis prie metalinių konstrukcijų (formuojamos laisvosios kilpos), o prie teleskopinių sekcijų įrengiamos hidraulinių žarnų susukimo ritės, kompensuojančios perteklinį jų ilgį. | Pasirinkite elementą. |
| 10.7. | Centrinio automatinio tepimo sistema | Gamintojo numatyta ir įrengta visų manipuliatoriaus-teleskopinės strėlės paslankių sujungimų (kaiščių ir įvorių), paslankių važiuoklės dalių centrinė automatinė tepimo sistema, apimanti ne mažiau kaip 15 aptarnaujamų vietų. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - AUGMENIJOS SMULKINTUVAS |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, modelis | Skirta žolės ir smulkių krūmokšnių (iki 10 mm skersmens) stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite. Pjovimo/smulkinimo įrenginys (rotorinio tipo - velenas su peiliukais), su keičiamais pjovimo elementais (peiliukais), galinčiais svyruoti apie tvirtinimo vietą. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 11.2. | Pavara | 40-45 cm³ ašinis stūmoklinis hidraulinis variklis. | Pasirinkite elementą. |
| 11.3. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo/smulkinimo įrenginio plotis 1 400 - 1 500 mm. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 11.4. | Veleno sukimosi greitis, kryptis | Pjovimo-smulkinimo veleno maksimalus sukimosi greitis iki 3 000 aps./min Pjovimo-smulkinimo veleno sukimosi kryptis – keičiama (reversuojama) iš operatoriaus darbo vietos. | Pasirinkite elementą. |
| 11.5. | Pjovimo elementų ir jų tvirtinimo vietų kiekis | Ne mažiau kaip 24 tvirtinimo vietos ant veleno, kiekvienoje tvirtinimo vietoje po 1 pjovimo elementą (peiliuką-plaktuką). Peiliukai-plaktukai vienpusiais ašmenimis, laisvai kabantys ant tvirtinimo vietoje juos laikančio varžto ir įvorių. Pjovimo elemento bendrinio vaizdo pavyzdys: | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 11.6. | Augmenijos smulkintuvo posvyris | Pakabinamos įrangos posvyrio kampas ant tvirtinimo ašies - ne mažiau 120 °. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 11.7. | Apsaugos | Pakabinimo įranga privalo turėti laisvai kabančias grandinines, tarpusavyje sujungtas skersiniais nareliais, apsaugas nuo išlekiančių smulkinimo produktų tiek priekyje, tiek gale. | Pasirinkite elementą. |
| 11.8 | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties įrenginio tvirtinimo vieta), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų (formuojamos laisvosios kilpos), įskaitant ir pjovimo įrenginio apsukimą rotatoriumi 180 ° kampu. | Pasirinkite elementą. |
| 11.9. | Bendras svoris | Augmenijos smulkintuvo bendras svoris 360-480 kg | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - PASUKIMO ĮTAISAS-ROTATORIUS |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Įgalinti naudoti pakabinamą įrangą tiek judant pirmyn, tiek atgal, pasukant ją reikiamu, ne mažesniu kaip 180 ° kampu. | Pasirinkite elementą. |
| 12.2. | Sukabinimo įtaisai | Rotatorius komplektuojamas su augmenijos smulkintuvo, medienos smulkintuvo, diskinio šakų genėjimo įrenginio tvirtinimui prie manipuliatoriaus - strėlės reikalingais sukabinimo įtaisais – adapteriais. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - DISKINIS ŠAKŲ GENĖJIMO ĮRENGINYS |  |  |  |
| 13.1. | Paskirtis, siūlomas modelis | Formuoti augmenijos (pakelės medžių, dekoratyvinių ir kitų krūmų) lają vertikalioje, horizontalioje ir tarpinėse plokštumose. | Pasirinkite elementą. Siūlomas modelis - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 13.2. | Diskų skaičius | Ne mažiau 4 vnt | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 13.3. | Diskų skersmuo | 600 – 650 mm | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 13.4. | Pjovimo juostos ilgis | Bendras susidarančios pjovimo juostos ilgis nuo 2 000 mm iki 2 100 mm | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 13.4. | Pavara | 35-45 cm³ hidraulinis variklis | Pasirinkite elementą. |
| 13.5. | Įrenginio svoris | Įskaitant pakabinimui reikalingus adapterius 230 - 300 kg | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - MEDIENOS SMULKINTUVAS |  |  |  |
| 14.1. | Paskirtis, modelis | Skirta krūmokšnių, krūmų (virš 30 mm skersmens), medžių stiebų (100-200 mm skersmens) ir šakų susmulkinimui kelio sankasos šlaite, rezervuose. Smulkinimo įrenginys rotorinio tipo, su keičiamais pjovimo elementais, turinčiais kietmetalio briauną, fiksuojamais tvirtinimo vietose. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 14.2. | Pavara | 40-45 cm³ hidraulinis variklis. | Pasirinkite elementą. |
| 14.3. | Darbinis plotis | Darbinis smulkintuvo plotis 1 200 - 1 300 mm. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 14.4. | Rotoriaus skersmuo | Veleno - rotoriaus, kuriame tvirtinami smulkinimo elementai, skersmuo 400 – 410 mm | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 14.5. | Veleno (rotoriaus) sukimosi greitis | Smulkinimo veleno (rotoriaus) optimalus sukimosi greitis 1 900 - 2 000 aps./min | Pasirinkite elementą. |
| 14.6. | Smulkinimo elementai, jų kiekis | Fiksuotų elementų kiekis rotoriuje – ne mažiau 32 vnt | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 14.7. | Augmenijos smulkintuvo posvyris | Pakabinamos įrangos posvyrio kampas ant tvirtinimo ašies - ne mažiau 120 °. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 14.8. | Atidaroma priekinio gaubto dalis | Patogesniam ir efektyvesniam medienos smulkinimui įrenginio priekinė gaubto dalis, esant poreikiui, hidrauliniu cilindru pakeliamas. | Pasirinkite elementą. |
| 14.9. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties įrenginio tvirtinimo vieta), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų (formuojamos laisvosios kilpos), įskaitant ir smulkinimo įrenginio apsukimą rotatoriumi 180 ° kampu. | Pasirinkite elementą. |
| 14.10. | Bendras svoris | Medienos smulkintuvo bendras svoris 470-500 kg | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - ATITVARŲ APIPJOVIMO ŽOLIAPJOVĖ |  |  |  |
| 15.1. | Paskirtis | Skirta žolės pjovimui kelkraščiuose (dešinėje pusėje), apie metalines kelio atitvarų sijų atramas, kelio ženklų atramas, kitas stabilias, vertikalias metalines konstrukcijas. | Pasirinkite elementą. |
| 15.2. | Tipas, siūlomas modelis | Dviejų diskų žoliapjovė su šoninio (dešinio) siekio įrenginiu žolei apie atitvarų atramas pjauti, turinti automatinę diskų atsilenkimo/grįžimo (apėjimo) sistemą, dirbanti ir nuo savaeigio įrenginio hidraulinės sistemos. | Siūlomas modelis - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 15.3. | Komplektacija | Žoliapjovę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: - tvirtinimo/pakabinimo mazgas (rėmas, konstrukcija), - dviejų diskų pjovimo įrenginys su rėmine-erdvine paslankia konstrukcija, funkcionalia (galinčia šienauti) dešinėje ir kairėje kelio pusėse. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 15.4. | Pjovimo įrenginio konstrukcija | Dviejų diskų pjovimo įrenginį sudaro du, nepriklausomą pavarą turintys, diskai. Kraštinis (išorinis) diskas montuojamas ant rėminės konstrukcijos, kuri per šarnyrinę jungtį, pakeliama, kad nekliudyti kelio ženklų. Darbo (žolės pjovimo) metu diskai apipjauna žolę: vienas iš kairės kelio elemento pusės, kitas iš dešinės pusės. | Pasirinkite elementą. |
| 15.5. | Pakabinimas/montavimas | Pakabinama/montuojama prie traktoriaus/savaeigio mechanizmo priekinės pakabos-plokštės. | Pasirinkite elementą. |
| 15.6. | Valdymas | Visų reikalingų funkcijų valdymas (hidraulinių cilindrų, visomis kryptimis ir pjovimo įrenginio pavaros) atliekamas iš operatoriaus darbo vietos (traktoriaus/savaeigio įrenginio kabinos). | Pasirinkite elementą. |
| 15.7. | Diskinių pjovimo įrenginių pjovimo plotis | Darbinis plotis, kai diskai kraštinėse, ribinėse padėtyse – 1 400-1 500 mm | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 15.8. | Diskinių pjovimo įrenginių aukštis | Pjovimo diskų aukštis, įskaitant hidraulinės pavaros mechanizmą, apsaugas, ne daugiau 350 mm, užtikrinant galimybę pjauti po metalinėmis kelio atitvarų sijomis. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 15.9. | Pavara | Hidraulinė nepriklausoma kiekvieno disko pavara. | Pasirinkite elementą. |
| 15.10. | Atsilenkimas/apipjovimas | Darbo metu pjovimo diskai turi apipjauti žolę aplink metalinį atitvarą, metalinį kelio ženklą ar metalinį stulpelį (kelio elementą), automatiškai atsilenkdami atgal, pasiekę kliūtį ir grįžti atgal į pradinę (darbinę) padėtį, praėję kliūtį. | Pasirinkite elementą. |
| 15.11. | Pjovimo elementų tipas | Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais diskų apatinėje dalyje. | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 15.12. | Apsaugos | Kiekvienas iš pjovimo diskų, privalo turėti laisvai kabančias grandinines, tarpusavyje sujungtas skersiniais nareliais apsaugas, įrengtas nedarbinėje pusėje, nuo išlekiančių pjovimo metu produktų. | Pasirinkite elementą. |
| 15.13. | Hidraulinių žarnų bandažai, apsaugos | Paslankiose vietose (ties šarnyriniais sujungimais), hidraulinės žarnos privalo būti tvirtinamos apkabomis joms skirtose vietose, o laisvai kabančios dalys apsaugotos bandažu arba lygiaverčio tipo apsaugomis nuo mechaninių pažeidimų darbo metu. Hidraulinės žarnos lenkimo vietose neturi liestis prie metalinių konstrukcijų kampų (formuojamos laisvosios kilpos). | Pasirinkite elementą. |
| 15.14. | Žoliapjovės svoris | Įskaitant tvirtinimo/pakabinimo mazgą – 650-800 kg | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| - ORO SRAUTO PŪSTUVAS |  |  |  |
| 16.1. | Paskirtis | Darbo, su papildomai montuojama įranga metu, nuo važiuojamosios dalies pašalinti pjovimo – smulkinimo procese išmetamas augmenijos liekanas. | Pasirinkite elementą. |
| 16.2. | Konstrukcija | Hidraulinę pavarą turintis oro srauto pūstuvas | Pasirinkite elementą. |
| 16.3. | Montavimas | Įrengiamas galinėje savaeigio mechanizmo važiuoklės dalyje ant jam gamintojo numatytos tvirtinimo konstrukcijos, leidžiančios tam tikrame sektoriuje keisti padėtį (pasukti, nukreipiant oro srautą tinkamiausia kryptimi). | Pasirinkite elementą. |
| 16.3.1 | Oro srauto krypties keitimas | Gamintojo numatyta ir įrengta pūstuvo tvirtinimo konstrukcija įgalinanti pagal poreikį keisti oro srauto kryptį ne mažesniu kaip 90 ° kampo sektoriuje. | Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |
| 16.4. | Oro srauto kiekis ir slėgis | Pūstuvo pasiekiamas oro srauto kiekis ne mažiau 45 m³/min, išlaikant srauto slėgį ne mažiau 3 000 Pa | Pasirinkite elementą. Siūlomas parametras - Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.