TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Jevgenijus Bardauskas

2025-05-

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

P-2025/11790, Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario sen., Juodžemių g. (KL8812) tiesimo įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo aikštelę prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuvedimo tinklus. Rekonstravimo darbai

| UŽSAKOVAS | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai į. k. 188773688 |  |
| --- | --- | --- |
| STATYTOJAS | Klaipėdos raj. savivaldybė, Klaipėdos 2, LT96130 Gargždai, kodas 111103732 |  |
| PROJEKTO VYKDYMO VIETA | Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – Klaipėdos raj., Sendvario sen., Juodžemių g.( KL8812 ) atkarpa tarp Jurgaičių g. ir Lenkviečių g. |  |
| OBJEKTO PAVADINIMAS | Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g. ( KL18812) tiesimo, įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo vietą prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus. Rekonstravimo darbai. |  |
| PROJEKTO PAVADINIMAS | Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g. (KL8812) rekonstravimo, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus, techninis darbo projektas |  |
| STATYBOS RŪŠIS | Gatvė Lietaus nuotekos Vandentiekio tinklai | Rekonstrukcija Nauja statyba Rekonstrukcija |
| GATVĖS KATEGIRIJA |  | D |
| STATINIO KATEGORIJA |  | Neypatingas |
| GATVĖS REKONSTRUKCIJOS DARBŲ APRAŠYMAS IR ORGANIZAVIMAS | Atlikti Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g. ( KL18812) tiesimo, įrengiant šaligatvį, dviračių taką, automobilių stovėjimo vietas prie projektuojamo vaikų darželio bei apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus, darbus. Paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimui įrengti lietaus nuotekų tinklus. Atlikti reikalingus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinkų rekonstrukciją. Įrengti pralaidas. Pakloti asfaltbetonio dangą. Apsaugoti esamas komunikacijas. Įrengti šaligatvius ir dviračių taką. Sutvarkyti gerbūvį. Projektas įgyvendinamas , vadovaujantis „Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g. (KL8812) rekonstravimo, įrengiant paviršinių nuotekų tinklus, techniniu darbo projektu“. Nr. 2310-00-TDP, 2024 m. Darbai atliekami pagal projekte numatytus sprendinius. Iki statybos darbų pradžios rangovas privalo pasirengti technologinį projektą. Projektas pateikiamas pilna apimtimi. Darbų kiekiai pateikiami. Pagrindiniai rodikliai: Juodžemių g. ( Nr. KL8812) ( Neypatingas statinys). Susisiekimo komunikacijos: - Gatvės kategorija D; - Ruožo ilgis 0,829 km; - Važiuojamosios dalies plotis – 5,5 m; - Eismo juostų skaičius – 2; - Eismo juostos plotis – 2,75 m. Inžineriniai tinklai: 1.Lietaus nuotekų tinklas Žiotys - Pk7+50 (Nauja statyba, neypatingas statinys: - bendras inžinerinių tinklų ilgis -756 m; - - vamzdžio skersmuo d200, d250, d315, d500 mm. - Lietaus nuotekų tinklas Pk7+50 – Pk11+56 (nauja statyba, neypatingas statinys). - bendras inžinerinių tinklų ilgis -457 m; vamzdžio skersmuo d200, d250, d315, d400 mm. - 3.Rekonstruojamas vandentiekio tinklas (Unik. Nr. 4400-5311-1407. Rekonstrukcija, neypatingas statinys) - rekonstruojamų inžinerinių tinklų ilgis -71 m; vamzdžio skersmuo d32, d110 mm. - 4. Rekonstruojamas buitinių nuotekų tinklas (Unik. Nr. 4400-5311-1383. Rekonstrukcija, II grupės nesudėtingas statinys): - rekonstruojamų inžinerinių tinklų ilgis -86 m; vamzdžio skersmuo d160 mm. II statybos etapas Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos Susisiekimo komunikacijos: 1. Keliai (gatvės) - Gatvės kategorija - D - Ruožo ilgis* km 0,545 - Važiuojamosios dalies plotis m 5,5 - Eismo juostų skaičius vnt. 2 - Eismo juostos plotis m 2,75 Inžineriniai tinklai: 2. Lietaus nuotekų tinklas PK0+00_PK0+60 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys) - 2.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis* m 59 - 2.2. Vamzdžio skersmuo mm d200, d250 - 3. Lietaus nuotekų tinklas PK0+60_PK 2+20 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys) - 3.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis* m 399 - 3.2. Vamzdžio skersmuo mm - d200, d250, - d315 4. Lietaus nuotekų tinklas PK1+20_3+30 (Nauja statyba, Neypatingasis statinys) - 4.1. Bendras inžinerinių tinklų ilgis* m 101 - 4.2. Vamzdžio skersmuo mm d200, d250 Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų pagal KET reikalavimų. Statybos darbams turi vadovauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka atestuotas darbų vadovas, kurį paskiria rangovas. Rangovas, įvykdęs darbus, turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas, paruošti statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visus pakeitimus, papildymus, padarytus vykdant statybą ir pateikti kadastrinių matavimų bylas. Išpildomoji dokumentacija bei kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą galima būtų įregistruotos VĮ Registrų centre (bylos turi būti suderintos su VĮ Registro centro specialistais, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją, susijusią su statybos užbaigimu ir pateikti „Infostatyboje“ bei gauti statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją) . Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Rangovas turės apmokėti už Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“. Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, arba būtų užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turėtų identifikavimo priemonę. |  |
| REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS | Statyboje naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kuriose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio mišinys, turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Sluoksnių sukibimui užtikrinti naudojama bituminė mastika turi atitikti TRA BE08 reikalavimus. Asfaltbetonio mišinių projektai turi būt suderinti su techninės priežiūros vadovu ir patvirtinti užsakovo. Sankasų įrengimui vadovautis ST188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“. Dangai naudojamas nesurištasis mišinys turi turėti eksploatacinių savybių atitikties deklaracijas, išduotas remiantis reglamentuojamų statybos produktų sąrašo ir STR 1.01.01:2013 „Statybos produktų kuriems nėra darniųjų techninių specifikacijų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. Darbus vykdyti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR1.01:2008 „Automobilių keliai“, aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimais. |  |
| APLINKOS APSAUGA | Susidarančios atliekos turi būti tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217), Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aplinkos ministro 2011 m., gegužės 3 d. įsakymas Nr.D1-367), Atliekų tvarkymo įstatymu (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787). Rekonstravimo darbų metu pagal prioritetą turi būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu. Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 6. punktu, Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos, inertinės atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinės žaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti laikinai laikomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaikė cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Statybų metu, siekiant išvengti laikinos taršos dulkėmis, rekomenduojama darbų vietas laistyti. Projekto įgyvendinimo metu vadovautis 2011-06-28 d. priimto AM įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojančia suvestine redakcija (nuo 2024-11-01), XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. |  |
| DARBŲ APMOKĖJIMAS | Darbų apmokėjimui rangovas pateikia: „Atliktų darbų aktas“ forma F-2; „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo P A Ž Y M A“ forma F-3; sąskaitą faktūrą. |  |
| PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA | Prieš pradedant darbus Užsakovas Rangovui perduoda techninį darbo projektą, el. statybos darbų žurnalą ir pasirašo statybvietės perdavimo aktą. Per numatytą sutartyje laiką Rangovas Užsakovui pateikia lokalinę sąmatą, įkainotos veiklos planą (darbų grafiką) ir reikalingas draudimo sutartis. Atlikus darbus Rangovas Užsakovui pateikia darbų priėmimo – perdavimo aktą, išpildomąją dokumentaciją, statinio kadastrinių matavimų bylą, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ir statybos užbaigimo aktą (Statybos užbaigimo deklaraciją) gautą per „Infostatybą“. |  |
| GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbų trukmė negali viršyti 34 mėnesių. Darbai galės būti įvykdyti per trumpesnį laiką, atsižvelgiant į finansavimo lėšas ir Rangovo techninius pajėgumus. |  |

Priedai: Nr.1 Perkamų darbų orientaciniai kiekių žiniaraščiai;

Nr.2  Atliktų darbų akto forma (F-2);

Nr.3  Pažymos forma (F-3);

Nr.4  Darbų grafiko forma (pavyzdys);

Nr.5  Stendas (pavyzdys);

Nr.6  Papildomų ir nevykdomų darbų aktas (pavyzdys);

Nr.7 Pasitarimo protokolas (pavyzdys).

Situacijos schema

Vedėjas									Algirdas Ronkus

Vitas Ramanauskas, tel. (+370 673) 28949  el.paštas vitas.ramanauskas@klaipedos-r.lt

PRIEDAI

Priedas Nr.1

I statybos etapas)

Susisiekimo dalis

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje | TS-01 | km | 0.836 |  |
|  | Pavienių/retų krūmų pašalinimas | TS-01 | ha | 0.014 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | TS-01 | vnt. | 16 | Iš jų 8 vnt. sandėliuojami pakartotiniam panaudojimui |
|  | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | TS-01 | vnt. | 10 | Iš jų 4 vnt. sandėliuojami pakartotiniam panaudojimui |
|  | Kelio ženklų vienastiebių atramų pamatų demontavimas | TS-01 | vnt. | 10 |  |
|  | Signalinių stulpelių demontavimas | TS-01 | vnt. | 3 |  |
|  | Betoninių bordiūrų ardymas | TS-01 | m | 36 |  |
|  | Asfalto dangos h=6 cm frezavimas su pakrovimu ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m2 | 5 |  |
|  | Trinkelių dangos ardymas | TS-01 | m2 | 100 |  |
|  | Pavienių akmenų pašalinimas | TS-01 | m3 | 9 |  |
|  | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | t | 25,5 |  |
|  | Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | TS-01 | m3 | 436 |  |
|  | Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m3 | 956 |  |
|  | - Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir perstūmimas į sankasą iki 10 m atstumu | TS-02 | m3 | 170 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir sandėliavimas vietoje | TS-02 | m3 | 437 |  |
|  | Žalios juostos tarp tako ir važ. dalies plotų užpylimas esamu sandėliuojamu gruntu | TS-02 | m3 | 385 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-02 | m3 | 5411 |  |
|  | Sankasos grunto (sluoksnio storis 25 cm) kvalifikuotas pagerinimas | TS-02 | m2/ m3 | 4247/ 1062 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 12420 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 3726 |  |
|  | - Drenažo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-02, 03 | m3 | 663 |  |
|  | Tranšėjos dugno planiravimas | TS-03 | m2 | 663 |  |
|  | 10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 | TS-03 | m3 | 67 |  |
|  | Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės | TS-03 | m | 1657 |  |
|  | - skaldelė 11/22 | TS-03 | m3 | 149 |  |
|  | Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 170 g/m2) | TS-03 | m2 | 2022 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas šalčiui atspariu gruntu (AŠAS) ir sutankinimas | TS-03 | m3 | 447 |  |
|  | - Bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | TS-04 | m | 1434 |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | TS-04 | m | 348 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas | TS-04 | m | 4110 |  |
|  | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bordiūrų bei dangų sujungimuose įrengimas | TS-04 | m | 1800 |  |
|  | - Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 2793 |  |
|  | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 4830 |  |
|  | Papildomas 0-10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 iškiliose sankryžose | TS-05 | m2/m3 | 336 / 32 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas | TS-06 | m2 | 4830 |  |
|  | 4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | TS-06 | m2 | 4830 |  |
|  | Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m2) | TS-06 | m2 | 4830 |  |
|  | - Parkavimo zonos trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 126 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 266 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 266 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 266 |  |
|  | - Nuovažų į sklypus asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 39 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 114 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-06 | m2 | 114 |  |
|  | - Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 237 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 695 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 695 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 695 |  |
|  | Nuovažų nuplaniravimas iki esamo paviršiaus, naudojant esamą gruntą | TS-07 | m2/ m3 | 342/ 52 |  |
|  | - Pėsčiųjų tako trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 926 | Įskaitant po šonine skiriamąja juosta |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 2382 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 2382 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 1848 |  |
|  | 20x10x8 cm geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5: - juostelių reljefas, - kauburėlių reljefas | TS-04 | m2 | 492 42 |  |
|  | - Dviračių tako asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 472 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 1834 |  |
|  | 6 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-06 | m2 | 1834 |  |
|  | Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (200 g/m2) | TS-06 | m2 | 1834 |  |
|  | 2.5 cm storio viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš raudonų plytų spalvos mišinio AC 5 VL įrengimas | TS-06 | m2 | 1834 |  |
|  | - Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu | TS-01 | m3 | 436 |  |
|  | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas, išplaniruojant, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu | TS-08 | m2 | 4360 |  |
|  | - Horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  | Polimerinėmis medžiagomis |
|  | Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija | TS-09 | m | 217 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 | TS-09 | m | 558 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 | TS-09 | m | 120 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | TS-09 | m | 81 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.12 iš trikampių sudaryta linija | TS-09 | m2 | 5.6 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.14 iš kvadratų sudarytomis dvejomis lygiagrečiomis linijomis | TS-09 | m2 | 2.30 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.25 iš baltų šachmatine tvarka išdėstytų langelių (0.2x0.3 m) sudaryta linija | TS-09 | m2 | 6.6 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.11 balta plačia ištisine 0,5 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) | TS-09 | m | 3 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.13.1 balta plačia ištisine 0,5 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) | TS-09 | m | 109 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.23 dviračio simboliu | TS-09 | vnt. | 9 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.31 pėsčiųjų simboliu | TS-09 | vnt. | 9 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.16 rodyklėmis | TS-09 | vnt. | 18 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.24 neįgaliojo simboliu | TS-09 | vnt. | 1 |  |
|  | - Kelio ženklų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 0,3x0,75 m įrengimas: |  |  |  |  |
|  | - atramos | TS-09 | vnt./ m | 23 / 97 |  |
|  | - skydai: о, kai skersmuo d400 mm о, kai skersmuo d600 mm □, kai kraštinių ilgis 600 mm □, kai kraštinių ilgis 600x300 mm □, kai kraštinių ilgis 700x350 mm □, kai kraštinių ilgis 900x350 mm Δ, kai kraštinių ilgis 700 mm |  | vnt. | 4 2 19 3 4 6 9 |  |
|  | Kelio ženklų skydų įrengimas ant apšvietimo atramų: |  |  |  |  |
|  | - skydai: | TS-09 |  |  |  |
|  | о, kai skersmuo d400 mm |  |  | 2 |  |
|  | о, kai skersmuo d600 mm |  | vnt. | 1 |  |
|  | □, kai kraštinių ilgis 600 mm |  |  | 12 |  |
|  | □, kai kraštinių ilgis 700x350 mm |  |  | 2 |  |
|  | Esamų kelio ženklų perkėlimas: |  |  |  |  |
|  | - esamos atramos | TS-09 | vnt. | 4 |  |
|  | - esami skydai |  | vnt. | 8 |  |
|  | Sferinio veidrodžio d90 cm įrengimas |  | vnt. | 1 |  |
|  | - Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Esamų šulinių dangčių priderinimas prie dangos: -pažeminimas, -paaukštinimas |  | vnt./ hvid. (cm) | 4 / 9 16 / 11 |  |
|  | Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d80/92 vamzdžiu |  | m | 60 |  |
|  | Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d113/128 vamzdžiu |  | m | 64 |  |
|  | Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d145/160 vamzdžiu |  | m | 6 |  |
|  | Požeminių kontrolinių drenažo šulinių PE ŠP-40 (arba analogiškų) įrengimas mechanizuotai |  | vnt. | 10 |  |
|  | Suoliukų įrengimas poilsio aikštelėse (medinis, plieninėmis kojomis; preliminarūs matmenys 180x80(h) cm) | TS-10 | vnt. | 4 |  |
|  | Porankių suoliukuose įrengimas (cinkuotas, dažytas milteliniu būdu vamzdis d50 mm; preliminarūs matmenys 35x80(h) cm); betonas C20/25 | TS-10 | vnt. m3 | 4 |  |
|  | Šiukšliadėžių poilsio aikštelėse įrengimas (plieninė, dažyta milteliniu būdu; preliminarūs matmenys 51x36x100 (h) cm) | TS-11 | vnt. | 4 |  |
|  | Cinkuoto plieno dviračių stovų (100x350x980(h) mm) įrengimas | TS-12 | vnt. | 2 |  |
|  | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | TS-13 | ha | 1.45 |  |

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklai

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ardymo/demontavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Esamos vandentiekio d100 linijos demontavimas |  | m | 21 |  |
|  | Esamos vandentiekio d32 linijos demontavimas |  | m | 51 |  |
|  | Esamos buitinių nuotekų d160 linijos demontavimas |  | m | 86 |  |
|  | Esamo priešgaisrinio hidranto demontavimas |  | kompl. | 3 |  |
|  | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas |  | t | 0,3 |  |
|  | - Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas | TS-3.1 | m3 | 149 |  |
|  | Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje | TS-3.1 | m3 | 5767 |  |
|  | Pagrindo iš esamo grunto po vamzdžiais įrengimas | TS-3.1.3 | m3 | 123 |  |
|  | Vamzdynų pirminis užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 818 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 4826 |  |
|  | - Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1500 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl/m3 | 17/28,5 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 12,6 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) |  | kompl | 12 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo tipo liukas (iki 12.5t) |  | kompl | 5 |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl/m3 | 12/10,2 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 2,9 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) |  | kompl | 8 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo tipo liukas (iki 12.5t) |  | kompl | 4 |  |
|  | Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 44 |  |
|  | - kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 25 t apkrovą) |  | vnt. | 34 |  |
|  | - kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) |  | vnt. | 9 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) |  | vnt. | 1 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm |  | m | 73 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas |  | vnt. | 44 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 36 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 5 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 18 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 400 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 10 |  |
|  | Plastikiniai PP protarpinių d-500 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.2 TS-3.3.1 | vnt. | 26 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-200 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 165 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-250 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 63 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-315 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 344 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-400 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 187 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PP vamzdžiais d-500 klojimas | TS-2.2 TS-3.2 | m | 454 |  |
|  | Kritimo stovų d200 įrengimas: | TS-2.1 TS-3.3.1 | kompl. | 6 |  |
|  | - PVC ø200 vamzdis |  | m. | 10 |  |
|  | - PVC trišakis ø200/90 mm |  | vnt. | 4 |  |
|  | - PVC trišakis ø200/45 mm |  | vnt. | 2 |  |
|  | - PVC alkūnė ø200/45 mm |  | vnt. | 10 |  |
|  | Ištekėjimo žiočių d500 įrengimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | - Betonas |  | m3 | 1,6 |  |
|  | - Skaldos pagrindas |  | m3 | 0,5 |  |
|  | - Smėlio-žvyro pagrindas |  | m3 | 0,5 |  |
|  | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 1213 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | TS-4.4 | m | 1048 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.9 | vnt. | 30 |  |
|  | - Vandentiekio tinklas |  |  |  |  |
|  | Naujos vandentiekio trasos klojimas PE ø110mm vamzdžiais, | TS 2.3 TS 3.2 | m | 20 |  |
|  | Naujos vandentiekio trasos klojimas PE ø32mm vamzdžiais, | TS 2.3 TS 3.2 | m | 51 |  |
|  | Naujos armatūros ir fasoninių dalių montavimas: |  |  |  |  |
|  | - Kalaus ketaus flanšinis redukcinis trišakis DN100/dn50 (L-360mm) |  | vnt. | 1 |  |
|  | PP flanšai DN100 PE vamzdžiais su privirinamais flanšo adapteris |  | vnt. | 11 |  |
|  | PP flanšai DN50 PE vamzdžiais su privirinamais flanšo adapteris |  | vnt. | 1 |  |
|  | Požeminė vandentiekio sklendė DN50 |  | vnt. | 1 |  |
|  | Antžeminio gaisrinio hidranto įrengimas | TS-2.11 | kompl. | 3 |  |
|  | Priešgaisrinių hidrantų žymėjimas ženklais, įrengiant stovus | TS-2.9 | vnt. | 3 |  |
|  | Esamų vandentiekio tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką . | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl. | 2 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangtis (liukas) (iki 40 t) |  | kompl. | 2 |  |
|  | - aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis |  | m3 | 0,1 |  |
|  | Esamų požeminių vandentiekio sklendžių/kapų pritaikymas prie naujai projektuojamų dangų |  | kompl. | 2 |  |
|  | - Buitinių nuotekų tinklas |  |  |  |  |
|  | Šulinių PVC Ø315 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 6 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant PVC Ø315 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) |  | vnt. | 6 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø315 mm |  | m | 13 |  |
|  | - šulinio Ø315 mm dugnas |  | vnt. | 6 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-160 klojimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | m | 86 |  |
|  | Kritimo stovų d160 įrengimas: | TS-2.1 TS-3.3.1 | kompl. | 2 |  |
|  | - PVC ø160 vamzdis |  | m. | 3 |  |
|  | - PVC trišakis ø160/90 mm |  | vnt. | 2 |  |
|  | - PVC alkūnė ø160/45 mm |  | vnt. | 2 |  |
|  | Savitakinių buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 86 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | TS-4.4 | m | 86 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.9 | vnt. | 6 |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką . | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl. | 15 |  |
|  | - Kalaus ketaus pastatomas lengvo tipo liukas (iki 12,5t.) |  | kompl. | 11 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) |  | kompl | 4 |  |
|  | - aukščio reguliavimas demontuojant surenkamas g/b konstrukcijas |  | m3 | 0,1 |  |
|  | - aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis |  | m3 | 0,4 |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų tinklo šulinių PVC d315 pritaikymas prie projektinių paviršių. | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl | 1 |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų tinklo šulinių PVC d425 pritaikymas prie projektinių paviršių. | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl | 3 |  |

*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant statybos darbus atkasus vietoje yra randamas užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas.

3.Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato Vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | I ETAPAS |  |  |  |  |
|  | Variniai jėgos kabelis 3 x 1,5 mm2. | E01.TS-2.2 | m | 396 |  |
|  | Aliumininiai jėgos kabelis 4x35 mm2 | E01.TS-2.1 | m | 1180 |  |
|  | D75mm skersmens vamzdis kloti atviru būdu, ≥750N | E01.TS-2.3 | m | 983 |  |
|  | D75mm skersmens vamzdis kloti uždaru būdu, ≥1250N | E01.TS-2.4 | m | 13 |  |
|  | Termosusitraukiančios galinės movos (pirštinės) 4x35mm2 kabeliams. | E01.TS-2.5 | kompl | 69 |  |
|  | Stulpinės galinės movos 4x35mm2 skersmens kabeliui | E01.TS-2.5 | kompl | 1 |  |
|  | Gatvių apšvietimo šviestuvai su 37,9W galios LED lempomis 4000K | E01.TS-2.8 | vnt | 28 |  |
|  | Pėsčiųjų perėjos šviestuvai 54,8W galios LED lempomis, 5700K | E01.TS-2.9 | vnt | 7 |  |
|  | Įleidžiamas į pamatą, 6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpas, cinkuotas išorinėje ir vidinėje atramos pusėje (dengimas karšto cinkavimo danga) su įleidžiamom durelėm | E01.TS-2.10 | vnt | 33 |  |
|  | 1,0 m ilgio, 1,0m aukščio metalinė cinkuota vienšakė gembė | E01.TS-2.20 | vnt | 28 |  |
|  | Kronšteinas pėsčiųjų perėjos šviestuvo tvirtinimui | E01.TS-2.21 | vnt | 2 |  |
|  | Betoninis pamatas įleidžiamai 6,0-10,0m atramai | E01.TS-2.11 | vnt | 33 |  |
|  | Apsauginė guma gelžbetoniniam pamatui | E01.TS-2.11 | vnt | 33 |  |
|  | Vertikalumą reguliuojančių varžtų komplektas | E01.TS-2.11 | vnt | 33 |  |
|  | Kabelio pajungimo gnybtų SV15 komplektas | E01.TS-2.12 | kompl | 33 |  |
|  | Vienpoliai automatiniai jungikliai 6A C charakteristikos 240 V. | E01.TS-2.7 | vnt. | 35 |  |
|  | Antgaliai 1,5mm2 skersmens gyslų apdirbimui |  | vnt | 210 |  |
|  | Giluminis 10 Ω įžeminimo kontūras : | E01.TS-2.6 | kompl | 34 |  |
|  | Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 20mm | E01.TS-2.6 | vnt | 34 |  |
|  | Įžeminimo elektrodo įkalimo galvutė 20mm | E01.TS-2.6 | vnt | 34 |  |
|  | Gnybtas įžeminimo elektrodo sujungimui su cinkuota juosta | E01.TS-2.6 | vnt | 34 |  |
|  | Karštai cinkuoto plieno įžeminimo elektrodas 20x1500mm | E01.TS-2.6 | vnt | 238 |  |
|  | Įžeminimo elektrodo strypo antgalis. | E01.TS-2.6 | vnt | 34 |  |
|  | Cinkuota juosta 30x4 įžeminimo įrenginio prijungimui | E01.TS-2.6 | m/kg | 68/ 65,28 |  |
|  | Signalinė 100mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“. | E01.TS-2.13 | m | 965 |  |
|  | Signalinė 320mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“. | E01.TS-2.13 | m | 9 |  |
|  | Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai | E01.TS-2.17 | vnt | 1 |  |
|  | Apkabos kabelinio gaubto tvirtinimui | E01.TS-2.17 | vnt | 2 |  |
|  | Apkabos kabelio tvirtinimui prie atramos | E01.TS-2.17 | vnt | 6 |  |
|  | 0,4kV lauko tipo kirtiklio saugiklio blokas, montuojamas 2,5m aukštyje, 3p, 160A su trumpikliu (NZ) | E01.TS-2.19 | kompl | 1 |  |
|  | Lauko tipo viršįtampių ribotuvai | E01.TS-2.18 | vnt | 3 |  |
|  | 35mm2 skersmens kabelio prijungimo prie OL gnybtai |  | vnt | 4 |  |
|  | Dažai atramų numeravimui | E01.TS-2.14 | kompl | 1 |  |
|  | Kabelių žymenys | E01.TS-2.15 | vnt | 70 |  |
|  | Elektros įrenginių žymenys | E01.TS-2.16 | vnt | 33 |  |
|  | Smėlis pakloto įrengimui |  | m3 | 47,5 |  |
|  | Darbų sąnaudų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | I ETAPAS |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos ≤ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu | E01.TS-3 | km | 0,228 |  |
|  | Tranšėjos ≤ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį mechanizuotu būdu | E01.TS-3 | km | 0,330 |  |
|  | Tranšėjos ≤ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant du vamzdžius rankiniu būdu | E01.TS-3 | km | 0,009 |  |
|  | Tranšėjos ≥ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu | E01.TS-3 | km | 0,107 |  |
|  | Tranšėjos ≥ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį mechanizuotu būdu | E01.TS-3 | km | 0,300 |  |
|  | Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiamas vienas vamzdis | E01.TS-3 | 100m | 9,74 |  |
|  | Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiami du vamzdžiai | E01.TS-3 | 100m | 0,09 |  |
|  | D75mm skersmens vamzdžio paklojimas tranšėjoje | E01.TS-3 | 100m | 9,83 |  |
|  | D75mm skersmens vamzdžio paklojimas betranšėjini būdu | E01.TS-3 | 100m | 0,13 |  |
|  | Duobės mechanizmam iškasimas/užkasimas | E01.TS-3 | vnt/m3 | 2/5 |  |
|  | Kabelių 3x1,5mm2 skersmens įtraukimas į apšvietimo stulpus | E01.TS-3 | 100m | 3,96 |  |
|  | Kabelio 4x35mm2 skersmens tiesimas, kai kabelio masė iki 3kg | E01.TS-3 | 100m | 11,80 |  |
|  | a) vamzdyje | E01.TS-3 | 100m | 9,96 |  |
|  | b) atramoj iki gnybtų dėžutės | E01.TS-3 | 100m | 1,73 |  |
|  | c) konstrukcijom | E01.TS-3 | 100m | 0,11 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas vienam kabeliui | E01.TS-3 | km | 0,965 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas dviems kabeliams | E01.TS-3 | km | 0,09 |  |
|  | Pamatų įleidžiamiems apšvietimo stulpams įrengimas | E01.TS-3 | vnt | 33 |  |
|  | Įleidžiamų į pamatą 6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpų montavimas | E01.TS-3 | vnt | 33 |  |
|  | Vienšakės 1,0m ilgio, 1,0m aukščio gembės montavbimas | E01.TS-3 | vnt | 28 |  |
|  | Kronšteino montavimas ant atramos | E01.TS-3 | vnt | 2 |  |
|  | Kabelio pajungimo SV15 gnybtų montavimas | E01.TS-3 | kompl | 33 |  |
|  | Automatinių jungiklių montavimas stulpe | E01.TS-3 | vnt | 35 |  |
|  | Šviestuvų su LED lempomis montavimas ant gembės/kronšteino | E01.TS-3 | vnt. | 35 |  |
|  | Giluminių 10Ω įžeminimo įrenginių montavimas | E01.TS-3 | kompl | 34 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | E01.TS-3 | vnt | 34 |  |
|  | Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas | E01.TS-3 | 100vnt | 0,34 |  |
|  | Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kV | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Tariamosios varžos fazė-nulis matavimas | E01.TS-3 | vnt | 1 |  |
|  | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | E01.TS-3 | vnt. | 35 |  |
|  | Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio | E01.TS-3 | m/kg | 68/ 65,28 |  |
|  | Antgalių 1,5mm2 skersmens gyslai montavimas | E01.TS-3 | vnt | 210 |  |
|  | Termosusitraukiančių movų montavimas vidaus sąlygomis | E01.TS-3 | vnt | 69 |  |
|  | Stulpinės galinės movos montavimas lauko sąlygom | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Kabelio gaubto tvirtinimas prie atramos | E01.TS-3 | vnt | 1 |  |
|  | Lauko tipo kirtiklio-saugiklio bloko montavbimas 2,5m aukštyje | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Virįtampių ribotuvų montavimas atramoje | E01.TS-3 | vnt | 3 |  |
|  | Kabelio 35mm2 skersmens gyslų prijungimas prie OL | E01.TS-3 | vnt | 4 |  |
|  | Vamzdžio galų hermetizavimas | E01.TS-3 | vnt | 68 |  |
|  | Kabelio galų žymėjimas | E01.TS-3 | vnt | 68 |  |
|  | Apšvietimo atramų numeravimas dažant | E01.TS-3 | vnt | 33 |  |
|  | Elektros įrenginių žymenų tvirtinimas | E01.TS-3 | vnt | 33 |  |
|  | Apšviestumo matavimai | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Paslėptų darbų akto surašymas | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Žvyro dangos su pagrindais ardymas/atstatymas | E01.TS-3 | m2 | 3 |  |
|  | Plotų išlyginimas | E01.TS-3 | m2 | 395 |  |
|  | Grunto tankinimas | E01.TS-3 | m3 | 336 |  |
|  | Kitos išlaidos: |  |  |  |  |
|  | Leidimas kasimo darbams |  | Eur | 100 |  |
|  | Kitų orgnizacijų atstovų iškvietimas |  | Eur | 180 |  |
|  | Trasos žymėjimas |  | tšk. | 43 |  |
|  | Išpildomos nuotraukos atlikimas |  | m | 880 |  |

4.Elektroninių ryšių (Telekomunikacijų) dalis

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato Vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | I ETAPAS |  |  |  |  |
|  | RKŠ-1 tipo pusinis šulinys | ER.TS-3.5 | kompl | 2 |  |
|  | Lengvo tipo ketaus liukas su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais | ER.TS-3.4 ER.TS-3.6 | kompl | 2 |  |
|  | Kronšteinai, konsolės varžtai konsolių tvirtinimui, kabelių laikikliai |  | kompl | 2 |  |
|  | RKŠ-2 tipo pusinis šulinys | ER.TS-3.5 | kompl | 1 |  |
|  | Lengvo tipo ketaus liukas su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais | ER.TS-3.4 ER.TS-3.6 | kompl | 1 |  |
|  | Kronšteinai, konsolės varžtai konsolių tvirtinimui, kabelių laikikliai |  | kompl | 1 |  |
|  | Betonas | ER.TS-3.7 | m3 | 3 |  |
|  | Remontinis vamzdis D110/100 | ER.TS-3.2 | m | 626 |  |
|  | Remontinis vamzdis D160/141 | ER.TS-3.2 | m | 83 |  |
|  | Vamzdis HDPE D50mm | ER.TS-3.1 | m | 2 |  |
|  | Signalinė juosta | ER.TS-3.3 | m | 711 |  |
|  | Reperis | ER.TS-3.13 | vnt | 2 |  |
|  | Reperio lentelė | ER.TS-3.14 | vnt | 2 |  |
|  | Smėlis pakloto įrengimui |  | m3 | 0,1 |  |
|  | 48sk. optinis kabelis | ER.TS-3.8.1 | m | 52 |  |
|  | 12sk. optinis kabelis | ER.TS-3.8.1 | m | 51 |  |
|  | Mova optinio kabelio (48+48+7x12sk) | ER.TS-3.8.6 | kompl | 1 |  |
|  | Mova 12 sk. optinio kabelio | ER.TS-3.8.6 | kompl | 1 |  |
|  | Darbų sąnaudų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | I ETAPAS |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas rankiniu būdu šalia veikiančios ryšių kanalizacijos ar esamo kabelio vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius | ER.TS-1 | m | 1 | D50 pakloji-mui |
|  | Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius (esamo kabelio perkėlimui į kitą tranšėją) | ER.TS-1 | m | 92 |  |
|  | Remontinio D110/100 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą rankiniu būdu | ER.TS-1 | m | 626 |  |
|  | Remontinio D160/141 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą rankiniu būdu | ER.TS-1 | m | 83 |  |
|  | Vamzdžio D50 paklojimas tranšėjoje | ER.TS-1 | m | 1 |  |
|  | Vamzdžio D50 paklojimas konstrukcijomis (šulinyje) | ER.TS-1 | m | 1 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas vienam vamzdžiui | ER.TS-1 | m | 711 |  |
|  | Duobės iškasimas RKŠ-1 tipo šulinio montavimui | ER.TS-1 | m3 | 2,3 |  |
|  | Duobės užkasimas, sumontavus RKŠ-1 tipo šulinį | ER.TS-1 | m3 | 1,14 |  |
|  | Duobės iškasimas RKŠ-2 tipo šulinio montavimui | ER.TS-1 | m3 | 6,12 |  |
|  | Duobės užkasimas, sumontavus RKŠ-2 tipo šulinį | ER.TS-1 | m3 | 3,89 |  |
|  | Žemių išvežimas 10km atstumu | ER.TS-1 | m3 | 3,39 |  |
|  | RKŠ-1 tipo šulinio montavimas ant esamos veikiančios kanalizacijos, komplekte įdedamos dalys, liukas | ER.TS-1 | kompl | 2 |  |
|  | RKŠ-2 tipo šulinio montavimas ant esamos veikiančios kanalizacijos, komplekte įdedamos dalys, liukas | ER.TS-1 | kompl | 1 |  |
|  | Vamzdžių įvadų į šulinius hermetizavimas | ER.TS-1 | vnt | 6 |  |
|  | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas pagal projektuojamą ar esamą žemės paviršiaus aukščio altitudę | ER.TS-1 | vnt | 3 |  |
|  | Remontinio vamzdžio galų hermetizavimas | ER.TS-1 | vnt | 32 |  |
|  | Kabelio numeravimas šulinyje | ER.TS-1 | vnt | 18 |  |
|  | Kabelių ar vamzdžių tvirtinimas sumontuotuose šuliniuose | ER.TS-1 | kompl | 3 |  |
|  | Pakloto įrengimas vienam vamzdžiui | ER.TS-1 | m | 1 |  |
|  | Šviesolaidinės kabelinės linijos atkasimas, perkėlimas į naują tranšėją | ER.TS-1 | m | 30 |  |
|  | Varinio kabelio atkasimas, perkėlimas į naują | ER.TS-1 | m | 16 |  |
|  | Optinio 48sk. kabelio atjungimas esamoje M6/2/1 | ER.TS-3.8.5 | vnt | 2 |  |
|  | Optinio 12sk. kabelio atjungimas esamoje M6/2/1 | ER.TS-3.8.5 | vnt | 7 |  |
|  | Optinio 48 sk. kabelio prijungimas projektuojamoje movoje/ perkeltoje M6/2/1 | ER.TS-3.8.5 | vnt | 2 |  |
|  | Optinio 12 sk. kabelio prijungimas projektuojamoje movoje | ER.TS-3.8.5 | vnt | 9 |  |
|  | Optinio 48 skaidulų įtraukimas į D50vamzdį | ER.TS-3.8.5 | m | 2 |  |
|  | Optinio 12 skaidulų įtraukimas į D160/141 remontinį vamzdį | ER.TS-3.8.5 | m | 20 |  |
|  | Optinio 48 skaidulų atsargos montavimas šulinyje | ER.TS-3.8.5 | m | 30 |  |
|  | Optinio 12 skaidulų atsargos montavimas šulinyje | ER.TS-3.8.5 | m | 30 |  |
|  | Esamos M6/2/1 išmontavimas ir sumontavimas projekte nurodytoje vietoje |  | kompl | 1 |  |
|  | Duobės iškasimas/užkasimas pamatui | ER.TS-1 | m3 | 0,15 |  |
|  | Esamo kabelio įgilinimas (esant reikalui); šiems kabeliams numatyta apsauga (tranšėjos kasimo darbai t.b. įvertinti prie remontinio vamzdžio montavimo) | ER.TS-1 | m | 647 |  |

II. Etapas

      - Susisiekimo dalis

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje | TS-01 | km | 0.556 |  |
|  | Pavienių/retų krūmų pašalinimas | TS-01 | ha | 0.002 |  |
|  | Signalinių stulpelių demontavimas | TS-01 | vnt. | 3 |  |
|  | Betoninių bordiūrų ardymas | TS-01 | m | 30 |  |
|  | Asfalto dangos hvid.~7 cm frezavimas su pakrovimu ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m2 | 202 |  |
|  | Trinkelių dangos ardymas | TS-01 | m2 | 20 |  |
|  | Pavienių akmenų ir akmenų krūvos pašalinimas | TS-01 | m3 | 25 |  |
|  | Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | t | 7,5 |  |
|  | Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) | TS-01 | m3 | 238 |  |
|  | Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-01 | m3 | 264 |  |
|  | - Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir perstūmimas į sankasą iki 10 m atstumu | TS-02 | m3 | 162 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose ir sandėliavimas vietoje | TS-02 | m3 | 160 |  |
|  | Žalios juostos tarp tako ir važ. dalies plotų užpylimas esamu sandėliuojamu gruntu | TS-02 | m3 | 121 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-02 | m3 | 2375 |  |
|  | Sankasos grunto (sluoksnio storis 25 cm) kvalifikuotas pagerinimas | TS-02 | m2/ m3 | 2590/ 648 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m2 | 4400 |  |
|  | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | TS-02 | m3 | 1320 |  |
|  | - Drenažo įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | TS-02, 03 | m3 | 428 |  |
|  | Tranšėjos dugno planiravimas | TS-03 | m2 | 429 |  |
|  | 10 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 | TS-03 | m3 | 43 |  |
|  | Naujos drenažinės linijos iš PVC Ø113/126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės | TS-03 | m | 1071 |  |
|  | - skaldelė 11/22 | TS-03 | m3 | 96 |  |
|  | Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris ≥ 170 g/m2) | TS-03 | m2 | 1307 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas šalčiui atspariu gruntu (AŠAS) ir sutankinimas | TS-03 | m3 | 289 |  |
|  | - Bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | TS-04 | m | 895 |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | TS-04 | m | 155 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas | TS-04 | m | 1110 |  |
|  | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bordiūrų bei dangų sujungimuose įrengimas | TS-04 | m | 1067 |  |
|  | - Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 1192 |  |
|  | 20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 2964 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas | TS-06 | m2 | 2964 |  |
|  | 4 cm storio asfalto dangos viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN įrengimas | TS-06 | m2 | 2964 |  |
|  | Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C40B5-S tolygaus sluoksnio paskleidimas (250 g/m2) | TS-06 | m2 | 2964 |  |
|  | - Nuovažų į sklypus asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 22 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 63 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS-06 | m2 | 63 |  |
|  | - Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 77 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 225 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 225 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 225 |  |
|  | Nuovažų nuplaniravimas iki esamo paviršiaus, naudojant esamą gruntą |  | m2/ m3 | 257/ 39 |  |
|  | - Pėsčiųjų tako trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas | TS-05 | m3 | 290 | Įskaitant po šonine skiriamąja juosta |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | TS-05 | m2 | 730 |  |
|  | 3 cm storio pasluoksnio iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas | TS-04 | m2 | 730 |  |
|  | 8 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 | TS-04 | m2 | 565 |  |
|  | 20x10x8 cm geltonos spalvos reljefinių betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5: - juostelių reljefas, - kauburėlių reljefas | TS-04 | m2 | 156 9 |  |
|  | - Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 1 km atstumu | TS-01 | m3 | 238 |  |
|  | Šlaitų ir plotų sutvirtinimas, išplaniruojant, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu su užsėjimu | TS-08 | m2 | 2380 |  |
|  | - Horizontaliojo ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  | Polimerinėmis medžiagomis |
|  | Dangos ženklinimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija | TS-09 | m | 80 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.5 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 | TS-09 | m | 329 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.6 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 | TS-09 | m | 100 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | TS-09 | m | 16 |  |
|  | Dangos ženklinimas 1.12 iš trikampių sudaryta linija | TS-09 | m2 | 2.5 |  |
|  | - Kelio ženklų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų 0,3x0,75 m įrengimas: |  |  |  |  |
|  | - atramos | TS-09 | vnt./ m | 12/ 49 |  |
|  | - ženklai: о, kai skersmuo d600 mm □, kai kraštinių ilgis 600 mm □, kai kraštinių ilgis 350x700 mm □, kai kraštinių ilgis 350x900 mm Δ, kai kraštinių ilgis 700 mm |  | vnt. | 3 8 1 1 2 |  |
|  | Kelio ženklų skydų įrengimas ant apšvietimo atramų: |  |  |  |  |
|  | - skydai: | TS-09 |  |  |  |
|  | о, kai skersmuo d600 mm |  | vnt. | 1 |  |
|  | - Kiti darbai |  |  |  |  |
|  | Esamų šulinių dangčių priderinimas prie dangos: -pažeminimas, -paaukštinimas |  | vnt./ hvid. (cm) | 5 / 15 13 / 16 |  |
|  | Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d80/92 vamzdžiu |  | m | 65 |  |
|  | Drenažinio vamzdžio pakeitimas PVC SN 8 klasės d113/128 vamzdžiu |  | m | 11 |  |
|  | Požeminių kontrolinių drenažo šulinių PE ŠP-40 (arba analogiškų) įrengimas mechanizuotai |  | vnt. | 6 |  |
|  | Suoliukų įrengimas poilsio aikštelėse (medinis, plieninėmis kojomis; preliminarūs matmenys 180x80(h) cm) | TS-10 | vnt. | 1 |  |
|  | Porankių suoliukuose įrengimas (cinkuotas, dažytas milteliniu būdu vamzdis d50 mm; preliminarūs matmenys 35x80(h) cm); betonas C20/25 | TS-10 | vnt. m3 | 1 |  |
|  | Šiukšliadėžių poilsio aikštelėse įrengimas (plieninė, dažyta milteliniu būdu; preliminarūs matmenys 51x36x100 (h) cm) | TS-11 | vnt. | 1 |  |
|  | Išpildomosios nuotraukos atlikimas | TS-13 | ha | 0.62 |  |

2.Vandentiekio ir nuotekų tinklai.

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Grunto iškasimas, pakrovimas ir išvežimas | TS-3.1 | m3 | 35 |  |
|  | Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje | TS-3.1 | m3 | 1520 |  |
|  | Pagrindo iš esamo grunto po vamzdžiais įrengimas | TS-3.1.3 | m3 | 49 |  |
|  | Vamzdynų pirminis užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 257 |  |
|  | Tranšėjos užpylimas esamais gruntais, sutankinant gruntą | TS-3.1.4 | m3 | 1214 |  |
|  | - Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
|  | Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo d1000 m (surenkamos g/b konstrukcijos) | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl/m3 | 13/10,0 |  |
|  | - betonas latakams |  | m3 | 3,0 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) |  | kompl | 10 |  |
|  | - kalaus ketaus lengvo tipo liukas (iki 12.5t) |  | kompl | 3 |  |
|  | Šulinių PVC Ø600 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 1 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) |  | vnt. | 1 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm |  | m | 2 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas |  | vnt. | 1 |  |
|  | Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl. | 29 |  |
|  | - kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 25 t apkrovą) |  | vnt. | 23 |  |
|  | - kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą) |  | vnt. | 5 |  |
|  | - kalaus ketaus liukas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą) |  | vnt. | 1 |  |
|  | - PVC šulinio stovas Ø425 mm |  | m | 44 |  |
|  | - šulinio Ø425 mm dugnas |  | vnt. | 29 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 26 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 8 |  |
|  | Plastikiniai PVC protarpinių d- 315 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas | TS-2.1 TS-3.3.1 | vnt. | 15 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-200 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 102 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-250 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 124 |  |
|  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniais PVC vamzdžiais d-315 klojimas | TS-2.1 TS-3.2 | m | 333 |  |
|  | Ištekėjimo žiočių d315 įrengimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | - Betonas |  | m3 | 1,4 |  |
|  | - Skaldos pagrindas |  | m3 | 0,5 |  |
|  | - Smėlio-žvyro pagrindas |  | m3 | 0,5 |  |
|  | Savitakinių lietaus nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas | TS-4.2 | m | 559 |  |
|  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | TS-4.4 | m | 457 |  |
|  | Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas | TS-2.9 | vnt. | 15 |  |
|  | - Vandentiekio tinklas |  |  |  |  |
|  | Esamų vandentiekio tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką . | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl. | 5 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangtis (liukas) (iki 40 t) |  | kompl. | 5 |  |
|  | - aukščio reguliavimas demontuojant surenkamas g/b konstrukcijas |  | m3 | 0,1 |  |
|  | - aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis |  | m3 | 0,1 |  |
|  | Esamų požeminių vandentiekio sklendžių/kapų pritaikymas prie naujai projektuojamų dangų |  | kompl. | 1 |  |
|  | - Buitinių nuotekų tinklas |  |  |  |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų tinklo šulinių/kamerų pritaikymas prie projektinių paviršių, esamą liuką pakeičiant liuką . | TS-2.5 TS-2.7 TS-3.3.1 | kompl. | 13 |  |
|  | - Kalaus ketaus pastatomas lengvo tipo liukas (iki 12,5t.) |  | kompl. | 6 |  |
|  | - kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiai (iki 40 t) |  | kompl | 7 |  |
|  | - aukščio reguliavimas demontuojant surenkamas g/b konstrukcijas |  | m3 | 0,1 |  |
|  | - aukščio reguliavimas surenkamomis g/b konstrukcijomis |  | m3 | 0,5 |  |
|  | Esamų buitinių nuotekų tinklo šulinių PVC d425 pritaikymas prie projektinių paviršių. | TS-2.6 TS-2.7 TS-3.3.2 | kompl | 3 |  |

*Pateikti darbų kiekiai yra orientaciniai. Statybos metu kiekiai gali būti  tikslinami. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projekte numatytiems sprendiniams įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. Jei vykdant statybos darbus atkasus vietoje yra randamas užpylimui netinkamas gruntas, gruntas turi būti keičiamas.

3.Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato Vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | II ETAPAS |  |  |  |  |
|  | Variniai jėgos kabelis 3 x 1,5 mm2. | E01.TS-2.2 | m | 228 |  |
|  | Aliumininiai jėgos kabelis 4x35 mm2 | E01.TS-2.1 | m | 744 |  |
|  | D75mm skersmens vamzdis kloti atviru būdu, ≥750N | E01.TS-2.3 | m | 635 |  |
|  | Termosusitraukiančios galinės movos (pirštinės) 4x25mm2 kabeliams. | E01.TS-2.5 | kompl | 39 |  |
|  | Stulpinės galinės movos 4x35mm2 skersmens kabeliui | E01.TS-2.5 | kompl | 1 |  |
|  | Gatvių apšvietimo šviestuvai su 37,9W galios LED lempomis 4000K | E01.TS-2.8 | vnt | 19 |  |
|  | Įleidžiamas į pamatą, 6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpas, cinkuotas išorinėje ir vidinėje atramos pusėje (dengimas karšto cinkavimo danga) su įleidžiamom durelėm | E01.TS-2.10 | vnt | 19 |  |
|  | 1,0 m ilgio, 1,0m aukščio metalinė cinkuota vienšakė gembė | E01.TS-2.20 | vnt | 19 |  |
|  | Betoninis pamatas įleidžiamai 6,0-10,0m atramai | E01.TS-2.11 | vnt | 19 |  |
|  | Apsauginė guma gelžbetoniniam pamatui | E01.TS-2.11 | vnt | 19 |  |
|  | Vertikalumą reguliuojančių varžtų komplektas | E01.TS-2.11 | vnt | 19 |  |
|  | Kabelio pajungimo gnybtų SV15 komplektas | E01.TS-2.12 | kompl | 19 |  |
|  | Vienpoliai automatiniai jungikliai 6A C charakteristikos 240 V. | E01.TS-2.7 | vnt. | 19 |  |
|  | Antgaliai 1,5mm2 skersmens gyslų apdirbimui |  | vnt | 114 |  |
|  | Giluminis 10 Ω įžeminimo kontūras : | E01.TS-2.6 | kompl | 20 |  |
|  | Antgalis įžeminimo elektrodo įkalimui 20mm | E01.TS-2.6 | vnt | 20 |  |
|  | Įžeminimo elektrodo įkalimo galvutė 20mm | E01.TS-2.6 | vnt | 20 |  |
|  | Gnybtas įžeminimo elektrodo sujungimui su cinkuota juosta | E01.TS-2.6 | vnt | 20 |  |
|  | Karštai cinkuoto plieno įžeminimo elektrodas 20x1500mm | E01.TS-2.6 | vnt | 140 |  |
|  | Įžeminimo elektrodo strypo antgalis. | E01.TS-2.6 | vnt | 20 |  |
|  | Cinkuota juosta 30x4 įžeminimo įrenginio prijungimui | E01.TS-2.6 | m/kg | 40/ 38,40 |  |
|  | Signalinė 100mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“. | E01.TS-2.13 | m | 555 |  |
|  | Signalinė 320mm juosta geltona su užrašu „KABELIS“. | E01.TS-2.13 | m | 40 |  |
|  | Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai | E01.TS-2.17 | vnt | 1 |  |
|  | Apkabos kabelinio gaubto tvirtinimui | E01.TS-2.17 | vnt | 2 |  |
|  | Apkabos kabelio tvirtinimui prie atramos | E01.TS-2.17 | vnt | 6 |  |
|  | 0,4kV lauko tipo kirtiklio saugiklio blokas, montuojamas 2,5m aukštyje, 3p, 160A su trumpikliu (NZ) | E01.TS-2.19 | kompl | 1 |  |
|  | Lauko tipo viršįtampių ribotuvai | E01.TS-2.18 | vnt | 3 |  |
|  | 25mm2 skersmens kabelio prijungimo prie OL gnybtai |  | vnt | 4 |  |
|  | Kabelių žymenys | E01.TS-2.15 | vnt | 40 |  |
|  | Elektros įrenginių žymenys | E01.TS-2.16 | vnt | 19 |  |
|  | Dažai atramų numeravimui | E01.TS-2.14 | kompl | 1 |  |
|  | Smėlis pakloto įrengimui |  | m3 | 31 |  |
|  | Žvyras dangos atstatymui |  | m3 | 3 |  |
|  | Darbų sąnaudų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | II ETAPAS |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos ≤ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu | E01.TS-3 | km | 0,150 |  |
|  | Tranšėjos ≤ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį mechanizuotu būdu | E01.TS-3 | km | 0,185 |  |
|  | Tranšėjos ≤ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant du vamzdžius rankiniu būdu | E01.TS-3 | km | 0,040 |  |
|  | Tranšėjos ≥ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį rankiniu būdu | E01.TS-3 | km | 0,100 |  |
|  | Tranšėjos ≥ 1,0m gylio iškasimas ir užpylimas klojant vieną vamzdį mechanizuotu būdu | E01.TS-3 | km | 0,100 |  |
|  | Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiamas vienas vamzdis | E01.TS-3 | 100m | 5,95 |  |
|  | Pakloto įrengimas kai tranšėjoje tiesiami du vamzdžiai | E01.TS-3 | 100m | 0,40 |  |
|  | D75mm skersmens vamzdžio paklojimas tranšėjoje | E01.TS-3 | 100m | 6,35 |  |
|  | Kabelių 3x1,5mm2 skersmens įtraukimas į apšvietimo stulpus | E01.TS-3 | 100m | 2,28 |  |
|  | Kabelio 4x35mm2 skersmens tiesimas, kai kabelio masė iki 3kg | E01.TS-3 | 100m | 7,44 |  |
|  | a) vamzdyje | E01.TS-3 | 100m | 6,35 |  |
|  | b) atramoj iki gnybtų dėžutės | E01.TS-3 | 100m | 0,98 |  |
|  | c) konstrukcijom | E01.TS-3 | 100m | 0,11 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas vienam kabeliui | E01.TS-3 | km | 0,555 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas dviems kabeliams | E01.TS-3 | km | 0,040 |  |
|  | Pamatų įleidžiamiems apšvietimo stulpams įrengimas | E01.TS-3 | vnt | 19 |  |
|  | Įleidžiamų į pamatą 6,0m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpų montavimas | E01.TS-3 | vnt | 19 |  |
|  | Vienšakės 1,0m ilgio, 1,0m aukščio gembės montavimas | E01.TS-3 | vnt | 19 |  |
|  | Kabelio pajungimo SV15 gnybtų montavimas | E01.TS-3 | kompl | 19 |  |
|  | Automatinių jungiklių montavimas stulpe | E01.TS-3 | vnt | 19 |  |
|  | Šviestuvų su LED lempomis montavimas ant gembės | E01.TS-3 | vnt. | 19 |  |
|  | Giluminių 10Ω įžeminimo įrenginių montavimas | E01.TS-3 | kompl | 20 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas | E01.TS-3 | vnt | 20 |  |
|  | Įžeminimo taškų pereinamosios varžos matavimas | E01.TS-3 | 100vnt | 0,20 |  |
|  | Elektros linijų fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1kV | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Tariamosios varžos fazė-nulis matavimas | E01.TS-3 | vnt | 20 |  |
|  | Kabelių izoliacijos varžos matavimas | E01.TS-3 | vnt. | 20 |  |
|  | Apšvietimo atramų prijungimas prie įžeminimo įrenginio | E01.TS-3 | m/kg | 40/ 38,40 |  |
|  | Antgalių 1,5mm2 skersmens gyslai montavimas | E01.TS-3 | vnt | 114 |  |
|  | Termosusitraukiančių movų montavimas vidaus sąlygomis | E01.TS-3 | vnt | 39 |  |
|  | Stulpinės galinės movos montavimas lauko sąlygom | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Kabelio gaubto tvirtinimas prie atramos | E01.TS-3 | vnt | 1 |  |
|  | Lauko tipo kirtiklio-saugiklio bloko montavbimas 2,5m aukštyje | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Virįtampių ribotuvų montavimas atramoje | E01.TS-3 | vnt | 3 |  |
|  | Kabelio 35mm2 skersmens gyslų prijungimas prie OL | E01.TS-3 | vnt | 4 |  |
|  | Vamzdžio galų hermetizavimas | E01.TS-3 | vnt | 40 |  |
|  | Kabelio galų žymėjimas | E01.TS-3 | vnt | 40 |  |
|  | Apšvietimo atramų numeravimas dažant | E01.TS-3 | vnt | 19 |  |
|  | Elektros įrenginių žymenų tvirtinimas | E01.TS-3 | vnt | 19 |  |
|  | Apšviestumo matavimai | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Paslėptų darbų akto surašymas | E01.TS-3 | kompl | 1 |  |
|  | Plotų išlyginimas | E01.TS-3 | m2 | 238 |  |
|  | Grunto tankinimas | E01.TS-3 | m3 | 203 |  |
|  | Išmontavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Šviestuvo, tvirtinimo kronšteinu išmontavimas nuo gelžbetoninės atramos ir išvežimas 10km atstumu | E01.TS-3 | kompl/kg | 5/85 |  |
|  | Vienstiebės atramos 11,0m aukščio išmontavimas ir išvežimas 10km atstumu | E01.TS-3 | vnt/t | 3/3,39 |  |
|  | Laido A-16 atjungimas, nukabinimas ir išvežimas 10km atstumu | E01.TS-3 | m/kg | 580/ 39,44 |  |
|  | Orinio kabelio nukabinimas nuio atramų ir išvežimas 10km atstumu | E01.TS-3 | m/kg | 221/ 15,03 |  |
|  | Kitos išlaidos: |  |  |  |  |
|  | Leidimas kasimo darbams |  | Eur | 100 |  |
|  | Kitų orgnizacijų atstovų iškvietimas |  | Eur | 180 |  |
|  | Trasos žymėjimas |  | tšk. | 30 |  |
|  | Išpildomos nuotraukos atlikimas |  | m | 600 |  |

4.Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato Vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | II ETAPAS |  |  |  |  |
|  | RKŠ-1 tipo pusinis šulinys | ER.TS-3.5 | kompl | 7 |  |
|  | Lengvo tipo ketaus liukas su rakinamu dangčiu, atraminiu žiedu, varžtais | ER.TS-3.4 ER.TS-3.6 | kompl | 7 |  |
|  | Kronšteinai, konsolės varžtai konsolių tvirtinimui, kabelių laikikliai |  | kompl | 7 |  |
|  | Mova 3=3 | ER.TS-3.10 | vnt | 4 |  |
|  | Kabelis varinis WMOHBU-3x2x0,5 | ER.TS-3.9 | m | 515 |  |
|  | Betonas | ER.TS-3.7 | m3 | 7 |  |
|  | Remontinis vamzdis D110/100 | ER.TS-3.2 | m | 120 |  |
|  | Remontinis vamzdis D160/141 | ER.TS-3.2 | m | 36 |  |
|  | Vamzdis HDPE D50mm | ER.TS-3.1 | m | 263 |  |
|  | Signalinė juosta | ER.TS-3.3 | m | 419 |  |
|  | Reperis | ER.TS-3.13 | vnt | 6 |  |
|  | Reperio lentelė | ER.TS-3.14 | vnt | 6 |  |
|  | Smėlis pakloto įrengimui |  | m3 | 12 |  |
|  | Darbų sąnaudų žiniaraštis |  |  |  |  |
|  | II ETAPAS |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas rankiniu būdu šalia veikiančios ryšių kanalizacijos ar esamo kabelio vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius (kanalizacija iš D50 vamzdžio) | ER.TS-1 | m | 214 |  |
|  | Tranšėjos ≤1m gylio iškasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu vienam vamzdžiui, įskaitant smėlio išlyginamąjį bei pirminio užpylimo sluoksnius (kabelio perkėlimui) | ER.TS-1 | m | 114 |  |
|  | Remontinio D110/100 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą rankiniu būdu | ER.TS-1 | m | 120 |  |
|  | Remontinio D160/141 vamzdžio esamiems kabeliams ar vamzdžiams sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą rankiniu būdu | ER.TS-1 | m | 36 |  |
|  | Vamzdžio D50 paklojimas tranšėjoje | ER.TS-1 | m | 249 |  |
|  | Vamzdžio D50 paklojimas konstrukcijomis (šulinyje) | ER.TS-1 | m | 14 |  |
|  | Kabelio 3x2x0,5 įvėrimas į vamzdį | ER.TS-1 | m | 515 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas vienam vamzdžiui | ER.TS-1 | m | 419 |  |
|  | Duobės iškasimas RKŠ-1 tipo šulinio montavimui | ER.TS-1 | m3 | 8,05 |  |
|  | Duobės užkasimas, sumontavus RKŠ-1 tipo šulinį | ER.TS-1 | m3 | 3,99 |  |
|  | Žemių išvežimas 10km atstumu | ER.TS-1 | m3 | 4,06 |  |
|  | RKŠ-1 tipo šulinio montavimas ant esamos veikiančios kanalizacijos, komplekte įdedamos dalys, liukas | ER.TS-1 | kompl | 7 |  |
|  | Vamzdžių įvadų į šulinius hermetizavimas | ER.TS-1 | vnt | 16 |  |
|  | Šulinio dangčio aukščio sureguliavimas pagal projektuojamą ar esamą žemės paviršiaus aukščio altitudę | ER.TS-1 | vnt | 7 |  |
|  | Remontinio vamzdžio galų hermetizavimas | ER.TS-1 | vnt | 28 |  |
|  | Kabelio numeravimas šulinyje | ER.TS-1 | vnt | 24 |  |
|  | Kabelių ar vamzdžių tvirtinimas sumontuotuose šuliniuose | ER.TS-1 | kompl | 7 |  |
|  | Pakloto įrengimas vienam vamzdžiui | ER.TS-1 | m | 380 |  |
|  | Šviesolaidinės kabelinės linijos atkasimas, perkėlimas į naują tranšėją | ER.TS-1 | m | 45 |  |
|  | Varinio kabelio matavimai: |  |  |  |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože izoliacijos varžos matavimas | ER.TS-3.12 | vnt | 4 |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože šleifo ominės varžos matavimas | ER.TS-3.12 | vnt | 4 |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože gyslų ominės asimetrijos matavimas | ER.TS-3.12 | vnt | 4 |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože pereinamojo slopinimo artimajame gale matavimas | ER.TS-3.12 | 100vnt | 0,04 |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože pereinamojo slopinimo tolimajame gale matavimas | ER.TS-3.12 | 100vnt | 0,04 |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože įėjimo varžos matavimas | ER.TS-3.12 | vnt | 4 |  |
|  | Sumontuotame stiprinimo ruože darbinio slopinimo matavimas | ER.TS-3.12 | vnt | 4 |  |
|  | Jungiamos movos 3=3 montavimas | ER.TS-1 | vnt | 4 |  |
|  | Esamo kabelio įgilinimas (esant reikalui); šiems kabeliams numatyta apsauga (tranšėjos kasimo darbai t.b. įvertinti prie remontinio vamzdžio montavimo) | ER.TS-1 | m | 300 |  |
|  | D50 skylių išmušimas esamame šulinyje | ER.TS-1 | vnt | 2 |  |
|  | Kitos išlaidos: |  |  |  |  |
|  | Leidimas kasimo darbams |  | Eur | 100 |  |
|  | Plotų išlyginimas |  | m2 | 418 |  |
|  | Grunto tankinimas |  | m3 | 315 |  |
|  | Trasos žymėjimas |  | tšk. | 60 |  |
|  | Išpildomos nuotraukos atlikimas |  | m | 1300 |  |

Priedas Nr.2

(atliktų darbų akto forma)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

(data) Nr. (akto numeris)

(vieta)

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už laikotarpį nuo (data) iki (data)

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą] |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Priedas Nr.3

F-3

Užsakovas:	……………………………………………………..

Rangovas:		…………………………………………………

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

P A Ž Y M A Nr.

2024 m.  ……………………………  mėn.

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Sutarties su KAM Nr. | Rangos sutarties Nr. | Objekto kaina | Atlikta darbų |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nuo statybos pradžios | Nuo metų pradžios |  |  | Per ataskaitinį laikotarpį |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Darbų vertė | PVM | Iš viso | Darbų vertė | PVM | Iš viso |
| 1 |  | S- 2025-00-00 | AS-000 2025-00-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..

Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..								Rangovas:	…………………………………….

A. V.													A. V.

2025 m. ………………….. mėn. ……. d.								2025 m. ………………….. mėn. ……. d														.

Priedas Nr.4

KLAIPĖDOS RAJONO, SENDVARIO SENIŪNIJOS JUODŽEMIŲ G. (  KL8812) REKONSTRUKCIJOS DARBAI

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Darbų vykdymo grafikas (žiniaraštis (įkainotų veiklų sąrašas)

| Eil. Nr. | Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Iš viso | Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jų kiekiai Eur be PVM |  | Darbo (etapo) kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I mėnuo | ...mėnuo |  |
| I ETAPAS |  |  |  |  |  |
| Susisiekimo dalis |  |  |  |  |  |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
| 2. | Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 3. | Drenažo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 4. | Bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 5. | Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 6. | Parkavimo zonos trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 7. | Nuovažų į sklypus asfalto dangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 8. | Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 9. | Pėsčiųjų tako trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 10. | Dviračių tako asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 11. | Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
| 12. | Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 13. | Kelio ženklų įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 14 | Kiti darbai |  |  |  |  |
| Inžineriniai tinklai |  |  |  |  |  |
| 15. | Ardymo/demontavimo darbai |  |  |  |  |
| 16. | Žemės darbai |  |  |  |  |
| 17. | Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
| 18. | Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |
| 19. | Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |
| 20. | Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai |  |  |  |  |
| 21. | Elektroninių ryšių. Telekomunikacijų dalis |  |  |  |  |
| II ETAPAS |  |  |  |  |  |
| Susisiekimo dalis |  |  |  |  |  |
| 1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
| 2. | Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 3. | Drenažo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 4. | Bordiūrų įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 5. | Gatvės važiuojamosios dalies ir nuovažų į skersines gatves asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 6. | Nuovažų į sklypus asfalto dangos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 7. | Nuovažų į sklypus trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 8. | Pėsčiųjų tako trinkelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 9. | Tvirtinimo darbai |  |  |  |  |
| 10. | Horizontaliojo kelio ženklinimo įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 11. | Kelio ženklų įrengimo darbai |  |  |  |  |
| 12 | Kiti darbai |  |  |  |  |
| Inžineriniai tinklai |  |  |  |  |  |
| 13. | Žemės darbai |  |  |  |  |
| 14. | Lietaus nuotekų tinklai |  |  |  |  |
| 15. | Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |
| 16. | Buitinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |
| 17. | Elektrotechnika. Apšvietimo tinklai |  |  |  |  |
| 18. | Elektroninių ryšių. Telekomunikacijų dalis |  |  |  |  |
|  | Kita |  |  |  |  |
| 1. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |
| 2. | Statinio kadastrinės matavimų bylos parengimas |  |  |  |  |
| 3. | Stendas su įrengimu |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur be PVM: |  |  |  |  |
|  | PVM [ 21 %] suma: |  |  |  |  |
|  | BENDRA KAINA, Eur su PVM: |  |  |  |  |

Suderinta :           -------------------------------------------------------------------------

(Rangovo, arba jo įgalioto asmens  vardas, pavardė, parašas

Priedas Nr.5

PAVADINIMAS DARBAI FINANSUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, IŠ SURENKAMŲ MOKESČIŲ, LĖŠOMIS PROJEKTO VYKDYTOJAS; RANGOVAS; STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA; PROJEKTUOTOJAS. Klaipėdos rajono savivaldybė. Darbų pradžia: Darbų pabaiga:

Informacinio viešinimo stendo išmatavimai 700x1000 mm. Medžiagiškumas – skydo plokštės iš aliuminio skardos lakšto ne mažiau 0,5 mm, padengto PVC plėvele. Stendo kokybinės savybės turi nekisti ilgą laiką

Priedas Nr.6

PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.

20.. m. ............ ___ d.

Vieta

Rangos darbų sutartis:  Nr. AS-                       data

Objekto pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės, Sendvario seniūnijos, Juodžemių g.( KL8812) rekonstrukcijos darbai

Komisija, sudaryta iš:

Apžiūrėjusi ir įvertinusi objekte vykdomus darbus, pateiktus dokumentus nustatė, kad:

- (Darbų aprašas);

Komisija siūlo:

- Projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikti vykdomų – nevykdomų darbų kiekius, o rangovui parengti sąmatinius skaičiavimus šiems darbams ir pateikti (su techninės priežiūros vadovo pasirašytu pritarimu) užsakovui tvirtinti.

- Iki statybos darbų užbaigimo Projekto vykdymo priežiūros vadovui parengti rekonstrukcijos darbų laidą „A“, įvertinant akte aprašytus darbų pakeitimus.

Parašai:

Priedas Nr.7

Gamybinio pasitarimo protokolas

Data

Vieta

Dalyvavo:

Problema ...................

Nutarta .......................

Dalyvių parašai: