PROJEKTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| BUITINIO VANDENTIEKIO SISTEMA (-V1) |  |  |  |  |  |
| 1. | Plastikiniai daugiasluoksniai d16x2,0 vamzdžiai su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | T.S.1.1 | m | 425 |  |
| 2. | Plastikiniai daugiasluoksniai d20x2,25 vamzdžiai su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | T.S.1.1 | m | 190 |  |
| 3. | Plastikiniai daugiasluoksniai d25x2,5 vamzdžiai su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | T.S.1.1 | m | 330 |  |
| 4. | PPR PN16 vamzdžiai d25x3,5 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 40 |  |
| 5. | PPR PN16 vamzdžiai d32x4,4 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 15 |  |
| 6. | PPR PN16 vamzdžiai d40x5,5 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 32 |  |
| 7. | PPR PN16 vamzdžiai d50x6,9 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 30 |  |
| 8. | Pūsto polietileno izoliacija 10mm storio d16 vamzdžiams | T.S.1.4.3 | m | 425 |  |
| 9. | Pūsto polietileno izoliacija 10mm storio d20 vamzdžiams | T.S.1.4.3 | m | 190 |  |
| 10. | Pūsto polietileno izoliacija 10mm storio d25 vamzdžiams | T.S.1.4.3 | m | 330 |  |
| 11. | Antikondensacinė izoliacija 9mm storio d25 vamzdžiams | T.S.1.4.1 | m | 40 |  |
| 12. | Antikondensacinė izoliacija 9mm storio d32 vamzdžiams | T.S.1.4.1 | m | 15 |  |
| 13. | Antikondensacinė izoliacija 9mm storio d40 vamzdžiams | T.S.1.4.1 | m | 32 |  |
| 14. | Antikondensacinė izoliacija 9mm storio d50 vamzdžiams | T.S.1.4.1 | m | 30 |  |
| 15. | Automatiniai nuorinimo ventiliai DN15 (aukščiausiose vandentiekio vietose) | T.S.1.8. | vnt | 4 |  |
| 16. | Rutuliniai uždarymo ventiliai DN25 | T.S.1.6. | vnt | 10 |  |
| 17. | Rutuliniai uždarymo ventiliai DN40 | T.S.1.6. | vnt | 3 |  |
| 18. | Šalto vandens skaitikliai DN15 | T.S.1.10. | vnt | 30 |  |
| 19. | Rutuliniai uždarymo ventiliai skaitikliams DN15 | T.S.1.6. | vnt | 60 |  |
| 20. | Sistemos montavimas ir hidraulinis išbandymas | T.S.1.11,12 | sist | 1 |  |
| 21. | Vamzdynų dezinfekcija, praplovimas | T.S.1.13 | sist | 1 |  |
| 22. | Priešgaisrinis sandarinimas per perdangą | T.S.1.16 | vnt | 10 |  |
| 23. | Priešgaisrinis sandarinimas per priešgaisrinę atitvarą | T.S.1.16 | vnt | 10 |  |
| KARŠTO IR CIRKULIACINIO VANDENTIEKIO SISTEMA (-T3-, -T4-) |  |  |  |  |  |
| 24. | Plastikiniai daugiasluoksniai d16x2,0 vamzdžiai su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | T.S.1.1 | m | 320 |  |
| 25. | Plastikiniai daugiasluoksniai d20x2,25 vamzdžiai su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | T.S.1.1 | m | 190 |  |
| 26. | Plastikiniai daugiasluoksniai d25x2,5 vamzdžiai su laikikliais ir fasoninėmis dalimis | T.S.1.1 | m | 330 |  |
| 27. | PPR PN16 vamzdžiai d20x2,8 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 9 |  |
| 28. | PPR PN16 vamzdžiai d25x3,5 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 100 |  |
| 29. | PPR PN16 vamzdžiai d32x4,4 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 36 |  |
| 30. | PPR PN16 vamzdžiai d40x5,5 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 32 |  |
| 31. | PPR PN16 vamzdžiai d50x6,9 su laikikliais ir fasoninėmis detalėmis. | T.S.1.2 | m | 23 |  |
| 32. | Pūsto polietileno izoliacija 10mm storio d16 vamzdžiams | T.S.1.4.3 | m | 320 |  |
| 33. | Pūsto polietileno izoliacija 10mm storio d20 vamzdžiams | T.S.1.4.3 | m | 190 |  |
| 34. | Pūsto polietileno izoliacija 10mm storio d25 vamzdžiams | T.S.1.4.3 | m | 330 |  |
| 35. | Mineralinės vatos kevalų izoliacija 30 mm storio d20 vamzdžiams su aliuminio folijos danga su montavimu | T.S.1.4.2 | m | 9 |  |
| 36. | Mineralinės vatos kevalų izoliacija 30 mm storio d25 vamzdžiams su aliuminio folijos danga su montavimu | T.S.1.4.2 | m | 100 |  |
| 37. | Mineralinės vatos kevalų izoliacija 40 mm storio d32 vamzdžiams su aliuminio folijos danga su montavimu | T.S.1.4.2 | m | 36 |  |
| 38. | Mineralinės vatos kevalų izoliacija 40 mm storio d40 vamzdžiams su aliuminio folijos danga su montavimu | T.S.1.4.2 | m | 32 |  |
| 39. | Mineralinės vatos kevalų izoliacija 50 mm storio d50 vamzdžiams su aliuminio folijos danga su montavimu | T.S.1.4.2 | m | 23 |  |
| 40. | Daugiafunkcinis termostatinis balansinis ventilis karšto vandens cirkuliacijai DN20. Nustatymas 35-60 °C, PN10 (ant cirkuliacinės linijos) | T.S.1.14. | vnt | 2 |  |
| 41. | Rutuliniai uždarymo ventiliai DN25 | T.S.1.6. | vnt | 12 |  |
| 42. | Rutuliniai uždarymo ventiliai DN40 | T.S.1.6. | vnt | 2 |  |
| 43. | Karšto vandens skaitikliai DN15 | T.S.1.10. | vnt | 30 |  |
| 44. | Rutuliniai uždarymo ventiliai skaitikliams DN15 | T.S.1.6. | vnt | 60 |  |
| 45. | Sistemos montavimas ir hidraulinis išbandymas | T.S.1.11,12 | sist | 1 |  |
| 46. | Vamzdynų dezinfekcija, praplovimas | T.S.1.13 | sist | 1 |  |
| 47. | Priešgaisrinis sandarinimas per perdangą | T.S.1.16 | vnt | 20 |  |
| 48. | Priešgaisrinis sandarinimas per priešgaisrinę atitvarą | T.S.1.16 | vnt | 16 |  |
| BUITINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA (-F1-) |  |  |  |  |  |
| 49. | Mažatriukšmiai PP d50 nuotekų vamzdžiai, su fasoninėmis dalimis ir laikikliais su gumuota apkaba | T.S.2.1. | m | 360 |  |
| 50. | Mažatriukšmiai PP d110 nuotekų vamzdžiai, su fasoninėmis dalimis ir laikikliais su gumuota apkaba | T.S.2.1. | m | 140 |  |
| 51. | PVC SN4 d50 vamzdžiai su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, jų montavimas (montuojami grunte) | T.S.2.3. | m | 30 |  |
| 52. | PVC SN4 d110 vamzdžiai su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, jų montavimas (montuojami grunte) | T.S.2.3. | m | 85 |  |
| 53. | PP revizija d50 stove su varžtais priveržiamu dangčiu, taip pat su liukeliu aptarnavimui | T.S.2.11. | vnt. | 18 |  |
| 54. | PP revizija d110 stove su varžtais priveržiamu dangčiu, taip pat su liukeliu aptarnavimui | T.S.2.11. | vnt. | 18 |  |
| 55. | Ventiliacijos stogelis d50 | T.S.2.14. | vnt. | 6 |  |
| 56. | Ventiliacijos stogelis d110 | T.S.2.14. | vnt. | 6 |  |
| 57. | Plastikinis trapas su nerūdijančio plieno grotelėmis, komplektuojamas kartu su hidrouždoriu kvapų sulaikymui d100 (techninėse patalpose) | T.S.2.10. | vnt. | 2 |  |
| 58. | Nerūdijančio plieno pravala d50 vidinis priveržiamas varžtais dangtis | T.S.2.11. | vnt. | 1 |  |
| 59. | Plastikinė pravala d110 su nerūdijančio plieno dangteliu priveržiamu varžtais | T.S.2.11. | vnt. | 5 |  |
| 60. | Plastikinė pravala d160 su nerūdijančio plieno dangteliu priveržiamu varžtais | T.S.2.11. | vnt. | 2 |  |
| 61. | Nerūdijančio plieno pravala d110 su vidiniu dangteliu priveržiamu varžtais | T.S.2.11. | vnt. | 2 |  |
| 62. | Elektrinis atbulinis vožtuvas d100 mm | T.S.2.19 | vnt. | 1 |  |
| 63. | Išvado d110 hermetizavimas | T.S.2.7. | vnt. | 1 |  |
| 64. | Išvado d160 hermetizavimas | T.S.2.7. | vnt. | 2 |  |
| 65. | Išvadų per pamatus praėjimai dėkluose | T.S.2.7. | vnt. | 2 |  |
| 66. | Sistemų montavimas, praplovimas ir bandymas | T.S.2.4,5,8 | sist. | 1 |  |
| 67. | Priešgaisrinis sandarinimas per perdangą | T.S.1.16 | vnt | 72 |  |
| 68. | Priešgaisrinis sandarinimas per priešgaisrinę atitvarą | T.S.1.16 | vnt | 14 |  |
| PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMA (-L1-) |  |  |  |  |  |
| 69. | PVC-U slėginiai vamzdžiai d110 su fasoninėmis dalimis ir laikikliasi, jų montavimas | T.S.2.2. | m | 105 |  |
| 70. | PVC d110 SN4 moviniai vamzdžiai su fasoninėmis dalimis ir laikikliais, jų montavimas | T.S.2.3. | m | 60 |  |
| 71. | Antikondensacinė izoliacija 9mm storio d110 vamzdžiams | T.S.1.4.1 | m | 105 |  |
| 72. | Slėginė pravala DN110 su nerūdijančio plieno dangteliu priveržiamu varžtais | T.S.2.11. | vnt. | 5 |  |
| 73. | Slėginė pravala DN160 su nerūdijančio plieno dangteliu priveržiamu varžtais | T.S.2.11. | vnt. | 1 |  |
| 74. | Plastikinė revizija d110 stove su varžtais priveržiamu dangčiu, taip pat su liukeliu aptarnavimui | T.S.2.11. | vnt | 7 |  |
| 75. | PVC SN4 d110 moviniai nuotekų vamzdžiai ir jų klojimas grunte 1,0-2,0m gylyje | T.S.2.3. | m | 15 |  |
| 76. | Lietaus įlaja horizontalaus pajungimo šildoma el. kabeliu DN110 | T.S.2.15. | vnt | 7 |  |
| 77. | Sistemų montavimas, praplovimas ir bandymas | T.S.2.4,2.5,2.8 | sist | 1 |  |
| 78. | Priešgaisrinis sandarinimas per perdangą | T.S.1.16 | vnt | 42 |  |
| 79. | Priešgaisrinis sandarinimas per priešgaisrinę atitvarą | T.S.1.16 | vnt | 20 |  |
| 80. | Išvadų per pamatus praėjimai dėkluose | T.S.2.7. | vnt | 2 |  |
| San. mazgų elementai ir kt. |  |  |  |  |  |
| 81. | Pastatomas unitazas žmonėms su negalia | T.S.4.2. | vnt. | 23 |  |
| 82. | Pastatomas unitazas | T.S.4.2. | vnt. | 10 |  |
| 83. | Praustuvas pritaikytas žmonėms su negalia | T.S.4.1. | vnt. | 23 |  |
| 84. | Maišytuvas | T.S.4.1. | vnt. | 10 |  |
| 85. | Praustuvas | T.S.4.1. | vnt. | 10 |  |
| 86. | Praustuvai san. mazguose | T.S.4.1. | vnt. | 4 |  |
| 87. | Maišytuvas pritaikytas žmonėms su negalia | T.S.4.1. | vnt. | 23 |  |
| 88. | Higieninis dušelis | T.S.4.1. | vnt. | 26 |  |
| 89. | Vonia | T.S.4.3. | vnt. | 8 |  |
| 90. | Skalbimo mašina | T.S.4.5. | vnt. | 30 |  |
| 91. | Rankšluosčių džiovintuvai | T.S.4.1. | vnt. | 31 |  |
| 92. | Plautuvė su maišytuvu virtuvei | T.S.4.6. | vnt. | 31 |  |
| 93. | Maišytuvai dušams | T.S.4.4. | vnt. | 23 |  |
| 94. | Maišytuvai vonioms | T.S.4.7. | vnt. | 8 |  |
| 95. | Trapai dušuose d50 mm | T.S.4.8. | vnt. | 23 |  |

PASTABOS:

- Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti gaminių bei įrenginių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir, suderinus su statytoju bei projektuotoju, gali būti pakeisti analogiška ne prastesnės kokybės bei techninių parametrų kitų gamintojų produkcija.

- Pateikti kiekiai yra orientaciniai. Rangovas pats turi pasitikrinti kiekius.

- Demontuotos, tačiau dar tinkamos antriniam panaudojimui statybinės medžiagos (gaminiai) turi būti sandėliuojamos ir gavus Statytojo ir/ar jo atstovo (techninės priežiūros vadovo) leidimą, panaudoto projekte numatytiems statyboms darbams.

- Pradėjus statybų darbus ir esant aukštam gruntinio vandens lygiui, būtina numatyti gruntinių vandenų pažeminimą vamzdžių klojimo metu.