SPS 1 priedas

Techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto orientacinio prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Orientaciniai prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Perkančioji organizacija gali išpirkti mažesnį kiekį nei orientacinis. Užsakymai tiekėjui bus siunčiami elektroniniu paštu. Prekės turi būti pristatytos per 50 darbo dienų po užsakymo pateikimo.

- Pirmai ir antrai pirkimo daliai tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra siūlomos įrangos gamintojo oficialus atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

Techniniai reikalavimai

I-a pirkimo dalis. SIP telefono aparatas su LCD ekranu.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo siūlomai įrangai nurodyti: gamintoją, gamintojo kilmės šalį (gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280), produkto pavadinimą ir modelį. Taip pat pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis. |  |
|  | Pageidautina spalva: tamsi (juoda, pilka). |  |
|  | Turi būti garsiakalbis su mikrofonu. |  |
|  | Garso valdymas turi būti per telefono web-sąsają ir telefono aparate. |  |
|  | Turi būti ne mažesnis nei 390 x 160 pikselių informacinis LCD ekranas su pašvietimu. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. RJ-9 jungtys: - 1 vnt. RJ-9 jungtis, skirta telefono ragelio pajungimui. - 1 vnt. RJ-9 plačiajuosčio garso jungtis, skirta laisvų rankų įrangos pajungimui arba turi būti komplektuojamas telefono aparatui tinkantis adapteris, skirtas laisvų rankų įrangos su RJ-9 jungtim pajungimui. |  |
|  | Telefono ragelis su plačiajuosčio garso palaikymu. |  |
|  | Turi būti specialūs tik laisvų rankų įrangos, garsiakalbio ir mikrofono valdymui skirti mygtukai. |  |
|  | Telefono linijų skaičius: ne mažiau 4 vnt. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 1000BASE-T RJ-45 jungčių. |  |
|  | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per DC-in jungtį ir PoE IEEE 802.3af standartą. Maitinimo šaltinio pateikti nereikia. |  |
|  | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai: ne trumpesnis nei 1 m. RJ-45 tinklo laidas, RJ-9 telefono ragelio laidas. |  |
|  | Turi būti palaikomi garso protokolai: G.711a/μ; G.722.2;G.722; G.729ab; ILBC; DTMF in/out, SIP. |  |
|  | Turi būti palaikomi tinklo protokolai: DHCP; DHCP VLAN options; DNS; IPv4; LLDP; CDP; SIP; SNTP; STUN/NAT; UDP; TCP, NAPTR. |  |
|  | Turi būti palaikomi saugumo protokolai ir standartai: 802.1X; TLS ne blogiau kaip v1.2; HTTPS; Stateful Firewall, Šifruojami konfigūracijos failai. |  |
|  | Turi būti WEB-sąsaja su skirtingu teisių lygiu vartotojams (user, admin). |  |
|  | Turi būti anoniminių skambučių blokavimas. |  |
|  | Turi būti konferencinio skambučio galimybė. |  |
|  | Turi būti skambučio peradresavimo tipai: tiesioginis, užlaikytas, neatsilieptas. |  |
|  | Turi būti rodomas skambintojo ID ir numeris. |  |
|  | Turi būti atsiliepto skambučio peradresavimo funkcija. |  |
|  | Turi būti laukiamo skambučio galimybė (angl. Call waiting). |  |
|  | Turi būti konfigūruojamas rinkimo planas ir numeracijos plano palaikymas kiekvienai linijai. |  |
|  | Turi būti greito numerio rinkimo galimybė (angl. Speed dial). |  |
|  | Turi būti skambučio užlaikymo galimybė (muzika skambučio užlaikymo metu). |  |
|  | Turi būti funkcija „Netrukdyti“ (angl. Do not disturb). |  |
|  | Turi būti telefono aparato adresų knygelės talpa ne mažiau kaip 50 įrašų (valdymas iš telefono ir web-sąsajos). |  |
|  | Telefono skambučių žurnalo talpa – skambinti, atsiliepti ir praleisti skambučiai (telefone ir web-sąsajoje) – ne mažiau 50 vnt. paskutinių įvykių. |  |
|  | Turi palaikyti XML/LDAP katalogus. |  |
|  | Turi būti galimybė greitai paskambinti paskutiniu rinktu (angl. Redial) ir/arba atsilieptu numeriu. |  |
|  | Turi būti automatizuotas telefono konfigūravimas (angl. Automated provisioning): TFTP, HTTP arba HTTPS protokolais. |  |
|  | Turi būti palaikomi AES, SRTP apsaugos algoritmai. |  |
|  | Turi būti įdiegta naujausia programinė įranga (angl. firmware version). |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Alcatel SIP telefonų stotimi ir naudojamo kompiuterių tinklo Cisco įranga, palaikančia CDP. |  |
|  | Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. |  |
|  | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. gamintojo arba įgalioto gamintojo atstovo garantija/palaikymas. Pateikti garantijos-palaikymo kodą ir aprašymą. Tiekėjas įsipareigoja atlikti nemokamą sugedusių įrenginių pakeitimą/remontą garantiniu laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas užtikrina nemokamą programinės įrangos (angl. firmware) teikimą ir konsultacijas sprendžiant technines Telefono naudojimo problemas. Sugedusią įrangą tiekėjas įsipareigoja pakeisti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. |  |

II-a pirkimo dalis. Skambučių centro telefono aparatas.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo siūlomai įrangai nurodyti: gamintoją, gamintojo kilmės šalį (gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280), produkto pavadinimą ir modelį. Taip pat pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis. |  |
|  | Pageidautina spalva: tamsi (juoda, tamsi). |  |
|  | Turi būti garsiakalbis su mikrofonu. |  |
|  | Garso valdymas turi būti telefono aparate. |  |
|  | Turi būti ne mažesnis nei 64 x 128 pikselių informacinis LCD ekranas su pašvietimų. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. RJ-9 jungtys: - 1 vnt. RJ-9 jungtis skirta telefono ragelio pajungimui. - 1 vnt. RJ-9 jungtis skirta klaviatūrai. |  |
|  | Turi būti plačiajuosčio garso palaikymas. |  |
|  | Turi būti specialūs laisvų rankų įrangos, garsiakalbio ir mikrofono valdymui skirti mygtukai. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. navigacinis mygtukas. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. funkciniu mygtuku. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. programuojamu mygtuku. |  |
|  | Telefono linijų skaičius: ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 1000BASE-T RJ-45 jungčių. |  |
|  | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per DC-in jungtį ir PoE IEEE 802.3af standartą. Maitinimo šaltinio pateikti nereikia. |  |
|  | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai: ne trumpesnis nei 1 m. RJ-45 tinklo laidas, RJ-9 telefono ragelio laidas. |  |
|  | Turi būti palaikomi garso protokolai: G.711a/μ; G.722; G.729ab; SIP. |  |
|  | Turi būti palaikomi tinklo protokolai: DHCP; DHCP VLAN options; DNS; IPv4; LLDP-MED, QoS support; NAT, STUN UDP; TCP, DTMF. |  |
|  | Turi būti palaikomi saugumo protokolai: 802.1X; TLS ne blogiau kaip v1.2; HTTPS; SRTP. |  |
|  | Turi būti anoniminių skambučių galimybė (numerio paslėpimas). |  |
|  | Turi būti konferencinio skambučio galimybė. |  |
|  | Turi būti skambučio peradresavimo galimybė. |  |
|  | Turi būti rodomas skambintojo ID ir numeris. |  |
|  | Turi būti atsilepto skambučio peradresavimo funkcija. |  |
|  | Turi būti greito numerio rinkimo galimybė angl. Speed dial. |  |
|  | Turi būti skambučio užlaikymo galimybė. |  |
|  | Turi būti funkcija „Netrukdyti“ angl. Do not disturb. |  |
|  | Telefono skambučių istorija. angl. Call logs |  |
|  | Turi palaikyti LDAP katalogus. |  |
|  | Turi būti galimybė greitai paskambinti paskutiniu rinktu angl. Redial ir/arba atsilieptu numeriu. |  |
|  | Turi būti automatizuotas telefono konfigūravimas angl. Automated provisioning. |  |
|  | Turi būti įdiegta naujausia programinė įranga (angl. firmware version). |  |
|  | Turi būti pilnai suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprice telefonų stotimi ir skambučių centru ALE CCsupervision. |  |
|  | Į telefono aparatą turi būti galimybe priregistruoti agento (operatoriaus) abonentą. |  |
|  | Telefono aparatas turi būti tokio pat gamintojo kaip ir telefono stotis. |  |
|  | Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. |  |
|  | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. |  |

III-a pirkimo dalis. Vaizdo SIP telefono aparatas su spalvotu LCD ekranu.

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo siūlomai įrangai nurodyti: gamintoją, gamintojo kilmės šalį (gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280), produkto pavadinimą ir modelį. Taip pat pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis. |  |
|  | Pageidautina spalva: tamsi (juoda, pilka). |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. RJ-9 jungtys: - 1 vnt. RJ-9 jungtis skirta telefono ragelio pajungimui. - 1 vnt. RJ-9 skirta laisvų rankų įrangos pajungimui. |  |
|  | Turi būti garsiakalbis su mikrofonu. |  |
|  | Telefono ragelis su plačiajuosčio garso palaikymu. |  |
|  | Garso valdymas turi būti skaitmeninis (angl. Digital). |  |
|  | Turi būti skambučių filtravimas (blokuojamų/leidžiamų telefonų numerių sąrašas) |  |
|  | Turi būti ne mažesnis nei 4“ (colių) spalvotas LCD ekranas. |  |
|  | Telefono linijų skaičius: ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Turi būti greito rinkimo mygtukai ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Turi būti laukiamo skambučio galimybė (angl. Call waiting). |  |
|  | Turi būti greito numerio rinkimo galimybė angl. Speed dial. |  |
|  | Turi būti galimybė užkrauti paveiksliuką (angl. Screen saver) į LCD ekraną. |  |
|  | Turi būti skambučio užlaikymo galimybė (muzika skambučio užlaikymo metu). |  |
|  | Turi būti skambučio peradresavimas: tiesioginis arba užlaikytas, neatsilieptas. |  |
|  | Adresų knygelės talpa ne mažiau kaip 100 įrašų. |  |
|  | Turi būti išsaugomi sisteminiai pranešimai (angl. Syslog). |  |
|  | Turi būti konferencinio skambučio galimybė. |  |
|  | Turi būti galimybė greitai paskambinti paskutiniu rinktu ir/arba atsilieptu numeriu. |  |
|  | Turi būti funkcija „Netrukdyti“ (angl. Do-Not-Disturb). |  |
|  | Turi būti rodomas skambintojo ID ir numeris. |  |
|  | Skambučių žurnalo talpa – skambinti, atsiliepti ir praleisti skambučiai (telefone ir WEB-sąsajoje) – ne mažiau 100 vnt. |  |
|  | Turi būti palaikomi garso protokolai: SIP/SIPv2, DTMF, G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729A/B, G.722. |  |
|  | Turi būti palaikomi tinklo protokolai: IPv4, ARP, DNS, DHCP Client, ICMP, TCP, UDP, RTP,, SNTP, 802.1x, QoS, LLDP, VLAN, DHCP options. |  |
|  | Turi būti automatizuotas telefono konfigūravimas (angl. Automated provisioning): TFTP, HTTP arba HTTPS protokolais. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 100/1000BASE-T RJ-45 Ethernet LAN (RJ-45) jungčių (IEEE 802.3) iš kuriu viena palaiko PoE. |  |
|  | Turi būti palaikomi AES128/AES256 apsaugos algoritmai. |  |
|  | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per 5V DC-in jungtį ir PoE. |  |
|  | Turi būti WEB-servisas skirtingų teisių lygiu vartotojams (user, admin). |  |
|  | Turi būti pateikti visi reikalingi laidai: RJ-45 tinklo laidas, RJ-9 telefono ragelio laidas. |  |
|  | Turi būti palaikomi šie patikimumo standartai: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af. |  |
|  | Turi priimti vaizdo skambučius, palaikant vaizdo kodekus (angl. Video Codec): H.264 H.263 |  |
|  | Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. |  |
|  | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. Tiekėjas įsipareigoja atlikti nemokamą sugedusių įrenginių pakeitimą/remontą garantiniu laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. Sugedusią įrangą tiekėjas įsipareigoja pakeisti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. |  |

IV-a pirkimo dalis. SIP telefonspynė

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumai | Nurodoma tiekėjo siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir kartu su pasiūlymu pateikiama prekių gamintojo dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo siūlomai įrangai nurodyti: gamintoją, produkto pavadinimą ir modelį. Taip pat pateikti nuorodas į gamintojo svetainę su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis. |  |
|  | Pageidautina spalva: tamsi (juoda, pilka). |  |
|  | Turi būti integruotas garsiakalbis su mikrofonu. |  |
|  | Turi būti integruota vaizdo kamera, kurios raiška ne blogiau kaip 640x480 taškų (angl. Pixel). |  |
|  | Turi būti galimybė stebėti vaizdą per WEB-sąsają arba vaizdo skambučio metu (skambutis atliekamas iš telefonspynės į vaizdo telefoną). |  |
|  | SIP linijų skaičius: ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Programuojamų iškvietimo mygtukų skaičius: ne mažiau 3 vnt. |  |
|  | Turi būti ne mažiau 1vnt. 10/100 BASE-T RJ-45 jungčių. |  |
|  | Turi būti galimybė tiekti maitinimą per DC-in jungtį ir PoE IEEE 802.3af RJ45 jungtį. |  |
|  | Turi būti palaikomi garso protokolai: G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |  |
|  | Turi būti palaikomi vaizdo perdavimo protokolai: H.263+, H.263, H.264, MJPEG |  |
|  | Turi būti palaikomi tinklo protokolai: IP, SIP, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog |  |
|  | Turi būti ne mažiau 2 vnt. relių valdomų DTMF signalais. |  |
|  | Darbinė aplinka: lauko sąlygoms, temperatūra ne blogiau kaip nuo -–20°C iki +50°C. |  |
|  | Turi būti WEB-sąsaja telefonspynės konfigūravimui. |  |
|  | Turi būti galimybe uždėti slaptažodį prisijungimui prie WEB-sąsajos. |  |
|  | Turi būti galimybė kaupti įrašus (angl. logs) |  |
|  | Turi būti komplektuojama su priedais, kurie užtikrina naudojimą lauko sąlygomis: apsauga nuo lietaus ir drėgmės. Taip pat komplektacijoje turi būti tvirtinimo elementai. |  |
|  | Turi būti pilnai suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama Alcatel SIP telefonų stotimi (Telefonspynė turi būti registruojama prie stoties) ir naudojama kompiuterių tinklo Cisco įranga. |  |
|  | Įranga turi būti pažymėta CE ženklu. |  |
|  | Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjas įsipareigoja atlikti nemokamą sugedusių įrenginių pakeitimą/remontą garantiniu laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. Sugedusią įrangą tiekėjas įsipareigoja pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. |  |