(PU-13564/25) [ITP25] N3 klasės triašis krovininis automobilis balninis vilkikas

Atsakymai į tiekėjo prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- |
| TS 1.11 p. Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. Kabinai, variklio karteriui ir kitų sistemų (tepimo, aušinimo, elektros) mazgams, kėbului - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. Kadangi prašomas Punktas labai neapibrėžtas, todėl prašome detalizuoti konkrečius mazgus, kuriems norite taikyti garantiją nuo kiauryminio prarūdijimo | TS punktas Nr. 1.11. koreguojamas: „Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo: kabinai, variklio karterio dugninei, tepimo sistemos mazgams, aušinimo sistemos mazgams, elektros sistemos mazgams, kėbului - ne mažiau kaip 72 mėnesiai.“ |
| TS 5.11 p. Viršutinė rėmo apsauga. Viršutinė rėmo dalis uždengta standžiu, rifliuotu, lengvo lydinio lakštu (nuo kabinos galo iki balno ir nuo balno iki rėmo pabaigos.) Lakšto storis ne mažiau 4 mm. Prašome paaiškinti šio punkto tikslą. Uždarius viršutinę rėmo dalį ties rėmo viduriu (kur randasi įvairios sunkvežimio sistemos – pniaumatika, degalų padavimo, stabdžių ir pan.) kaupsis niegas ir druskos, kas sukels daugiau rizikos įvairių komponentų gedimams, be to sunkis priėjimą prie šių magų remontuojant sunkvežimį. | TS punktas Nr. 5.11. koreguojamas: „Viršutinė rėmo dalis, tarp išilginių rėmo konstrukcijų, nuo kabinos galo iki balno, uždengta plieno lakštais, ne mažiau kaip iš 3 dalių. Plieno lakštai su standumo briaunomis.“ |
| TS 6.1. p. Priekinės ašies. Premium klasės, tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Prašome paaiškinti ką reiškia Premium klasė, nes nėra tokios padangų kvalifikacijos ir prašome paaiškinti kodėl naikinamos degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasės. | TS punktas Nr. 6.1. ir 6.2. koreguojami: „Padangos tinkamos eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasės ne žemesnės kaip „C“. Ratų dydis ne mažiau 22,5 col.“ |
| TS 6.2. p. Galinių ašių. Premium klasės, tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Prašome paaiškinti ką reiškia Premium klasė, nes nėra tokios padangų kvalifikacijos ir prašome paaiškinti kodėl naikinamos degalų naudojimo efektyvumo ir sukibimo su šlapia danga klasės. |  |
| TS 6.3. p. Atsarginis ratas. Priekinių ratų išmatavimų, be tvirtinimo vietos. Prašome paaiškinti, kodėl naikinamas anksčiau naudotas punktas. | Perkančioji organizacija įsigydama prekę turi teisę pati nusistatyti skirtingus reikalavimus pirkimuose ar pirkimo dalyse. |
| TS 9.2. p. Veidrodžiai. Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Prašome paaiškinti kodėl naikinamas saugumo punktas: Prioritetas teikiamas vietoje veidrodžių gamintojo numatytoms ir įrengtoms vaizdo kameroms, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje). | TS punktas Nr. 9.2. koreguojamas: „Išorinis galinio vaizdo perdavimas: - Pagrindiniai (plataus kampo ir artimo vaizdo) galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų pusių, valdomi ir šildomi elektra. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: 2. Vietoje šoninių veidrodžių įrengtos vaizdo kameros, kurių vaizdas perduodamas į kabiną. 3. Vietoje šoninių veidrodžių įrengtos vaizdo kameros, kurių vaizdas perduodamas į kabiną. Išorinės kameros laikiklis nuo kliūties atsilenkia atgal ir į priekį.“ |
| Įvertinus reikalaujamo vilkiko daugiafunkciškumą ir darbo specifiką siūlome pridėti kelis techninius sprendimus ir juos vertinti papildomais balais: 1. palėtintos pavaros (Crawler gear) arba alternatyvus techninis sprendimas. Perdavimo santykis ne žemesnis nei 17:1 važiuojant į priekį (Tiekėjas turi pateikti pavarų dėžės visų pavarų perdavimo santykio grafiką ar lentelę arba alternatyvaus techninio sprendimo aprašymą); Punktas reikalingas itin tiksliam ir lėtam važiavimui (darbui su asfalto klotuvu ar pajundant su sunkiais kroviniais važiuojant su tralu, taip saugant sankabą ir transmisiją). Siūlome vertinti papildomais 3 balais 2. Hidraulinis vairo stiprintuvas su papildoma elektrine pavara. Funkcija itin aktuali vilkiko darbui su priekiniu valymo peiliu: Sumažina vairavimo jėgą iki Sunkvežimiui judant vairas grįžta į neutralią padėtį, todėl važiuojant mažu greičiu lengviau važiuoti atbuline eiga ir važiuoti į priekį. Pagerina krypties stabilumą važiuojant dideliu greičiu. Sumažina vairavimo problemas, kurias sukelia duobės, ledo snakaupos ir kiti kelio pažeidimai važiuojant mažu greičiu. Išlaiko vairą nukreipdamas transporto priemonę tiesiai į priekį. Jei sunkvežimis pradeda slysti, prideda kreipiamąjį vairo mechanizmo sukimo momentą, kuris padeda vairuotojui kontroliuoti sunkvežimį. Siūlome vertinti papildomais 3 balais | PO vertina Jūsų įsitraukimą ir pateiktą pasiūlymą, tačiau šiuo atveju planuojamam įsigyti automobiliui, minimi techniniai sprendimai pertekliniai, parametrai nebus įtraukti. |
| Galinių ašių šoninės pavaros. Šoninės galinės ašies pavaros (dviguba redukcija) reikalinga nuimti apkrovą nuo centrinio reduktoriaus. Skamba labai keistai, kad PO skiria balus už silpnesnės konstrukcijos galinius tiltus, todėl prašome paaiškinti šio vertinimą tikslingumą ir pakeisti vertinimą, kad balai būtų gaunami už tvirtesnės konstrukcijos galinius tiltus su dviguba redukcija | Galinės ašies konstrukcijos tvirtumo neapsprendžia reduktorių skaičius. Skirtingi gamintojai gali naudoti skirtingus agregato, mazgo ir pan. techninius sprendimus ir taip pasiekti geriausio rezultato. Šiuo atveju planuojamas įsigyti automobilis gali būti su vienu ar dvigubu reduktoriais. TS punktas Nr. 3.3. tikslinamas: „Galinės ašys su vienu reduktoriumi ar dviem reduktoriais (šoninėmis pavaromis).“ |
| Saugos pagalvės. Papildomi balai skiriami už šonines vairuotojo saugos pagalves, kurias turi tik vienas gamintojas. Prašome paaiškinti, kodėl skiriami balai tik vieno gamintojo konstrukciniam sprendimui arba panaikinti šį vertinimo punktą. Taip pat primename, kad prašoma trijų sėdimų vietų kabina ir nereikalaujama jokių papildomų saugumo funkcijų kitiems keleiviams. | PO rūpinasi darbuotojų saugumu, todėl atsižvelgdama į tai, kad vairuotojui būtų ne tik patraukli, bet ir saugi darbo vieta, už darbo vietą su didžiausia galima pasyvia apsauga skiria ekonominio naudingumo balą. TS punktas Nr. 4.3. koreguojamas: Saugos pagalvės: - Automobilis be saugos pagalvių. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: - Vairuotojo oro pagalvė, saugos pagalvė vairo rate. - Vairuotojo oro pagalvė, saugos pagalvė vairo rate, keleivio oro pagalvė ir dvi šoninės užuolaidinės oro pagalvės – po vieną kiekvienoje pusėje. |
| Priekinė įrangos pakabinimo plokštė Punktas visiškai neaiškus: Kurioje gamykloje turi būti sumontuota plokštė? Važiuoklės gamykloje, antstato gamintojo gamykloje, plokštės gamintojo gamykloje? Kas turi būti plokštės gamintojas – važiuoklės gamintojas, antstato gamintojas ir pan.? Prašome paaiškinti ekonominį naudingumą kurį PO gaus priekinę plokštę montuojant vienoje iš minimų gamyklų ir kodėl skiriamas toks aukštas balų kiekis. Tiekėjas nemato skirtumo kuriame gabybos etape ir kas prisuks jau pagamintos priekinės plokštės varžtus prie rėmo todėl prašo naikinti šį vertinimo kriterijų | Įrengtas priekinės papildomos sniego valymo įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ). Pateikiamas plokštės rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. Skiriamas ekonominio naudingumo balas: Važiuoklės gamintojo įrengtas priekinės papildomos sniego valymo įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir sniego valytuvo tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A ). Pateikiamas gamintojo išduotas dokumentas, kad plokštės rėmas ir plokštė sumontuota prekės gamintojo ir atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. |
| Papildomi priekiniai žibintai aukščiau valytuvo transportinės padėties. Vertinimo kriterijus parašytas proteguojant vienintelį gamintoją, kuris vienintelis siūlo papildomus žibintus įkomponuotus į eksterjerą. Vertinimo kriterijai visiškai prieštarauja viena kitam ir nurodomi skirtingi tecniniai sprendimai. Prašome paaiškinti, kodėl papildomi balai skriami techniškai prastesniam sprendimui, nes kabinos eksterjere montuojamuose žibintuose nėra reikalaujama: ilgos/trumpos šviesos ir posūkių žibintai (2 vnt – kairė, dešinė pusės), papildomi darbiniai LED žibintai (ne mažiau 2 vnt). Atsparumo drėgmei ir dulkėms klasė - ne mažiau IP64. Taip prašome paaiškinti, kodėl kabinos eksterjere montuojami žibintai gali būti nešildomi, nors už juos skiriami papildomi balai. Tiekėjas prašo naikinti šį vertinimo kriterijų. | Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir sąlygų techninis punktas Nr. T6 naikinamas ir TS punktas Nr.9.13. koreguojamas: „Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai su šildomais stiklais: ilgos/trumpos šviesos ir posūkių žibintai (2 vnt – kairė, dešinė pusės), papildomi darbiniai LED žibintai (ne mažiau 2 vnt). Atsparumo drėgmei ir dulkėms klasė - ne mažiau IP64. Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengtas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams.“ |
| Dešinės pusės durys Vertinimo kriterijus parašytas proteguojant vienintelį gamintoją, kuris vienintelis siūlo papildomus langus duryse, šio tipo transporte. Dirbant su sniego valymo įrangą, apatinėje durų dalyje esantis papildomas langas tiesiog užsineš sniegu ir purvu, todėl nebeatliks savo numatytos funkcijos. Paskutiniuose pirkimuose buvo naudojamos kameros vietoje veidrodžių, kurios ženkliai padidina vairuotojo matomumą ir saugumą, tačiau dėl nenurodytų priežasčių šis punktas keičiamas nepraktišku sprendimu ir atgyvenusiu sprendimu. Tiekėjas siūlo naikinti šį vertinimo kriterijų, o vietoj jo gražinti vertinimo kriterijų su vietoje veidrodžių gamintojo numatytos ir įrengtos vaizdo kameros, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje) ir įvertinti 3 balais, dėl sistemos kainos ir technologinių privalumų (darbas naktį, platus matymo kampas ir pan.) | Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir sąlygų techninis punktas Nr. T7 ir TS punktas Nr. 9.6. naikinami. |
| Ratų formulė, ašys Sutinkame su šiuo techniniu sprendimu, bet turėdami omenyje papildomos įrangos kainą, aptarnavimo kastus ir patikimumo problemas dirbant su dideliais svoriais (vienguba redukcija) prašome sumažinti balų skaičių iki 3 balų | Atsižvelgdami į Tiekėjo prašymą ekonominio naudingumo balą mažinsime. |
| Prekių pristatymo terminas yra netinkamas, nes perkančioji organizacija nori pirkti vilkiką, kuris būtų papildomai perdaromas (darbai trunka apie 1 mėn.) ir registruojamas kaip spec. paskirties transportas, todėl bus reikalinga individuali homologacija (ekspertizė, dokumentų ruošimas, LTSA vertinimas, registracija trunka apie 1 mėn.). Minimalus pristatymo terminas turėtų būti 5 mėnesiai. | PO prekių pristatymo terminą prailgina iki 150 kalendorinių dienų, tačiau už trumpesnį prekės pristatymo terminą bus skiriami ekonominio naudingumo balai. |