## PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras.

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas / Bendrovė / Užsakovas sudaro Sutartį.

Prekės – Pervažos gumos plokščių danga, atraminiai blokai, blokai nurodyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo / Bendrovės / Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pervažos gumos plokščių danga, atraminis blokai (L-1800mm), blokai (L=1000mm, b=400mm, h=300mm) (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

  - Pirkimo objekto pozicijos ir kiekiai nurodyti Pasiūlymo formos Priedo Nr.1. lentelėje.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina ir lygiavertė prekė, atitinkanti Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Siūlant lygiavertes prekes, jų savybės negali būti prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertę prekę galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant, bet neapsiribojant išvardintais):

•	neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•	panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•	numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be fizinių ar funkcinių defektų.

    - Prekės (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

    - Gamintojo garantuojamas 24 mėn. garantinis aptarnavimas nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

3.2. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| - Pervažos gumos plokščių danga |  |  |  |
| 1.1 | Dangos kietumas pagal Šoro (Shore) A klasę | Ne didesnis kaip 80 (bandymai atliekami pagal LST EN ISO 868, ISO 7619-1 arba lygiavertį norminį dokumentą) |
| 1.2 | Tankis | Ne didesnis kaip 1,15 g/cm³ (bandymai atliekami pagal ISO 2781 arba lygiavertį norminį dokumentą) |
| 1.3 | Maksimalus pailgėjimas | Ne mažesnis kaip 85 % (bandymai atliekami pagal ISO 37 arba lygiavertį norminį dokumentą) |
| 1.4 | Apkrova | Plokštės turi atlaikyti ne mažiau kaip 11,5 t ašies apkrovą |
| 1.5 | Profilis | Plokštės profilis turi atitikti pabėgio paviršiaus profilį |
| 1.6 | Sujungimas | Plokštės tarpusavyje turi būti jungiamos ne mažiau kaip dviem varžtais, stiprumo klasė nemažesnė kaip 10,9 |
| 1.7 | Atsparumas smūginiam lūžimui | Ne mažesnis kaip 3,0 Mpa |
| 1.8 | Santykinis pailgėjimas iki lūžimo | 85%±5% |
| 1.9 | Sukibimas esant aukštai drėgmei | Šlapio = 49, Sauso = 81 |
| 1.10 | Smūginis tąsumas | 42,5%±5% |
| 1.11 | Atsparumas temperatūrų svyravimui | nuo -40C° iki +60C° |
| 1.12 | Bendrieji reikalavimai | Plokštės turi būti skirtos 1520mm vėžės pločio geležinkelio keliui iš R65 tipo bėgių. Modulinės dangos sujungimo sistemos elementai turi būti sutvirtinami tarpusavyje. Plokštės turi būti atsparios silpno ir vidutinio cheminio agresyvumo aplinkos poveikiui bei užtikrinti paviršiaus atsparumą slydimui. Plokštės turi būti armuotos pilnavidurės, atsparios UV, ozonui, vandeniui, alyvai, druskai, benzinui, ledo tirpikliui, dyzelinui. |
| - Atraminis blokas L-1800mm |  |  |  |
| 2.1 | Betono gniuždymo klasė | Ne žemesnė nei – C30/37 |
| 2.2 | Aplinkos poveikio klasė | Ne žemesnė nei XC4 |
| 2.3 | Atsparumo šalčiui markė | Ne žemesnė nei XF4 |
| 2.4 | Armatūrinio plieno sąlyginė takumo riba N/mm² | ≥500 N/mm² |
| 2.5 | Armatūrinio plieno ribinis stipris tempiant N/mm² | ≥540 N/mm² |
| 2.6 | Atraminio bloko ilgis | 1800mm +/- 3% |
| - Blokas L=1000mm, b=400mm, h=300mm |  |  |  |
| 3.1 | Betono gniuždymo klasė | Ne žemesnė nei – C30/37 |
| 3.2 | Aplinkos poveikio klasė | Ne žemesnė nei XC4 |
| 3.3 | Atsparumo šalčiui markė | Ne žemesnė nei XF4 |
| 3.4 | Armatūrinio plieno sąlyginė takumo riba N/mm² | ≥500 N/mm² |
| 3.5 | Armatūrinio plieno ribinis stipris tempiant N/mm² | ≥540 N/mm² |
| 3.6 | Bloko ilgis | 1000 mm +/- 3% |
| 3.7 | Bloko plotis | 400 mm +/- 3% |
| 3.8. | Bloko aukštis | 300 mm +/- 3% |

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojo techniniai aprašymai | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama elektronine forma. Visi dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu. |
|  | Prekės atitikties deklaracijos arba lygiaverčiai dokumentai ( pvz. sertifikatai) | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama elektronine forma. Visi dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu. |

  - Pirkėjas turi teisę bet kada Pirkimo vykdymo metu reikalauti pateikti kitus Prekių atitiktį įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo, kai Tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu).

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių važtaraštis | Teikiama elektronine arba popierine forma | Teikiama su kiekviena Preke |
|  | Prekės atitikties deklaracijos arba lygiaverčiai dokumentai ( pvz. sertifikatai) | Teikiama elektronine forma, lietuvių arba anglų kalba | Teikiama su kiekviena Preke |

PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

  - Prekių pristatymo vieta - Geležinkelio g. 20, Šilėnai, Šiaulių raj..

  - Atskiri užsakymai neteikiama. Prekės pristatomos pagal nurodytus terminus be išankstinio užsakymą. Prieš pristatatant prekes Tiekėjas informuoja Užsakovą ir suderina prisistatymo laiką.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes konkrečiu nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-V 8:00 – 17:00 val).

  - Prekės turi būti pristatytos iki 2025-08-25.

  - Prekių transportavimas vykdomas Tiekėjo lėšomis, Prekių iškrovimas – Pirkėjo lėšomis

  - Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir (ar) kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

## TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienų nuo Pirkėjo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

  - Jei Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Prekių pristatymo ar Prekių trūkumų šalinimo terminą.

PRIEDAI

Priedas Nr.1 – pervažos projektinis brėžinys;

Priedas Nr.2 – pabėgio brėžinys.

Priedas Nr 3 –  Aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai