TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomuose objektuose (katilinės, elektrinės ir kt.; toliau − Objektai) katilams reikalingi vamzdžiai (BVPŽ kodas − 44163100-1; toliau – Prekės arba Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Perkančiojo subjekto Objektų katilų tinkamam veikimui užtikrinti.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖS IR APIMTYS

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/ IR NORIMAS REZULTATAS:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, adresas | Sąlyginis diametras | Išorinis diametras, mm | Sieneles storis, mm | Perkamas ilgis | Kiekis, vnt. | Plieno markė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkaro katilinė, Raudondvario 7-asis takas 4, Kaunas | DN65 | 76,1 | 4 | 6000 | 188 | P265GH |
| 2. | „Šilko“ katilinė, Varnių g. 48, Kaunas | DN80 | 88,9 | 3,2 | 7050 | 120 | P265GH |

    - Prekės turi būti pritaikytos dirbti tokioje terpėje: išorė – termofikacinis vanduo, vidus – dūmai;

    - Prekės turi būti atitikti standarto EN10216-2 reikalavimus;

    - Prekės turi turėti sertifikatą atitinkantį EN10204 -3.1 standartą;

    - Prekės turi turėti CE ženklinimą.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateiktas sertifikatas (lietuvių kalba), įrodantis Prekių atitikimą standarto EN 102016-2 ir kitiems šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateiktas CE ženklinimo atitikties deklaracija ar kokybės pažymėjimas.

    - Tiek prekių pristatymo akte, tiek sąskaitoje turi būti įvardintas kiekvienos Prekės pozicijos pilnas apibūdinimas (diametras, ilgis, metalo markė, standartas).

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Tiekėjas atliktiems darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.364 straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių priėmimo-perdavimo  akto pasirašymo datos.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę atlikti Prekių atitikimo jų kokybės dokumentuose nurodytiems reikalavimams tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Nustačius jog Prekės neatitinka jų kokybės dokumentuose nurodytiems reikalavimams tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir Perkantysis subjektas turės teisę nutraukti su Tiekėju sudarytą sutartį ir taikyti Tiekėjui sutartyje ir teisės aktuose numatytą atsakomybę. Sutarties nutraukimas dėl Prekių neatitikimo jų kokybės dokumentuose nurodytiems reikalavimams bus laikomas kaip sutarties nutraukimas dėl Tiekėjo kaltės.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę Prekių nepriimti iki kol nebus atlikti 6.2. punkte nurodyti tyrimai. Prekių bandinys tyrimams imamas iš Perkančiojo subjekto pasirinktos Tiekėjo pristatytos Prekių partijos dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams. Paėmus bandinį surašomas ir šalių pasirašomas laisvos formos bandinio paėmimo aktas.

  - Nustačius, kad Perkančiojo subjekto įranga, kurios darbui naudojamos Prekės, darbo sutrikimai įvyko dėl netinkamos Prekių kokybės Tiekėjas turės padengti visus su įrangos atstatymo darbais susijusius Perkančiojo subjekto nuostolius.

- Prekių pristatymo terminas ir VIETA

  - Tiekėjas pristato Prekes nepažeistas, savo transportu ir savo jėgomis jas iškrauna į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą (mechanizuotu ar rankiniu būdu) adresu Rundondvario 7-asis takas 4, Kaunas (Lentelės Nr. 1) ir Varnių g. 48, Kaunas (Lentelės Nr. 2 pozicija) Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę įsivertinti iškrovimo vietą.

  - Tiekėjas turės elektroniniu paštu Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas pranešti apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiką.

  - Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 40 (ketriasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.