# Pirkimo dokumentų __ priedas

# 2025 m. ________ __ d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 1

# KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ KASMETINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų gavėjas – Kauno miesto savivaldybė.

2. Pirkimo objektas – Paslaugų gavėjo nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų negyvenamosios paskirties pastatų (sąrašas pridedamas) kasmetinės techninės apžiūros atlikimas (toliau – paslaugos).

3. Statinių kasmetinės techninės apžiūros tikslas – užtikrinti statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

4. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03: 2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“.

5. Reikalavimai paslaugoms:

5.1. Statinių kasmetinė apžiūra atliekama šildymo sezonui pasibaigus ir tęsiama iki naujo žiemos sezono pradžios;

5.2. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos, tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomi pastato defektai, jei tokie yra, ir nustatomas remonto darbų poreikis. Apie pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta, surašomas atitinkamos formos apžiūros aktas ir daromas įrašas Statinio techninės priežiūros žurnale, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03: 2017. Statinio priežiūros žurnalą pateikia įstaigos, kurioje atliekama techninė apžiūra, darbuotojas, atsakingas už pastato techninę būklę.

Apžiūrų metu pastebėjus pastato (-ų) pagrindinių konstrukcijų deformacijas, defektus ar šiurkščius pastato (-ų) naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimus, dėl kurių gali kilti ir (ar) kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei ir Paslaugų gavėjas patirtų didelius materialinius nuostolius, nedelsiant imtis būtinų veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir statinius nuo galimų tokio pavojaus pasekmių, ir informuoti apie tai Paslaugų gavėją žodžiu ar telefonu, o ne vėliau kaip kitą darbo dieną – raštu, pateikiant situacijos nuotraukas, dokumentuose atliktų įrašų kopijas ir savo išvadas bei pasiūlymus padėčiai taisyti ar pavojui išvengti;

5.3. Po kasmetinės statinio apžiūros atlikimo pateikti Paslaugų gavėjui išsamų statinio apžiūros aktą su fotofiksacijomis;

5.4. Teikiant paslaugas nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos norminių aktų, taip pat teisėtų visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies paslaugomis ir jų suteikimu. Paslaugų teikimo metu objekte laikytis darbo, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos ir higienos taisyklių;

5.5. Jeigu statinyje vykdomi remonto darbai ir pastatas (-ai) uždaromas (-i) nuo šildymo sezono pabaigos iki tų pačių metų pabaigos, teikti Paslaugas pastate (-uose) remonto metu nereikia.

PRIDEDAMA. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų negyvenamosios paskirties pastatų sąrašas, kuris gali kisti, atsiradus arba pardavus turtą, kurio Sutarties sudarymo metu Paslaugų gavėjas neturėjo ir pan. (prie statinių nurodytas jų preliminarus plotas pirkimo metu).