Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL ŠIAULIŲ PASIENIO UŽKARDOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMO IR PLĖTROS DARBŲ

(data)

(vieta)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Adresatas)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |
| Rekvizitai: - įmonės kodas; - PVM kodas; - atsiskaitomoji sąskaita; - bankas, banko kodas. |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

  - Pirkimui siūlome:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina*, Eur be PVM | Kaina*, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šiaulių pasienio užkardos infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbai | Kompl. | 1 |  |  |

*Kaina apskaičiuota pagal kartu su pasiūlymu pateikiama Darbų sąmata.

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM, žodžiais: _____________________________________________________

Patvirtiname, kad siūlome vaizdo stebėjimo sistemą, kuri atitinka visus keliamus reikalavimus:

| Eil. Nr. | Įrangos/Prekių techniniai rodikliai (perkančioji organizacija perkelia informaciją iš techninės specifikacijos) | Prekių/Įrangos pavadinimas (1 ir 35 eilutė) ir rodiklių reikšmės (likusios eilutės) (įvardyti tikslius siūlomos įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo stebėjimo sistemos serveris |  |
| 2. | Veikiantis su integruota Linux OS operacine sistema arba lygiaverte; |  |
| 3. | Skirtas įrašyti ne mažiau kaip 8 IP kamerų vaizdo srautų; |  |
| 4. | Palaiko trečiųjų šalių IP kamerų įrašymą (per ONVIF); |  |
| 5. | Pritaikytas nuolatiniam darbui (24/7/365); |  |
| 6. | Operacinė sistema įrašyta į atskirą flash modulį; |  |
| 7. | Pateikiamas su ne mažiau kaip 2 × 4 TB 2.5" diskais, turi palaikyti RAID1; |  |
| 8. | Maitinimas - PSU (12 V DC); |  |
| 9. | Turi palaikyti ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę kiekvienam vaizdo kanalui; |  |
| 10. | Vaizdo srautas iki 50 Mbps vienam kanalui; |  |
| 11. | Maksimalus bendras srautas – 140 Mbps; |  |
| 12. | Palaikomi H.264, H.265 vaizdo suspaudimo standartai; |  |
| 13. | Konfigūravimas atliekamas per LAN tinklą; |  |
| 14. | Leidžia žiūrėti vaizdą per klientinę programinę įrangą iš Windows 11 ar naujesnių OS, peržiūros klientinės programinės įrangos prisijungimas neturi būti ribojamas pagal kiekį; |  |
| 15. | Kamerų valdymas (PTZ, Zoom ir kt.) vykdomas per TCP/IP; |  |
| 16. | Konfigūravimo sąsaja apsaugota slaptažodžiu; |  |
| 17. | Registruoti prisijungimus ir atliekamus veiksmus; |  |
| 18. | Galima naudoti lokalias naudotojų grupes su slaptažodžiais; |  |
| 19. | Turi būti integruota su VSAT LDAP (LDAP ar LDAPS autentifikavimas); |  |
| 20. | Leidžia nustatyti skirtingas vartotojų teises; |  |
| 21. | Sistemos laikas sinchronizuojamas per NTP (iš VSAT Active Directory turimo NTP serverio); |  |
| 22. | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/3), UDP, TCP; |  |
| 23. | Palaikomi ryšio protokolai: HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, LDAP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, SNMP; |  |
| 24. | Naudojamas HTTPS šifravimas, TLS 1.2/1.3, AES, IEEE 802.1X tinklo autentifikavimas; |  |
| 25. | Įrašymo rėžimai: pagal tvarkaraštį, pastovus, kontaktinis, judesio, mišrus; |  |
| 26. | Palaiko vaizdo analitikos metaduomenų saugojimą ir paiešką (VCA); |  |
| 27. | Vaizdo duomenų srautai tarp vaizdo kamerų ir vaizdo įrašymo įrenginio turi būti šifruojami naudojant TLS 1.3 protokolą. Tiek vaizdo kameros, tiek įrašymo įrenginys turi būti sukonfigūruoti naudoti išorinio CA išduotą X.509 tipo sertifikatą. Sistema turi užtikrinti saugių kanalų sukūrimą, sertifikatų kėlimą, valdymą ir atnaujinimą per administravimo sąsajas; |  |
| 28. | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, naudojančiu Dallmeier Device Manager arba lygiaverčiu funkcionalumu pasižyminčiu sprendimu, kuris leidžia: - automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, įskaitant esančius skirtinguose tinklo posvytyse (subnetuose), naudojant IP diapazonų skenavimą ar kitas priemones; - vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN); - peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę); - struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius; - užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS); - palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają. |  |
| 29. | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, naudojančia Dallmeier PGuard Advance programinę įrangą, arba pateikiamas sprendimas, užtikrinantis pilną sistemos įvykių registravimą, apimantį: standžiojo disko klaidas, sabotažo bandymus, kameros ar įrašymo įrenginio gedimus, ryšio praradimą, neteisingus nustatymus ir pan. |  |
| 30. | Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas). |  |
| 31. | Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui; |  |
| 32. | Turi turėti mažiausiai vieną RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps sąsają; |  |
| 33. | Darbinės temperatūros diapazonas turi būti nuo +5 °C iki +40 °C; |  |
| 34. | Turi atitikti CE arba lygiavertį saugos sertifikavimą; |  |
| 35. | Vaizdo stebėjimo kamera |  |
| 36. | Kameros vaizdo jutiklis – ne mažiau kaip 1/2.7 colio CMOS, 5 MP; |  |
| 37. | Jautrumas be IR – 0,2 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux su IR apšvietimu; |  |
| 38. | Kameroje turi būti integruotas aplinkos šviesos jutiklis, infraraudonųjų 850-880 nm spindulių pašvietimas |  |
| 39. | Objektyvas motorizuotas: kintamas židinio nuotolis 2,8–8 mm, F1.6, fokusavimas ir artinimas motorizuoti; |  |
| 40. | Židinio nuotolio diapazonas 2,8–8 mm (fiksuotas F1.6); |  |
| 41. | Kameros signalo ir triukšmo lygis turi būti ne mažesnis kaip 50dB |  |
| 42. | Kameros dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 100 dB; |  |
| 43. | Kameros vaizdo suspaudimas turi būti neblogesnis kaip H.264 arba H.265; |  |
| 44. | Vaizdo signalo tiesioginis transliavimas ir perdavimas turi būti realizuotas naudojant Unicast ir Multicast režimus; |  |
| 45. | Turi palaikyti šiuos tinklo protokolus: IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, NTP, RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3); |  |
| 46. | Rezoliucija 16:9 – iki 4 MP (2688×1520) @ 25 fps; |  |
| 47. | Turi būti palaikomas vaizdo srautas ne mažiau kaip 12 Mbps, VBR arba CBR režimais; |  |
| 48. | Kamera turi palaikyti ne mažiau kaip du srautus, su skirtingais nustatymais, vienu metu; |  |
| 49. | Kameroje turi būti skaitmeninė triukšmo mažinimo funkcija: 3D-DNR; |  |
| 50. | Parametrų valdymas per žiniatinklio naršyklę; |  |
| 51. | Kameroje turi būti spalvoto ir juodai balto vaizdo režimai; |  |
| 52. | Kameroje turi būti baltos spalvos balanso režimų nustatymai ATW, AWB; |  |
| 53. | Kameroje turi būti automatinis elektroninis užraktas (AES arba lygiavertis) su nustatymo galimybe maksimaliam leidžiamam užrakto greičiui neblogesnėse ribose kaip 1/1 – 1/8000s ir lėtai ekspozicijos trukmei ne daugiau kaip 1/1 – 1/1000 s; |  |
| 54. | Automatinis stiprinimo reguliavimas (AGC su limitu); |  |
| 55. | Dienos/nakties perjungimas – automatinis nuo šviesos jutiklio arba rankinis; |  |
| 56. | Naktinis režimas su IR pašvietimu integruotas; |  |
| 57. | IR apšvietimas – iki 30 m; |  |
| 58. | SDXC kortelės palaikymas, palaikoma įrašymo atkūrimo (SmartBackfill) funkcija; |  |
| 59. | Privatumo zonų maskavimas – iki 16 zonų (iki 100% vaizdo); |  |
| 60. | Kameroje tūri būti realizuotos/aktyvuotos Analytics funkcijos: įsibrovimo, linijos perėjimo, sabotažo aptikimas, objektų klasifikavimas (žmogus, automobilis, dviratis ir kt.); |  |
| 61. | ONVIF profiliai: G, M, S, T palaikomi; |  |
| 62. | Tūri būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per tinklą; |  |
| 63. | Parametrų konfigūravimas per tinklą palaikomas; |  |
| 64. | Ethernet sąsaja – 1× RJ45 (10/100/1000 Mbps); |  |
| 64. | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT centralizuotu valdymo sprendimu, naudojančiu Dallmeier Device Manager arba lygiaverčiu funkcionalumu pasižyminčiu sprendimu, kuris leidžia: - automatiškai aptikti visas vaizdo stebėjimo kameras ir įrašymo įrenginius LAN tinkle, įskaitant esančius skirtinguose tinklo posvytyse (subnetuose), naudojant IP diapazonų skenavimą ar kitas priemones; - vykdyti įrenginių programinės įrangos atnaujinimą iš vienos darbo vietos, be būtinybės įrenginiams turėti prieigą prie interneto (pakanka LAN); - peržiūrėti visų įrenginių būseną centralizuotame valdymo lange (pvz., licencijų galiojimą, programinės įrangos versiją, saugumo būklę); - struktūruoti įrenginius pagal logines grupes ar padalinius; - užtikrinti galimybę konfigūruoti ir administruoti įrenginius nuotoliniu būdu (pvz., keisti IP adresus, tinklo nustatymus, aktyvuoti šifravimą naudojant TLS); palaikyti vaizdo srautų apsaugą per TLS 1.2 / 1.3 šifravimą ir X.509 sertifikatus, su galimybe įkelti ir atnaujinti sertifikatus per tą pačią valdymo sąsają. |  |
| 65. | Įrenginys turi būti suderinamas su VSAT įvykių valdymo sistema, naudojančia Dallmeier PGuard Advance programinę įrangą, arba pateikiamas sprendimas, užtikrinantis pilną sistemos įvykių registravimą, apimantį: standžiojo disko klaidas, sabotažo bandymus, kameros ar įrašymo įrenginio gedimus, ryšio praradimą, neteisingus nustatymus ir pan. |  |
| 66. | Siūloma įranga turi būti pagaminta ar valdoma tik patikimų gamintojų, kurie nėra registruoti ar kitaip susiję su valstybėmis ar teritorijomis, įtrauktomis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 patvirtintą nepatikimų šalių sąrašą (įskaitant Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Kinijos Liaudies Respubliką ir kitas nurodytas teritorijas). |  |
| 67. | Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui; |  |
| 68. | Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af, Class 0); |  |
| 69. | IP klasė – IP66; |  |
| 70. | Atsparumas smūgiams – IK10; |  |
| 71. | Darbinė temperatūra – nuo −20 °C iki +50 °C |  |
| 72. | Gauti saugumo atnaujinimus 24 mėn. laikotarpiui; |  |
| 73. | Maitinimas – PoE (IEEE 802.3af, Class 0); |  |

Pastabos:

- 1-oje ir 35-oje eilutėse būtina nurodyti siūlomos įrangos gamintoją (markę) ir modelį, taip pat pridėti techninės specifikacijos dokumentą (datasheet) arba pateikti aktyvią nuorodą į siūlomą įrangą internete.

- Kitose eilutėse būtina užpildyti įrangos techninių rodiklių reikšmes, nurodant faktinius siūlomos įrangos parametrus.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 2. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 3. | Darbų sąmata |  |  |  |
| 4. | Atitikties deklaracija |  |  |  |
| 5. | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- mums nėra taikoma sąlyga, kad esame neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniams asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 str. 21 d.);

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 9 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |