VARINIŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ

(VĖDINIMUI IR MEDICININĖMS DUJOMS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 8 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 2 | ## Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 10 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 3 | ## Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 12 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 4 | ## Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 15 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 5 | ## Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 18 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 6 | ## Minkštas varinis vamzdis medicininėms dujom (rulone), kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 22 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 7 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 8 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 8 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 10 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 9 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 12 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 10 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 15 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 11 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 18 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 12 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 22 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 13 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1,0 mm. Skersmuo: D 28 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 14 | ## Kietas varinis vamzdis medicininėms dujoms arba vakuumui , kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis: ne mažiau kaip 1,0 mm. Skersmuo: D 35 Standartas: EN 13348 | ## m | ## 50 |
| ## 15 | ## Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm Skersmuo: 1/4" | ## m | ## 75 |
| ## 16 | ## Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm Skersmuo: 3/8" | ## m | ## 75 |
| ## 17 | ## Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm Skersmuo: 1/2" | ## m | ## 75 |
| ## 18 | ## Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm Skersmuo: 5/8" | ## m | ## 75 |
| ## 19 | ## Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm Skersmuo: 3/4" | ## m | ## 75 |
| ## 20 | ## Varinis oro kondicionavimo ir aušinimo vamzdis su izoliacija, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Sienelės storis 1 mm ± 0,05 mm Izoliacijos storis: ne mažiau 7,5 mm Skersmuo: 7/8" | ## m | ## 20 |
| ## 21 | ## Gofruotas kondensato vamzdelis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: D16 Spalva: balta Lankstus. | ## m | ## 10 |
| ## 22 | ## Gofruotas kondensato vamzdelis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: D20 Spalva: balta Lankstus. | ## m | ## 10 |
| ## 23 | ## Universalus perėjimas kondensato vamzdeliui, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: D16/18/20/25 Tinkamas į nuotekų vamzdį: D32/36/40 | ## vnt. | ## 5 |
| ## 24 | ## Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 8 | ## vnt. | ## 20 |
| ## 25 | ## Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 10 | ## vnt. | ## 20 |
| ## 26 | ## Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 12 | ## vnt. | ## 20 |
| ## 27 | ## Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 15 | ## vnt. | ## 10 |
| 28 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 18 | vnt. | 30 |
| 29 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 22 | vnt. | 30 |
| 30 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 28 | vnt. | 10 |
| 31 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 90º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 35 | vnt. | 10 |
| 32 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 8 | vnt. | 10 |
| 33 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 10 | vnt. | 10 |
| 34 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 12 | vnt. | 10 |
| 35 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 15 | vnt. | 20 |
| 36 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 18 | vnt. | 20 |
| 37 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 22 | vnt. | 20 |
| 38 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 28 | vnt. | 10 |
| 39 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (alkūnė 45º (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 35 | vnt. | 10 |
| 40 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 8 | vnt. | 15 |
| 41 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 10 | vnt. | 10 |
| 42 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 12 | vnt. | 10 |
| 43 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 15 | vnt. | 10 |
| 44 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 18 | vnt. | 10 |
| 45 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 22 | vnt. | 5 |
| 46 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 28 | vnt. | 5 |
| 47 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 35 | vnt. | 5 |
| 48 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 10 x 8 x 10 | vnt. | 10 |
| 49 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 12 x 8 x 12 | vnt. | 10 |
| 50 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 12 x 10 x 12 | vnt. | 10 |
| 51 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 15 x 8 x 15 | vnt. | 10 |
| 52 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 15 x 10 x 15 | vnt. | 10 |
| 53 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 15 x 12 x 15 | vnt. | 10 |
| 54 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 18 x 10 x 18 | vnt. | 10 |
| 55 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 18 x 12 x 18 | vnt. | 10 |
| 56 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 18 x 15 x 18 | vnt. | 10 |
| 57 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 10 x 22 | vnt. | 10 |
| 58 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 12 x 22 | vnt. | 10 |
| 59 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 15 x 22 | vnt. | 10 |
| 60 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 18 x 22 | vnt. | 5 |
| 61 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 10 x 28 | vnt. | 5 |
| 62 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 12 x 28 | vnt. | 5 |
| 63 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 15 x 28 | vnt. | 5 |
| 64 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 18 x 28 | vnt. | 5 |
| 65 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 22 x 28 | vnt. | 5 |
| 66 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 12 x 35 | vnt. | 5 |
| 67 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 15 x 35 | vnt. | 5 |
| 68 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 18 x 35 | vnt. | 5 |
| 69 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 22 x 35 | vnt. | 5 |
| 70 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 28 x 35 | vnt. | 5 |
| 71 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 18 x 22 | vnt. | 10 |
| 72 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 10 x 8 | vnt. | 15 |
| 73 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 12 x 8 | vnt. | 10 |
| 74 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 12 x 10 | vnt. | 15 |
| 75 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 15 x 8 | vnt. | 10 |
| 76 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 15 x 10 | vnt. | 15 |
| 77 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 15 x 12 | vnt. | 15 |
| 78 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 18 x 10 | vnt. | 10 |
| 79 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 18 x 12 | vnt. | 10 |
| 80 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 18 x 15 | vnt. | 10 |
| 81 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 10 | vnt. | 10 |
| 82 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 12 | vnt. | 10 |
| 83 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 15 | vnt. | 10 |
| 84 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 22 x 18 | vnt. | 10 |
| 85 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 10 | vnt. | 5 |
| 86 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 12 | vnt. | 5 |
| 87 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 15 | vnt. | 5 |
| 88 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 18 | vnt. | 5 |
| 89 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 28 x 22 | vnt. | 5 |
| 90 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 12 | vnt. | 5 |
| 91 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 15 | vnt. | 5 |
| 92 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 18 | vnt. | 5 |
| 93 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 22 | vnt. | 5 |
| 94 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (perėjimo mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Matmenys: D 35 x 28 | vnt. | 5 |
| 95 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 8 | vnt. | 20 |
| 96 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 10 | vnt. | 20 |
| 97 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 12 | vnt. | 15 |
| 98 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 15 | vnt. | 20 |
| 99 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 18 | vnt. | 20 |
| 100 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 22 | vnt. | 10 |
| 101 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (mova (v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 28 | vnt. | 10 |
| 102 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 8 | vnt. | 20 |
| 103 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 10 | vnt. | 20 |
| 104 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 12 | vnt. | 20 |
| 105 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 15 | vnt. | 20 |
| 106 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 18 | vnt. | 20 |
| 107 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 22 | vnt. | 10 |
| 108 | Varinio vamzdžio kapiliarinė jungtis (aklė), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Lituojamas sujungimas. Skersmuo: D 28 | vnt. | 20 |
| 109 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 8 x 8 | vnt. | 50 |
| 110 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 10 x 10 | vnt. | 50 |
| 111 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 12 x 12 | vnt. | 50 |
| 112 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 15 x 15 | vnt. | 50 |
| 113 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 18 x 18 | vnt. | 50 |
| 114 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 22 x 22 | vnt. | 20 |
| 115 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 28 x 28 | vnt. | 5 |
| 116 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (mova ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 35 x 35 | vnt. | 5 |
| 117 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 8 x 1/4" | vnt. | 40 |
| 118 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 10 x 1/4" | vnt. | 40 |
| 119 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 8 x 3/8" | vnt. | 40 |
| 120 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 10 x 3/8" | vnt. | 40 |
| 121 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 12 x 3/8" | vnt. | 20 |
| 122 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 15 x 3/8" | vnt. | 20 |
| 123 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 10 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 124 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 12 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 125 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 15 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 126 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 18 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 127 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 15 x 3/4" | vnt. | 10 |
| 128 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 18 x 3/4" | vnt. | 10 |
| 129 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 22 x 3/4" | vnt. | 10 |
| 130 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 22 x 1" | vnt. | 10 |
| 131 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (perėjimas iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 28 x 1" | vnt. | 10 |
| 132 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 10 x 3/8" | vnt. | 10 |
| 133 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 12 x 3/8" | vnt. | 10 |
| 134 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 12 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 135 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 15 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 136 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 15 x 3/4" | vnt. | 10 |
| 137 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 18 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 138 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 18 x 3/4" | vnt. | 10 |
| 139 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 22 x 1/2" | vnt. | 10 |
| 140 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 22 x 3/4" | vnt. | 10 |
| 141 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 22 x 1" | vnt. | 10 |
| 142 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 28 x 3/4" | vnt. | 5 |
| 143 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 28 x 1" | vnt. | 5 |
| 144 | Srieginė jungtis variniam vamzdžiui (išardoma jungtis iš. sr. ), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Matmenys: 35 x 1 1/4" | vnt. | 5 |
| 145 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 8 | vnt. | 20 |
| 146 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 10 | vnt. | 20 |
| 147 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 12 | vnt. | 20 |
| 148 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 15 | vnt. | 20 |
| 149 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 18 | vnt. | 20 |
| 150 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 22 | vnt. | 20 |
| 151 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 28 | vnt. | 10 |
| 152 | Užveržiamos jungtys variniam vamzdžiui (trišakis (v/v/v)), kuri turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: Ø 35 | vnt. | 20 |
| 153 | Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Slėgis: max. 5 bar Matmenys: 3/8" v/v Su ilga, geltona rankena | vnt. | 20 |
| 154 | Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Slėgis: max. 5 bar Matmenys: 1/2" v/v Su ilga, geltona rankena | vnt. | 20 |
| 155 | Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Slėgis: max. 5 bar Matmenys: 3/4" v/v Su ilga, geltona rankena | vnt. | 10 |
| 156 | Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Slėgis: max. 5 bar Matmenys: 1" v/v Su ilga, geltona rankena | vnt. | 10 |
| 157 | Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Slėgis: max. 5 bar Matmenys: 1 1/4" v/v Su ilga, geltona rankena | vnt. | 5 |
| 158 | Rutulinis ventilis dujoms, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Slėgis: max. 5 bar Matmenys: 1 1/2" v/v Su ilga, geltona rankena | vnt. | 5 |
| 159 | Lydmetalis, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Naudojimas: minkštam litavimui Dydis: Nr.3 Pakuotės dydis: ne daugiau kaip 100 g | vnt. | 10 |
| 160 | Pasta, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Naudojimas: minkštam litavimui Dydis: Nr.3 Pakuotės dydis: ne daugiau kaip 100 g | vnt. | 10 |
| 161 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 1/4" | vnt. | 50 |
| 162 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 3/8" | vnt. | 100 |
| 163 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 1/2" | vnt. | 100 |
| 164 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 3/4" | vnt. | 100 |
| 165 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 1" | vnt. | 100 |
| 166 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 1 1/4" | vnt. | 100 |
| 167 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 1 1/2" | vnt. | 50 |
| 168 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 2" | vnt. | 50 |
| 169 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 2 1/2" | vnt. | 50 |
| 170 | Laikiklis apkaba su guma, kuris turi tenkinti tokias charakteristikas: Skersmuo: 4" | vnt. | 50 |

Papildomi reikalavimai:

- Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus.

- Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai.

- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos adresas Eivenių g. 2, Kaunas. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas).

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. papunktį (prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai). Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.