TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

CHEMIJOS LABORATORIJOS BALDAI

1. Perkančioji organizacija – Utenos Dauniškio gimnazija.

2. Pirkimo objektas – chemijos laboratorijos baldai (toliau – Prekės).

3. Prekės turi būti pristatytos Perkančiosios organizacijos adresu – Vaižganto g. 48, Utena.

4. Prekės bus naudojamos ugdymo veiklose, todėl turi būti lengvai pritaikomos skirtingoms situacijoms ir naudotojų poreikiams – jos turi tikti naudoti įvairaus dydžio, formos ar išdėstymo patalpose.

5. Prekės turės būti pristatytos naujos ir nenaudotos, kokybiškos, neturėti dizaino, medžiagų ar darbo, transportavimo defektų arba defektų atsiradusių dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo.

6. Reikalavimai Prekėms:

6.1. Dvivietis mokinių stalas, 22 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1200 ± 20 mm, plotis – 750 ± 20 mm, aukštis – 750 ± 20 mm |
| 2. | Stalviršis | Chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos (t.y. turinčios tokias pačias arba geresnes savybes – cheminį, terminį ir mechaninį atsparumą) pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos. Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės. |
| 3. | Forma | „C“ formos karkasas. |
| 4. | Rėmas | Metalinis, gaminamas iš stačiakampio skerspjūvio plieninio profilio (vamzdžio), kurio matmenys ne mažesni kaip 60 × 30 mm, o sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |
| 5. | Kojos | Aukštis turi būti reguliuojamas. Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą, nenaudojant lengvai lūžtančių plastikinių elementų. |
| 6. | Stalviršio spalva | Pilka. |
| 7. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.2. Dvivietis mokinių stalas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1050 ± 20 mm, plotis – 750 ± 20 mm, aukštis – 750 ± 20 mm |
| 2. | Stalviršis | Chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos (t.y. turinčios tokias pačias arba geresnes savybes – cheminį, terminį ir mechaninį atsparumą) pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos. Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės |
| 3. | Forma | „C“ formos karkasas. |
| 4. | Rėmas | Metalinis, gaminamas iš stačiakampio skerspjūvio plieninio profilio (vamzdžio), kurio matmenys ne mažesni kaip 60 × 30 mm, o sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |
| 5. | Kojos | Aukštis turi būti reguliuojamas. Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą, nenaudojant lengvai lūžtančių plastikinių elementų. |
| 6. | Stalviršio spalva | Pilka. |
| 7. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.3. Mokytojo darbo stalas su spintele po stalu, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Darbo stalas |  |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1800 ± 20 mm, plotis – 750 ± 20 mm, aukštis – 750 ± 20 mm |
| 2. | Stalviršis | Chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos (t.y. turinčios tokias pačias arba geresnes savybes – cheminį, terminį ir mechaninį atsparumą) pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos. |
| 3. | Forma | „C“ formos karkasas |
| 4. | Rėmas | Metalinis, gaminamas iš stačiakampio skerspjūvio plieninio profilio (vamzdžio), kurio matmenys ne mažesni kaip 60 × 30 mm, o sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm. |
| 5. | Kojos | Aukštis turi būti reguliuojamas. Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą, nenaudojant lengvai lūžtančių plastikinių elementų. |
| 6. | Stalviršio spalva | Pilka |
| 7. | Galinė uždanga | Stalas turi būti su galine uždanga. Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės. |
|  | Mobili spintelė |  |
| 1. | Stalčiai | 3 stalčiais, plotis 450±20 mm, su pilno ištraukimo ir uždarymo mechanizmu. Dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės. Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos arba lygiavertės laminatu |
| 2. | Stalčių rankenėlės | Kilpos formos. |
| 3. | Ratukai | 4 dvigubi ratukai iš kurių 2 su stabdžiais. |
| 4. | Karkasas | Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės plokštės. |
| 5. | Spalva | Pilka |
| 6. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.4. Mokytojo darbo stalas su spintele po stalu, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Darbo stalas |  |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1500 ± 20 mm, plotis – 750 ± 20 mm, aukštis – 750 ± 20 mm |
| 2. | Stalviršis | Chemiškai atsparus fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos (t.y. turinčios tokias pačias arba geresnes savybes – cheminį, terminį ir mechaninį atsparumą) pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos. |
| 3. | Forma | „C“ formos karkasas |
| 4. | Rėmas | Metalinis, gaminamas iš stačiakampio skerspjūvio plieninio profilio (vamzdžio), kurio matmenys ne mažesni kaip 60 × 30 mm, o sienelės storis – ne mažesnis kaip 2 mm |
| 5. | Kojos | Aukštis turi būti reguliuojamas. Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą, nenaudojant lengvai lūžtančių plastikinių elementų. |
| 6. | Stalviršio spalva | Pilka |
| 7. | Galinė uždanga | Stalas turi būti su galine uždanga. Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės. |
|  | Mobili spintelė |  |
| 1. | Stalčiai | 3 stalčiais, plotis 450±20 mm, su pilno ištraukimo uždarymo mechanizmu. Dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės plokštės. Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos arba lygiavertės laminatu |
| 2. | Stalčių rankenėlės | Kilpos formos. |
| 3. | Ratukai | 4 dvigubi ratukai iš kurių 2 su stabdžiais. |
| 4. | Karkasas | Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės. Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos arba lygiavertės laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio. Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai turi būti laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS arba lygiaverte briauna. Kitos plokščių briaunos turi būti laminuotos ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna. |
| 5. | Spalva | Pilka |
| 6. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.5. Demonstracinis mokytojo stalas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | ilgis – 2000 ± 20 mm, plotis – 750 ± 20 mm, aukštis – 900 ± 20 mm |
| 2. | Stalviršis | Chemiškai atspari vientisos keramikos arba lygiavertės medžiagos (t.y. turinčios tokias pačias arba geresnes savybes – cheminį, terminį ir mechaninį atsparumą) plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė. Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams. |
| 3. | Karkasas | Metalinis „C“ formos. Turi būti pagamintas iš plieno, ne mažesnio nei 60x30x2 mm. |
| 4. | Karkaso kojos | Kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą, nenaudojant lengvai lūžtančių plastikinių elementų. |
| 5. | Spintelės | Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. Spintelės turi būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos. |
| 6. | Spintelių kiekis ir matmenys | 1 spintelė turi būti su 4 stalčiais, plotis 450±20 mm. Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės plokštės. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu. 2 spintelė turi būti su durelėmis, plotis 1100±20 mm. Spintelės viduje turi būti 1 reguliuojamo aukščio lentyna. Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį. Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu arba lygiaverčiu būdu (šviesiai pilka spalva). |
| 7. | Spintelių rankenėlės | Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos. |
| 8. | Spintelių karkasas | Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės plokštės. |
| 9. | Galinė uždanga | Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių arba lygiavertės plokštės, storis ne mažesnis nei 19 mm. |
| 10. | Stalo spalva | Pilka |
| 11. | Rozetės | Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės. |
| 12 | Plautuvė | Stalviršyje turi būti sumontuota 1 keraminė plautuvė, kurios horizontalūs matmenys: Ilgis – 380 mm±10 mm, Plotis – 380 mm±10 mm Vertikalus matmuo: Gylis (aukštis) – 250 mm±10 mm. |
| 13. | Papildomi reikalavimai | Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas ir akių saugos dušas. |
| 14. | Akių saugos dušas | Fontanėlių kiekis: 1 Turi būti tvirtinamas prie stalviršio arba kito darbo paviršiaus Spalva: raudona Fontanėlio skersmuo: ne mažiau kaip 70 mm Minimalus vandens slėgis: ne mažiau kaip 2 bar Vandens srovė: ne mažiau kaip 6 l/min Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių. |
| 15. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.6. Pakabinama spintelė, 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1200 ± 20 mm, plotis – 370 ± 20 mm, aukštis – 730 ± 20 mm |
| 2. | Karkasas | Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių, arba lygiavertės, plokštės. Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi būti laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS arba lygiaverte briauna. |
| 3. | Apšvietimas | Po spintele turi būti integruotas LED šviestuvas su skaidytuvu, ne mažiau kaip 3000K. |
|  | Lentynos | Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna. Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį. Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį |
| 4. | Vyriai | Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu arba lygiaverčiu būdu (šviesiai pilka spalva). |
| 5. | Rankenėlės | Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos. |
| 6. | Spalva | Pilka |
| 7. | Tvirtinimas | Tvirtinama su laikikliais turinčiais 3D arba lygiaverčio reguliavimo galimybę. |
| 8. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.7. Pakabinama atvira lentyna, 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1200 ± 20 mm, plotis – 350 ± 20 mm, aukštis – 730 ± 20 mm |
| 2. | Karkasas | Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių, arba lygiavertės plokštės. Priekiniai karkaso kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi būti laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS arba lygiaverte briauna. |
| 3. | Apšvietimas | Integruotas LED šviestuvas su skaidytuvu, ne mažiau kaip 3000K. |
| 4. | Lentynos | Reguliuojamo aukščio lentyna. Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį. |
| 5. | Spalva | Pilka |
| 6. | Tvirtinimas | Tvirtinama su laikikliais turinčiais 3D arba lygiaverčio reguliavimo galimybę. |
| 7. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

6.8. Spintelės, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matmenys | ilgis – 1500 ± 20 mm, plotis – 400 ± 20 mm, aukštis – 900 ± 20 mm |
| 2. | Konstrukcija | Spintelė su grindjuoste (apatine uždengimo juosta). |
| 3. | Grindjuostės | Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių (ne žemesnės kaip P3 klasės, klasifikuojamos pagal standartą LST EN 312) arba lygiavertės plokštės, turinčios tokias pačias arba geresnes mechanines savybes ir atsparumą drėgmei. Grindjuostės aukštis – 110±10mm. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais. Aukštis reguliuojamas spintelės viduje. Grindjuostės spalva – tamsiai pilka. |
| 4. | Stalviršis | Pagamintas iš fenolio dervos arba lygiavertės medžiagos (t.y. turinčios tokias pačias arba geresnes savybes – cheminį, terminį ir mechaninį atsparumą) pagrindu, pagamintos plokštės, sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė. |
| 5. | Vyriai | Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu, arba lygiaverčiu, būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 laipsnio kampu. |
| 6. | Rankenėlės | Kilpos formos. |
| 7. | Lentynos | Viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna. Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį. Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį. |
| 8. | Spintelės spalva | Pilka |
| 9. | Karkasas | Karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių, arba lygiavertės, plokštės. Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai turi būti laminuoti ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS arba lygiaverte briauna. |
| 10. | Pavyzdinė vizualizacija (vizualizacija pateikta tik kaip pavyzdinė, iliustruojanti galimą sprendimą) |  |

7. Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams (Aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ VII skyriaus „Baldai“ 7.1 p., 7.2 p., 7.4 p.):

| Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- |
| 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. | a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469. | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

8. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai:

8.1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).