TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIRBTINĖMS KRAUJAGYSLĖMS ĮSIGYTI

| Pirki- mo dalies Nr. |  |  |  | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai | Privalomi techniniai reikalavimai |  |  |
|  | - Sterilūs (simbolis ant pakuotės). - Vienkartiniai (pažymėta simboliu). - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Įpakuoti po 1 vnt. | D mm | Ilgis cm |  |
|  | Aortos lanko protezas 4 šakų | 26±0,5 | 40-60 6-12*6-8*6-8*6-8 | 2 |
|  | Aortos lanko protezas 4 šakų | 28±0,5 | 40-60 6-12*6-8*6-8*6-8 | 2 |
|  | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 28±0,5 | 30 ir daugiau | 60 |
|  | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 30±0,5 | 30 ir daugiau | 60 |
|  | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 34±0,5 | 30 ir daugiau | 30 |
|  | Bifurkacinės impregnuotos | 24±0,5/12±0,5 | 40-60 | 25 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos | 6±0,5 | 50 ir daugiau | 80 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) | 20±0,5 | 30 ir daugiau | 20 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) | 22±0,5 | 30 ir daugiau | 20 |
|  | Impregnuotos megztos arba austos (angiochirurgijai) | 24±0,5 | 30 ir daugiau | 6 |
|  | Impregnuotos, sidabru arba lygiaverte medžiaga dengtos su išoriniais žiedais | 8±0,5 | 100 ir daugiau | 30 |
|  | Plonasienės vienvamzdės, dengtos kolagenu ir heparinu su išoriniu sustiprintu karkasu | 6±0,5 | 70 ir daugiau | 8 |
|  | Vienvamzdės plonasienės PTFE arba lygiavertės medžiagos (be žiedų) | 10±0,5 | 30 ir daugiau | 6 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.