Pirkimo dokumentų

1 priedas

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

1.1. Cheminės medžiagos pavadinimas - natrio hipochlorito vandeninis tirpalas; empirinė formulė NaOCl.

1.2. Numatomas pirkti natrio hipochlorito vandeninio tirpalo maksimalus kiekis per 12 mėn. - 100 tonų,  atsižvelgiant į gamybinį poreikį.

1.3. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso kiekio.

1.4. Dezinfekanto aprašymas – blyškiai geltonas, skaidrus skystis, turintis chloro kvapą.

1.5. Medžiagos paskirtis – geriamojo vandens dezinfekavimas.

1.6. Dezinfekantas turi atitikti šiuos pagrindinius rodiklius: Natrio hipochloritas turi turėti aktyvaus chloro ne mažiau nei 170 g/l; Natrio karbonato (Na2CO3) turi būti ne daugiau nei 4,5 g/l; Natrio šarmo (NaOH) turi būti ne daugiau nei 8 g/l; Geležies tirpale turi būti ne daugiau nei 0,006 g/l.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1. Pristatant produktą, visada turi būti pateiktas gamintojo išduotas produkto kokybės dokumentas sertifikatas-deklaracija, originalas.

2.2. Transporto priemonės, kuriomis pristatomas biocidas – natrio hipochlorito vandeninis tirpalas, turi turėti tinkamumo pavojingus krovinius vežti patvirtintą sertifikatą.

2.3. Tiekėjas privalo turėti galiojantį Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotą autorizacijos liudijimą biocidų tiekimui į Lietuvos rinką.

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

3.1. Pateikiamas įmonės registravimo pažymėjimas ir įmonės veiklos įstatai, galinčios užsiimti prekyba cheminėmis medžiagomis.

3.2. Pateikiant produktą turi būti pateiktas saugos duomenų lapas pagal Lietuvos Respublikoje keliamus ir galiojančius reikalavimus. Pakeitus, papildžius ar kitaip redagavus saugos duomenų lapą, pirkėjui nedelsiant turi būti pateikta naujoji jo redakcija.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Pateikiamas Natrio hipochlorito tirpalas PS  Poveikio scenarijus.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Transportavimas turi būti vykdomas specialiais konteineriais, ne senesniais nei 5 metai. Šiais konteineriais negali būti pervežami kiti cheminiai produktai, jis turi būti skirtas tik natrio hipochloritui su atitinkamais žymėjimais ir ženklinimais, švarus. Tiekėjas vienu metu su natrio hipochlorito vandeniniu tirpalu negali vežti kitos cheminės medžiagos (prevencinė sąlyga).

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatomo produkto kokybė atitinka reikalavimus, nurodytus produkto kokybės sertifikate.

6.2. Tiekėjas savo išlaidų sąskaita pristato ir naudojantis savo įranga supila perkamą produktą į esančias talpas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, Kauno mieste.

6.3.Perkamo produkto pristatymo laikas turi būti ne ilgesnis nei 4 d. nuo perkančiosios organizacijos atsakingų darbuotojų užsakymo pateikimo dienos. Sutartos dienos pristatymo laikas derinamas iš anksto.

6.4. Perkančios organizacijos atsakingi darbuotojai gali paimti perkamo produkto mėginį pristatymo vietoje, norint įsitikinti ar produktas atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Gamintojo išduotame kokybės dokumente turi būti nurodyta: produkto pagaminimo data, kuri turi būti ne senesnė nei 14 d. iki pristatymo dienos; pagaminimo partijos numeris.; pavojingumo ženklas; šios techninės specifikacijos punkte Nr.: 1 išvardintų dezinfekanto pagrindinių rodiklių pagaminto produkto reikšmės.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1. Pristatant produktą, visada turi būti pateiktas gamintojo išduotas produkto kokybės dokumentas (sertifikatas-deklaracija, originalas), kuris turi būti patvirtintas gamintojo antspaudu ir atsakingo asmens parašu.

8.2. Pristatant produktą, visada turi būti pateiktas gamintojo išduotas produkto kokybės dokumentas (sertifikatas – deklaracija) vertimas lietuvių kalba, kuris turi būti patvirtintas pardavėjo antspaudu bei atsakingo asmens parašu

8.3. Tiekėjas turi turėti sertifikatą, patvirtinantį tinkamumą vežti pavojingus krovinius.

8.4. Tiekėjas privalo turėti galiojantį Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotą autorizacijos liudijimą biocidų tiekimui į Lietuvos rinką.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

  - Netaikomas

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1. Už darbuotojų apmokymą pristatant ir supilant perkamą produktą atsako tiekėjas.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. Pardavėjas garantuoja, kad pristatytas perkamas produktas atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir neturi paslėptų trūkumų, dėl kurių produktas negali būti naudojamas pagal paskirtį visą garantinį laikotarpį.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1. Gamintojo išduotame kokybės dokumente nurodomas perkamo produkto pavojingumo ženklas.

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

  - Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia siūlomos medžiagos gamintojo išduoto produkto kokybės dokumento (sertifikatas-deklaracija) kopiją.