SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Montavimo darbų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymuo | Mato Vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Trasos nužymėjimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | Tranšėjos kasimas rankiniu būdu |  | m | 288 |  |
|  | Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu |  | m | 288 |  |
|  | Tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu |  | m | 2825 |  |
|  | Tranšėjos užkasimas mechanizuotu būdu |  | m | 2825 |  |
|  | Darbo duobių kasimas pamatams rankiniu būdu |  | vnt./m3 | 116 |  |
|  | Darbo duobių užkasimas pamatams rankiniu būdu |  | vnt./m3 | 116 |  |
|  | 4x16mm montavimas apšvietimo atramoje |  | m | 466 |  |
|  | 4x16mm montavimas AVS, KAS |  | m | 4 |  |
|  | 3x1,5mm montavimas apšvietimo atramoje |  | m | 1134 |  |
|  | KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 1 kg) |  | m | 3113 |  |
|  | Vamzdžio paklojimas atviru būdu ((iki Ø 75mm) |  | m | 3113 |  |
|  | OKL montavimas |  | m | 76 |  |
|  | AVS skydo montavimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | Pakloto įrengimas |  | m3 | 156 |  |
|  | Plotų išlyginimas rankiniu būdu |  | m2 | 1557 |  |
|  | Vejos užsėjimas |  | m2 | 1557 |  |
|  | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio |  | m | 3113 |  |
|  | Galinių movų montavimas Al 4x16mm2 kabeliui |  | vnt. | 230 |  |
|  | Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su gembe ir pamatu montavimas |  | kompl. | 116 |  |
|  | Pilnai sukomplektuoto šviestuvo montavimas ant pastatytų atramų |  | kompl. | 121 |  |
|  | Kronšteinų montavimas |  | vnt. | 8 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤10 Ω |  | kompl. | 1 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω |  | kompl. | 116 |  |
|  | Įžeminimo įrenginio varžos matavimas |  | kompl. | 117 |  |
|  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas |  | kompl. | 2 |  |
|  | KL aprovimų matavimai (srovės matavimai linijoje) |  | vnt. | 6 |  |
|  | Atramų numeracija |  | kompl. | 1 |  |

Medžiagų žiniaraštis

| Eil. Nr. | Pavadnimas | Žymuo | Mato Vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AVS skydas | TS 1.14 | kompl. | 1 |  |
|  | Automatinis jungiklis C16A |  | vnt. | 3 |  |
|  | Kirtiklis 16A |  | vnt. | 1 |  |
|  | Magnetinis paleidiklis |  | vnt. | 3 |  |
|  | Astronominis laikrodis |  | vnt. | 1 |  |
|  | Foto rėlė su išoriniu apšvietos jutikliu |  | vnt. | 1 |  |
|  | OKL kabelis AMKA 3x16+25mm | TS 1.13 | m | 76 |  |
|  | 0,4 kV kabelis Al 4x25mm2 XLPE izol. | TS 1.4 | m | 3583 |  |
|  | Kabelis Cu 3x1,5 mm2 PVCizol. | TS 1.5 | m | 1134 |  |
|  | Ø 75 mm vamzdis (gofruotas) | TS 1.6 | m | 3113 |  |
|  | Galinė mova Al 4x25 mm2 kabeliui | TS 1.7 | m | 230 |  |
|  | Saugi apšvietimo atrama su gembe H= 8m virš žemės paviršiaus | TS 1.1 | m | 81 |  |
|  | Saugi apšvietimo atrama su gembe H=6 m virš žemės paviršiaus | TS 1.1 | m | 35 |  |
|  | Pamatas saugioms atramoms FP-1 | TS 1.2 | vnt. | 35 |  |
|  | Pamatas saugioms atramoms FP-2 | TS 1.2 | vnt. | 81 |  |
|  | LEDšviestuvas 41W | TS 1.3 | vnt. | 83 |  |
|  | LEDšviestuvas 77W | TS 1.3 | vnt. | 38 |  |
|  | Kronšteinas | TS 1.12 | vnt. | 8 |  |
|  | Atsišakojimo gnybtai su saugiklis 6A | TS 1.10 | vnt. | 116 |  |
|  | Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 10 Ω: | TS 1.8 | kompl. | 1 |  |
|  | Cinkuota įžeminimo juosta 25x4mm | TS 1.8 | m | 2 |  |
|  | Cinkuotas įžeminimo strypas 1500x14.2mm | TS 1.8 | vnt. | 10 |  |
|  | Mova įžeminimo strypams 14.2mm | TS 1.8 | vnt. | 9 |  |
|  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 14.2mm | TS 1.8 | vnt. | 1 |  |
|  | Plieninis antgalis įžeminimo strypams | TS 1.8 | vnt. | 1 |  |
|  | Kryžminė jungtis | TS 1.8 | vnt. | 1 |  |
|  | Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30 Ω: | TS 1.8 | kompl. | 116 |  |
|  | Cinkuota įžeminimo viela 8mm | TS 1.8 | m | 232 |  |
|  | Cinkuotas įžeminimo strypas 1500x14.2mm | TS 1.8 | vnt. | 812 |  |
|  | Mova įžeminimo strypams 14.2mm | TS 1.8 | vnt. | 696 |  |
|  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 14.2mm | TS 1.8 | vnt. | 116 |  |
|  | Plieninis antgalis įžeminimo strypams | TS 1.8 | vnt. | 116 |  |
|  | Kryžminė jungtis | TS 1.8 | vnt. | 116 |  |
|  | Signalinė juosta | TS 1.9 | vnt. | 3113 |  |
|  | Vamzdžių užsandarinimo putos |  | butel. | 10 |  |
|  | Dažai atramų numeracijai | TS 1.11 | kompl. | 1 |  |
|  | Smėlis |  | m3 | 156 |  |

Kitos paslaugos – linijos išpildomoji nuotrauka 1 kompl.