TVIRTINU

Visagino Atgimimo gimnazijos

direktorė

Veronika Voitekian

TARYBŲ G. 23, VISAGINE, ESANČIŲ LAIPTŲ, RŪSIO PERDANGOS IR AIKŠTELĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbų sudėtis: šaligatvių plytelių demontavimo, rūsio perdangos ir laiptų remonto, betono trinkelių įrengimo darbai.

Objektų skaičius: 1.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais.

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“, suremontuotos patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų negali pablogėti patalpų elementų eksploatacijos savybės. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytą remonto darbų užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darbu atlikimui.

1. Bendra informacija apie statinį:

Adresas – Visagino sav., Visagino m., Tarybų g. 23;

Paskirtis – Mokslo;

Unikalus Nr. 4400-0596-1954;

Statinio bendras plotas – 6 721,87 m2.;

Statinio tūris – 33 911 m3;

Statinio statybos rūšis – paprastas remontas;

Statinio kategorija – ypatingasis statinys;

Remontuojamas plotas – 940 m2.

2. Techninė specifikacija.

Techninių specifikacijų žiniaraštis:

| 1. | TS 1 | Statybinių atliekų apskaita ir jų tvarkymas statybvietėje |
| --- | --- | --- |
| 2. | TS 2 | Paviršių izoliavimas lipnia ritinine hidroizoliacine membrana |
| 3. | TS 3 | Batų valymo grotelės |
| 4. | TS 4 | Stačiakampio formos šaligatvių trinkelės |

TS 1 Statybinių atliekų apskaita ir jų tvarkymas statybvietėje.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos laikantis LR atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis ir vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis. Statybvietėje  turi  būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis  atliekų apskaitos Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos - antrinės žaliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybinės  atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius  nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

TS 2 Vandens drenažo sluoksnio iš membranos su geotekstilių.

- Membrana su filtruojančiu geotekstilės sluoksniu

- Skirta hidroizoliacijos ir drenažo sistemose, sienų ir pamatų mechaninei apsaugai ir drenavimui, grindų plokštėse, tuneliuose, požeminio parkavimo zonose ir pan.

- Atsparumas gniuždymui: 250 kN/m²

- Bangelės aukštis: ~ 8 mm.

- Temperatūros diapazonas: nuo -30°C iki +80°C

- Plotinis tankis 600 (± 50) g/m2

- Pralaidumas vandeniui plokštumoje ( i=1, σ=20 kPa ) MD 1,85 x 10-3 (± 0,45 x 10-3) m2/s

- Būdingasis kiaurymės matmuo (O90) 150 (± 30) μm

TS 3 Batų valymo grotelės.

- Grotelės batų valymui įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna;

- Į vonelę įstatomos aliuminio juostelių grotelės;

- Išmatavimai: 60x40x2(h) cm;

- Kokybė turi atitikti ISO 90001:2000 sertifikato reikalavimus.

TS 4  Stačiakampio formos šaligatvių trinkelės.

| Ilgis (mm) | Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Gaminio masė (kg) | Stipris tempimui | Atsparumas dilinimui (mm) | Vandens įgėris | Atsparumas slydimui (APV) | Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 100 | 70 | 3.5-4.0 | Skeliant≥ 3,6 MPa | < 20 | < 6 % | 70 | < 1,0 |

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Esamų betono plytelių demontavimas 500x500x50 mm. | m² | 940 |
|  | Vandens drenažo sluoksnio iš membranos su filtruojančiu geotekstilių sluoksniu įrengimas | m2 | 320 |
|  | Drenažinės membranos pamatų termoizoliacijos bei hidroizoliacinei apsaugai įrengimas | m2 | 20 |
|  | Išlyginamojo sluoksnio 3 cm. storio iš akmens atsijų 0/5 įrengimas | m² | 940 |
|  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš cemento-smėlio mišinio, sluoksnio storis 2-3 cm. | m² | 940 |
|  | Betoninių trinkelių 200x100x70 mm. (pilkos spalvos) plytelių dangos įrengimas formuojant nuolydžius ir užpilant siūles akmens atsijomis | m² | 940 |
|  | Neregių vedimo sistemos iš betoninių trinkelių (200x100x70 mm.) su įspėjamaisiais paviršiais įrengimas ir užpilant siūles akmens atsijomis | m² | 60 |
|  | Betono plytelių demontavimas nuo esamų laiptų | m² | 25 |
|  | Esamų laiptų aptaisymas betoninių trinkelių 200x100x70 mm. (pilkos spalvos) klijuojant prie esamų betono konstrukcijų | m² | 25 |
|  | Batų valymo grotelių montavimas | vnt. | 1 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas ir utilizavimas | t | 115,5 |

KITI REIKALAVIMAI

Tiekėjas privalo:

- įvertinti visas reikalingas išlaidas darbų vykdymui;

- atlikti visus darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje.

- parengti visą reikiamą vykdomąją dokumentaciją atliktiems darbams. Visų priemonių, įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.

Teikiant pasiūlymą turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, atliekų tvarkymas, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti rangos darbų sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis.

Darbų atlikimo terminas 60 kalendorinių dienų.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų, dėl aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo.

Darbų atlikimo sąlygos nurodomos Statybos rangos sutarties projekte.

Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi vadovautis pateiktu kiekių žiniaraščiu.

Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos numatytiems Darbams atlikti.

Atliekant darbus Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

PRIDEDAMA. Schema, 1 lapas.

Rekomenduojama apsilankyti objekte, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, dėl objektų apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai (vyriausiąjį specialistą) Aleksejų Gergelį , tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)  Aleksej Gergel, tel. +370 386 61 212, mob. +370 646 39 137, el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.