1 priedas

PATALPOS EKRANAVIMO NUO ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. REIKALAVIMAI ATLIEKANT DARBUS

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti administracinės patalpos, kurios plotas 4,75 m2, ekranavimo nuo elektromagnetinės spinduliuotės darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 40-1 „Dėl įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas), 6 priedo reikalavimais (Riboto naudojimo), Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją, tyrimą ir apskaitą.

- Rangovas garantuoja Užsakovui ir/ar Pastato naudotojui atsiradusių nuostolių atlyginimą, jei tokie nuostoliai atsirastų Rangovui pažeidus teisės aktų reikalavimus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos detalės bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu (bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas), pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Darbų metu padaryti kabelių kanalai, perėjimai per pastato konstrukcijas ar kiti Darbams atlikti reikalingi pastato ar jo apdailos pažeidimai, turi būti užsandarinti ir atlikta jų apdaila.

- Rangovas privalo kiekvieną dieną po Darbų išvalyti (išsiurbti, išplauti, nuvalyti dulkes nuo paviršių) patalpą, kurioje dirbo ir bendro naudojimo erdvę, kuriose vaikščiojo ar jomis naudojosi Rangovo (ar subrangovo) darbininkai/darbuotojai ir/ar kiti asmenys už kuriuos atsako Rangovas.

- Rangovas privalo į Darbų kainą įskaičiuoti:

  - medžiagų, įrangos ir jų transportavimo išlaidas;

  - palipimo / pakėlimo priemonių išlaidas;

  - laikinų atitvarų įrengimo išlaidas;

  - baldų, seifų išnešimo ar pervežimo ir sunešimo atgal baigus Darbus išlaidas;

  - paviršių uždengimo ir patalpų valymo išlaidas;

  - statybinių atliekų, šiukšlių išvežimo išlaidas;

  - visas kitas išlaidas reikalingas Darbams atlikti ir tinkamai užbaigti.

- Darbams atlikti reikalinga įranga turi būti pagaminta NATO / Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš Valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“.

- Techninė dokumentacija, kuri bus sukurta arba naudojama Sutarties vykdymo metu bei kuri turės būti žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO, IPSS“, turi būti rengiama tik Įslaptintos informacijos ir ryšių informacinėse sistemose (ĮIRIS), t.y., paslapčių subjektų ar Rangovų informacinėse sistemose, kurios turi leidimus suteikiančius tokią teisę, yra akredituotos ir pritaikytos darbui su įslaptinta informacija.

- Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas (turintis teisę dirbti su slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“) gali apžiūrėti objektą ir įvertinti kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju (techninės priežiūros vyriausiasis inžinierius: Kęstutis Mindaugas, tel.: +37061471217, el. p. mindaugas.kestutis@turtas.lt).

- Rangovas turi parengti ir perduoti darbų metu įrengtos inžinerinės įrangos išpildomąją dokumentaciją, įrenginių pasus, varžų matavimus, įrangos atitikties deklaracijas, įrangos pajungimo, išdėstymo schemas, skaitmeniniame formate: .pdf, .jpg. Įslaptinti dokumentai turi būti perduoti – Pastato naudotojo atstovams: ______________________________________________. Visi nurodyti dokumentai perduodami su lydraščiu bei pažymėta įslaptinimo žinyne nurodyta slaptumo žyma. Įslaptintų dokumentų perdavimas įforminamas Rangovo ir Pastato naudotojo darbuotojams pasirašant atitinkamus dokumentų  perdavimo-priėmimo aktus.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui .

II. REIKALINGŲ ATLIKTI DARBŲ SĄRAŠAS IR KIEKIAI

15. Parengti techninius darbo projektus ir atlikti ekranavimo nuo elektromagnetinės spinduliuotės darbus Užsakovo nurodytoje patalpoje.

16. Kiekvienas paslėptų darbų etapas turi būti priduodamas su paslėptų darbų aktu pagal STR Užsakovo atstovui.

17. Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami lentelėje:

| Eil. Nr. | Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpos paruošimas |  |  |
| 1.1. | Pakabinamų lubų ir tvirtinimų išmontavimas | Kompl. | 1 |
| 1.2. | Pakabinamų lubų sumontavimas įskaitant medžiagas. | Kompl. | 1 |
| 1.3. | Jungiklių, rozečių, signalizacijos daviklių perkėlimas. Vykdant elektros rozečių, jungiklių, šviestuvų įrengimą elektros paskirstymo skydeliuose esanti instaliacinė įrangą privalo būti pakeista nauja, atitinkančia elektros instaliacijai keliamus reikalavimus. Esant poreikiui įrengiami nauji elektros paskirstymo skydai. Baigus darbus, privaloma atlikti varžų matavimus ir atnaujinti elektros energijos tiekimo schemas paskirstymo skyduose. Tikslias elektros rozečių ir šviestuvo montavimo vietas derinti su Pastato naudotojo atstovu. | Kompl. | 1 |
| 1.4. | 220V elektros įvado atvedimas Ekranuotam kambariui | Kompl. | 1 |
| 1.5. | Įžeminimo kontūro įrengimas / atvedimas Ekranuotam kambariui | Kompl. | 1 |
| 2. | Ekranuoto kambario įrengimas |  |  |
| 2.1. | Ekranuoto kambario numatytoje patalpoje techninių brėžinių ir projekto paruošimas. | Kompl. | 1 |
| 2.2. | Ekranuojančios medžiagos įrengimas | Kompl. | 1 |
| 2.3. | Ekranuoto kambario vidaus apdailos darbai: lubos, sienos, grindys (tikslinama darbo projekto rengimo metu) | Kompl. | 1 |
| 3. | Dokumentacijos parengimas |  |  |
| 3.1 | Esamų signalizacijų (apsaugos ar priešgaisrinės) dokumentacijos parengimas | Kompl. | 1 |

___________________