Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DŪMŲ MAŠINOS NUOTEKŲ SISTEMŲ NESANDARUMAMS FIKSUOTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios sąlygos

- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 8 (aštuonias) standartinės gamyklinės komplektacijos dūmų mašinas (generatorius) nuotekų sistemų nesandarumams fiksuoti (toliau – Generatoriai).

- Ši įranga bus skirta  užslėptų neteisėtų prisijungimų prie nuotekų tinklų (objektų) identifikavimui, fiksavimui ir inspektavimui atlikti.

- Prekių pristatymo terminas – per 6 mėn. nuo Sutarties sudarymo, su galimybe papildomai pratęsti iki 6 mėn. Vykdytojas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Vykdytojas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Vykdytojas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų, apie tai praneša Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovui sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui ir negali viršyti 12 mėnesių laikotarpio nuo Sutarties sudarymo dienos.

3. Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius.

4. Siūlomų Dūmų mašinos nuotekų sistemų nesandarumams fiksuoti parametrų pagrindimui, kartu su pasiūlymu pateikiamos sertifikatų kopijos, gamintojo specifikacijos, tiekėjo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, arba nuorodos į skelbiamą informaciją internete, įrodantys, kad siūlomos dūmų mašinos nuotekų sistemų nesandarumams fiksuoti reikalaujamos techninės savybės, įranga ir kiti reikalaujami parametrai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

5. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

6. Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, ištestuota.

7. Į įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą įrangos veikimą.

8. Įranga turi būti su CE ženklinimu.

9. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu nemokamai atliekami Įrangos trūkumų šalinimo darbai per 10 dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos. Paaiškėjus, kad Įrangos trūkumų pašalinti per šiame punkte nurodytą terminą nėra galimybės, nekokybiška Įranga turi būti pakeista į kokybišką per 10 kalendorinių dienų (terminas skaičiuojamas nuo paskutinės dienos, kada tiekėjas turėjo pašalinti Įrangos trūkumus).

10. Tiekėjas privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.

11. Turi būti suteikti mokymai (lietuvių kalba) 8 (aštuoniems) Perkančiosios organizacijos specialistams. Mokymai turi būti skirti susipažinti ir išmokti naudotis bendrosiomis Generatoriaus funkcijomis. Mokymų data ir vieta suderinama tarpusavio susitarimu, el. paštu.

12. Į įrangos kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, kitos su įrangos tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos ir kt.

13. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms įrangoms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

14. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tiekėjo siūlomų prekių apibūdinimas: modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai parametrai, jų reikšmės (pildo tiekėjas) Pastabos: Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitikimą | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (pavadinimas, psl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Privaloma pateikti | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.2. | Pagrindinė jėgainė | Benzininis keturtaktis vidaus degimo variklis; | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.3. | Variklio galingumas | Ne mažiau 3 AG | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.4. | Variklio kuro bako talpa | Kuro bako tūris turi užtikrinti galimybę nepertraukimai dirbti ne mažiau kaip 1,5 val. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.5. | Veikimo principas | Sauso, aerozolinio ar kito tipo dūmų generavimas | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.6. | Dūmų srautas | Ne mažiau 1000 m3/h | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.7. | Dūmų dalelių dydis | nuo 0,5 iki 50 mikronų | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.8. | Paruošimas darbui | Generatorius turi būti paprastai paruošiamas darbui darbo vietoje | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.9. | Surinkto (paruošto darbui) Generatoriaus svoris | Pilnai paruošto darbui Generatoriaus svoris ne daugiau kaip 40 kg. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.10. | Naudojimo galimybės | Pritaikymas turi būti universalus ir suteikti galimybę: 1. naudoti vietoj šulinio dangčio; 2. naudoti pajungus tiesiai į vamzdyną. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.11. | Darbinio skysčio talpos tūris | Darbinio skysčio talpos tūris turi suteikti galimybę mašinai dirbti ne mažiau kaip 1,5 val. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 1.12. | Poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai | Darbinis skystis ir generuojamas garas turi būti saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, netoksiškas. Turi būti pateiktas darbinio skysčio saugos duomenų lapas lietuvių kalba. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 2. Vieno Generatoriaus komplekto sudėtis |  |  |  |  |
| 2.1. | Generatorius | 1 vnt. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 2.2. | Darbinio skysčio talpos (užpildytos) | 5 vnt. | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 2.3. | Komplektas pajungimui vietoj šulinio dangčio | 1 komplektas | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 2.4. | Komplektas pajungimui į vamzdyną | 1 komplektas | Pildo tiekėjas (nurodyti) |  |
| 3. Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1. | Tiekėjas įsipareigoja teikiant Prekes laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1. vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio |  | Atitikimo deklaravimas (pažymėti „atitinka“ / „neatitinka“) | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (pavadinimas, psl.) |
|  | 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) (toliau - Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau - Tvarkos aprašo) 4.4.4.4 punktu, t. y. įrangos turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų ar jų sudedamosios dalys turi būti tinkančios naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą ar deklaraciją); 2. prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas (atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas turi pateikti pakuotės aprašymą, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus). |  | Pildo tiekėjas (ATITINKA / NEATITINKA) |  |

_________________________________________________  ___________________                                __________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*		 (Parašas)                                                   (Vardas, pavardė)

*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.