Konkurso sąlygų aprašo

5 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA I PIRKIMO DALIAI

| 1. Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Veiklos zona | Klaipėdos miestas |
| 1.2. | Perkami darbai | - Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm ir 500x500x60 mm; - Trinkelių (betoninių, pilkos spalvos) dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm ir 200x100x80 mm; - Ažūrinės dangos ECO gaminiais įrengimas, įskaitant pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą skaldele; - Spalvotų trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Spalvotų reljefinių trinkelių su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Spalvotų reljefinių trinkelių su juostelėmis (vedimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Klinkerinių trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x52: - Šaligatvių grindinio dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą, naudojant lauko akmenis; - Šaligatvių grindinio dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą, naudojant skaldytas (pilkos spalvos) grindinio akmens trinkeles, kai trinkelių matmenys 5x5x5 mm ir 10x10x5; įvairiaspalves netaisyklingos formos trinkeles (mozaiką, pvz. pridedamas); - Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas; - Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą; - Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą siūlių užtaisymą; - Akmeninių kelio bortų remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą; - Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą; - Vejos atstatymas ties remontuotais (įrengtais) vejos ir kelio bortais; - Šulinių pakėlimas į esamos dangos aukštį, panaudojant gelžbetoninius žiedus; - Šulinių pakėlimas į esamos dangos aukštį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų; - Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio; - Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo; - Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas (maksimaliu atstumu 20 km); - Betoninių konstrukcijų ardymas; - Betonavimo darbai; - Gelžbetoninių plokščių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą; - Granitinių plokščių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą; - Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant esamas medžiagas; - Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (atstatymas), naudojant naujas medžiagas; - Paviršinio vandens latakų įrengimas. Dangų pagrindų storiai ir medžiagų parametrai nurodomi 1 priedo lentelėje. Vejos atnaujinimo įkainis skaičiuojamas įskaitant lyginimo darbus, augalinio grunto sluoksnio papildymą ir žolės sėjimą. Skaičiuojant įkainius darbams Smiltynėje įsivertinti persikėlimo per Marias kaštus. |
| 2. Reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1. | Bendrieji reikalavimai | 1. Darbus vykdyti saugiai, laikantis visų darbo saugos reikalavimų. 2. Darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo darbužius. 3. Prieš darbus gauti eismo ribojimo leidimą (jei toks reikalingas). 3. Atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones. 4. Vykdant darbus užtikrinti pėsčiųjų saugumą. 5. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias teisės aktų ir kt. normatyvinių dokumentų reikalavimus. 6. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reikalavimų. 7. Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių. 8. Medžiagos turi atitikti remontuojamų dangų charakteristikas, t. y. nesiskirti dydžiu ir spalva nuo esamos dangos, nebent Užsakovo būtų nurodyta raštu kitaip. |

Pvz. Netaisyklingos formos akmens trinkelių mozaika