Konkurso sąlygų aprašo

6 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA II PIRKIMO DALIAI

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Veiklos zona | Klaipėdos miesto teritorija, esanti į pietus nuo Sausio 15-osios gatvės |
| 1.2. | Perkami darbai | 1. Remontuojama teritorija – Klaipėdos miesto pietinės dalies šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų, daugiabučių namų kiemų automobilių laikymo vietų remonto (priežiūros) (įrengimo) darbai. 2. Remontuojant (prižiūrint) betoninių plytelių ar trinkelių dangą daugiau nei 100 kv. m. ir daugiau ploto, įskaitant visus reikalingus darbus, tokius kaip žemės kasimas, grunto paruošimas ir sluoksnių įrengimas, reikia laikytis šių sluoksnių parametrų: - Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 07, h=20 cm; - Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/32, h=10 cm; - Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 h=3 cm; - Betoninių trinkelių ar plytelių dangos remontas, h=8 cm. 3. Įrengiant ažūrinę dangą naudojant ECO gaminius, įskaitant visus reikalingus darbus, tokius kaip žemės kasimas, grunto paruošimas ir sluoksnių įrengimas, reikia laikytis šių sluoksnių parametrų: - Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 07, h=30 cm; - Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45, h=20 cm; - Pasluoksnis iš atsijų, h=3 cm; - Betoninės trinkelės (ECO ažūrinės), h=8 cm; - Trinkelių siūlių skaldele užpylimas fr. 11/16. 4. Visi darbai turi būti atlikti laikantis numatytų normų, užtikrinant ilgalaikį dangos stabilumą ir kokybę. 5. Atliekant kitus plytelių ir trinkelių dangos remonto (priežiūros) darbus, įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, darbai priklauso nuo šių dangos tipo ir plytelių ar trinkelių matmenų: - Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 300x300x60 mm; - Plytelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai plytelių matmenys 500x500x60 mm; - Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo iš smėlio ir cemento įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu kai trinkelių matmenys 200x100x80 mm; - Spalvotų trinkelių dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Spalvotų reljefinių trinkelių su iškilimais (įspėjimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Spalvotų reljefinių trinkelių su juostelėmis (vedimui) įspėjamosios dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą ir siūlių užtaisymą smėliu, kai trinkelių matmenys 200x100x60 mm; - Šaligatvių grindinio dangos remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą iš 5 cm sauso smėlio-cemento mišinio ir siūlių užtaisymą, naudojant lauko akmenis; - Medžio šaknų, trukdančių dangų, bortų ir kt. įrengimui, pašalinimas; - Kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą; - Lenktų kelio bortų remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą; - Akmeninių kelio bortų remontas (priežiūra), įskaitant ardymo darbus, pagrindo įrengimą (pagrindo paruošiamasis sluoksnis – 15-20 cm smėlio-žvyro mišinys, pagrindas iš 10 cm betono sluoksnio) ir siūlių užtaisymą; - Vejos bortelių remontas (įrengimas), įskaitant ardymo darbus, pagrindo (10 cm betono) įrengimą ir siūlių užtaisymą; - Vejos atstatymas ties remontuotais (įrengtais) vejos ir kelio bortais; - Šulinių pakėlimas į esamos dangos aukštį, panaudojant gelžbetoninius žiedus; - Šulinių pakėlimas į esamos dangos aukštį, nenaudojant gelžbetoninių žiedų; - Šulinių dangčio pažeminimas iki esamo dangos lygio; - Smegduobių užpylimas (gruntu) be dangos atstatymo; - Kelmų rovimas, užpildant duobes, ir jų išvežimas (maksimaliu atstumu 20 km); - Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas (maksimaliu atstumu 20 km); - Betoninių konstrukcijų ardymas; - Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant esamas medžiagas; - Paviršinio vandens latakų grotelių remontas (priežiūra) (atstatymas), naudojant naujas medžiagas. |
| 2. Reikalavimai: |  |  |
| 2.1. | Pagrindiniai reikalavimai | 1. Medžiagos turi atitikti remontuojamų dangų charakteristikas, t. y. nesiskirti dydžiu ir spalva nuo esamos dangos, nebent Užsakovo būtų nurodyta raštu kitaip. 2. Rangovas įsipareigoja Užsakovui reikalaujant pateikti tikslius medžiagų kiekius vykdant darbus daugiau nei 50 kv. m. plote. Kol nebus pateikti tikslūs kiekiai, nebus teikiamas užsakymas. |
| 2.2. | Bendrieji reikalavimai | 1. Darbus vykdyti saugiai, laikantis visų darbo saugos reikalavimų. 2. Darbus vykdantys darbuotojai privalo dėvėti spec. darbo darbužius. 3. Atliekant darbus važiuojamojoje kelio dalyje ir siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti laikinus kelio ženklus, atitvėrimus, švyturėlius ir individualias apsaugos priemones. 4. Vykdant darbus užtikrinti pėsčiųjų saugumą. 5. Naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias teisės aktų ir kt. normatyvinių dokumentų reikalavimus. 6. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis statybos techninių reikalavimų. 7. Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių. |