TAKTINĖS APSAUGOS LIEMENĖS II APSAUGOS LYGIO

Techninė  specifikacija

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės – taktinės apsaugos liemenės II saugos lygio (toliau – liemenė) ir jos balistinių paketų (toliau – BP) gamintojų pavadinimus ir prekių modelius. |
|  | Paskirtis | Balistinė apsaugos priemonė. Skirta apsaugoti pareigūną nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų naikinamo poveikio, nešiojama kiekvieną dieną tarnyboje (po uniforma arba ant uniformos). |
|  | Komplektacija | Liemenės vieną komplektą turi sudaryti: BP komplektas (krūtinės BP ir nugaros BP) – 1 pora; liemenės BP įmaučių (krūtinės ir nugaros ) komplektas – 1 kompl.; liemenės transportavimo-saugojimo krepšys – 1 vnt.; Būtina liemenės dokumentacija – 1 kompl. |
|  | Reikalavimai prekėms | Prekės ir jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos. Siūlomas komplektas turi būti visiškai naujas. Negalima siūlyti dėvėtų arba gamintojo remontuotų gaminių. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomos prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. |
|  | Liemenės ilgaamžiškumas ir dėvėjimo komfortas | Liemenės, t. y. balistiniai paketai, įmautės, jų gamybai panaudotos medžiagos ir technologijos, turi būti ne blogesnių techninių charakteristikų, kaip reikalaujama šiose techninėse sąlygose. |
|  | Liemenių rūšys | Liemenės, t. y. jų balistiniai paketai ir įmautės, turi būti dviejų rūšių: atskirai vyrams ir atskirai moterims. |
|  | Liemenės transportavimo-saugojimo krepšys | Užsegamas užtrauktuku su dviem galvutėmis, kad nuo vibracijų ir trankymo savaime neatsidarytų. Pilnai užsegus krepšį abi užtrauktuko galvutės turi būti kartu, o atsegus krepšį – užtrauktuko galvutės turi būti skirtinguose krepšio kraštuose. Pasiūtas iš juodos spalvos, nelaidaus vandeniui, poliesterinių siūlų austo audinio ne mažiau, kaip 600 denų tankio (pvz. „Cordura“ arba lygiaverčio, arba geresnių savybių). Turi būti su dviem nešimo rankenomis skirtingose krepšio pusėse. Ant krepšio turi būti: - kišenė su 50 mm (±5 mm) aukščio ir 90 mm (±5 mm) pločio skaidraus plastiko „langu“ ir anga šone, liemenės naudotojo informacijai talpinti; - prisiūta 45 mm (±5 mm) aukščio ir 145 mm (±5 mm) pločio Medžiagos Nr. 4 švelniosios dalies (veltinio) juosta. Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Būtina liemenės dokumentacija | Kiekviename liemenės komplekte turi būti lietuvių kalba ant popieriaus atspausdinta liemenės naudojimo, priežiūros instrukcija bei kita būtina pareigūnui žinoti informacija, būtina pareigūno saugumui ir tinkamai liemenės eksploatacijai užtikrinti. |
|  | Reikalavimai balistiniams paketams |  |
|  | Balistinė apsauga | Ne blogiau, kaip II lygis pagal NIJ 0101.06 standartą. |
|  | Papildoma balistinė apsauga | V50 testas 9 mm 115 gr (7,45 g) FMJ bimetaline (plieno apvalkalas dengtas variu) kulka ne mažiau, kaip 500 m/s, pagal MIL-STD-662F standartą. Tiekėjas gali siūlyti balistinius paketus su papildomomis apsaugomis. |
|  | Apsaugos lygių patvirtinimas | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad balistiniai paketai atitinka visus deklaruojamus balistinių apsaugų lygius. |
|  | II apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą ir V50 9 mm ≥500 m/s testo atitikimą patvirtinantis dokumentas | - Tyrimų laboratorijos atliktų balistinių paketų bandymo protokolai, arba - Pilnos apimties laboratorijos išduota atitikties tyrimo ataskaita su visais pridedamais testų protokolais. Laboratorijos, pateikusios ataskaitas ir/ar atlikusios tyrimus, turi būti akredituotos NIJ/NLECTC atlikti tyrimus pagal NIJ 0101.06 standartą. Atitikties tyrimo ataskaitoje ir bandymų protokoluose turi būti nurodyti tie patys, nuo C1 iki C5 dydžio pagal NIJ 0101.06 standarto klasifikaciją, liemenių balistinių paketų modeliai, kurie siūlomi pirkime. Su pasiūlymu būtina pateikti patvirtinančius dokumentus: - Dokumentus pagal 12.1 arba 12.2 p. - Dokumentus, įrodančius laboratorijos akreditaciją. |
|  | Verslo civilinės atsakomybės draudimas | Tiekėjas iki sutarties pasirašymo privalės pateikti liemenės gamintojo verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą arba sertifikatą, pagal kurį galutiniam vartotojui būtų išmokėta draudimo išmoka jei liemenė neapsaugos nuo grėsmių, nuo kurių turi saugoti. |
|  | Verslo civilinės atsakomybės draudimo dydis | Bendra draudimo suma – ne mažesnei kaip 1 milijono Eur (arba ekvivalentas kita valiuta). Vieno draudiminio įvykio draudimo suma – ne mažesnė kaip 100 tūkst. Eur (arba ekvivalentas kita valiuta). |
|  | Draudimo galiojimo laikas | Draudimas turi galioti ne mažiau kaip gamintojo garantuojamas balistinių paketų tarnavimo laikas arba ne mažiau, kaip 1 metus nuo pasiūlymo pateikimo, įsipareigojant, kad draudimas bus atitinkamai ir laiku pratęsiamas (atnaujinamas) visą gamintojo balistinių paketų garantijos laikotarpį. |
|  | Draudimą patvirtinantys dokumentai | Draudimo kompanijos polisas, sertifikatas arba kitas lygiavertis draudimo kompanijos tai patvirtinantis dokumentas, galiojantis sutarties pasirašymo dieną. |
|  | Gamintojo garantija balistiniams paketams | Mažiausiai 5 metai (ekonominio vertinimo rodiklis) Ant balistinių paketų etikečių privalės būti nurodytas tiekėjo pasiūlyme pateiktas garantinis terminas t.y. konkreti garantinio termino data (metai ir mėnuo) |
|  | Garantijos suteikimo pagrindas | Garantija balistiniams paketams turi būti suteikta liemenės gamintojo. Garantijos termino nustatymas turi būti paremtas balistinius tyrimus atlikusios laboratorijos atitikties tyrimo ataskaita ir protokolais. Balistiniams paketams atitinkantiems NIJ 0101.06 standarto reikalavimus, jokių papildomų testavimų atlikti nereikia, nes 5 metų sendinimo testas yra šio standarto testavimo metodikos dalis. Papildomi garantijos metai gali būti suteikiami ir bus vertinami, tik tuo atveju, jeigu atitikties tyrimo ataskaitoje su visais pridedamais testų protokolais bus nurodyta, kad balistiniai testai buvo atlikti po ilgesnio dirbtinio sendinimo, negu nustatyta NIJ 0101.06 standarte. Atsižvelgiant į tai, kad 72000 sūkių ciklas imituoja 5 metų sendinimą, tai Perkančioji organizacija laiko, kad kiekvienas papildomas 14400 sūkių ciklas yra laikomi papildomais vieneriais metais. |
|  | Balistinių paketų konstrukcija | Balistinių paketų konstrukcija, balistinio audinio, apsauginio balistinio paketo apvalkalo ir visų kitų jam gaminti naudojamų medžiagų visuma turi užtikrinti kuo mažesnį balistinių paketų svorį, kuo didesnį lankstumą, balistinio audinio apsaugą nuo drėgmės ir šviesos poveikio intensyvios eksploatacijos įvairiomis sąlygomis metu. Balistiniai paketai turi būti atsparūs šalčiui ir nekeisti savo savybių temperatūros diapazonuose nuo –30˚C iki +40º. Balistinių paketų gamybai negalima naudoti Zylon tipo balistinių medžiagų, dėl jų nestabilumo. Balistiniai paketai turi būti užsandarinti apsauginiuose apvalkaluose. Balistinių audinių sutvirtinimo tarpusavyje konstrukcija turi būti tokia, kad balistiniai audiniai apvalkalo viduje nesusiveltų, nesukristų, nesusivyniotų ar nesusisuktų. |
|  | Balistinio paketo tvirtinimas įmautėje | Tam, kad balistinis paketas, įdėtas į įmautę būtų tinkamoje įmautės vietoje, eksploatuojant liemenę nekristų žemyn ir dėl to nesumažėtų liemenės apsaugos zona, balistinis paketas įmautėje turi būti tvirtinamas Medžiagos Nr.4 pagalba. Ant balistinio paketo apvalkalo vienos pusės, viršutinėje dalyje, abiejuose kraštuose, turi būti pritvirtinti Medžiagos Nr.4 šiurkščioji dalis (kabliukai), o ant įmautės vidinės pusės atitinkamoje vietoje Medžiagos Nr.4 švelnioji dalis (veltinis). |
|  | Reikalavimai balistinių paketų apvalkalui | Balistinio paketo apsauginiai apvalkalai (toliau – apvalkalai) turi būti pagaminti iš drėgmei ir vandeniui visiškai nepralaidžios medžiagos. Apvalkalo medžiaga turi būti vientisa, negali turėti jokių pažeidimų (negali būti jokių skylių, įplėšimų, įpjovimų, net jei jie ir hermetiškai užtaisyti). |
|  | Reikalavimai apvalkalų kraštų siūlėms | Apvalkalų kraštai turi būti sujungti ir užsandarinti naudojant ultragarsinio suvirinimo technologiją. Apvalkalų kraštų siūlės plotis, turi būti tolygus, ne mažiau kaip 5 mm pločio. Siūlėje, tarp suvirintų medžiagos sluoksnių, neturi būti jokių kitų medžiagų. Suvirinimas turi būti kokybiškas ir stiprus, suliejantis abi medžiagas į monolitinę struktūrą. |
|  | Balistinių paketų storis | Kartu su apvalkalu – ne daugiau, kaip 7 mm. |
|  | Balistinių paketo kvadratinio metro svoris (be apvalkalo, susiuvimo siūlų, etikečių, kraštų apklijavimo medžiagų) | Ne daugiau, kaip 3,7 kg/m2. |
|  | Balistinių paketų matmenys ir dydžiai | Pridedama (Priedas Nr. 1 „Balistinių paketų matmenys ir dydžiai“). |
|  | Bendras balistinių paketų (XXL dydžio vidutinio ilgio) svoris | Ne daugiau, kaip 1700 gramų. |
|  | Balistinių paketų žymėjimas | Ant kiekvieno balistinio paketo turi būti patikimai pritvirtinta NIJ 0101.06 standarto reikalavimus atitinkanti etiketė, kurioje turi būti nurodyta ši informacija lietuvių kalba: - gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - apsaugos lygiai ir NIJ standartai pagal kuriuos sertifikuota; - modelis; - individualus nesikartojantis serijos numeris; - dydis; - pagaminimo data; - kūno pusė; - kita privaloma informacija ir žymėjimai pagal NIJ 0101.06 standartą; - garantijos terminas |
|  | Reikalavimai įmautėmės |  |
|  | Įmaučių žymėjimas | Ant kiekvienos įmautės turi būti prisiūta NIJ 0101.06 standarto reikalavimus atitinkanti etiketė. Etiketėje turi būti ši informacija lietuvių kalba: - gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - pagaminimo data; - modelis; - dydis; - vieta pareigūno vardui ir pavardei užrašyti; 6. trumpa priežiūros ir eksploatacijos instrukcija. |
|  | Liemenės įmaučių konstrukcija | Liemenė sudaryta iš krūtinės ir nugaros įmaučių, į kurias įdedami atitinkami krūtinės ir nugaros balistiniai paketai. Įmautės tarpusavyje sujungiamos per pečius ir šonus keturiomis užsegimo/reguliavimo juostomis. Užsegimo/reguliavimo juostų vienas galas patikimai prisiūtas prie nugaros įmautės, kitas galas Medžiagos Nr. 4 pagalba, tvirtinasi prie krūtinės įmautės. Įmautės kraštai turi būti apsiūti iš abiejų pusių apgaubiančia ir saugančia įmautės kraštus nuo prasitrynimo 2,3-2,8 cm (visas juostelės plotis) pločio kraštų apsiuvimo ir sutvirtinimo juostele iš Medžiagos Nr. 5. |
|  | Garantijos terminas įmautėms | Ne mažiau 3 metai nuo priėmimo saugojant sandėlyje (toliau sandėlis) arba ne mažiau 2 metai nuo eksploatacijos (išdavimo iš sandėlio) pradžios. |
|  | Abiejų įmaučių svoris | Ne daugiau, kaip 550 gramų (XXL dydžio vidutinio ilgio balistiniams paketams). |
|  | Krūtinės įmautės išorinės pusės sandara | Pasiūta iš Medžiagos Nr. 1. Ant įmautės viršutinės (pečių) dalies ir ant apatinės dalies šonų užsiūta Medžiagos Nr. 4 švelnioji dalis (veltinis) pečių ir šoninių užsegimo/reguliavimo juostų tvirtinimui. Viršutinėje centrinėje (krūtinės) įmautės dalyje turi būti dvi vidinės, stačiakampio formos, užsegamos Medžiagos Nr. 4 pagalba kišenės papildomoms standartinio 5x8“ ir 7x9“ dydžio balistinėms plokštėms įdėti (plokštės šiuo pirkimu neperkamos, bet numatoma galimybė įsigyti vėliau atskirai). Įmautės viršuje, dešinėje pusėje, turi būti prisiūtas Medžiagos Nr. 4 švelnioji pusė (veltinis) pavardės juostelei tvirtinti (ilgis – 10 cm +/- 0,1 cm, plotis – 5 cm +/- 0,1 cm). Įmautės viršuje kairėje pusėję, turi būti prisiūtas VELCRO medžiagos švelnioji dalis, kurios plotis 5,0 cm +/- 0,1 cm ilgis 10,00 cm +/- 0,1 cm antpečio tvirtinimui Medžiaga Nr. 4. Ant tekstilinės detalės kairėje pusėje 1,5-2 cm atstumu nuo papetės siūlės prisiūta 5,5cm x 2 cm kilpa vaizdo registratoriui tvirtinti. |
|  | Nugaros įmautės išorinės pusės sandara | Pasiūta iš tamprios Medžiagos Nr. 1. Viršutinėje dalyje prisiūtos dvi pečių užsegimo/reguliavimo juostos. Apatinėje dalyje horizontaliai prisiūtos dvi šoninės užsegimo/reguliavimo juostos. Viršutinėje dalyje, per vidurį, turi būti atspariais skalbimui, lankstymui ir šviesą atspindinčiais sidabrinės spalvos dažais užrašytas užrašas „PROBACIJA“ preliminarus šriftas „ARIAL“, raidžiu aukštis 3,5 cm +/- 0,8 cm, plotis 0,6 cm +/- 0,2 cm. Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Įmaučių vidinės pusės sandara | Įmaučių vidinė pusė, besiglaudžianti su kūnu (krūtine, pilvu ar nugara), turi būti sudaryta iš dviejų sluoksnių, užtikrinančių maksimaliai gerą drėgmės (prakaito) sugėrimą ir išgarinimą, t. y. visame plote (kuris glaudžiasi su krūtine, pilvu ar nugara) turi būti Medžiaga Nr. 2 (žr. „Reikalavimai medžiagoms“), o iš karto už jos turi būti Medžiaga Nr. 3 (žr. „Reikalavimai medžiagoms“) atliekanti drėgmės sugėrimą ir išgarinimą. Įmaučių apačioje įsiūtas užtrauktukas balistinių paketų įdėjimui/išėmimui. Virš užtrauktuko, įmautės viduje, turi būti pritvirtinta Įmaučių žymėjimo etiketė su nurodyta įmautės priežiūros, gamintojo ir kita, tinkamam įmautės ir liemenės eksploatavimui reikalinga, informacija. Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Balistinių paketų įdėjimas/išėmimas | Atsegant užtrauktukus esančius įmautės vidinės pusės apatinėje dalyje. Užtrauktuko galvutė, užsegus įmautę, turi pasislėpti. Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Liemenės reguliavimas, užsidėjimas ir užsegimas | Liemenė turi būti reguliuojama keturiomis užsegimo/reguliavimo juostomis, einančiomis per pečius ir šonus, jas atitinkamai persegant ant krūtinės įmautės pagal ją dėvinčio asmens anatominius ypatumus. Liemenė užsidedama per galvą ir susegama priekyje šoninėmis užsegimo/reguliavimo juostomis. Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Šoninės užsegimo/reguliavimo juostos | Iš dvigubos Medžiagos Nr. 1, 22 cm ±4 cm pločio (ties prisiuvimo, prie įmautės, siūle), palaipsniui siaurėjanti iki 14 cm ±2 cm pločio link užsegimo galo (ties prisiuvimo, prie užsegimo galo, siūle). Užsegimo galai iš Medžiagos Nr. 6 (žr. „Reikalavimai medžiagoms“) ir dvigubą siūle prisiūta Medžiagos Nr. 4 šiurkščiąją dalimi (kabliukais). Medžiagoje Nr. 6 gali būti lazeriu išpjaustytos įv. formos skylutės (geresniam prisitaikymui prie kūno formos ir prigludimui prie jo). Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Pečių užsegimo/reguliavimo juostos | Juostos pagamintos iš Medžiagos Nr. 6, su lazeriu išpjaustytomis skylutėmis, prakaitavimo mažinimui ir juostos geram prisitaikymui prie kūno formos. Juostos plotis nugaros pusėje, ties prisiuvimo prie įmautės siūle, 11 ±1 cm. Į krūtinės pusę palaipsniui siaurėja ir ties užsegimo vieta (ties Medžiaga Nr. 4) plotis 8 cm ±1 cm. Juostų galuose, vidinėje pusėje, dviguba siūle prisiūta 50-60 mm ilgio, užsegimo juostos pločio Medžiagos Nr. 4 šiurkščioji dalis (kabliukai). Juostų galuose išorinėje pusėje, turi būti dvi lygiagrečios viena kitai išpjovos radijo stočiai ar jos manipuliatoriui prisegti. Išpjovos ilgis – 30-40 mm, plotis – 3-5 mm, atstumas tarp išpjovų – 9-15 mm. Žr. priedą Nr. 2 |
|  | Siūlės | Visos siūlės turi būti tvirtos, susiūtos neblunkančiais, audinio spalvą atitinkančiais poliesteriniais siūlais. Siūlo įveržimas vienodas (neturi būti atsipalaidavusių ar perveržtų dygsnių). Bet kurios siūlės bet kurioje 1 cm atkarpoje, turi būti ne mažiau 3 dygsnių. |
|  | Audinių kraštų apmėtymas | Visi laisvi audinių kraštai (neapsiūti juostele ir esantys ne siūlėje) turi būti apmėtyti siūlais, kurie naudojami siūlėms. |
|  | REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS |  |
|  | Medžiaga Nr. 1 | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PA, 80-90 EA, 10-20. Spalva; Juoda. Atsparumas tempimui, N:. metmenų kryptimi; ≥ 700; LST EN ISO 13934-1. ataudų kryptimi; ≥ 600; LST EN ISO 13934-1. Atsparumas plėšimui (įpjautas), N; ≥ 30; LST EN ISO 13937-2. Tamprumas (visomis kryptimis), %; ≥ 25; LST EN 14704-1. Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, ciklai; ≥ 90 000; LST EN ISO 12947-2. Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis, balai; ≥ 4; LST EN ISO 12945-2. Atsparumas nusidažymui skalbiant (≥ 30oC), balai; ≥ 4; ISO 105-C01. Spalvos atsparumas prakaitui, balai; ≥ 3; LST EN ISO 105-E04. Spalvos atsparumas trinčiai, balai; ≥ 4; LST EN ISO 105-X12. Spalvos atsparumas šviesai, balai; ≥ 4; LST EN ISO 105-B02. Paviršinis tankis, g/m²; 140 ±5%; LST EN 12127. |
|  | Medžiaga Nr. 2 | Tinklinis audinys turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PES, 100. Spalva; Juoda. Atsparumas tempimui, N:. metmenų kryptimi, N; ≥ 500; LST EN ISO 13934-1. ataudų kryptimi, N; ≥ 350; LST EN ISO 13934-1. Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus, %; ≤ 3; LST EN ISO 5077. Atsparumas plėšimui (įpjautas), N; ≥ 30; LST EN ISO 13937-2. Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, ciklai; ≥ 80 000; LST EN ISO 12947-2. Atsparumas nusidažymui skalbiant (≥ 60oC), balai; ≥ 4; LST EN ISO 105-C06. Spalvos atsparumas sausam valymui, balai; ≥ 4; LST EN ISO 105-D01. Spalvos atsparumas prakaitui, balai; ≥ 4; LST EN ISO 105-E04. Spalvos atsparumas trinčiai, balai; ≥ 4; LST EN ISO 105-X12. Paviršinis tankis, g/m²; 150 ±5%; LST EN 12127. Medžiaga Nr. 2 gali būti pvz. „Net 150“ tipo medžiaga arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
|  | Medžiaga Nr. 3 | 3D audimo polimerinis audinys kuris, dėl savo konstrukcijoje suderintų 2 audinio sluoksnių ir tarp jų esančio oro tarpo gerai sugeriantis ir išgarinantis drėgmę (prakaitą), užtikrinantis kūno kvėpavimą, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PA, 100. Audinio storis, mm; 3 ±0,5; LST EN ISO 5084. Paviršinis tankis, g/m²; 240 ±5%; LST EN 12127. Medžiaga Nr. 3 gali būti pvz. „Luxicool“ tipo medžiaga arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
|  | Medžiaga Nr. 4 | Kibūs tekstiliniai užsegimai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Spalva; Juoda. Atskiriamoji jėga, N/cm pločiui. po 1 atsegimo; ≥ 1,2; LST EN 12242. po 10000 atsegimų; ≥ 0,6; LST EN 12242. Išilginės šlyties jėga, N/cm2:. po 1 atsegimo; ≥ 6; LST EN 13780. po 10000 atsegimų; ≥ 3; LST EN 13780. Medžiaga Nr. 4 gali būti pvz. „Velcro“ tipo tekstiliniai užsegimai arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
|  | Medžiaga Nr. 5 | Sutvirtinimo juostelės medžiaga turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %:; PA, 50-100 PES, 0-50; Nurodyti. Spalva; Juoda. Išilginis tamprumas, %; ≥ 10; LST EN 14704-1. Paviršinis tankis, g/m²; 250 ±5%; LST EN 12127. |
|  | Medžiaga Nr. 6 | Audinio ir polimero laminato medžiaga turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Spalva; Juoda. Atsparumas tempimui, N:; ≥ 2200; LST EN ISO 13934-1. Atsparumas plėšimui (įpjautas), N; ≥ 240; LST EN ISO 13937-2. Storis, mm; 0,5-0,8; LST EN ISO 5084. Medžiaga Nr. 6 gali būti pvz. „Tactical Trim“, „Trellerborg“, „Ultracomp“ tipo medžiagos arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
|  | Užtrauktukai | Plastikiniai užtrauktukai turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Spalva; Juoda. Tipas; Spiralinis. Dantukų takelio plotis, mm; 6 ±1. Užsegimų-atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai; ≥ 500; BS 3084. Dantukų takelio skersinis stiprumas, N; ≥ 500; BS 3084. Užtrauktukai gali būti pvz. YKK tipo arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
|  | Medžiagų ir furnitūros atitiktį techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | Tiekėjas, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti medžiagų ir furnitūros atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų (akredituotos notifikuotos laboratorijos bandymo protokolai ir/ar medžiagų ar furnitūros gamintojų patvirtinimai ar sertifikatai) kopijas. |
|  | Eskizas | Su laimėjusiu tiekėju bus derinamas galutinis eskizas, kuriame galimos neesminės korekcijos, bendram vizualiam vaizdui suderinti, tačiau griežtai laikantis techninės specifikacijos reikalavimų. Suderinus galutinį eskizą, tiekėjas galės pradėti liemenių gamybą. |
|  | Aplinkos apsaugos kriterijus | Perkamos prekės neįrašytos į produktų sąrašą, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, taikomi šie aplinkos apsaugos kriterijai: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) priedų dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (ar joms lygiavertės) priedų dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. |

Pastaba:

Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Kiti lygiaverčiai įrodymai yra tokie, kurie iš esmės patvirtintų, kad tiekėjas atitinka perkančiosios organizacijos nurodytus reikalavimus taip kaip juos įrodytų prašomi gamintojo techniniai dokumentai. Lygiaverčiuose dokumentuose informacija turi būti pateikta taip, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti, jog prekė atitinka nustatytus reikalavimus.

_____________________________

Priedas Nr. 1

BALISTINIŲ PAKETŲ MATMENYS IR DYDŽIAI

Vyriški balistiniai paketai

| Krūtinės balistinis paketas | Nugaros balistinis paketas |
| --- | --- |

Balistinių paketų matmenys (± 0,5 cm)

| Dydis | Ilgis | A krūtinė cm | A nugara, cm | B krūtinė, cm | B nugara, cm | C krūtinė, cm | C nugara, cm | D krūtinė, cm | D nugara, cm | Minimalus dengiamas plotas, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūtinė | Nugara |
| XS | Trumpas | 41,0 | 41,0 | 28,0 | 33,0 | 35,0 | 36,5 | 24 | 28 | 0,10 | 0,11 |
|  | Vidutinis |  |  | 30,5 | 35,5 | 37,5 | 39,0 |  |  | 0,11 | 0,12 |
|  | Ilgas |  |  | 33,0 | 38,0 | 40,0 | 41,5 |  |  | 0,11 | 0,13 |
| S | Trumpas | 46,0 | 46,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 24 | 28 | 0,11 | 0,13 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,12 | 0,14 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| M | Trumpas | 51,0 | 51,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 25,5 | 29 | 0,12 | 0,14 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,14 | 0,16 |
| L | Trumpas | 56,0 | 56,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 25,5 | 29 | 0,13 | 0,15 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,14 | 0,16 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,15 | 0,17 |
| XL | Trumpas | 61,0 | 61,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 27 | 30,5 | 0,16 | 0,17 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,17 | 0,18 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,18 | 0,19 |
| XXL | Trumpas | 66,0 | 66,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 28 | 32 | 0,17 | 0,18 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,18 | 0,19 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,19 | 0,21 |
| XXXL | Trumpas | 71,0 | 71,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 29 | 33 | 0,18 | 0,19 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,19 | 0,21 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,20 | 0,22 |

Moteriški balistiniai paketai

| Krūtinės balistinis paketas | Nugaros balistinis paketas |
| --- | --- |

Balistinių paketų matmenys (± 0,5 cm)

| Dydis | Ilgis | A krūtinė, cm | A nugara, cm | B krūtinė, cm | B nugara, cm | C krūtinė, cm | C nugara, cm | D krūtinė, cm | D nugara, cm | Minimalus dengiamas plotas, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūtinė | Nugara |
| XS | Trumpas | 46,0 | 41,0 | 28,0 | 33,0 | 34,5 | 39,5 | 20,0 | 24,5 | 0,10 | 0,11 |
|  | Vidutinis |  |  | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 |  |  | 0,10 | 0,12 |
|  | Ilgas |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,11 | 0,13 |
| S | Trumpas | 46,0 | 41,0 | 28,0 | 33,0 | 34,5 | 39,5 | 20,5 | 24,5 | 0,10 | 0,12 |
|  | Vidutinis |  |  | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 |  |  | 0,11 | 0,13 |
|  | Ilgas |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,12 | 0,14 |
| M | Trumpas | 51,0 | 46,0 | 28,0 | 33,0 | 34,5 | 39,5 | 21,0 | 25,0 | 0,12 | 0,14 |
|  | Vidutinis |  |  | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Ilgas |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,14 | 0,16 |
| L | Trumpas | 56,0 | 51,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 | 21,5 | 25,0 | 0,14 | 0,14 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,15 | 0,15 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 47,0 |  |  | 0,16 | 0,16 |
| XL | Trumpas | 61,0 | 56,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 | 21.5 | 26,0 | 0,15 | 0,15 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,16 | 0,16 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 47,0 |  |  | 0,17 | 0,17 |
| XXL | Trumpas | 66,0 | 61,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 | 22,5 | 26,5 | 0,16 | 0,16 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,17 | 0,17 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 47,0 |  |  | 0,18 | 0,18 |
| XXXL | Trumpas | 66,0 | 61,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 42,0 | 22,5 | 26,5 | 0,16 | 0,17 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 44,5 |  |  | 0,17 | 0,18 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 47,0 |  |  | 0,18 | 0,19 |

________________________________

Priedas Nr. 2

ĮMAUČIŲ KONSTRUKCIJA