| Gaminiai gaminami iš nerūdijančio plieno skardos AISI 304 1,5mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Kampai pvz: 100x100xh=1000mm reiškia: skardos lenkimo kampas 90°, kampuočio kraštinės yra abi po 100mm, jo ilgis 1000mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Kampai pvz: 100x100xh=3850mm reiškia: skardos lenkimo kampas 90°, kampuočio kraštinės yra abi po 100mm, jo ilgis 3850mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kampai iš ilgumo gali būti sudaryti iš kelių dalių, ne trumpesnių kaip 800-1000mm, tačiau montavimo patogumui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ant visų sudėtinių dalių užklijuotos plėvelės turi būti užrašytas bendras gaminio ilgis; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Kampai pvz: 100x100xh=5310mm reiškia: skardos lenkimo kampas 90°, kampuočio kraštinės yra abi po 100mm, jo ilgis 5310mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kampai iš ilgumo gali būti sudaryti iš kelių dalių, ne trumpesnių kaip 800-1000mm, tačiau montavimo patogumui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ant visų sudėtinių dalių užklijuotos plėvelės nenuplaunamu markeriu turi būti užrašytas bendras gaminio ilgis; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Bukas kampas 125° kraštinių ilgis yra po 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Lovys 90x186x90xh=1000mm |  |  | reiškia lovio kraštinės yra po 90mm, o lovio dugnas 186mm, lovio ilgis 1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90mm |  |  | 90mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 186mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Lovių kampų, lakštų tvirtinimui, gaminių kampuose 10mm nuo kraštų prie sienų turi būti išgrežtos konusinės skylės varžtų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | galvučių įleidimui. Skylutės pavyzdys parodytas. Ilgesniuose kaip 1000mm gaminiuose skylutės gręžiamos kas 600-1000mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kampuose, loviuose, juostose skulutės gręžiamos simetriškai abiejuose kampų, lovių, juostų šonuose, o lakštuose ilgesniuose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kaip 1000mm abiejuose lakšto šonuose atstumais nurodytais ankstesniame punkte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Kampas-palangė |  |  |  |  |  |  |  |  | 2040mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 360mm |  |  | 2040mm |  |  |  |  |  |  | 360mm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2080mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Palangės plotis yra 360mm, prie lango esančios dalies ilgis 2080mm, palangės krašto ilgis 2040mm, prie palangės krašto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | užlenkiama 90°, 50mm žemyn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Ant visų gaminių užklijuotos plėvelės nenuplaunamu turi būti užrašytas gaminio išmatavimai; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |