TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius

Vaidas Liutikas 2025-06-

Pirkimo ,,PROFESIONALŪS (MOBILŪS) KREPŠINIO STOVAI (2 vnt.)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. „PROFESIONALŪS (MOBILŪS) KREPŠINIO STOVAI (2 vnt.)“. BVPŽ kodas. 37452210-6 Krepšinio priemonių rinkiniai Terminai: Visos prekės Tiekėjo turi būti pristatytos ne vėliau kaip iki 2025-08-31. Vieta: Visos prekės Tiekėjo turi būti pristatytos, iškrautos adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. - Krepšinio stovo tipas – mobilus; - Patvirtintas FIBA ne žemesniu nei 1- lygio tarptautinėms varžyboms. Pristatant prekę turi būti pateikiamas sertifikatas; - Testuotas ir atitinka EN1270 standartus; - Pagaminta iš milteliniu būdu dažytų plieno profilių; - Vieno stovo svoris 1315 kg; (+/- 10 kg) - Projekcijos ilgis – ne mažesnis nei 325 cm (parinkta pagal salės matmenis); Projekcija modernaus lenkto dizaino. - Elektra valdoma hidraulinė pakėlimo sistema (220 V). - Lengvai riedantys ratai - ne daugiau keturių. 2 besisukantys priekyje, 2 fiksuoti gale. Netepa dangos; - Ratų skersmuo ne mažiau 200 mm, storis – ne mažiau 50 mm; - Ratai pasikelia; - Turi mechaninį kreipiantįjį prietaisą, laikantį krepšinio lentą visiškai vertikalioje padėtyje bet kuriame aukštyje; - Lenta grūdinto stiklo, storis ne mažiau 12 mm, dengta apsaugine plėvele; - Lentos matmenys ne mažiau 180 x 105 cm, turi atitikti FIBA reikalavimus ; - Lenta su apsauginėmis pagalvėlėmis, pagamintomis iš poliuretano, storis ne mažiau 50 mm; - Lankas – sertifikuotas, trimis kryptimis atlenkiamas, neturi kabliukų; - Tinklelis pagamintas iš nailono, neužsipinantis; - Pagrindo ilgis (gylis) 202 (+/-5) cm, plotis 106 (+/- 5) cm; - Reikalingas 450 cm atstumas už galinės linijos stovo sumontavimui; - Nuleisto stovo aukštis 195 (+/- 5) cm, o iki nuleistos lentos apačios 75 (+/-5) cm - Stovas tvirtinasi prie grindų; - Stovo pagrindas dengtas paminkštinimais; - Į komplektą įeina tvirtinimui prie grindų reikalingos priemonės. - Krepšinio stovas komplektuojamas su specialiais atakos laikmačių laikikliais, kurie pritaikyti „Bodet 6008“ 4 pusių laikmačiams pritvirtinti ant stovo.. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. -. Papildoma informacija.

Pirkimo iniciatorius                                                                                              Mindaugas Jonelys

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |