TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL HIBRIDINĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga turi būti sumontuota, sukomutuota bei suprogramuota perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje, laikantis gamintojo instrukcijų. | TAIP |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti bazines žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. | TAIP |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 5. | Aplinkosauginiai reikalavimai: Prekė (Monitorius) turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus monitoriams: 1) prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; 2) produkte neturi būti gyvsidabrio; 3) plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) arba Prekės turi atitikti nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024), patvirtinamus I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu, kaip nustatyta Aprašo 4.2 p. (pvz.: „TCO Certified“ tvarumo sertifikatą). | Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Aplinkosauginių reikalavimų sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: Prekėms supakuoti naudojamos antrinės pakuotės, kuriose Prekės bus tiekiamos ar perduodamos, turi atitinkti aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede, II skyriuje „Pakuotės“: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip tai numatyta Aprašo II skyriaus 2 p.. | Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Aplinkosauginių reikalavimų sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 14:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 09:00 iki 13:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. | TAIP |

Techninė specifikacija

| 1. Pirkimo objektas - Monitorius | Kiekis - 3 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje) |
| Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Lietimui jautrus LCD monitorius arba lygiavertis. 2.; Ekrano įstrižainė; Ne mažiau kaip 85”. 3.; Ekrano raiška; Ne mažiau kaip 4K (3840x2160). 4.; Ryškumas; Ne mažiau kaip 400 cd/m2. 5.; Vidinė atmintinė; Ne mažiau kaip operatyvinės 8GB, pastoviosios 64GB. 6.; Valdymas; Windows ir Mac operacinėse sistemose turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu.. 7.; Kitos funkcijos; Turi būti: 1. Galima išsaugoti failus iš „Baltos lentos“. 2. Galima bevieliu būdu perduoti vaizdo ir garso signalą iš mobilių įrenginių su Android, iOS ir Windows operacinėmis sistemomis.. 8.; Vaizdo įvestys; Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. 9.; Vaizdo išvestis; Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0. 10.; Sąsajos; Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 3 x USB-A 3.x.. 11.; Valdymas; Turi būti galima valdyti Valdymo panele (7 poz.). 12.; Belaidės sąsajos; Ne mažiau kaip: EEE 802.11ax, Bluetooth 5.0. 13.; Garsiakalbiai; Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W.. 14.; Aplinkos apšviestumo daviklis; Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, reguliuojantis ekrano skaistį pagal patalpos apšvietimo lygį.. 15.; Priedai; Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, ne mažiau kaip 2 magnetais prie rėmo tvirtinami rašikliai, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui.. 16.; Komplektuojama programinė įranga; Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba.. 17.; Garantinė techninė priežiūra; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija.. 2. Pirkimo objektas – Vaizdo kamera; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; PTZ video kamera su automatine pranešėjo sekimo funkcija. 2.; Skiriamoji geba; Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps. 3.; Matymo laukas; Ne mažiau kaip horizontaliai 75°. 4.; Objektyvas; Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai ±50° ir horizontaliai ±150°.. 5.; Optinis vaizdo dydžio keitimas; Ne mažiau kaip x10. 6.; Sekimo funkcija; Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo rėžimai.. 7.; Vaizdo įšvestys; Ne mažiau kaip 1 x RJ45 LAN, 1 x USB 3.1. 8.; Valdymo sąsajos; Ne mažiau kaip 1 x USB, IP. 9.; Valdymas; Turi būti galima valdyti Valdymo panele (7 poz.). 10.; El. maitinimas; Turi būti POE. 11.; Programinė įranga; Turi būti nemokamos, su Windows OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos.. 12; Suderinamumas; Turi būti sertifikuota darbui su Zoom programine įranga.. 13.; Priedai; Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui.. 14.; Garantinė techninė priežiūra; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 3. Pirkimo objektas – Garso procesorius; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Skaitmeninis garso procesorius. 2.; Dažnių juosta; Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz. 3.; Dinaminis diapazonas; Ne mažiau kaip 100 dB. 4.; Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N); Ne daugiau kaip 0,05%. 5.; Garso signalo apdorojimas; Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz. 6.; Garso apdorojimo funkcijos; Ne mažiau kaip: 10 x 10 matricinis signalų komutavimas, akustinio aido slopinimas (AEC), automatinis triukšmo slopinimas, parametrinis ekvalaizeris, automatinis lygio reguliavimas, automikšeris, vėlinimas.. 7.; Garso signalų įvestys; Ne mažiau kaip 2 x mikrofoniniai/linijiniai, 1 x USB, 4 x kanalai Rx Dante. 8.; Garso signalų išvestys; Ne mažiau kaip 2 x linijiniai balansiniai, 1 x USB, 4 x kanalai Tx Dante. 9; Audio sąsajos; Ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet su Dante ir AES67 suderinama. 10.; Valdymo sąsajos; Ne mažiau kaip 1 x RS-232 arba RJ-45, grafinė vartotojo sąsaja Windows operacijų sistemoje. 11.; Valdymas; Turi būti galima valdyti Valdymo panele (7 poz.). 12.; Priedai; Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui.. 13.; Garantiniai įsipareigojimai; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 4. Pirkimo objektas – Garso sistema; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Pakabinama ant sienos aktyvinė garso kolonėlių sistema.. 2.; Galingumas; Ne mažiau kaip 10 W. 3.; Dažnių juosta; Ne siauresnėse ribose kaip 50 Hz - 20 kHz ± 10 dB. 4.; Garsiakalbiai; Ne mažiau kaip 2. 5.; Priedai; Turi būti komplektuojamas su to pačio gamintojo sieniniu laikikliu, visi jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui.. 6.; Garantija; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 5. Pirkimo objektas – Mikrofonas; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Prie lubų montuojamas kryptinių mikrofonų masyvas. 2.; Garso kanalai; Ne mažiau kaip 5. 3.; Mikrofono aprėpties zonos; Ne mažiau kaip 8 konfigūruojamos. 4.; Dažnių juosta; Ne siauresnė kaip 150Hz - 15kHz. 5.; Signalo/triukšmo santykis; Ne mažiau kaip 60 dB. 6.; Maksimalus SPL; Ne mažiau kaip 95 dB. 7.; Garso signalo išvestis; Ne mažiau kaip 1 x RJ45 su Dante suderinama. 8.; Garso signalo apdorojimas; Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz. 9.; Garso apdorojimo funkcijos; Ne mažiau kaip: automatinis mikšeris, aido slopinimas, triukšmo slopinimas, automatinis jautrumo reguliavimas, „ekvalaizeris“, „Mute“ rėžimas.. 10.; El. maitinimas; Turi būti POE. 11.; Suderinamumas; Turi būti sertifikuota darbui su Zoom programine įranga.. 12.; Priedai; Laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui.. 13.; Garantiniai įsipareigojimai; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 6. Pirkimo objektas – Valdymo procesorius; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius.. 2.; Valdymo jungtys; Turi turėti: Ne mažiau kaip: 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusis), 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T).. 3.; Komunikacijos protokolų palaikymas; Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, IPv4, 802.1X. 4.; BMS protokolų palaikymas; Ne mažiau kaip BACnet. 5.; Saugumo protokolų palaikymas; Ne mažiau kaip IEEE 802.1X. 6.; Vidinė atmintinė; Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb.. 7.; Automatinis laiko sinchronizavimas; Turi būti.. 8.; Programinė įranga; Turi palaikyti to paties gamintojo programinę įrangą, leidžiančia valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja.. 9.; Garantiniai įsipareigojimai; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 7. Pirkimo objektas – Valdymo panelė; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD A/V sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui. 2.; Suderinamumas; Turi būti to paties gamintojo kaip ir Valdymo procesorius (6 poz.) arba sertifikuoti darbui kartu.. 3.; Ekrano įstrižainė; Ne mažiau kaip 5”. 4.; Ekrano raiška; Ne mažiau kaip 800x480. 5.; Ryškumas; Ne mažiau kaip 350 cd/m2. 6.; Matymo kampas; Ne mažiau kaip vertikaliai ±60°, horizontaliai ±60°.. 8.; Vidinė atmintinė; Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb.. 9.; Ekrano valdymo sąsajos; Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 LAN.. 10.; Judesio daviklis; Turi būti.. 11.; Apšvietimo daviklis; Turi būti.. 12.; Garsiakalbis; Turi būti.. 13.; El. maitinimas; Turi būti PoE. 14.; Garantiniai įsipareigojimai; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 8. Pirkimo objektas – Signalų komutatorius; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius. 2.; Palaikoma vaizdo signalo raiška; Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4. 3.; Vaizdo/garso signalų įvestys; Ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C. 4.; Vaizdo/garso signalų išvestys; Ne mažiau kaip 2 x HDMI 2.0. 5.; Sąsajos; Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 3 x USB-A, 2 x USB-B. 6.; Įvesčių perjungimas; Turi būti automatinis, konfigūruojamas.. 7.; Valdymas; Turi būti galima valdyti Valdymo panele (7 poz.).. 8.; Kitos funkcijos; Turi palaikyti ne mažiau kaip: CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W.. 9.; Garantinė techninė priežiūra; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 9. Pirkimo objektas – Tinklo komutatorius; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Valdomas L2 tinklo komutatorius. 2.; Portai; Ne mažiau kaip 8 x RJ45 Gigabit Ethernet. 3.; Palaikomi protokolai; Ne mažiau kaip: IGMP v1, v2, v3 Snooping, DHCP client, Jumbo frames. 4.; Vidinės magistralės pralaidumas; Ne mažiau kaip 20 Gbps.. 5.; VLAN palaikymas; Turi būti. 6.; El. maitinimas; Ne mažiau kaip 8 prievadai su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 67 W. 7.; Priedai; Montavimo elementai, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui.. 8.; Garantija; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. 10. Pirkimo objektas – Laidų dėžutė; Kiekis - 3 vnt.. Gamintojas:; Nurodo tiekėjas. Modelis:; Nurodo tiekėjas (pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje). Specifikacija: l. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas). 1.; Tipas; Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais.. 2.; Montavimo kiaurymės matmenys P x I; Ne daugiau kaip 20 x 20 cm.. 3.; Elektros maitinimo rozetė; Ne mažiau kaip 1 x 220V. 4.; Laidai; Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m.. 5.; Priedai; Medžiagos, reikalingos sumontavimui.. 6.; Garantinė techninė priežiūra; Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija.. |