TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AgriNIR analizatorius, 1 vnt.

Prijungtas prie debesies: 4G modemas integruojamas, kad būtų galima keistis duomenimis su NIR pėdsakais ir NIR evoliucija. Realaus laiko išskirtinių verčių identifikavimas ir nuotolinis kalibravimo atnaujinimas.

Lokalizuokite mėginius: integruota GPS antena.

Pirkimo objekto rezultato apibūdinimas arba funkciniai reikalavimai (techniniai reikalavimai)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |
| 2. | Matavimo būdas | Difuzinis Atspindžio metodas |  |
| 3. | Pavyzdžio pateikimas | Automatinis mėginių rotavimas |  |
| 4. | Spektrinė aprėptis | 950-1800nm |  |
| 5. | Optinė matavimo rezoliucija | Ne didesnė kaip 6nm |  |
| 6. | Apsaugos lygis | IP33, sensoriaus IP69K |  |
| 7. | Portatyvinis NIR analizatorius, stiprus korpusas | Pagaminta iš ABS (Sensor Anodised Allumium) |  |
| 8. | Darbinė analizatoriaus temperatūra | Ribose nuo -10 iki +50 °C |  |
| 9. | Maitinimas, dvigubas | 110-220V Nuo +12 iki +18V (automobilio rozetė, akumuliatorius) |  |
| 10. | Būtina spausdinimo galimybė | Integruotas spausdintuvas |  |
| 11. | Displėjus | Integruotas spalvotas monitorius |  |
| 12. | Periferija | WiFi, 4G, USB. Integruotas GPS; |  |
| 13. | Programinė įranga | Debesų internetinė programa : NIR Trace ir NIR Evolution |  |
| 14. | Kalibracinės | Corn Silage, Dry Grass Hay, Dry Alfalfa Hay, Grass Silage, Dairy Cows TMR, Wheat Grain, Alfalfa Haylage, Green Grass, Green Alfalfa, Wild Grass. |  |
| 15. | Tikslumas | Moisture: 1,5% Starch 2,4% ADF 2,4% Ash 2,4% Crude Protein 2,4% NDF 2,4% Crude Fat 2,4 % |  |