| 19 | Ekranas optotipų demonstravimo |  |
| --- | --- | --- |
| 19.1 | Ekranas | Skirtas optotipų demonstravimui pacientams. Ne mažiau 19 colių įstrižainės LCD arba lygiavertis. Pakabinamas ant sienos. Turi būti galimybė suderinti su to pačio gamintojo automatiniu foropteriu. |
| 19.2 | Optotipų demonstravimo atstumas | Ne siauresnėse ribose nei 3-6 metrai. |
| 19.3 | Standartinų optotipų pasirinkimas, turi būti ne mažiau kaip šie: | a)Landolto C/ Snellen; b) Raidės / skaičiai; c ) ETDRS |
| 19.4 | Lentelės filtrai | R/Ž, J/B, mažo kontrasto, mažo apšvietimo |
| 19.5 | Dalies optotipų rodymo galimybės, ne mažiau kaip šios: | - Horizontali eilutė; - Vertikali eilutė; - Pavienis optotipas; - Atsitiktinis optotipas. |
| 19.6 | Funkcinės lentelės ne mažiau kaip šios: | a) Amsler tinklelis; b) Astigmatizmo nustatymo lentelės; c) Spalvinio jautrumo testas; d) Kontrastinio jautrumo testai; e) Madox skalė; f) Stereoskopiniai testai. |
| 19.7 | LCD arba lygiaverčio ekrano kontrastingumas. | Ne mažiau kaip 10000:1 |
| 19.8 | Valdymas | - Nuotolinio valdymo pultelis. - Galimybė ateityje integruoti prie to pačio gamintojo foropterio valdymo. |
| 19.9 | Maitinimo šaltinis | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz |
| 19.10 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTO PAPILDYMAS