TSD-656, VPP-3852

Čiurnos artrodezės plokštelių ir sraigtų sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientac. kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anetrolateralinė čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 2 | 1. 0 dydžio (proksimalinėje plokštelės dalyje yra 2 užrakinamos kiaurymės sraigtų fiksavimui blauzdikaulyje); 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Kairės ir dešinės pusės; 4. Anatomiškai kontūruota; 5. Turi atskiras kiaurymes prailginimo plokštelei prifiksuoti, suteikiant galimybę papildomai lateralinei kulnakaulio fiksacijai. |  |
| 2. | Anterolateralinė čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 2 | 1. 1 dydžio (proksimalinėje plokštelės dalyje yra 4 užrakinamos kiaurymės sraigtų fiksavimui blauzdikaulyje); 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Kairės ir dešinės pusės; 4. Anatomiškai kontūruota; 5. Turi atskiras kiaurymes prailginimo plokštelei prifiksuoti, suteikiant galimybę papildomai lateralinei kulnakaulio fiksacijai. |  |
| 3. | Anterolateralinės čiurnos artrodezės užrakinamos plokštelės prailginimas | 1 | 1. Pagamintas iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. Kairės ir dešinės pusės; 3. Suteikia galimybę papildomai lateralinei kulnakaulio fiksacijai; 4. Komplekte su fiksavimo sraigtais prie anterolateralinės plokštelės. |  |
| 4. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 30 | 1. Fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje; 2. 0 dydžio (distalinėje plokštelės dalyje yra 3 užrakinamos kiaurymės, sraigtų fiksavimui šokikaulyje); 3. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 4. Kairės ir dešinės pusės; 5. Anatomiškai kontūruota. |  |
| 5. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 3 | 1. Fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje; 2. 1 dydžio (distalinėje plokštelės dalyje yra 5 užrakinamos kiaurymės, sraigtų fiksavimui šokikaulyje); 3. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 4. Kairės ir dešinės pusės; 5. Anatomiškai kontūruota. |  |
| 6. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 3 | 1. Fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje; 2. 1 dydžio (distalinėje plokštelės dalyje yra 2 užrakinamos kiaurymės, sraigtų fiksavimui šokikaulyje); 3. Siaura; 4. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 5. Kairės ir dešinės pusės; 6. Anatomiškai kontūruota. |  |
| 7. | Subtaliarinės artrodezės užrakinama plokštelė | 3 | 1. Fiksuojama blauzdikaulio užpakalinėje dalyje; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Kairės ir dešinės pusės; 4. Anatomiškai kontūruota. |  |
| 8. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 1 | 1. Fiksuojama blauzdikaulio užpakalinėje pusėje; 2. Pagaminta iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 3. Kairės ir dešinės pusės; 4. Galimybė pasirinkti iš 2 formų plokštelių – anatomiškai išlenktos ir tiesios. |  |
| 9. | Užrakinamas sraigtas | 220 | 1. Pagamintas iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. Diametras 4,0 ± 0,1 mm; 3. Sraigtų ilgiai pasirenkami ne siauresniame diapazone kaip nuo 12 iki 60 mm (kas 2-5 mm). |  |
| 10. | Kortikalinis sraigtas | 50 | 1. Pagamintas iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. Diametras 4,0 ± 0,1 mm; 3. Sraigtų ilgiai pasirenkami ne siauresniame diapazone kaip nuo 12 iki 60 mm (kas 2-5 mm). |  |
| 11. | Kortikalinis sraigtas | 80 | 1. Pagamintas iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. Diametras 6,5 ± 0,1 mm; 3. Sraigtų ilgiai pasirenkami ne siauresniame diapazone kaip nuo 40 iki 100 mm (žingsnis kas 5 mm); 4. Galimybė pasirinkti pilno arba dalinio sriegio sraigtus. |  |
| 12. | Kortikalinis sraigtas | 80 | 1. Pagamintas iš titano, titano lydinio arba lygiavertės medžiagos; 2. Diametras 6,5 ± 0,1 mm; 3. Sraigtų ilgis 30 ± 0,1 mm ir 35 ± 0,1 mm; 4. Galimybė pasirinkti pilno arba dalinio sriegio sraigtus; 5. Sterilūs. |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Prekių pristatymas | - | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Visi implantai ir instrumentai turi būti to paties gamintojo, kad būtų suderinami tarpusavyje.

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

3. Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose.

4. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.