Techninė užduotis UAB Kretingos autobusų parko (adresas Šventosio g. 1, Kretinga) EV įkrovimo stotelių projekto rengimui:

Projektas turi būti parengtas laikantis LR teisės aktų reikalavimų (EĮĮT, STR ir pan.).

EV krovimo stotelė įrengiama nuo paskutinio keleivių įlaipinimo perono apie 13m 1,5m nuo važiuojamosios dalies krašto.

EV krovimo stotelės galia 150kW.

EV krovimo stotelė turi turėti krovimo apskaitos, duomenų perdavimo įrangą, EV transporto priemones prijungimo kabelius, kurių ilgis ne mažesnis nei 6m.

EV krovimo stotelė prijungiama reikiamo skerspjūvio 0,4kV KL nuo jėgos valdymo spintos (jei tokia spinta pagal EV krovimo stotelės gamintojo reikalavimą reikalinga) arba nuo AB ESO projektuojamos KS/KAS.

EV krovimo stotelės jėgos valdymo spinta (jei tokia spinta pagal EV krovimo stotelės gamintojo reikalavimą reikalinga) prijungiama reikiamo skerspjūvio 0,4kV KL nuo AB ESO projektuojamos KS/KAS.

EV krovimo stotelės jėgos valdymo spintoje numatyti reikiamus valdymo, apsaugos aparatus saugiam EV krovimo stotelės eksploatavimui.

Kiekviena EV krovimo stotelė prijungiamos atskiromis reikiamo skerspjūvio kabelių linijomis nuo projektuojamos MTT 0,4kV rezervinių saugiklių kirtiklių blokų (KL parenkamos pagal EV krovimo stotelių technines specifikacijas).

Reikalavimai rangovui:

Rangovas turi turėti teisę verstis Elektros įrenginių iki 1000V įrengimo veikla, turėti reikiamus atestatus, atestuotą techninį personalą darbų atlikimui ir elektrinės dalies projekto rengimui, pateikti panašių projektų (EV įkrovimo stotelių virš 22 kW) vykdymą/įrengimą patvirtinančius dokumentus.