Pirkimo sąlygų

1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Vandens dezinfekcijos priemonė | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Skystas chloras | - Veiklioji medžiaga natrio hipochloridas, CAS Nr.7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyviojo chloro koncentracija 13%. - Skirtas dezinfekuoti baseinų vandenį (2 tipo 02 potipio biocidas). - Turi turėti išduotą galiojantį LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapą. - Turi turėti biocidinio produkto vertinimo pažymą. - Vandenilio jonų koncentracijos vertė PH ne didesnė nei 12. - Tankis (prie 20°C) 1,21 – 1,26 g/cm³. - Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose. - Plastikinė pakuotė – 25 - 30 kg. - Instrukcija lietuvių kalba. |
| Skystas Ph minus | - Turi turėti LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro saugos duomenų lapą. - Skirtas baseinų vandens Ph vertės reguliavimui, koncentracija 37%. - Veiklioji medžiaga – sieros rūgšties tirpalas, bespalvis, bekvapis. - Specifinė masė, tankis 1,25 - 1,40 g/cm³. - Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose. - Tirpumas vandenyje apie 20°C – tirpus. - Plastikinė pakuotė – 25 - 30 kg. - Instrukcija lietuvių kalba. |
| Skystas flokuliantas | - Turi turėti LR Valstybinės aplinkos sveikatos centro saugos duomenų lapą. - Skirtas baseinų vandens koaguliacijai. - Bekvapis. - Veiklioji medžiaga – aliuminio hidroksichlorido tirpalas. - Vandenilio jonų koncentracijos vertė PH ne didesnė nei 4,0-4,5. - Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose. - Specifinė masė, tankis (prie 20°C) 1,05 g/cm³. - Plastikinė pakuotė – 25 - 30 kg. - Instrukcija lietuvių kalba. |
| Skystas chloras, skystas Ph minus, skystas flokuliantas – turi būti vieno gamintojo. |  |

Pristatymo vieta: Kovo 11-osios g. 15, Šilalė

Pristatymo laikas: 2 darbo dienos nuo užsakymo pateikimo