Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

GRUNTINIO VANDENS nutekėjimo sistemos įrengimo darbų BAJORŲ K.  MISIŪNIŠKIO G. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Bendri duomenys: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio kaimiškoji seniūnija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, Rokiškis. Kontaktinis asmuo – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė, tel. +370 615 65 345, el. p. d.januliene@rokiskis.lt |  |  |
| 1.2. | Objektas (pavadinimas, adresas) | Lietaus ir paviršinio gruntinio vandens drenažo Bajorų k. Misiūniškio g. ir Rokiškio mieste įrengimo darbai su projektavimo paslaugomis. Bajorų k. Misiūniškio g., tęsinys - Rokiškio m. Rokiškis, Tyzenhauzų g. 5, žemės skl. unik. Nr. 4400-0362-9389, pabaiga - nesuformuotame valstybinės žemės sklype, esančiame tarp sklypų Rokiškio mieste unik. Nr. 4400-0362-9389 ir unik. Nr. 4400-0362-9556 (preliminarios koordinatės: pradžia X: 6204426 Y: 600358, pabaiga X: 6204356 Y: 600078). Pridedamas Rokiškio r. Bajorų k. Misiūniškio g. melioracijos statinių (drenažo sistemų) įrengimo preliminarus techninis projektas – Techninės specifikacijos 1 priedas, 1 lapas |  |  |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Nesudėtingas. Statybos rūšis: Nauja statyba. Naudojimo paskirtis: melioracija |  |  |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Bajorų k. Misiūniškio g. ir Rokiškio miesto teritorijoje (Rokiškio dvaras) melioracijos sistema nefunkcionuoja, vanduo semia gyvenamuosius pastatus bei Rokiškio dvaro parką. |  |  |
| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos (bendras pirkimas) apie atliktus: |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis |  | Mato vienetas | Kiekis |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2.1. | Rokiškio r. Bajorų k. Misiūniškio g. ir Rokiškio miesto teritorijoje melioracijos statinių (drenažo sistemų) įrengimo projektavimas. Projektas turi būti suderintas su Kultūros paveldo departamentu prie KM. Projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo. |  | Projektas | 1 |
| 2.2. | Melioracijos sistemos įrengimas preliminariai 350 m ruože. Objekte darbai turi būti atlikti iki 2025 m. lapkričio 14 d. Pridedamas Statybos apimčių žiniaraštis – Techninės specifikacijos 2 priedas, 1 lapas. |  | Objektas | 1 |
| 2.3. | Išpildomosios nuotraukos parengimas |  | Vnt. | 1 |

_________