TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adatos biopsijų, tinkančios „Magnum“ šaudyklei 14G, 16G, 18G, 20G (150 – 200 mm):

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- skirtos minkštųjų audinių biopsijai (krūties, prostatos, inkstų, kepenų ir kt.)

- adata markiruota;

- adatos galas matomas ultragarsu;

- ilgiai: 9-10 cm; 15-16 cm; 20 cm;

- skirtos naudoti su daugiakartinio naudojimo biopsine šaudykle Magnum;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Adatos į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui)

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- pagamintos iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos;

- su gaubteliu aplink adatos kaniulę;

- duriamoji dalis smaili, 2 cm ± 0,2 cm ilgio su ventiliaciniu filtru ir kamšteliu;

- integruotas antibakterinis oro filtras ne daugiau 3 µm;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- be PVC, be DEHP (simbolis ant pakuotės);

- tinkamas naudoti su skirtingų gamintojų infuziniais buteliais;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 300 000 vnt.

- Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 21Gx100 ± 5 mm,  22Gx50 ± 5 mm,  20Gx150 ± 5 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- izoliuota metalinė adata su neizoliuotu atraumatiniu, nervo pažaidos nesukeliančiu, kampu nupjautu adatos distaliniu galu – elektrodu;

- su laidu elektrostimuliatoriui prijungti (tinkama saugiai naudoti su „Stimuplex“ tipo elektriniu stimuliatoriumi, adatos pavadinimas turi būti pažymėtas aparato vartotojo vadove arba būtina pateikti gamintojo patvirtinimą apie adatų suderinamumą);

- su prailginimo linija (permatomu vamzdeliu) pagamintu iš PVC ar lygiavertės medžiagos anestetiko sušvirkštimui;

- dydžiai: 21G x 100 ± 5 mm; 22G x 50 ± 5 mm; 20G x 150 ± 5 mm;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Adatos punkcinės 18G (quincke tipo arba lygiavertės), 86-90mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės medžiagos, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- dydis: 18G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 500 vnt.

- Apklotai limpančiu kraštu 50±5x50±5cm:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- pagaminti iš neaustinės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių:

- viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus;

- apatinis – nepralaidus skysčiams;

- vienas limpantis kraštas;

- limpančios juostos plotis 5 cm ± 1 cm;

- išmatavimai50 ± 5 cm x 50 ± 5 cm;

- atitinka MDR 2017/745 direktyvą ir EU standartą 13795-1:2019;

- steriliame įpakavime po 1 vnt.;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 25 000 vnt.

- Davikliai daugiafunkciniams monitoriams SOLAR 8000M, DASH 4000, MASIMO SET:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- nesterilūs;

- juostelė su jutikliais – L arba Y formos;

- tinkami mažesnio nei 3,0 kg svorio naujagimiams;

- daugkartinio naudojimo fiksavimo juostelė su lipniu galu;

- naudojama naujagimių SpO2 matavimui;

- SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 iki 100%;

- matavimo paklaida ne daugiau ± 2,0% diapazone 70-100%;

- rinkinyje jutiklis su daugkartinio naudojimo fiksavimo juostele lipniu galu;

- Masimo SET technologijos;

- suderinami su turimų monitorių kabelių LNOP ir LNCS jungtimis (siūlant daviklius su kitomis jungtimis, būtina pateikti adapterius iš LNOP ar LNCS jungties į siūlomo daviklio jungtį arba vientisus kabelius tarp monitoriaus ir siūlomo daviklio).
Orientacinis poreikis: 1 750 vnt.

- Eksplantuojamų donorinių organų perfuzijos kaniulės 16 Fr, 20 Fr, 25 Fr:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- individualiame įpakavime;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- permatomos kaniulės skirtos pilvo organų transplantacijai;

- lengvai įvedamos į kraujagyslę;

- lanksčios;

- proksimalinis kaniulės galas prijungimui tvirtas ir lankstus;

- minkštas ir neaštrus kaniulės distalinis (kraujagyslinis) galas;

- kaniulės distaliniame gale specialus sustorėjimas, skirtas jos tvirtinimui prie kraujagyslės;

- kaniulės su papildomu slankiojančiu žiedu, kurį galima pristumti prie diastalinio sustorėjimo, geresniam kaniulės pritvirtinimui prie donorinio organo kraujagyslės;

- kaniulių proksimaliniai galai spalvoti lengvesniam atpažinimui;

- dydžiai: 16 Fr, 20 Fr,  25 Fr.

Orientacinis poreikis: 220 vnt.

- Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis  8,5mm, 9 mm, 10 mm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš skaidraus PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos;

- dydis 8,5: vid.diametras 8,5±0,01mm, išor.diametras 11,5±0,5mm; dydis 9,0: vid.diametras

- 9,0±0,01mm, išor.diametras 12,0±0,5mm; dydis: 10,0, vid.diametras 10,0±0,01mm, išor.diametras 13,1±0,5mm;

- dydžiai: 8,5 ± 0,01 mm; 9 ± 0,01 mm; 10 ± 0,01 mm;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- distaliniame gale, dešinėje – angelė (Murphy ar lygiavertė anga) (vamzdeliams, didesniems nei Nr. 4,5);

- distalinio galo bei šoninės angelės kraštai užapvalinti, netraumuojantys gleivinės;

- žemo slėgio, didelio tūrio, ovalios „slyvos” formos, skaidri pripučiama manžetė arba žemo tūrio bei žemo slėgio specialaus dizaino (kūgio formos) manžetė/mova;

- manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį;

- manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer-lock švirkštams;

- vamzdelio proksimaliniame gale turi būti nuimamas 15 mm konektorius;

- vamzdelis su išilgine rentgenokontrastine juosta;

- vamzdelis sugraduotas kas 1 - 2 cm;

- ant vamzdelio turi būti plati, juodos (pageidautina) spalvos juosta (balso stygų žymeklis);

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

- Frova introdiuseris trachėjos intubacijai:

  - pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, leidžiančios formuoti;

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - distalinis galiukas lenktas, bukas, netraumuojantis trachėjos;

  - distalinio galo šonuose skylutės, užtikrinančios pakankamą dujų tėkmę, skiriant deguonį per Rapi – Fit ar lygiavertį adapterį;

  - ilgis sugraduotas centimetrais;

  - bendras ilgis 70±0,5 cm;

  - skersmuo 14 Fr;

  - introdiuserio vidinis diametras 3 mm;

  - rentgenokontrastinis;

  - nuimamas Rapi – Fit ar lygiavertis adapteris su 15 mm ir Luer lock ar lygiaverčiais konektoriais;

  - tinkamas  ≥ 6 mm ID endotrachėjiniams vamzdeliams;

  - supakuotas po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Kateteriai pleuros trokaro CH16, CH24, CH28:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- su metaliniu ar lygiaverčiu galu;

- su plastikiniu ar lygiaverčiu apvalkalu;

- jungiasi prie dviejų butelių atsiurbimo sistemos;

- su vidiniu metaliniu trokaru, skirtu įvedimui į pleuros ertmę;

- pagamintas iš skaidraus PVC ar lygiavertės medžiagos,  trokaras iš lengvo metalo ar lygiavertės medžiagos;

- integruota rentgeno kontrastinė juostelė per visą kateterio ilgį;

- kateteris su  piltuvėlio formos arba tiesia jungtimi;

- su šoninėmis angomis efektyviam drenažui;

- sugraduotas kas 1 cm nuo paskutinės kateterio šoninės angos, leidžiantis nustatyti kateterio įvedimo ilgį;

- pakuotė skaidri, nurodytas kateterio dydis ir ilgis;

- ant pakuotės nurodyta galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 100 vnt.

- Kateteriai šlapimo pūslės "Foley" arba lygiaverčiai CH 16 2-jų kanalų vyriški (su 20-50ml balionėliu)

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- dydis: CH16;

- dviejų kanalų su (20-50 ml balionėliu);

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- apirogeniški;

- pagaminti iš latekso ar lygiavertės medžiagos, padengti silikonu ar lygiaverte medžiaga;

- galas ovalus su šoninėm skylutėm;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 700 vnt.

- Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms)

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skaidrūs;

- su dviem prisukamais ir vienu užspaudžiamu kamšteliu;

- gaminti iš polikarbonato (polisulfonato) ar lygiavertės medžiagos;

- 3-jų kanalų su 3-jomis „Luer Lock“ tipo (male/female/female) ar lygiavertėmis jungtimis;

- lengvai pasikeičianti kranelio padėtis, nurodanti lašėjimo kryptį;

- gali būti atviri visi trys kanalai vienu metu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 125 000 vnt.

- Laikikliai kraujagyslių 5 x 1,5 ± 0,05 mm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- 4 skirtingų spalvų (pageidautina mėlyni, raudoni, balti ir geltoni);

- pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis 45 cm ± 3 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- pakuojami po 2 vnt.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 13. | 5 x 1,5 ± 0,05 | 200​ |

- Laparoskopinė audinių šalinimo sistema (maišeliai) 350-500 ml tūrio:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- maišelio tūris 350-500 ml;

- įeigos išskleidimo diametras – 100 ± 5 mm;

- maišelio ilgis – 170 -200 mm;

- sistemoje vientisa plastikinė rankena su viduje esančiu maišeliu:

- maišelis išstumiamas ir išskleidžiamas rankenos pagalba

- tinkamas naudoti su 10 mm ir didesniu trokaru;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 700 vnt.

15. Maitinimo zondų fiksatoriai Mini, Standart

- tinkami ypač jautriai naujagimio odai;

- fiksatorius dviejų dalių:

  - 1 – lipni hidrokoloidinė plokštelė fiksuojama prie žando;

  - 2 – lipni juostelė fiksuoja zondą prie plokštelės;

- permatomi;

- hidrokoloidiniai;

- hipoalerginiai;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- nuimant nelieka ant odos.

| Dydis | Forma |
| --- | --- |
| mini | Juostelės tipo |
| standartinis | Apvalaus tipo |

Orientacinis poreikis: 230 vnt.

  - Mikrokeratomo kalibruotos galvutės dirbtinei kamerai (110± 5μm; 300± 5μm; 350μm;  400± 5μm):

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- tinkama dirbti su Moria aparatu;

- skirtos standartiniam ultra plonų implanto lamelių pagaminimui;

- pateikiamos skirtingo dydžio galvutės:

- 110± 5μm pjovimo storio;

- 300± 5μm pjovimo storio;

- 350μm pjovimo storio;

- 400± 5μm pjovimo storio;

- įpakuota po 1 vnt.​;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

  - Naujagimio maitinimo indelis:

- daugkartinis;

- indelis skirtas naujagimių maitinimui;

- kliniškai švarus;

- specialios formos išlenkta maitinimo kraštinė patogiam maitinimui;

- talpa 25 - 35 ml;

- indelio gradavimas iki 5 ml kas 1 ml, nuo 5 ml kas 5 ml;

- pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

  - Pincetai 6-10 cm:

- pagaminti iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis: 6-10 cm;

- pinceto galas smailas, su danteliais;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms, sterilizacijai garais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

  - Pincetai 10-15 cm

- anatominis pincetas, pagamintas iš medicininio  plieno (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus);

- tiesus;

- ilgis: 10-15 cm;

- darbinės dalies plotis ne mažiau 0,2 cm;

- pinceto paviršius gruoblėtas;

- atsparus dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

  - Popierius elektrokardiografui ELI – 350:

- popierius skirtas elektrokardiogramoms;

- tinkantis elektrokardiografui ELI - 350

- dydis A 4 formato;

- sulankstomas Z forma;

- korėta (milimetrinė) dalis ne siauresnė nei 16,5 cm.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

  - Popierius terminis K61B Mitsubishi spausdintuvui:

- dydis 110mm x 20m;

- tinkantis K61B Mitsubishi spausdintuvui

Orientacinis poreikis: 110 vnt.

22. Prailginimo linijos iškvepiamų dujų mišinio analizatoriui:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- ilgis ne mažiau 300 cm, diametras 2 ± 0,01 mm;

- pagaminta iš PVC arba lygiavertės medžiagos;

- galuose 2 „Luer” (male/male Luer tipo ar lygiavertės) jungtys;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.
Orientacinis poreikis: 700 vnt.

- Prailginimo linijos šviesios (120 cm 3,0/4,1 mm prie kaniulių):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- lanksčios, permatomos;

- sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų (galai MF ar lygiaverčiai);

- ilgis ne mažiau 120 cm;

- dydis 3,0/4,1 mm ± 0,1 mm prie kaniulių

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuotos po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 15 000 vnt.

24.1.-24.2. Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė Pajunk arba lygiavertė:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- pusiau automatinė;

- galiukas nupoliruotas - lygus, aštrus;

- su integruotu apsaugos nuo netyčinio paleidimo mechanizmu;

- su gylio gradacija kas 0,5-1 cm;

- pasirenkamas biopsijos kameros dydis – 10-20  mm;

- supakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

| Eil.Nr. | Šaudyklės dydis | Orientacinis poreikis (vnt) |
| --- | --- | --- |
| 24.1. | 18 G x 150 ± 0,5 mm. | 550 |
| 24.2. | - x 200 mm ± 0,5 mm |  |

- Ragenos vakuuminis perforatorius:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- tinkamas dirbti su Moria aparatu;

- ne mažiau kaip 20 siurbimo skylučių, skirtų palaikyti vakuumą virš ragenos;

- su ypatingai aštriu, iš anksto įdėtu peiliuku;

- būtinas langelis ragenos stebėjimui iš viršaus ir iš šono;

- pateikiami skirtingo dydžio perforatoriai:

- 8 ± 0,01 mm diametro;

- 8,5 ± 0,01 mm diametro;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

- Rinkinys ileostominis (32 ±2 mm):

- maišas dirbtinio pluošto ar lygiaverčio su atviru galu, lipniu užsegimu;

- lipnios plokštelės sudarytos iš pektino, želatinos ir natrio karboksimetilceliuliozės arba hidrokoloidinės medžiagos ar  lygiaverčių medžiagų su plastikiniu ar lygiaverčiu žiedu, ant kurio tvirtinamas maišelis;

- kerpama plokštelė;

- plokštelė netraumuojanti odos;

- sistema hermetiška;

- pakuotė sudaryta iš: plokštelės 5-10 vnt.,  maišeliai , tvirtinami prie plokštelės 30 vnt.

| Poz. Nr. | Angos iškirpimo diametras (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 26. | 32 ±2 mm | 20 |

- Stiletai intubaciniams vamzdeliams  dideli (45 ± 5  cm) diametras 5-6,5mm

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo;

- distalinis galas atraumatinis;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Ilgis | Endotrachėjiniam vamzdeliui diametrasØ | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Dideli | 45 cm ± 5 cm | 5-6,5 mm | 50 |

28. Širdies minutinio tūrio ir širdies darbo našumo įvertinimo jutikliai (stempliniai):

- ultragarsinis, nuolatinės bangos dopleris;

- jutiklio dažnis ≤ 4MHz;

- pritaikyti kūdikiams ir vaikams;

- veikimo laikas ne trumpesnis 72 val;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ultragarsiniai;

- ilgis - ne trumpesni nei 70 cm;

- sugraduoti kas 5 cm.​

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės CH 10:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- termolabilūs, permatomi;

- rentgenokontrastiniai;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- integruota besisukanti 15 mm jungtis;

- atvira permatoma tvirtinimo plokštelė su raišteliu;

- apvalus distalinis galas;

- galimybė pritaikyti vidinį vamzdelį

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 60 vnt.

30.-31. Trepanai (vakuuminiai)

30. Donoro ragenai:

- pjovimo blokas;

- trepano ašmenys;

- pasodinimo žiedas;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta galiojimo data;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 30. | 8,25 ± 0,01 mm | 50 |
|  | 8,75 ± 0,01 mm |  |
|  | 9,0 ± 0,01 mm |  |

- Recipiento ragenai:

- 360 laipsnių 16 skyrių siurbimo kamera;

- 16 radialinių kameros padalijimų;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta galiojimo data;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 31. | 8,00± 0,01 mm | 50 |
|  | 8,5± 0,01 mm |  |
|  | 8,75± 0,01mm |  |

- Uždara endotrachėjinio vamzdelio siurbimo sistema su vožtuvu CH5, CH6, CH7, CH8:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- skirta intubaciniams vamzdeliams;

- dydis: CH 5, CH 6, CH 7, CH 8;

- sudaryta iš išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio apgaubto poliuretanine ar lygiavertės medžiagos permatoma rankove, vakuuminio reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio su vožtuvu ir/ar lygiavertės konstrukcijos;

- išsišakojimas su Y formos jungtimi ir adapteriu;

- 2 padėčių besisukantis vožtuvas. Uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai izoliuoja paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio;

- atsiurbimo kateteris: sužymėtas iki pilno ištraukimo atžymos ir įvedimo gylio;

- proksimalinis galas standus, distalinis – minkštas, apie 0,5 – 1 cm ilgio, atraumatiniu galu su 4 šoninėmis skylutėmis;

- kateteris su Y formos nuvalymo vožtuvu;

- atsiurbimo kateterio ilgis 32-34 cm;

- galimybė nuimti ir uždėti kateterį atliekant bronchoskopiją;

- vakuuminio vožtuvo korpusas koduotas spalvomis, dangtelis su rodykle, nurodančia vakuumo srovės kryptį;

- rinkinyje 2 sterilūs gaubteliai: bronchoskopinis gaubtelis su kryžmine įpjova ir kateterio gaubtelis ( pagaminti iš gumai lygiavertės medžiagos);

- sistema gali būti naudojama iki 72 val. (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Uždara trachėjos siurbimo sistema su vožtuvu CH12:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie tracheostominio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72val);

- atsiurbimo kateteris iš PVC ar lygiavertės medžiagos, apgaubtas permatoma rankove;

- galima praplauti atsiurbimo kateterį uždaroje sistemoje jo nekeičiant – turi jungtį praplovimui su saugiu fiksuotu dangteliu, t.y. atidengus dangtelį jis lieka pritvirtintas prie atsiurbimo sistemos;

- turi apsauginį vožtuvą (padėtys „užrakinta“ ir „atrakinta“) – uždarytoje padėtyje vožtuvas pilnai apsaugo paciento kvėpavimo takus nuo atsiurbimo kateterio net ir plovimo metu;

- komplekte yra papildoma kintamo ilgio jungtelė – prailginimui (nuo kvėpavimo sistemos iki atsiurbimo sistemos);

- komplekte yra rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba;

- komplekte yra atjungėjas, t.y. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo tracheostominio vamzdelio;

- vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu;

- atsiurbimo kateterio ilgis 30-31cm;

- atsiurbimo kateteris su pilno ištraukimo atžyma ir ilgio atžymomis kas 2 cm;

- pajungimas prie kvėpavimo sistemos ir prie tracheostominio vamzdelio yra šarnyrinis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta;

- supakuota po 1vnt.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.