REGĖJIMO FUNKCIJŲ ANALIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinis regėjimo funkcijų analizatorius |  |  |
| 1.2. | Prietaiso konstrukcinis išpildymas: | Kompaktiškas, pastatomas ant stalo, optinis – elektrinis prietaisas, skirtas greitai ištirti regėjimo funkcijas. Prietaisas valdomas iš kompiuterio |  |
| 1.3. | regėjimo funkcijų vertinimas gali būti be korekcijos ir su korekciniais akiniais. | Būtina |  |
| 1.4. | galima tikrinti atskirai dešinę, kairę akį, arba abi akis kartu | Būtina |  |
| 1.5. | regėjimo testai generuojami kompiuterinės programos ir rodomi specialiame aukštos rezoliucijos displėjuje | Būtina |  |
| 1.6. | galimybė sukurti individualias tyrimo sekas | Būtina |  |
| 1.7. | regėjimo aštrumo tyrimas | Būtina ne mažiau 3 optotipų rūšių: Landolto žiedų, skaičių ir raidžių |  |
| 1.8. | kontrastinio jautrumo ir akinimo tyrimas | Būtina |  |
| 1.9. | regėjimo prieblandoje tyrimas be akinimo ir su akinimu | Būtina |  |
| 1.10. | spalvinio matymo tyrimas ne mažiau 12 spalvinių lentelių | ne mažiau 12 spalvinių lentelių |  |
| 1.11. | orientacinio akipločio tyrimas nemažiau 28 taškuose | nemažiau 28 taškuose |  |
| 1.12. | elektrinis prietaiso aukščio reguliavimas | Būtina |  |
| 1.13. | programinė įranga prietaiso valdymui kompiuteriu | Būtina |  |
| 1.14. | galimybė išsaugoti pacientų duomenis ir tyrimo rezultatus kompiuterio atmintyje | Būtina |  |
| 1.15. | galimybė perduoti tyrimo duomenis išorinėms duomenų apdorojimo programoms | Būtina |  |
| 1.16. | tyrimo rezultatų atspausdinimas | Kompiuterio spausdintuvu |  |
| 1.17. | Maitinimas | Iš 200- 240V/50Hz elektros tinklo |  |
| 2. | Komplekte pateikiami priedai: | Būtina |  |
| 2.1 | pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Būtina |  |
| 2.2 | kompiuterinis, monitorius, klaviatūra (arba nešiojamas kompiuteris) su Windows arba lygiaverte operacine sistema bei su spausdintuvu | Būtina |  |
| 2.3 | pacientui skirta reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | Būtina |  |
| 2.4 | gydytojui skirta reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais | Būtina |  |
| 3. | Prietaiso pristatymas | Prietaiso pristatymas į darbo vietą, montavimas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas. |  |
| 4. | Prietaiso priežiūra | Garantiniu laikotarpiu atliks reikalingą prietaiso techninę priežiūrą ir reikalingus remonto darbus. Bei po garantiniu laikotarpiu iki kol prietaisui sukaks penki metai eksploatacijos, privalės užtikrinti įrenginio remontui reikalingą dalių tiekimą |  |
| 5. | Darbuotojų apmokymas darbo vietoje | Būtina |  |
| 6. | Tiekėjų teikiamos prekės kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | Turi būti paženklinta CE ženklu. Tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su preke |  |
| 7. | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai