OPTINIO KOHERENTINIO TOMOGRAFO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūloma reikšmė; Prie kiekvieno reikalavimo pateikiama techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumento „pavadinimas“ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: - Optinės koherentinės tomografijos (OKT); - Spalvota akių dugno fotografija su angiografijos funkcija arba skenuojančio lazerinio oftalmoskopo atvaizdas su angiografijos funkcija. |  |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl. spectral domain OCT) (arba lygiavertis) |  |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥ 50000 A skenų per sekundę |  |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | ≥ 840 nm |  |
|  | OKT skenavimo ašinė (į akies gylį) optinė rezoliucija | ≤ 15 µm |  |
|  | OKT skenavimo ilgis ir gylis | - Z ašies atžvilgiu ≥ 1,9 mm; - X ašies atžvilgiu ≥ 9 mm; - Y ašies atžvilgiu ≥ 9 mm. |  |
|  | OKT angiografijos optinio disko didžiausias skenavimo plotas | Ne mažiau kaip (6 x 6) mm2 |  |
|  | OKT skenavimo šablonai ir analizės raportai | - 3D tūrinis skenavimas; - Makula linijinis skenavimas; - Makula kryžius; - Makulos storio žemėlapis; - Makula multi skenavimas; - Makula radialinis skenavimas; - Nervo apskritimas; - Nervo storio žemėlapis; - Nervo radialinis skenavimas; - Tinklainės storio žemėlapis - kombinuotas makulos ir nervo atvaizdavimas viename tyrime. |  |
|  | Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas | ≥ 5 sluoksnių |  |
|  | OKT matavimai | - OKT angiografijos kraujagyslių tankio; - OKT Angiografijos FAZ ploto matavimas; - Ganglinių lastelių kiekio matavimas. |  |
|  | Akies dugno vizualizavimas | Ne mažiau 30° apžvalgos kampu |  |
|  | Programinė įranga | Skirta pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui, suderinama su DICOM. |  |
|  | Prietaiso maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
|  | Kartu su OKT komplektuojami priedai: |  |  |
| 15. | OKT prietaiso staliukas | Specialus motorizuotas stalas OKT prietaisui, kompiuteriui, monitoriui ir spausdintuvui. |  |
| 16. | Kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui | - Stacionarus kompiuteris, užtikrinantis pilną prietaiso funkcionalumą; - Kompiuterio operacinė sistema Windows 11 - Kartu su kompiuteriu turi būti pateikta: - Monitorius (jei siūlomas kompiuteris yra stacionarus); - Klaviatūra ir pelė; - Spalvotas lazerinis spausdintuvas. |  |
| 17. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 18. | Garantinis aptarnavimas | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |
| 19. | Įrangos pristatymas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, personalo apmokymas | Įrangos pristatymas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas  gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose.

- Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.

netaikoma garantijai