# PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

| I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| 1. | Projekto užsakovas | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Statytojas | Šalčininkų rajono savivaldybė. Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai. Kodas 188718713 |
| 3. | Paslaugos pavadinimas (tikslinti projekto rengimo metu) | Teritorijos, esančios Šalčininkėlių mstl., prie Šalčininkėlių tvenkinio ir Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro, Šalčininkų rajone sutvarkymo ir pritaikymo turistų poreikiams techninio darbo projekto parengimo su projekto vykdymo priežiūra paslaugos |
| 4. | Statinio statybos rūšis (tikslinti projekto rengimo metu) | Nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas |
| 5. | Statinio kategorija (tikslinti projekto rengimo metu) | Nesudėtingieji statiniai |
| 6. | Projektavimo stadija | Techninis darbo projektas |
| II. PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ |  |  |
| 1. | Perkamų paslaugų apimtis | Projektas rengiamas pilnos apimties, kuri numatyta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Techninio darbo projekto sudėtis: - Bendroji dalis; - Sklypo plano dalis (su susisiekimo ir želdinių sprendiniais, mažosios architektūros elementais); - Architektūros dalis; - Konstrukcijų dalis; - Elektrotechnikos dalis; - Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų, lauko lietaus nuotekų dalis; - Pasirengimas statybai ir darbų organizavimo dalis (kai privaloma); - Statybos skaičiuojamosios kainos dalis; - Kitos (numatytos) dalys pagal poreikį. Kitos paslaugos: - Prieš atliekant projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras organizuoti susitikimą (diskusiją); - Gavus įgaliojimą, gauti spec. reikalavimus, prisijungimo reikalavimus; atlikti projekto derinimus; - Gavus įgaliojimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą; - Parengti geologinių tyrinėjimų ataskaitą; - Parengti topografinių tyrinėjimą ataskaitą (topografinę nuotrauką) su esamų medžių taksacija ir želdinių (medžių) vertinimo ataskaitą; - Atlitkti kitus tyrimus pagal poreikį. Projekto vykdymo priežiūra: - Vadovautis STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra VI skyriaus reikalavimai |
| 2. | Projekto ekspertizė | Projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Statytojas (Užsakovas). |
| 3. | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, ir kelio elementai atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“ ir XVII skyrius „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“; Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |

III. REIKALAVIMAI PROJEKTUOJAMIEMS OBJEKTAMS

- Projektuojama teritorija, esanti Šalčininkėlių mstl., prie Šalčininkėlių tvenkinio ir Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro, Šalčininkų rajone. Šioje teritorijoje išskiriamas atskiros zonos:

- Krantinė su terasa šlaite;

- Poilsio aikštelė;

- Stoginė;

- Žaidimų erdvė miške;

- Sporto ir paplūdimio erdvė;

- Parko ir sporto centro prieigos;

- Esamas sporto ir laisvalaikio centras.

# Krantinė su terasa šlaite Nr. 01:

    - Terasa šlaite. Projektuojamos teritorijos šiaurinėje pusėje, prie V. Kozakevičiaus centro, esamo šlaito dalyje numatoma įrengti terasą (sėdimas vietas) su vaizdu į tvenkinį. Naudojami elementai: suoliukai – betono konstrukcija su medine sėdima dalimi arba kompozitinės medžiagos, arba alternatyvūs variantai (tikslinti projektavimo metu).

    - Prie terasos numatoma ~300 m2 dydžio paplūdimio dalis - įrengiama smėlio danga, sutvarkomas priėjimas prie vandens.

# Poilsio aikštelė Nr. 02:

    - Prie tvenkinio numatoma poilsio aikštelė – sustojimo vieta. T.y. esamo miško properšoje, prie vandens įrengiama medinių konstrukcijų aikštelė su suoliukais / gultais.

# Stoginės Nr. 03:

    - Stoginė. Centrinėje planujamos teritorijos dalyje numatoma vieta, kuri skirta poilsiavimo stoginei. Ši stoginė numatomos pusiau uždara su griliui skirta laužaviete. Stoginė įrengiama esamo miško properšos dalyje. Stoginės vietą tikslinti projektavimo metu.

    - Lauko muzikos instrumentų alėja. Prie planuojamo pagrindinio tako, vedančio nuo stoginės link sporto centro įrengiami mažosios architektūros elementai – lauko muzikos instrumentai.

# Žaidimų erdvė miške Nr. 05:

    - Disko golfo aikštynas. Esamo miško pietinėje pusėje numatoma vieta skirta nedideliam disko golfo aikštynui. Disko golfo aikštyno įrengimą specifiką tikslinti projektavimo metu, pagal rekomendacijas ir kitus šio sporto reikalavimus.

    - Žaidimų aikštelė. Vaikų žaidimų aikštelėje tarp medžių įrengiami virvių parko tipo įrenginiai.

T.y. karstynė/laipynės su virvėmis ir pnš. Įrenginiai turi būti saugūs, kuriais būtų galima naudotis be papildomų apsauginių priemonių. Numatoma danga prie įrenginių – natūrali veja. Parenkamų įrenginių didžiausias kritimo aukštis turėtų būti toks, kuriems nereikia papildomos – saugios dangos.

# Sporto ir paplūdimio erdvė Nr. 06:

    - Futbolo aikštė. Esamas futbolo stadionas – aikštė ir esami sporto įrenginiai (vartai) išsaugomi. Atnaujinamas aikštelės ribų kontūras nudažant esamą veją naujomis linijomis.

    - Elektros įvadas. Prie esamos futbolo aikštės numatyti 60 kW elektros įvadą.

    - Konteinerinio tipo pastatai Nr. 01. Prie futbolo aikštės įrengiami konteinerinio tipo – mobilūs pastatai – iš viso 2 vnt. Konteineriai standartinio dydžio ~ 3x6 m. Juose numatomos patalpos – persirengimo kambariai, dušinės, san. mazgai (vyramas / moterimis arba komandai Nr. 01 / Nr. 02). Pastatų apdaila – termomediena ir tamsiai pilkos/juodos spalvos metalas. Vidaus apdaila ir kiti sprendimai parenkami projektavimop metu. Pastatai turi būti su visomis reikalingomis inžinerinėmis sistemomis. Tikslinama projektavimo metu, pagal gamintojų reikalavimus ir rekomendacijas.

    - Saninarinis mazgas Nr. 02. Prie paplūdimio numatoma vieta san. mazgui. Šiuo projektu atvedami inžineriniai tinklai (vanduo, nuotekos, elektra).

    - Tinklinis. Prie esamos futbolo aikštės įrengiama paplūdinimio tinklinio aikštė, įrengiama smėlio danga, tinklinio stovai, tinklas, dangos žymėjimas. Aikštės dydis ~18x26 m.

    - Paplūdimys. Esamo paplūdimio vietoje įrengiamos naujos – stacionarios krantinės/lieptai - 2 vnt. Leiptai numatomi su gultais/sėdimomis vietomis, laiptais priėjimui prie vandens ir pnš. Lieptų dydis ~ 15x5m ir ~25x5m.

Paplūdimys atnaujinamas – įrengiamos naujos poilsiavietės, persirengimo kabinos, laužavietės, infostendas, bei kita mažoji architektūra, taip pat numatomos smėliadėžės vaikams. Seni mažosios architektūros elementai – demontuojami. Prie spec. transporto aikštelės numatoma aikštelė šiukšlių konteineriams. Ši aikštelė aptveriama aklina tvora.

    - Vaikų žaidimų aikštė Nr. 01. Prie paplūdimio zonos numatoma vaikų žaidimų aikštelė ~130 m2, kuri skirta jaunesniems vaikams. Numatoma guminė danga, įvertinant planuojamų įrenginių tipą ir didžiausią kritimo aukštį. Įrengiami atitinkamo amžiaus vaikų žaidimų įrenginiai.

    - Vaikų žaidimų aikštė Nr. 02. Prie planuojamos krepšinio aikštelės numatoma vaikų žaidimų aikštelė ~350 m2, kuri skirta vyresniems vaikams. Numatoma guminė danga, įvertinant planuojamų įrenginių tipą ir didžiausią kritimo aukštį. Įrengiami atitinkamo amžiaus vaikų žaidimų įrenginiai. Dalis įrenginių turi būti skirti sportui (gimnastikai).

    - Pėsčiųjų takai. Numatomi pėsčiųjų takai (žr. „kita informacija bendrai teritorijoje“).

# Parko ir sporto centro prieigos Nr. 07:

    - Esamas priešgaisrinis rezervuaras. Šiuo projektu vandens rezervuaras nenagrinėjamas – išsaugomas. Numatomas esamų menkaverčių krūmų šalinimas. Esami brandesni medžiai išsaugomi. Detalizuojama projetavimo metu.

    - Pėsčiųjų takas. Ardomi esami pėsčiųjų tako betoniniai blokai. Įrengiamas naujas, kietos dangos pėsčiųjų takas 2-3m pločio, ~120 m ilgio.

    - Laiptai. Atnaujinama esamų laiptų prie įėjimo link sporto centro danga.

    - Nauji želdiniai. Įrengiami nauja želdinių alėja, palei taką. Numatomas dekoratyvinis želdinių apšvietimas. Įrengiant šią zoną, atkreipti dėmesį į esamą kelio apsaugos zoną.

# Esamas sporto ir laisvalaikio centras Nr. 08:

    - Esamas sporto ir laisvalaikio centras. Šiuo projektu esamas pastatas nenagrinėjamas.

    - Poilsio vieta turistams. Vidiniame kieme įrengiama lauko terasa-pergola, skirta turistams. Terasa

~6x12 m. dydžio. Numatoma su iš dalies dengtu stogu (nuo saulės).

    - Saulės elektrinė. Ant esamo pastato stogo, sporto salės korpuse - plokščio stogo dalyje, įrengiama saulės elektrinė. Saulės elektrinė numatoma 30 kW.

# Kiti sprendiniai bendrai teritorijoje:

    - Pėsčiųjų takai. Bendrai teritorijoje numatomas pėsčiųjų takas, jungiantis dalį aukščiau išvardintų objektų. T.y. takas, jungiantis V. Kozakevičiaus sporto centrą su sporto ir paplūdimio erdve, einantis palei Šalčininkėlių tvenkinį. Preliminarią tako trajektoriją žr. prieduose. Bendras tako ilgis ~ 1,30 km. Tako plotis 1,50 m. Takui parenkama kieta danga (pvz. betono trinkelės, betono danga arba analogas). Greta šio tako numatomas parkinio tipo apšvietimas ir mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, rodyklės, edukaciniai elementai ir pnš.). Mažoji architektūra turi būti estetiškai derinama prie bendrai teritorijoje numatomos architektūros. T.y. numatomas medžiagiškumas – medis, betonas, rūdintas metalas. Vyraujančios spalvos – juoda, tamsiai ruda, betono pilka, natūralaus medžio.

    - Pėsčiųjų takai (pažintinis). Įrengiamas pažintinis pėsčiųjų takas, pakeltas nuo žemės paviršiaus

~40 cm. Danga – permatoma (presuotų grotelių), su dekoratyviniu apšvietimu.

    - Automobilių eimas. Naujai projektuojamos 2-i atkarpos automobilių eismui (pravažiavimams). Vienas iš jų numatomas nuo esamos Mokyklos gatvės iki sporto zonos (papldūdimio), atstumas

      - 200 m. Kitas – nuo V. Kozakevičiaus sporto centro link šiaurinėje pusėje esančio kelio, atstumas

      - 320 m. Abiems pravažiavimams numatoma kietos dangos – betono trinkelių danga arba asfaltas. Kelio plotis 4,50 m. Preliminarią pravažiavimų trajektoriją žr. prieduose.

    - Automobilių stovėjimo aikštelės. Teritorijoje numatomos automobilių stovėjimo aikštelės. Bendrai ~ 100 vietų. Stovėjimo aikštelės numatomos iš betono trinkelių dangos arba asfalto. Aikštėje prie sporto zonos Nr. 06 įrengiama ~40 vietų ir 2 vietos skirtos autobusams. Prie Sporto

centro įrengiamos 2 aikštelės – vienoje iš jų ~15 vietų, kitoje, aikštelei statmenai projektuojamai gatvei ~ 45 vietos. - Gatvių apšvietimas. Įrengiamas gatvių apšvietimas 3-ose atkarpose. 2 iš jų prie naujai projektuojamų gatvių (~440 m) ir 1 atkarpa prie esamo, šiuo projektu nenagrinėjamo pravažiavimo link užtvankos (~160 m). Numatomi šviestuvai - juodos spalvos. - Nuotekos ir gręžinys. Numatomas nuotekų valymo įrenginio ir vandens gręžinio projektavimas. Techniniai parametrai tikslinami projektavimo metu. Kita informacija: - Dalis projekte numatomų sprendinių patenka į registruoto miško teritoriją, rengiant projektą atsižvelgti į esamų medžių vietą, medžius saugoti, esant poreikiui su sprendiniais medžius „apeiti“; - Projekte turi būti sprendžiamas paviršinio vandens nuvedimas naujai projektuojamų dangų; - Projektas rengiamas 1-u etapu. Detalizuojant projekto sprendinius ir tikslinant sąmatą projektas gali būti skaidomas į atskirus etapus. Projekto skaidymo etapais atveju - visų rengiamų etapų sprendiniai tarpusavyje privalo būti suderinti. - Projektuojant įvertinti universaliojo dizaino principus, statiniai turi būti pritaikyti ŽN poreikiams.

IV. NUORODOS PROJEKTAVIMUI

- Parengti pilnos apimties techninį darbo projektą, kaip numatyta galiojančiame statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Atlikti visas teisės aktuose numatytas reikalingas procedūras (projektinių pasiūlymų parengimas, projekto viešinimas, statybos leidimas, projekto ekspertizė ir kt.). - Projektuojant vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais; techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais. - Projektuotojas parengia dokumentus, reikalingus prisijungimo sąlygoms gauti ir gauna prisijungimo sąlygas, bei derina, parengia ir pateikia kt. reikalingus dokumentus projektavimo paslaugoms atlikti (su privačių žemių savininkais, valstybinių miškų savininkais, kultūros paveldo departamentu ir kt.). - Parengti 3 (tris) egzempliorius (originalius) projektinės dokumentacijos analogine forma; 2 egzempliorius skaitmenine forma USB laikmenoje - 1 iš jų pilnai nuasmenintą, LKS’ 94 koordinačių sistemoje *.dwg formatu skaitmeninėje laikmenoje parengto techninio darbo projekto, kaip numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. - Statytojui raštu pareikalavus, sutarties, kurios pagrindu bus atliktos šioje užduotyje numatytos paslaugos, galiojimo laikotarpiu, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą), pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio projekto pradžios įgyvendinimo laikotarpiu. (šis punktas taikomas, kai pirkimas vykdomas ne per CPO.lt)

IV. PRIDEDAMA

- Situacijos schema;