Pirkimo specialiųjų sąlygų

1 priedas

GAMTOTVARKOS PASLAUGŲ - PIEVŲ IR PELKIŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Paslaugų gavėjas arba Regioninis padalinys | VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau Paslaugų gavėjas). |
| --- | --- |
| Paslaugos | Paslaugų gavėjas perka gamtotvarkos paslaugas- pievų ir pelkių tvarkymo paslaugas (toliau – Gamtotvarkos paslaugos) 2025 metams. Numatomų pirkti gamtotvarkos paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas nurodytas 2 lentelėje. |
| Paslaugų kiekis/apimtys | Pirkimo objekto dalių paslaugų apimtys nurodytos Gamtotvarkos paslaugų techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytos Gamtotvarkos paslaugų apimtys yra preliminarios ir skirtos tik pasiūlymų kainai apskaičiuoti ir laimėtojui nustatyti. Sutarties galiojimo laikotarpiu apimtys gali svyruoti ±30 proc. Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis teritoriniu požymiu pagal regioninius padalinius ir paslaugų grupes. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 77230000-1 Paslaugos, susijusios su miškininkyste |
| Paslaugų teikimo vieta | VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje (Druskininkų, Mažeikių, Telšių regioniniai padaliniai) |
| Paslaugų teikimo terminas | Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) iki 2025 m. gruodžio 31 d. su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. |
| Paslaugų teikėjas | Teikėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis gamtotvarkos paslaugų teikimui |

Numatomų pirkti Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija bei sumedėjusios augalijos atžalos) šalinimas su biomasės išgabenimu. Pelkių augmenija tvarkomame plote gali būti pjaunama žoliapjove, krūmapjove, specialia technika ir kt., užtikrinančia paslaugos įvykdymą. Pelkių augmenija pjaunama ne aukščiau kaip 20 cm nuo žemės paviršiaus. Įgyvendinant priemonę pelkių augmenija turi būti pjaunama liepos - spalio mėnesiais. Biomasė išgabenama iš tvarkomos teritorijos ribų ir sandėliuojama Paslaugų gavėjo nurodytoje vietoje. Susidariusi sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugos gavėjui. Laikinas pelkių augmenijos sandėliavimas galimas su Paslaugos gavėju suderintoje vietoje. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą biomasę tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha sutvarkytas plotas pašalinant pelkinę augmeniją. Paslauga laikoma atlikta, kai pelkių augmenijos biomasė pilnai išgabenta į Paslaugos gavėjo nurodytą vietą už tvarkomo ploto ribų. |
| 2. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Atvirų vietų (pievų, miško laukymių, šlaitų, gamtos ir kultūros paminklų ir pan.) tvarkymas su biomasės išgabenimu. Įgyvendinant priemonę augmenija turi būti pjaunama liepos – rugpjūčio mėnesiais. Augmenija gali būti pjaunama, kertama: žoliapjove, krūmapjove, motoriniu pjūklu, specialia technika ir kt. Nupjauta augmenijos biomasė turi būti išgabenta iš tvarkomos teritorijos. Sumedėjusios augmenijos biomasė lieka Paslaugos gavėjui. Žolinės augmenijos biomasės sutvarkymu pasirūpina Paslaugos teikėjas. Laikinas sandėliavimas galimas su Paslaugos gavėju suderintoje vietoje. Žolinės augmenijos pjovimas pradedamas nuo lauko vidurio arba vieno krašto, siekiant išvengti gyvūnų žūties/trikdymo. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą augmeniją tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Žolinę ir sumedėjusią augmeniją nupjauti ne aukščiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Sumedėjusi augmenija pjaunama horizontaliu pjūviu. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos ir Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto bei kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha, sutvarkytas plotas pašalinant ir išgabenant iš tvarkomo ploto žolinę ir/arba sumedėjusią augmeniją. Paslauga laikoma atlikta, kai sumedėjusios augmenijos biomasė išgabenta į Paslaugos gavėjo nurodytą vietą, o žolinė augmenija – sutvarkyta. |
| 3. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui Gamtotvarkos paslaugų užsakymo užduotį (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 priedas) – kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslaugos atliekamos pagal Šalių suderintą gamtotvarkos paslaugų teikimo grafiką (Gamtotvarkos paslaugų pirkimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 3 priedas). Paslauga – Atvirų vietų (pievų, miško laukymių, šlaitų, gamtos ir kultūros paminklų ir pan.) tvarkymas be biomasės išgabenimo nupjaunant žolinę, sumedėjusią augmeniją ar jų atžalas. Įgyvendinant priemonę augmenija turi būti pjaunama liepos - spalio mėnesiais. Augmenija gali būti pjaunama, smulkinama (mulčiuojama), kertama: žoliapjove, motoriniu pjūklu, specialia technika ir kt.. Nupjauta žolinės augmenijos biomasė paskleidžiama tolygiai, o sumedėjusi augmenija susmulkinama arba sukraunama į krūvas tvarkomame plote. Žolinės augmenijos pjovimas pradedamas nuo lauko vidurio arba vieno krašto, siekiant išvengti gyvūnų žūties/trikdymo. Žolinę ir sumedėjusią augmeniją nupjauti ne aukščiau kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Sumedėjusi augmenija pjaunama horizontaliu pjūviu. Paslaugų atlikimo vietoje privaloma laikytis priešgaisrinės saugos, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto ir kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų reikalavimų. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha, sutvarkytas plotas nupjaunant/paskleidžiant žolinę augmeniją ir tvarkomame plote susmulkinant/sukraunat į krūvas sumedėjusią augmeniją. |
| 4. | Specialieji reikalavimai Paslaugų teikėjui | Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo: 1. savarankiškai apsirūpinti Paslaugoms atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, privaloma įranga ir technika ir užtikrinti, kad ji būtų kokybiška ir užtikrintų nepertraukiamą Paslaugų teikimą; 2. aprūpinti Paslaugas teikiančius darbuotojus individualiomis darbų saugos priemonėmis pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus; 3. leisti Užsakovo atstovams tikrinti kaip Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, laikosi Paslaugų teikimo sąlygų nustatytų šioje Sutartyje ir jos prieduose; 4. nedelsiant informuoti Užsakovą apie teikiant Paslaugas Užsakovui ar tretiesiems asmenims sukeltą žalą, įvykusį draudžiamąjį įvykį ar kitą neigiamą įvykį, įtakojantį Sutarties vykdymą; 5. organizuoti Paslaugų teikimą griežtai pagal Užsakovo pateiktą Užduotį; 6. Paslaugų teikimo metu būti Paslaugų teikimo vietoje, disponuoti visa informacija, susijusia su Paslaugų teikimu, informuoti Užsakovą apie naujai atsiradusias aplinkybes susijusias su teikiamomis Paslaugomis; 7. Užsakovo reikalavimu, dalyvauti pasitarimuose dėl Paslaugų teikimo; 8. pildyti Paslaugų atlikimui privalomus dokumentus, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų teikimą, ir Sutartyje bei jos prieduose nustatyta tvarka; 9. užtikrinti, kad Paslaugas teikiantys asmenys laikytųsi įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių techninių dokumentų nustatytų darbų saugos reikalavimų, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimų, reglamentuojančius Sutartyje numatytų Paslaugų teikimą. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas privalo: 1. rūšiuoti pakuočių atliekas (popierius, plastikas ir kt.); 2. surinkti ir perduoti atliekas tvarkančiai įmonei pavojingų medžiagų atliekas - alyvą (variklinė ir grandininė) patekusias į aplinką, išskyrus alyvos atliekas susidarančias mechanizmų (krūmapjovių, grandininių pjūklų su vidaus degimo varikliais) darbo metu; 3. pranešti Užsakovui apie kiekvieną invazinį augalą ar gyvūną ir, suderinus su Užsakovu, imtis atitinkamų veiksmų. Paslaugos atitinka žaliųjų pirkimų reikalavimus, nes natūralių buveinių tvarkymas, sukuriant atviras buveines saugomoms rūšims. |

Techninės specifikacijos

2 priedas

BAZINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

| Eil. Nr. | Aprašymas | Koeficientas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pelkių augmenijos (žolinė ir sumedėjusi augmenija) šalinimui su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 1.1 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas iki 20 %/ha | 0,8 |
| 1.2 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,0 |
| 2.3 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai nendrėmis ir/ar sumedėjusia augmenija padengimas daugiau nei 51 %/ha | 1,8 |
| 2. | Atvirų vietų tvarkymui (žolinė ir sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo (ha) |  |
| 2.1 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas iki 5 %/ha | 0,8 |
| 2.2 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 6 % iki 20 %/ha | 1,0 |
| 2.3 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,3 |
| 2.4 | Pjaunant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas daugiau nei 51 %/ha | 2,0 |
| 2.5 | Darbus atliekant rankiniu būdu daugiau kaip 5 metus netvarkytuose plotuose | 3,0 |
| 2.6 | Darbus atliekant šlaituose prie 2.1-2.4 p. taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |
| 3. | Atvirų vietų tvarkymui (žolinė ir sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu (ha) |  |
| 3.1 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas iki 5 %/ha | 0,8 |
| 3.2 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 6 % iki 20 %/ha | 1,0 |
| 3.3 | pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas nuo 21 % iki 50 %/ha | 1,3 |
| 3.4 | Pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją, kai krūmų padengimas daugiau nei 51 %/ha | 2,0 |
| 3.5 | Pirminis atvirų vietų tvarkymas (teritorija, apaugusi krūmais ir pavieniais medžiais, netvarkyta daugiau kaip 5 metus) pjaunant ir išgabenant žolinę ir sumedėjusią augmeniją. | 2,5 |
| 3.6 | Darbus atliekant šlaituose prie 3.1-3.4 p. taikomas papildomas koeficientas | 1,5 |
| 4. | Papildomai taikomi bazinių paslaugų įkainių koregavimo koeficientai |  |
| 4.1 | Darbus atliekant 0,5 ha ir mažesniuose objektuose, nutolusiuose nuo artimiausio tvarkomo objekto daugiau kaip 5,0 km, taikomas papildomas koeficientas. | 1,5 |

Techninės specifikacijos

3 priedas

MAKSIMALŪS BAZINIAI PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos aprašymas | Mato vnt. | Maksimalus įkainis Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelkių augmenijos (žolinė, sumedėjusi augmenija) šalinimas su biomasės išgabenimu. | ha | 780,00 |
| 2. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo. | ha | 180,00 |
| 3. | Atvirų vietų tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) su biomasės išgabenimu. | ha | 300,00 |