2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SKRYDŽIŲ PROCEDŪRŲ RENGIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SISTEMAI PANDA VALIDACIJOS MODULIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIEGIMUI, ATNAUJINIMAMS, PALAIKYMUI IR MOKYMAMS

- BENDRA INFORMACIJA

1.1. Pirkėjas: akcinė bendrovė Oro Navigacija, vienintelis oro navigacijos paslaugų tiekėjas, teikiantis oro navigacijos informacijos paslaugas (AIS), oro eismo paslaugas (ATS), oro erdvės valdymo paslaugas (ASM) bei ryšių, navigacijos ir stebėjimo (CNS) paslaugas Vilniaus skrydžių informacijos regione (FIR).
Adresas: Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100604610. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 210060460.

- SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

2.1. Ši techninė specifikacija apima šias sąvokas ir santrumpas:
Tiekėjas – tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo pagal pirkimo sąlygose nustatytą procedūrą ir su kuriuo bus pasirašyta sutartis;
Pirkėjas – akcinė bendrovė ORO NAVIGACIJA;
Sutartis – prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis, pasirašyta tarp Tiekėjo ir Pirkėjo;
Validacijos modulis – Programinės įrangos įrankių rinkinys, leidžiantis vartotojui įvertinti suprojektuotų skrydžio procedūrų tikslumą ir jų funkcijas: geografinę informaciją, grafinius įrankius, įrašymą, archyvavimą ir ataskaitas remiantis ICAO PANS-OPS reikalavimais.

- TIKSLAS

3.1. Perkamos paslaugos – validacijos modulio programinės įrangos diegimas, atnaujinimai ir palaikymas, įskaitant mokymus Pirkėjo personalui.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1. Tiekėjas turi patvirtinti, kad Programinė įranga neturi jokių papildomų ar kenkėjiškų kodų, kurie nebūtini Programinei įrangai veikti.
4.2. Jei Programinėje įrangoje bus nustatytas kenkėjiškas kodas, tai bus laikoma nesilaikymu ir sutarties sąlygų pažeidimu. Tokiu atveju Tiekėjas turi padengti su materialine žala susijusias išlaidas, patirtas Pirkėjui.
4.3. Tiekėjas turi garantuoti atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 818, 2018 m. rugpjūčio 13 d. (aktuali redakcija) (818 Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo; toliau – Reikalavimai), kurie taikomi kibernetinio saugumo dalykams.

- VALIDACIJOS MODULIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI

  - Validacijos modulis turi būti suderinamas su skrydžių procedūrų dizaino sistema PANDA (turima Oro Navigacijos programinė įranga).

  - Pagal ataskaitų rengimo reikalavimus, modulis turi leisti naudotojui:

5.2.1. Įrašyti pradinius kriterijus ir programinės įrangos atitikties šiems kriterijams laipsnį;

5.2.2. Saugoti testų charakteristikas (data, asmenų, atlikusių testus, vardai ir pan.);

5.2.3. Įtraukti naudojamos programinės įrangos aplinkos charakteristikas (pvz., GIS, duomenų bazės valdymo sistema ir kt.) į validacijos ataskaitas.

5.3. Validacijos modulis turi leisti naudotojui įvertinti šių aplinkos funkcijų ir aspektų teisingumą:

5.3.1. Geografinė informacija: koordinačių sistemų integracija, WGS-84 skaičiavimai, konversijos tarp įvairių koordinačių sistemų, kartografinių projekcijų ir kt.;

5.3.2. Grafiniai įrankiai: grafinio objektų (linijų, kreivių, tekstų ir kt.) kūrimas ir organizavimas, dvimatė (2D) arba trimatė (3D) geografinės informacijos vaizdavimo galimybė;

5.3.3. Kūrėjo veiklos įrašymas ir archyvavimas vėlesnei analizei;

5.3.4. Sukurtų procedūrų validacijos ataskaitos.

5.4. Validacijos modulis turi užtikrinti, kad vartotojas galėtų pasitikėti įprastinių ir RNAV/PBN projektavimo modulių gebėjimu įvertinti oro navigacijos duomenų kokybės savybes, integruotas į procedūrų projektavimo aplinką.
Validacijos modulis turi suteikti galimybę įdiegti procedūras, kurios užtikrina, kad šaltinio duomenų kokybė atitinka procedūrų projektavimo reikalavimus pagal šias duomenų kokybės savybes:

5.4.1. Duomenų tikslumas;

5.4.2. Duomenų raiška;

5.4.3. Duomenų vientisumas;

5.4.4. Duomenų atsekamumas;

5.4.5. Duomenų aktualumas;

5.4.6. Duomenų pilnumas;

5.4.7. Duomenų formatas.

5.5. Validacijos modulis turi leisti naudotojui patikrinti, ar visi duomenys, kurie gali būti naudojami procedūros rengimo procese, yra teisingai integruoti į įprastinio ir RNAV/PBN projektavimo modulius, pavyzdžiui:

5.5.1. Navigacijos priemonės;

5.5.2. Nusileidimo sistemos;

5.5.3. Oro uostai;

5.5.4. Kilimo tako charakteristikos;

5.5.5. Kliūtys;

5.5.6. Oro erdvės charakteristikos;

5.5.7. Orientyrai, sankirtos, fiksai, pranešimo taškai.

5.6. Patikra turi būti lydima metaduomenų patikrinimo, bent jau šių elementų:

5.6.1. Duomenų šaltinis;

5.6.2. Horizontali koordinačių sistemos referencinė sistema (pvz., WGS-84);

5.6.3. Vertikali koordinačių sistemos referencinė sistema (pvz., vidutinio jūros lygio);

5.6.4. Matavimo vienetai.

5.7. Validacijos modulis turi leisti naudotojui įvertinti išvesties duomenų funkcijų teisingumą, kurios leidžia procedūrų dizaineriams gauti konkrečius galutinius rezultatus. Validacijos modulis turi gebėti užtikrinti šių su procedūrų generavimu ir saugojimu susijusių funkcijų patikrą:

5.71. Dvimatis ir trimatis procedūrų geometrijos, įskaitant tolerancijos zonas ir kliūčių apsaugines zonas, vaizdavimas;

5.7.2. Išvesties duomenų failas su visais skaičiavimo rezultatais;

5.7.3. Projektavimo logika ir priimti sprendimai;

5.7.4. Procedūrų grafinis vaizdavimas (nuo projektavimo režimo iki navigacinio žemėlapio);

5.7.5. Procedūrų kodavimas (ARINC 424 ir AIXM 5.1).

5.8. Validacijos modulis turi leisti naudotojui atlikti skrydžio procedūros projektavimo funkcijos validaciją šiais aspektais:

5.8.1. ICAO parametrų integracija skaičiavimams;

5.8.2. Taikomų kriterijų modeliavimas;

5.8.3. Tradicinių ir RNAV/PBN procedūrų projektavimas su apsaugos zonomis laukimui, išvykimui, atvykimui ir artėjimui tūpti pagal prietaisus;

5.8.4. Tradicinių ir RNAV/PBN procedūrų skaičiavimai, siekiant užtikrinti atitiktį šiems reikalavimams:

5.8.4.1. Kliūčių aukštis/aukštis (OCA/H);

5.8.4.2. Reikalingas procedūros nuolydis;

5.8.4.3. Nusileidimo kampas arba nusileidimo greitis;

5.8.4.4. Minimalūs saugūs aukščiai – procedūros absoliutus aukštis;

5.8.4.5. Kiti parametrai, įskaitant nurodytą oro greitį (IAS), įėjimo ir išėjimo aukštį sektoriuje, posūkio kampą ir kt.

5.9. Validacijos modulio naudojimas turi leisti naudotojui nustatyti, ar tradicinių ir RNAV/PBN projektavimo modulių taikomos metodikos atitinka tarptautinius kriterijus (ICAO nuostatas).

Validacijos modulis turi užtikrinti skaidrumą tradicinių ir RNAV/PBN projektavimo modulių veikime, leidžiantį išnagrinėti, kaip programinė įranga interpretuoja ir taiko kiekvienam elementui taikomus numatytus kriterijus.

Pastaba: Tai padės sprendimų priėmimo procesui dėl taikytos metodikos tinkamumo vertinamam elementui (priimtina = taip/ne).

Skaidrumo lygis turi būti pakankamas, kad būtų suteikta išsami ir pakankama informacija apie kiekvieną metodą, taip pat vertinami galimi skirtumai tarp metodo ir tarptautinių nuostatų.

Tokia informacija turi būti pateikiama Validacijos modulyje skaitmenine ir spausdinta dokumentacija bei specializuotais sąsajų moduliais validacijos modulio programinėje įrangoje – tiek žingsnis po žingsnio, tiek pilnai.

5.10. Validacijos modulis turi leisti naudotojui nustatyti, ar naudojami duomenys yra tinkami jų numatytai paskirčiai.

Norint tai pasiekti, Validacijos modulis turi suteikti galimybę analizuoti visus įvesties duomenų tipus, įskaitant:

5.10.1. Pasiūlytus fiksuotus duomenų dydžius;

5.10.2. Kontroliuojamus duomenų įvedimo laukus, t.y. tuos, kuriems taikomi nuoseklumo / galiojimo patikrinimai;

5.10.3. Nekontroliuojamus duomenų įvedimo laukus.

5.11. Validacijos modulis turi leisti naudotojui nustatyti, ar išvesties duomenys yra tinkami, atsižvelgiant į įvesties duomenis, arba jei jie nėra pateikti (todėl negali būti įvertinti).

Šiam tikslui Validacijos modulis turi suteikti galimybę palyginti išvesties duomenis su kokybės reikalavimus atitinkančiais duomenimis.

Pastaba: Jei kažkuriam vertinamam elementui trūksta vertinimo rezultato, vertinimo lygis negali būti laikomas tinkamu.

5.12. Validacijos modulis turi leisti naudotojui nustatyti, ar sukurtos procedūros atitinka pradinius kriterijus.

Norint tai pasiekti, Validacijos modulis turi leisti grafinę patikrą, palyginant specifines reikšmes, tokias kaip:

5.12.1. Kampinė tolerancijos reikšmė fiksavimo taške;

5.12.2. Tolerancijos ilgis fiksavimo taške;

5.12.3. Kampinė zonos pločio pokyčio reikšmė;

5.12.4. Duotos apsaugos zonos plotas.

5.13. Validacijos modulis turi leisti taikyti aprašytą validacijos metodiką tiek tradicinei navigacijai, tiek našumo pagrindu grindžiamai navigacijai (PBN) šiose skrydžių procedūrų projektavimo srityse:

5.13.1. Maršrute;

5.13.2. Atvykimuose;

5.13.3. Laukimo procedūrose;

5.13.4. Atvirkštinėse ir „racetrack“ procedūrose (tik tradicinei navigacijai);

5.13.5. Pradiniame artėjimo tūpti segmente;

5.13.6. Tarpiniame artėjimo tūpti segmente;

5.13.7. Priartėjimo tūpti pabaigos segmente (neprecizinio artėjimo) (NPA);

5.13.8. Artėjime tūpti su vertikaliu valdymu (tik RNAV);

5.13.9. Preciziniame segmente;

5.13.10. Nutraukto tūpimo procedūrose;

5.13.11. Artėjimo tūpti ratu procedūroje (tik tradicinei navigacijai);

5.13.12. Išvykimuose;

5.13.13. Perėjimuose tarp segmentų.

5.14. Ši funkcija susijusi su administracine ir aprašomąja kontrole skrydžių procedūros gyvavimo cikle validacijos sistemoje. Validacijos modulis turėtų palaikyti:

5.14.1. Aprašomosios informacijos atnaujinimą – pvz., procedūros žymėjimas, ryšio praradimas, nutraukto tūpimo instrukcijos ir nurodymai;

5.14.2. Atributinės informacijos redagavimą – pvz., aukščio ir greičio interpretacijas;

5.14.3. Procedūros deaktyvavimą – užtikrinant, kad po procedūros deaktyvavimo neliktų susijusių nuorodų, o visi susiję elementai taip pat galėtų būti išjungti.

5.15. Navigacinių duomenų lentelė

Validacijos modulis turi leisti naudotojui generuoti navigacinių duomenų lentelę, kurioje būtų:

5.15.1. Pavadinimas: procedūros tipo, kilimo tako ir priėjimo tūpti pabaigos segmento santrauka;

5.15.2. Fiksavimo taškų lentelė: svarbių orientyrų (pvz., IF, IAF, FAF, MAPt, kilimo tako slenkstis) pavadinimai ir koordinatės;

5.15.3. Priartėjimo tūpti pabaigos segmento nusileidimo kampas: turi atitikti apskaičiuotą vertikalų kelią.

Validacijos patikrinimai:

5.15.4. Koordinatės formatas (DDMMSS.S arba DDMMSS.SS) turi būti nuoseklus;

5.15.5. Fiksų tipai ir seka turi atitikti ARINC 424 segmentų tipus;

5.15.6. Nusileidimo kampas turi atitikti apskaičiuotą VPA (Vertikaliosios trajektorijos kampo) ir aukščio apribojimus.

5.16. Lentelinis aprašymas

Validacijos modulis turi leisti naudotojui generuoti lentelinį aprašymą, kuriame būtų:

5.16.1. Serijos numeris ir maršruto žymėjimai (pvz., IF, TF, CA);

5.16.2. Orientyrų identifikatoriai;

5.16.3. Kursas (tikrasis ir magnetinis) bei variacija;

5.16.4. Atstumas (NM) tarp segmentų;

5.16.5. Posūkio kryptis, aukštis (FT), greitis (KT) ir VPA (°);

5.16.6. Navigacijos specifikacija (pvz., RNAV 1, RNP APCH).

Validacijos patikrinimai:

5.16.7. Kursų reikšmės turi būti nuoseklios su procedūros geometrija;

5.16.8. VPA turi atitikti vertikalų profilio skaičiavimą.

5.17. DME profilio duomenų lentelė

Validacijos modulis turi leisti naudotojui generuoti DME profilio duomenų lentelę, kurioje būtų:

5.17.1. Atstumas nuo slenksčio (NM);

5.17.2. Atitinkami aukščiai pėdomis ir metrais.

Validacijos patikrinimai:

5.17.3. Aukščiai turi atitikti paskelbtą vertikalų nusileidimo kampą;

5.17.4. Aukščių atitikimas abiejuose vienetuose (FT/m);

5.17.5. DME atstumai turi atitikti atstumus nuo kilimo tako slenksčio arba MAPt.

5.18. Maršrutizavimas

Validacijos modulis turi leisti naudotojui generuoti maršrutą.

Validacijos patikrinimai:

5.18.1. Orientyrų seka ir segmentų perėjimai turi atitikti grafinius ir lentelinius duomenis;

5.18.2. Aukščiai ir apribojimai (pvz., A2500+, K230) turi atspindėti faktinį projektavimą;

5.18.3. ARINC ir AIXM pagrįstos išvestys turi būti nuoseklios.

5.19. Orientyrų sąrašas

Validacijos modulis turi leisti naudotojui generuoti orientyrų sąrašą, kuriame būtų:

5.19.1. Orientyrų identifikatoriai;

5.19.2. Koordinatės dviem formatais (DDMMSS.S ir DDMMSS.SS).

Validacijos patikrinimai:

5.19.3. Koordinatės turi tiksliai atitikti lentelinius ir grafinius duomenis.
5.19.4. Formatas ir žymėjimas turi atitikti ICAO/AIP standartus.
5.19.5. Negali būti neatitikimų tarp pagrindinių ir alternatyvių koordinačių žymėjimų.

6. PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTIS

6.1. Programinė įranga turi pradėti veikti per 72h nuo sutarties įsigaliojimo datos.

  - Programinės įrangos palaikymo paslaugos pradedamos teikti iš karto po Programinės įrangos įdiegimo. Įdiegus programinę įrangą, programinės įrangos sistemos palaikymas turi būti teikiamas telefonu, el. paštu ir nuotoliniu ryšiu. Palaikymą teikia programinės įrangos sistemos gamintojas. Programinės įrangos sistemos palaikymas leidžia klientui naudotis naujausia programinės įrangos versija, atnaujinimais ir dokumentacija (naudotojo vadovas, pakeitimų sąrašas ir kt.) visą palaikymo laikotarpį, nurodytą pirkimo sutartyje. Palaikymas turi būti teikiamas darbo dienomis darbo valandomis.

  - Programinės įrangos atnaujinimai, techninis palaikymas ir trikdžių šalinimas turi būti atliekami visą palaikymo laikotarpį, nurodytą pirkimo sutartyje. Per visą Programinės įrangos palaikymo laikotarpį, nurodytą pirkimo sutartyje, jeigu įvyksta Programinės įrangos sistemos gedimų, Tiekėjas turi užtikrinti palaikymą pagal 1 lentelėje nurodytus atsako ir sprendimo laikus.

1 lentelė. Programinės įrangos sistemos gedimo sunkumo lygiai, tiekėjo atsako laikas ir sprendimo laikotarpis.

| Gedimo ID | Aprašymas | Sunkumas | Atsako laikas | Sprendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programinės įrangos visiškas gedimas arba gedimas, turintis esminės įtakos Pirkėjo veiklos tęstinumui (Programinė įranga neveikia). | Kritinis | 4 valandos | 1.5 darbo dienos |
| 2 | Programinės įrangos gedimas, turintis didelę įtaką Pirkėjo veiklai (Programinė įranga veikia, bet neatlieka kai kurių svarbių funkcijų). | Aukštas | 1 darbo diena | 3 darbo dienos |
| 3 | Programinės įrangos gedimas, turintis vidutinį poveikį schemų-žemėlapių sudarymo veiklai (sistema veikia, bet neatlieka kai kurių funkcijų). | Vidutinis | 2 darbo dienos | 14 darbo dienų |
| 4 | Jokio reikšmingo poveikio schemų-žemėlapių sudarymo veiklai, tačiau gedimo pašalinimas gali pagerinti veiklos efektyvumą nedideliu patobulinimu. | Normalus | 1 savaitė | 3 mėnesiai |
| 5 | Jokio reikšmingo poveikio schemų-žemėlapių sudarymo veiklai, tačiau gedimo pašalinimas gali pagerinti darbo proceso efektyvumą patobulinimu, kuris nelaikomas reikšmingu Programinės įrangos pakeitimu. | Žemas | 1 mėnuo | 6 mėnesiai |

  - Programinės įrangos mokymai turi būti suteikiami ne daugiau kaip 3 atsakingiems akcinės bendrovės „Oro navigacija“ darbuotojams ir trukti ne mažiau nei 2 darbo dienas arba ne mažiau nei 16 valandų. Sėkmingai pabaigę mokymus, atsakingi akcinės bendrovės „Oro navigacija“ iš Tiekėjo turi gauti sertifikatus, pažyminčius dalyvavimą.

7. DOKUMENTAI

7.1. Tiekėjas, kartu su paslaugomis, Pirkėjui turi pateikti Programinės įrangos prekių ir paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.